纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：光掩模工艺设备、半导体芯片工艺设备、平板显示工艺设备、太阳能电池工艺设备项目

建设单位（盖章）：常州瑞择微电子科技有限公司

填报日期：2016年8月10日

填报说明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地镇（街道）、园区环保局、区环保局，申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目    录

1 项目基本情况	1

1.1 企业基本情况	1

1.2 环评手续及“三同时”验收情况	1

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	3

2.1 项目选址合理性	3

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况	3

3 主体工艺设备建设及与国家产业政策相符情况	4

3.1 产品方案	4

3.2 原辅材料	5

3.3 设备设施	5

3.4 项目公辅工程情况	5

3.5 产污环节分析	8

3.6 污染物产排情况	9

4 污染防治设施建设及运行情况	13

4.1 污染防治措施	13

4.2 污染防治措施运行情况	15

5 污染物排放标准及稳定达标排放情况	16

5.1 执行标准	16

5.2 稳定达标排放情况	17

6 污染物排放总量控制指标及完成情况	19

6.1 污染物排放总量控制	19

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	20

8 卫生防护距离设置及落实情况	21

8.1 卫生防护距离	21

8.2 环境敏感区	21

9 环境信访情况	22

10 排污费征缴情况	23

11 其他需要说明的情况	24

11.1 持续改进	24

12 结论	25

# 项目基本情况

## 企业基本情况

我公司拥有完整的自动化设备研发和加工能力，设计团队包括液路工艺、机械、电气、自动化和控制软件等设计人员。公司加工车间配置有多台普通和数字机械加工设备，基本满足公司部件加工需求。

公司2008年成立，公司租用常州三晶世界科技产业发展有限公司厂房1176平方米，目前有年产光掩模工艺设备5台、半导体芯片工艺设备5台、平板显示工艺设备5台、太阳能电池工艺设备10台的生产规模。

公司员工人数27人，年工作300天，8小时三班制。建设项目不设食堂。

企业概况

| 企业名称 | 常州瑞泽微电子科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业位置 | 常州新北区三晶工业园华山中路18号3号楼底层西面 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐飞 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 1176平方米 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | C3529其他非金属加工专用设备制造 |  |  |  |  |
| 投资额 | 98万元 |  | 环保投资 | 2万元 |  |
| 联系人姓名 | 蔡彩凤 | 电话 |  |  | 13815048520 |

## 环评手续及“三同时”验收情况

公司2008年3月报批了《光掩模、半导体芯片、平板显示、太阳能工艺设备的制造项目环境影响申报（登记）表》，2008年取得了常州市新北区环境保护局的审批意见，该项目于2009年3月2日通过竣工环保验收。公司原有项目用于组装的零部件全部为外购，因发展需要，在09年3月原有项目验收基础上陆续增加设备，至2014年6月建成现有内容，建成后产品方案和产能没有变化，增加的设备用于制造零部件。

# 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 项目选址合理性

公司租用常州三晶世界科技产业发展有限公司厂房1176平方米，已取得常州市国土资源局出具的《国有土地使用证》（常国用（2007）第变0229262号），合同指出出让土地的用途为工业用地，因此，该用地性质符合要求。因此，该用地符合城乡规划要求。

## 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

我公司确认了公司所在地与《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求相符合。我公司不位于生态红线区，不位于水源保护区（见附图4）。

我公司建设项目毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及敏感目标情况

| 类别 | 选项（划勾） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 是否位于生态红线区内 |  | √ |
| 是否位于水源保护区内 |  | √ |

# 主体工艺设备建设及与国家产业政策相符情况

## 产品方案

公司产品、产能

| 序号 | 产品名称 | 产能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光掩模工艺设备 | 5台/a |
| 2 | 半导体芯片工艺设备 | 5台/a |
| 3 | 平板显示工艺设备 | 5台/a |
| 4 | 太阳能电池工艺设备 | 10台/a |

## 原辅材料

我公司所需主要原材料和辅料供应量表

| 序号 | 名称 | 组分 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 钢 | 2t |
| 2 | 铝棒 | 铝 | 0.5t |
| 3 | 铝板 | 铝 | 0.5t |
| 4 | 铜 | 铜 | 0.2t |
| 5 | PTFE塑料棒 | / | 1.5t |
| 6 | PP塑料棒 | / | 0.4t |
| 7 | ABS塑料棒 | / | 0.4t |
| 8 | PVC塑料棒 | / | 0.2t |
| 9 | 乳化液 | / | 68L |
| 10 | 切削油 | / | 10L |
| 11 | 焊丝 | 锡 | 5kg |
| 12 | PTFE塑料粉末 | 聚四氟乙烯粉末、水 | 0.5t |

## 设备设施

现有生产设备具体情况详见下表。

主要生产设备

| 序号 | 名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立式加工中心 | 2 |
| 2 | 数控车床 | 1 |
| 3 | 数控车床6140H | 1 |
| 4 | 普通车床 | 1 |
| 5 | 线切割机 | 1 |
| 7 | 锯床 | 1 |
| 8 | 摇臂铣床 | 1 |
| 9 | 雕刻机 | 1 |
| 10 | 电焊机 | 1 |
| 11 | 空压机 | 2 |
| 12 | 单槽超声波清洗机 | 1 |
| 13 | 超纯水处理系统 | 1 |
| 14 | 烘箱 | 1 |
| 15 | 液压机 | 1 |
| 16 | 烧结炉 | 1 |

## 项目公辅工程情况

我公司现有项目公辅工程及现场核对情况见下表。

现有项目公用及辅助工程表

| 工程 名称 | 建设名称 |  | 实际已建情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贮存 工程 | 仓库 |  | 200平方米 | / |
| 公用 工程 | 给水 |  | 1002立方米/年 | 市政供水提供 |
|  | 排水 |  | 混合废水768立方米/年 | 接管进常州市江边污水处理厂处理 |
|  | 供电 |  | 10KVA变电站 | 市政供电 |
|  | 废气处理 | 焊接烟尘 | 移动式除尘装置收集处理后无组织排放 | / |
|  | 固废处理 | / | / | / |
|  | 噪声 治理 |  | 厂房隔声、距离衰减等 | / |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 300平方米 | / |

1、（1）塑料件生产工艺流程图：

PTFE粉末

液压

加热

PTFE塑料棒

塑料零部件

PTFE、PP、PVC、ABS

塑料棒

烘干

下料

精加工

S6

S7

（2）塑料零部件生产工艺流程简述：

1.液压：将外购的PTFE粉末用液压成型机压成棒料，PTFE粉末含有水分，为湿润状，不产生粉尘废气。

2.加热：将棒状的PTFE加热，加热采用电加热，加热温度为100℃，去除棒料中的水分，聚四氟乙烯的分解温度为300℃，加热不产生废气。

3.烘干：将外购的PTFE、PP、PVC、ABS塑料棒用烘箱进行烘干水分，烘干采用电加热，加热温度约为70-80℃，不产生废气。

4.下料：将烘干后的塑料棒下料，根据塑料件工艺需求选择切割，锯床，车加工，雕刻等工序。此工序产生塑料边角料S6。

5. 精加工：将下料后的金属件进行精加工，根据工艺需求选择数控车加工，铣加工，钻孔等工序，此工序产生塑料边角料S7。

2、（1）金属零部件生产工艺流程图：

G1

焊丝

纯水

钢管

铝棒

铝板

铜

下料

焊接

精加工

清洗

金属零部件

S1、S2

S5

W1

S3、S4

（2）金属零部件生产工艺流程简述：

1.下料：将外购的金属材料进行下料成型，根据工艺需求选择切割，锯，车加工雕刻工序，此工序产生金属边角料S1和废切削液S2。

2.精加工：将下料后的金属件进行精加工，根据工艺需求选择数控车加工，铣加工，钻孔等工序，此工序产生金属边角料S3和切削油S4。

3.焊接：根据工艺需求，少部分金属件需要进行焊装。焊接采用氩弧焊，此工序产生焊接烟尘G1和焊渣S5。

4.清洗：加工后的金属件用超声波清洗槽进行清洗，不使用清洗剂，此工序产生清洗废水W1。

3、（1）光掩模、半导体芯片、平板显示、太阳能电池生产设备生产工艺流程图：

纯水

成品

金属零部件

塑料零部件

组装

测试

W2

（2）光掩模、半导体芯片、平板显示、太阳能电池生产设备生产工艺流程简述：

1.组装：将金属零部件和塑料零部件组装。

2.测试：用纯水对产品进行密闭性测试，测试合格的即为成品，不合格的经修理后成成品，此工序产生测试废水W2。

## 产污环节分析

### 废水

我公司产生的清洗废水W1、测试废水W2和生活污水混合后接管进常州市江边污水处理厂处理。

### 废气

我公司焊接产生焊接烟尘，在车间内无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自机加工设备。

### 固废

我公司生产过程中产生塑料边角料S6、S7，金属边角料S1、S3，焊渣S5，外售综合利用；废乳化液S2、废机油、废切削油S4委托有资质的单位处置；含油抹布、手套如混入生活垃圾的委托环卫清运，单独收集的委托有资质单位处置。

项目固废污染物治理情况

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 主要组份 | 性状 | 处置量（t） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6、S7 | 塑料边角料 | / | 塑料 | 固 | 0.1 | 外售综合利用 |
| S1、S3 | 金属边角料 | / | 金属 | 固 | 0.1 | 外售综合利用 |
| S2 | 废乳化液 | HW09 900-006-09 | 油水混合物 | 液 | 1 | 委托有资质的单位处置 |
| S4 | 废切削油 | HW08 900-249-08 | 矿物油 | 液 | 0.01 | 委托有资质的单位处置 |
| S5 | 焊渣 | / | 金属 |  | 0.001 | 外售综合利用 |
| / | 废机油 | HW08 900-249-08 | 矿物油 | 液 | 0.01 | 委托有资质的单位处置 |
| / | 含油抹布、手套 | / | / |  | 0.1 | 如混入生活垃圾的委托环卫清运/单独收集的委托有资质单位处置 |
| / | 生活垃圾 | / | / |  | 8.1 | 环卫清运 |

## 污染物产排情况

### 废水

我公司自来水用量约为1002t/a。

①清下水：我公司纯水机制纯水自来水用量为192t/a，制得纯水144t/a，产生48t/a浓水，主要污染物为CODcr、SS，其中CODcr、SS浓度均较低，分别为38mg/L、38mg/L，可作清下水排入雨水管网。

②清洗废水W1：

我公司清洗工段使用纯水120t/a，清洗工段产生清洗废水100t/a，废水中主要污染物为CODcr、SS、石油类，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、15mg/L，产生量分别为0.04t/a、0.03t/a、0.015t/a。

③测试废水W2：

我公司测试工段使用纯水24t/a，测试工段产生清洗废水20t/a，废水中主要污染物为CODcr、SS，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L，产生量分别为0.008t/a、0.006t/a。

④生活污水

我公司员工人数为27人，按实际生产情况统计，我公司生活污水排放量约为648t/a。污水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷，类比城镇污水监测数据的平均值，各污染物产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、5mg/L，，其产生量分别为0.259t/a、0.194t/a、0.023t/a、0.003t/a。

项目废水污染物源强

| 废水来源 | 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a ） |  | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 清洗废水 | 100 | CODcr | 400 | 0.04 | / | 400 | 0.04 | 经市政污水管道排入市政管网，进入常州市江边污水厂集中处理。 |
|  |  | SS | 300 | 0.03 |  | 300 | 0.03 |  |
|  |  | 石油类 | 15 | 0.0015 |  | 15 | 0.0015 |  |
| 测试废水 | 20 | CODcr | 400 | 0.008 | / | 400 | 0.008 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.006 |  | 300 | 0.006 |  |
| 生活废水 | 648 | CODcr | 400 | 0.259 | / | 400 | 0.259 | 经市政污水管道排入市政管网，进入常州市江边污水厂集中处理。 |
|  |  | SS | 300 | 0.194 |  | 300 | 0.194 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.023 |  | 35 | 0.023 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.003 |  | 5 | 0.003 |  |
| 混合废水 | 768 | CODcr | 400 | 0.307 | / | 400 | 0.307 | 经市政污水管道排入市政管网，进入常州市江边污水厂集中处理。 |
|  |  | SS | 300 | 0.23 |  | 300 | 0.23 |  |
|  |  | NH3-N | 30.3 | 0.023 |  | 30.3 | 0.023 |  |
|  |  | TP | 3.9 | 0.003 |  | 3.9 | 0.003 |  |
|  |  | 石油类 | 1.9 | 0.0015 |  | 1.9 | 0.0015 |  |

### 废气

我公司焊接工段采用氩弧焊，根据原辅材料使用及消耗情况，我公司波峰焊工段的焊接烟尘产生量约为0.0005t/a。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源空压机和机加工设备，项目噪声源情况及治理情况见下表。

项目噪声污染源治理情况

| 设备名称 | 声压级 (分贝) | 数量 (台) | 治理措施 | 隔声量 (分贝) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立式加工中心 | 68 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 数控车床 | 68 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 数控车床6140H | 68 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 普通车床 | 68 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 线切割机 | 65 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 数控钻铣床 | 65 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 锯床 | 65 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 钻铣床 | 65 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 雕刻机 | 65 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 空压机 | 70 | 1 | 厂房隔声 | 25 |
| 单槽超声波清洗机 | 68 | 1 | 厂房隔声 | 25 |

### 固废

①生活垃圾

项目员工27人，年均工作日300天，我公司生活垃圾的产生量约为8.1t/a。

固废具体产生情况见下表。

建设项目固体废物产生情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6、S7 | 塑料边角料 | 一般固废 | 机加工 | 固 | 塑料 | 《国家危险废物名录》（2016年） | / | / | / | 0.1t/a |
| S1、S3 | 金属边角料 | 一般固废 | 机加工 | 固 | 金属 |  | / | / | / | 0.1t/a |
| S2 | 废乳化液 | 危险废物 | 机加工 | 液 | 油水混合物 |  | T | HW09 | 900-006-09 | 1t/a |
| S4 | 废切削油 | 危险废物 | 机加工 | 液 | 油 |  | T，I | HW08 | 900-249-08 | 0.01t/a |
| S5 | 焊渣 | 一般固废 | 焊接 | 固 | 金属 |  | / | / | / | 0.001t/a |
| / | 废机油 | 危险废物 | 机器修理 | 液 | 油 |  | T，I | HW08 | 900-249-08 | 0.01t/a |
| / | 含油抹布、手套 | 一般固废 | 机器修理、擦拭 | 固 | 布 |  | / | / | / | 0.1t/a |
| / | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公 | 固 | / |  | / | / | / | 8.1t/a |

### 国家产业政策相符性分析

（1）我公司产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

（2）我公司产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

（3）我公司不属于市政府办公室关于转发《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》的通知（常政办发【2016】51号）中的限制类和淘汰类。

我公司符合产业政策要求。

# 污染防治设施建设及运行情况

## 污染防治措施

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网。我公司产生的混合废水排入市政管网。

### 废气

我公司产生的废气为焊接烟尘，目前在车间内无组织排放。

企业应按要求进行整改，整改后焊接烟尘由移动式吸尘装置处理后无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为机加工设备，车间混合噪声较小。加强车间管理，利用墙体对噪声进行阻隔，减少生产噪声传出厂外的机会。

### 固废

我公司产生塑料边角料S6、S7，金属边角料S1、S3，焊渣S5，外售综合利用；废乳化液S2、废机油、废切削油S4厂内暂存；含油抹布、手套如混入生活垃圾的委托环卫清运，单独收集的委托有资质单位处置。

建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物 类别 | 废物代码 | 废物产生量（t/a） | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6、S7 | 塑料边角料 | 一般固废 | 机加工 | / | / | 0.1t/a | 外售综合利用 | 综合利用单位 |
| S1、S3 | 金属边角料 | 一般固废 | 机加工 | / | / | 0.1t/a | 外售综合利用 | 综合利用单位 |
| S2 | 废乳化液 | 危险废物 | 机加工 | HW09 | 900-006-09 | 1t/a | 委托有资质单位处置 | 有资质的单位 |
| S4 | 废切削油 | 危险废物 | 机加工 | HW08 | 900-249-08 | 0.01t/a | 委托有资质单位处置 | 有资质的单位 |
| S5 | 焊渣 | 一般固废 | 焊接 | / | / | 0.001t/a | 外售综合利用 | 综合利用单位 |
| / | 废机油 | 危险废物 | 机器修理 | HW08 | 900-249-08 | 0.01t/a | 委托有资质单位处置 | 有资质的单位 |
| / | 含油抹布、手套 | 一般固废 | 机器修理、擦拭 | / | / | 0.1t/a | 如混入生活垃圾的委托环卫清运/单独收集的委托有资质单位处置 | 环卫部门/有资质单位 |
| / | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公 | / | / | 8.1t/a | 环卫清运 | 环卫部门 |

## 污染防治措施运行情况

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网，混合废水排入市政管网。

### 废气

我公司产生的废气为焊接烟尘，整改后由移动式除尘装置处理后无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为机加工设备，车间混合噪声较小。墙体隔声量约为25dB（A），隔声效果良好。

### 固废

厂内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。

# 污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 执行标准

### 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我公司排放的生活污水进入常州市江边污水处理厂处理，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，具体见下表。

项目污水排放执行标准(单位：mg/L)

| 污染物名称 | 污水排入城镇下水道水质标准 |
| --- | --- |
| pH | 6.5-9.5 |
| COD | 500 |
| SS | 400 |
| 氨氮 | 45 |
| 总磷 | 8 |
| 动植物油 | 100 |

(2) 大气污染物排放标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值，具体见下表。

大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3） | 最高允许排放速率kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

(3)噪声排放标准

各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间（分贝） | 夜间（分贝） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

(4)固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。

## 稳定达标排放情况

### 废水排放情况

混合废水的排放量为768t/a，其中CODCr、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、30.3mg/L、3.9mg/L、1.9mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

### 废气排放情况

整改后，无组织排放的焊接烟尘对最近厂界的最大浓度影响值为0.0612mg/m3，符合厂界浓度要求。

### 噪声排放情况

根据常州青山绿水环境检测中心有限公司2016年6月25-26日的现状监测，我公司四周边界环境噪声现状见下表

我公司各边界噪声现状实测表  单位：dB(A)

| 项目 | 东边界（1＃） | 南边界（2＃） | 西边界（3＃） | 北边界（4＃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 62.1 | 61.8 | 62.8 | 59.3 |
| 昼间 | 61.8 | 62.3 | 61.5 | 62.6 |
| 标准值dB(A) | 昼间65 |  |  |  |

通过监测数据可知我公司东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 固体废物无害化方式利用或处理处置情况

我公司产生塑料边角料S6、S7，金属边角料S1、S3，焊渣S5，外售综合利用；废乳化液S2、废机油、废切削油S4厂内暂存；含油抹布、手套如混入生活垃圾的委托环卫清运，单独收集的委托有资质单位处置。

# 污染物排放总量控制指标及完成情况

## 污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入外环境的量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 | 污水量 | 768 | 0 | 768 | 768 |
|  | CODCr | 0.307 | 0 | 0.307 | 0.0384 |
|  | SS | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.00768 |
|  | NH3-N | 0.023 | 0 | 0.023 | 0.00384 |
|  | TP | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.000384 |
|  | 石油类 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0.000768 |

我公司生活污水接管量为768t/a，接管进常州市江边污水处理厂，废水污染物控制因子在常州市江边污水处理厂总量内平衡。

# 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

公司十分重视环境保护工作，设立专业人员专门负责环境保护工作和贯彻国家环保政策、法律法规、制订环境保护的各项规章管理制度。

公司一直严格遵守环保法律法规，各项污染防治设施均按照环保要求落实到位，近两年来，未发生重大环境污染事件。

我公司无危险化学品，不存在重大风险源。

# 卫生防护距离设置及落实情况

## 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，我公司卫生防护距离为生产车间外扩50米形成的包络区，卫生防护距离内无居民。

## 环境敏感区

常州瑞泽微电子科技有限公司环境保护目标见下表。

环境保护目标表

| 环境 要素 | 保护目标对象 |  | 方位 | 距离我公司厂界最近距离（m） | 规模（人数） | 环境保护目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 长江 | 常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨） | N | 污水厂排放口上游4.03km | / | 长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
|  |  | 常州利港水厂取水口（日供水量30万吨） | N | 污水厂排放口下游9.56km | / |  |
|  |  | 无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨） | N | 污水厂排放口下游8.8km | / |  |
| 大气 环境 | 丰采公寓 |  | 东北 | 800 | 1200 | 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 江南春晓花园 |  | 东南 | 1323 | 1400 |  |
|  | 白马公馆 |  | 西南 | 1789 | 2100 |  |
|  | 天逸城 |  | 西北 | 2100 | 1800 |  |
|  | 嘉顺花园 |  | 东南 | 1832 | 2000 |  |
|  | 太湖明珠苑 |  | 东南 | 2100 | 2300 |  |
|  | 富都小区 |  | 西 | 2400 | 2400 |  |
| 噪声 | / |  | / | / | / | 项目所在地西、北、东、南厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |

# 环境信访情况

我公司未发生重特大突发环境事件、环境违法行为、环保处罚，也未有环境纠纷、环境投诉的情况的发生。

# 排污费征缴情况

### 排污缴费执行情况

我公司未缴纳排污费。

# 其他需要说明的情况

## 持续改进

我公司通过对现状环境保护水平的分析，为进一步提高企业环境管理及环境保护水平，提出以下持续改进建议：

(1) 及时进行排污申报，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为；

(2) 严格执行《环境信息公开办法》等文件要求，及时如实披露企业的环境信息。

# 结论

我公司位于新北区三晶工业园华山中路18号3号楼，主要经营光掩模工艺设备、半导体芯片工艺设备、平板显示工艺设备、太阳能电池工艺设备的生产,目前有年产光掩模工艺设备5台、半导体芯片工艺设备5台、平板显示工艺设备5台、太阳能电池工艺设备10台的生产规模。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，满足50米范围卫生防护距离的要求，防护距离内无居民。我公司无重大风险源，未收到环境信访，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，整改后符合“登记一批”的要求。