纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：  年产发光二极管5亿件项目

建设单位（盖章）： 江苏途瑞光电有限公司

填报日期：2016 年 8 月 28 日

填 报 说 明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地乡镇（街道、园区管理机构）、县（市、区）环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1．我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2．通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目   录

一、项目基本情况	1

二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	3

三、主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况	4

四、污染防治设施建设及运行情况	11

五、污染物排放标准及稳定达标排放情况	13

六、污染物排放总量控制指标及完成情况	17

七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	18

八、卫生防护距离设置及落实情况	20

九、环境信访情况	21

十、排污费征缴情况	22

十一、其他需要说明的情况	23

十二、结论	24

附件：

1、营业执照

2、租赁合同

3、污水处理合同

4、检测报告

附图：

1、地理位置图

2、周围环境状况图

3、平面布置图

4、生态红线规划图

# 一、项目基本情况

（1）项目概况

我公司原为中图节能（常州）科技有限公司，2014年9月改为江苏途瑞光电有限公司,厂址位于常州市新北区华山路18号2号楼-2（详见附图1），租用中图节能（常州）科技有限公司的厂房进行生产，公司占地面积1800m2，注册资金2800万元整，我公司经营范围：“光电产品、电子产品、金属材料及制品的研发和销售；平板显示器、灯具的加工，制造，研发和销售；电子元器件组装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。目前我公司已正常生产运营，年生产发光二极管5亿件（不含元器件制造）。

我公司产品方案见表1-1。

表1-1  目前实际产品方案表

| 序号 | 工程名称（生产线或生产车间） | 产品名称 | 规格、型号 | 设计能力（单位/年） | 年运行时数h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 发光二极管 | / | 5亿件 | 7200 |

我公司尚未履行环评手续，对照《常州市全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作方案》的通知（常环委办〔2016〕1号），属于纳入环境保护登记管理建设项目，应开展自查评估报告。

（2）职工人数、工作制度及配套生活设施

我公司目前职工60人，采取双班制，每班12h，年工作时间300天。厂区不设宿舍。

（3）厂区周围环境概况

我公司位于常州市新北区华山路18号2号楼-2，公司东侧为常州泉晋光电有限公司，南侧为常州三晶世界科技产业发展有限公司，西侧为常州工学院科技产业园，北侧为常州瑞泽微电子科技有限公司，公司最近的敏感点为东北侧870m的国展丰采公寓，详见附图2“周围环境状况示意图”。

（4）厂区平面布置情况

我公司占地面积1800平方米，建筑面积1800平方米，我公司设置1个生产车间，办公用房在车间西侧，详见附图3 “平面布置图”。

（5）环境周边环境保护目标

我公司周边环境保护目标见表1-2。

表1-2  主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 国展丰采公寓 | NE | 870-1000 | 3200人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 水环境 | 新澡港河 | E | 990 | / | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂外声环境 | 四周 | 200 | / | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类标准 |
| 生态环境 | 新龙生态公益林 | N | 7800 | 总面积7.44 km2 | 《江苏省生态红线区域保护规划》水土保持 |

# 二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发【2013】113号）（见附图4），离我公司最近的为新龙生态公益林，位于公司北侧7800米。因此我公司不在生态红线区域保护区的一级管控区及二级管控区范围内，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

我公司周边生态保护区详见表2-1。

表2-1  我公司周边生态保护区一览表

| 红线区域 名称 | 主导 生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（平方公里） |  |  | 与项目相对位置（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级 管控区 | 二级 管控区 |  |
| 新龙生态公益林 | 水土保持 |  | 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道 | 7.44 | / | 7.44 | N， 7.8 |
| 新孟河（武进区）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 新孟河水体及岸线两侧各1000米范围。 | 41.29 | / | 41.29 | NW，14.6 |
| 淹城森林公园 | 自然与人文景观保护 | 淹城三城三河遗址。 | 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180米范围区域，以及遗址外围半径200米范围区域。区内包括高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区。 | 2.1 | 0.54 | 1.56 | S， 13.9 |

# 三、主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

（1）主体工艺装备建设情况

①原辅材料消耗情况

本次自查报告根据目前实际使用的原辅材料进行统计，我公司主要原辅材料消耗情况见表3-1。

表3-1  原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格、成分 | 消耗量（单位） | 包装 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路板 | -- | 7万片 | -- | 国内，汽运 |
| 2 | 芯片 | -- | 27亿片 | -- | 国内，汽运 |
| 3 | 金线 | -- | 25万米 | -- | 国内，汽运 |
| 4 | 导电胶 | 银86%，树脂12%，硬化剂2% | 6公斤 | 200g/支 | 国内，汽运 |
| 5 | 树脂 | 环氧树脂45%，四氢苯酐35%,异氰脲酸三缩水甘油酯 13% | 0.08吨 | 2kg/袋 | 国内，汽运 |
| 6 | 包装袋 | PC | 3万个 | -- | 国内，汽运 |
| 7 | 铝箔袋 | -- | 8万个 | -- | 国内，汽运 |
| 8 | 硅胶 | mSiO2·nH2O | 0.03吨 | 1kg/瓶 | 国内，汽运 |

②生产设备清单

我公司主要生产设备清单见表3-2。

表3-2  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量（台） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动固晶机 | CPS-610VX、AD8930 | 11 | 固晶 |
| 2 | 自动焊线机 | FB-137C、Harrier、iHawk | 5 | 焊线 |
| 3 | 焊线拉力测试机 | -- | 1 | 拉力测试 |
| 4 | 压模机 | ST-200 | 3 | 压模 |
| 5 | 自动切割机 | DAD-321 | 5 | 切割 |
| 6 | 自动测试机 | NCS-1100、TH-8120-128 | 14 | 测试 |
| 7 | 卷带包装机 | NCT-3100Ⅱ | 10 | 包装 |
| 8 | 烤箱 | NMT2002 | 17 | 烘干 |
| 9 | 封口机 | DZ-280/2SD | 2 | 封口 |
| 10 | 点胶机 | JA-800H、SK-700 | 4 | 点胶 |
| 11 | 显微镜 | -- | 17 | 检测 |
| 12 | 等离子清洗机 | -- | 1 | 清洗 |
| 13 | 超声波清洗 | -- | 1 | 清洗 |
| 14 | 冲模机 | -- | 6 | 冲模 |
| 15 | 推力测试机 | -- | 1 | 测试 |
| 16 | 扩晶机 | -- | 2 | 扩晶 |
| 17 | 预热机 | -- | 2 | 预热 |
| 18 | 测试仪 | -- | 3 | 测试 |
| 19 | 包装拉力测试机 | -- | 1 | 测试 |

③生产工艺

我公司主要生产产品为发光二极管，生产工艺流程见图3-1。

点  胶

固  晶

焊  线

S2 边角料

图例：

S：固体废物

Gu:无组织废气

W：废水

Gu3 非甲烷总烃

压  模

切  割

测  试

包  装

清  洗

测  试

清  洗

原  料

烘  干

烘  干

入  库

S3 不合格品

Gu4 非甲烷总烃

导电胶

硅胶

树脂

Gu1 非甲烷总烃

冲  模

烘  干

S1 边角料

Gu2 非甲烷总烃

W废水

图3-1  生产工艺流程图

工艺流程说明：

固晶：利用固晶机在线路板上点上导电胶，然后将芯片贴到线路板上；

烘干：固晶后的线路板在烤箱里进行烘干，烘干温度160±5℃，此过程有微量有机废气（以非甲烷总烃计）（Gu1）产生；

清洗：利用等离子清洗机对固晶后的线路板进行等离子清洗，去除表面的杂质；

焊线：利用焊线机将金线焊在线路板及晶片上；

测试：利用拉力测试机对焊线后的产品进行测试；

点胶：部分产品需要利用点胶机在线路板上点硅胶，以保护芯片；

烘干：点胶之后在烤箱里进行烘干，烘干温度140±5℃，烘干过程有微量非甲烷总烃（Gu2）产生；

冲模：利用冲模机对成片的线路板进行切割，得到产品所需的大小和尺寸，此过程有边角料（S1）产生；

压模：部分产品需要压模，利用预热机将树脂预热，预热温度70-80℃，预热机采用电加热，之后利用压模机将预热后的树脂压在芯片表面，此过程有微量非甲烷总烃（Gu3）产生；

烘干：压模之后在烤箱里进行烘干，烘干温度140±5℃，烘干过程有微量非甲烷总烃（Gu4）产生；

切割：利用切割机将成片的线路板切割成一粒粒，此过程有边角料（S2）产生；

清洗：利用超声波对切粒后的二极管进行清洗，去除表面毛刺和废屑，超声波清洗过程中有废水（W）产生；

测试：利用自动测试机对二极管进行测试，此过程有不合格品（S3）产生；

包装：利用包装机将二极管包装固定在卷带中，包装机采用电加热，加热温度为130℃，封口机将放在铝箔袋中的卷带进行封口。

（2）污染物产生情况

①废水

- 生产废水

我公司超声波清洗过程中有废水产生。每天用水量约25L，一年按300天计，用水总量为7.5 t/a，排放系数取0.95，故产生的废水量为7.2 t/a。污染物产生浓度约COD 200 mg/L，SS 400 mg/L，污染物产生量为：COD 0.0015 t/a， SS 0.003 t/a。

b.生活污水

我公司无生产废水产生，只产生生活污水。我公司员工25人，按实际生产情况统计，我公司生活用水量为750 t/a，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为600t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，污染物产生浓度约COD 400 mg/L、SS 300 mg/L、NH3-N 25 mg/L、TP 4 mg/L，污染物产生量为COD 0.576 t/a、SS 0.432 t/a、氨氮 0.036 t/a、TP 0.006t/a。

②废气

我公司所用导电胶、树脂在烘干加热过程中有少量的有机废气（以非甲烷总烃计）产生，车间内无组织排放。根据我公司实际生产情况，非甲烷总烃产生总量约为0.001 t/a。

③噪声

我公司噪声主要为生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源约70～80dB(A)。我公司主要噪声污染源强及防治措施情况详见下表（500HZ倍频带声压级，r0=1m）。

表3-3  主要噪声污染源一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 噪声声级dB(A) | 离最近厂界距离（m） | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动固晶机 | 11 | 70 | N，10 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 2 | 自动焊线机 | 5 | 72 | N，12 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 3 | 焊线拉力测试机 | 1 | 70 | N，12 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 4 | 压模机 | 3 | 75 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 5 | 自动切割机 | 5 | 72 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 6 | 自动测试机 | 14 | 75 | E，15 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 7 | 卷带包装机 | 11 | 78 | E，15 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 8 | 封口机 | 2 | 75 | S，10 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 9 | 点胶机 | 19 | 75 | S,8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 10 | 等离子清洗机 | 1 | 75 | S，15 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 11 | 超声波清洗 | 1 | 80 | S，15 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 12 | 冲模机 | 6 | 75 | E，10 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 13 | 扩晶机 | 2 | 75 | E，15 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 14 | 预热机 | 2 | 75 | N，10 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |

④固废

我公司员工日常生活会产生生活垃圾，根据我公司实际产生情况，我公司全年的生活垃圾产生量为18t。

我公司固废目前实际产生及处置情况见下表。

表3-4  固废目前实际产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生 来源 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 处理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 冲模、切割 | 一般固废 | -- | 0.1 | 外售综合利用 | 资源回收单位 |
| 2 | 不合格品 | 测试 | 一般固废 | -- | 0.02 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | -- | 18 | 环卫清运 | 环卫部门收集 |

（3）与国家产业政策相符情况

①与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改）相符性

我公司为发光二极管生产项目，经查，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改）中限制及淘汰类，属于允许类；

②与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及苏经信产业【2013】183号相符性

经查，我公司产品、生产工艺及设备均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及苏经信产业【2013】183号中限制及淘汰类，属于允许类。

③与《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业化结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）相符性

经查，我公司产品、生产工艺及设备均不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业化结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）中限制及淘汰类，属于允许类。

④与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）对照分析

对照（工产业[2010]第122号），我公司生产工艺装备及产品均不在其淘汰类中，符合文件要求。

综上所述，我公司产品、生产工艺及设备均符合国家产业、行业政策。

# 四、污染防治设施建设及运行情况

（1）废水

①污染防治措施

我公司生活污水与超声波清洗废水混合后一起接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。

②污染防治措施建设运行情况

租赁方已签订污水处理合同，我公司污水依托租赁方，接入市政污水管网。

（2）废气

①污染防治措施

我公司在生产过程中产生的废气主要为烘干和压模过程产生的少量非甲烷总烃，车间内无组织排放。

②污染防治措施运行情况

目前我公司车间内排风扇正常运行。

（3）噪声

①噪声污染防治措施

将高噪声设备安置在室内，房屋采用隔音门窗、设置隔音板，同时安装消音器。

②污染防治措施运行情况

目前噪声防治措施均已经建成并稳定运行。根据现状监测，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

①污染防治措施

我公司目前实际生产过程中，污染防治措施如下：

a.生活垃圾由环卫部门收集；

b.边角料暂存于车间内堆放区，定期外售综合利用。

②污染防治措施建设运行情况

a.生产车间外已设置环卫垃圾桶，由环卫部门定期托运；

b.车间内设置一般固废堆场，主要堆放边角料和不合格品。

# 五、污染物排放标准及稳定达标排放情况

（1）污染物排放标准

①废水

我公司生活污水和超声波清洗废水混合后一起接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理；接管执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准；污水处理厂尾水排放执行《太湖流域城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体见下表。

表5-1  生活污水排放标准

| 污染物 |  | 限值mg/L | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂接管标准 | pH（无量纲） | 6～9 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
|  | COD | ≤500 |  |
|  | SS | ≤400 |  |
|  | NH3-N | ≤45 |  |
|  | TP | ≤8 |  |
| 污水厂排放废水 | pH（无量纲） | 6～9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |
|  | COD | 50 |  |
|  | SS | 10 |  |
|  | NH3-N | 5（8） |  |
|  | TP | 0.5 |  |

②废气

非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，标准值见表5-2。

表5-2   大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |

③噪声

我公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。标准值见表5-2。

表5-2   工业企业厂界噪声标准

| 厂界外声功能区类别 | 时段 dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

④固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。

（2）污染物稳定达标排放情况

①废水

我公司冷却废水和生活污水混合后一起接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。

我公司废水产生及排放情况见下表。

表5-3  废水产生及排放情况

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物接管情况 |  |  | 排放标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 名称 | 浓度mg/L | 接管量t/a |  |  |
| 生活污水 | 1440 | COD | 400 | 0.576 | 化粪池 | COD | 399 | 0.578 | 500 | 接入污水管网，排入市政污水处理厂处理 |
|  |  | SS | 300 | 0.432 |  | SS | 301 | 0.435 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.036 |  | NH3-N | 25 | 0.036 | 45 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.006 |  | TP | 4 | 0.006 | 8 |  |
| 超声波清洗废水 | 7.2 | COD | 200 | 0.0015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |

常州市人居环境检测防治中心于2016年3月14日对我公司污水排放口进行检测，结果如下表。

表5-4  废水检测结果

| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 污水排放口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3月14日 |  |  | 平均值 |
| 1 | pH | 6.5-9.5 | 7.41 | 7.51 | 7.54 | 7.41-7.54 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤500 | 13.6 | 16.4 | 17.9 | 16.0 |
| 3 | 悬浮物 | ≤400 | 6 | 4 | ND | 4 |
| 4 | 氨氮 | ≤45 | 0.244 | 0.299 | 0.182 | 0.242 |
| 5 | 石油类 | ≤20 | 0.10 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| 6 | 总磷 | ≤8 | 0.126 | 0.164 | 0.100 | 0.130 |
| 7 | 五日生化需氧量 | ≤350 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |

根据以上结果可知，我公司产生的废水可满足污水接管要求。

②废气

我公司产生的非甲烷总烃废气无组织排放。

表5-5  无组织废气产生及排放情况一览表

| 污染物名称 | 污染源 | 污染物排放量（t/a） | 排放速率(kg/h) | 面源面积（m2） | 面源高度 (m) | 厂界外监控最大浓度执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 烘干、压模 | 0.001 | 0.00014 | 1800 | 4 | 4.0 |

我公司采取《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式--SCREEN3计算，经估算模式计算，无组织非甲烷总烃厂界浓度最大浓度为0.0000971mg/m3，排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求。

③噪声

我公司噪声主要为生产设备运行过程中产生的噪声，噪声源约70～80dB(A)。设备安置在车间内，采取防振、隔声等降噪措施及厂房的隔声和距离衰减。

经实测，我公司各厂界噪声如下表。

表5-6 各厂界昼间噪声值

| 测定点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间测定值dB（A） | 61.3 | 53.6 | 59.8 | 57.6 |
| 夜间测定值dB（A） | 53.2 | 52.8 | 49.7 | 52.7 |

由上表可见，我公司噪声经过防振、隔声及距离衰减，各厂界昼、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

④固废

我公司固废目前实际产生及处置情况见下表。

表5-7 固废目前实际产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生 来源 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 处理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 冲模、切割 | 一般固废 | -- | 0.1 | 外售综合利用 | 资源回收单位 |
| 2 | 不合格品 | 测试 | 一般固废 | -- | 0.02 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | -- | 18 | 环卫清运 | 环卫部门收集 |

# 六、污染物排放总量控制指标及完成情况

（1）污染物总量控制指标

①我公司污染物“三本账”见表6-1 。

表6-1  污染物 “三本账”  （单位;t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 1447.2 | 0 | 1447.2 | 1447.2 |
|  | COD | 0.578 | 0 | 0.578 | 0.0724 |
|  | SS | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.0145 |
|  | 氨氮 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.0116 |
|  | 总磷 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.0007 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| 固废 | 一般固废 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 18 | 18 | 0 | 0 |

②污染物物总量获得途径及平衡方案

水污染物排放量为：废水1447.2m3/a，COD 0.578 t/a、SS 0.435 t/a、氨氮 0.036 t/a、TP 0.006t/a。接管进污水处理厂处理，水污染物总量在该污水处理厂内平衡。

我公司生产过程中产生的废气无组织排放。

我公司固体废物均得到有效处置，不排放，故我公司不单独申请总量指标。

（2）总量控制指标完成情况

我公司的废水（1447.2t/a）及其污染物总量通过本次项目自查评估报告予以核定。

# 七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

（1）环境污染事故

我公司运行至今未发生环境污染事故。

（2）重大环境风险隐患排查情况

①物质风险隐患排查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），我公司物质风险识别见表7-1。

表7-1   物质危险性判定结果表

| 物质名称 | 毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂 | / | 可燃 | / | / |
| 导电胶 | / | 可燃 | / | / |
| 硅胶 | / | 可燃 | / | / |

由上表可见，我公司物料储存过程主要风险为遇明火发生火灾事故。

②生产过程风险隐患排查

加工过程中树脂、导电胶和硅胶加入过程中温度较高，可能发生着火，引发火灾事故。

③公用工程、贮运工程风险隐患排查

a.配电间存在触电的危险、短路造成的火灾等危险。

b.原料储存危险性：原料储存过程中遇到明火发生火灾事故。

c.机械设备还可能导致机械伤害、触电等事故。

④环保工程风险隐患排查

污水收集系统出现事故，如管道破裂，废水外溢，直接进入外环境，通过区域雨水管网排入周边地表水体，对地表水造成污染，如进入土壤、地下水，对土壤、地下水造成污染。

（3）结论

综上所述，我公司运行至今没有发生过环境污染事故，我公司原辅材料及生产工艺较简单，无危化品、危险工艺，不构成重大环境风险源，生产过程中主要环境风险隐患为可燃原料遇明火发生火灾事故。目前我公司已经配备了必要的消防设施以及急救器材等应急物资，发生事故时，我公司在采取紧急风险防范处理措施的情况下，可以将环境风险降到最低。我公司在落实上述风险防范措施的情况下，其风险水平是可以接受的。

# 八、卫生防护距离设置及落实情况

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，我公司以生产车间为边界设置50米的卫生防护距离，最近敏感点距离我公司870米，卫生防护距离内没有居民（详见附图2），符合卫生防护距离要求。

# 九、环境信访情况

我公司运行至今没有居民投诉等环境信访事件。

# 十、排污费征缴情况

我公司仅排放生活污水，目前，尚无排污费缴纳记录。

# 十一、其他需要说明的情况

我公司无其他需要说明的情况。

# 十二、结论

我公司位于常州市新北区华山路18号2号楼-2, 租用中图节能（常州）科技有限公司的1800平方米厂房进行生产，目前我公司年生产发光二极管5亿件（不含元器件制造）。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，满足防护距离要求，厂区不构成重大环境风险源，无环境信访问题，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”的要求。