纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称： 年生产边撑刺轴12万件项目

建设单位（盖章）： 常州市雄鹰刺轴有限公司

填报日期：2016 年 8 月 28 日

填 报 说 明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地乡镇（街道、园区管理机构）、县（市、区）环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1．我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2．通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目   录

一、项目基本情况	1

二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	3

三、主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况	4

四、污染防治设施建设及运行情况	9

五、污染物排放标准及稳定达标排放情况	11

六、污染物排放总量控制指标及完成情况	14

七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	15

八、卫生防护距离设置及落实情况	17

九、环境信访情况	18

十、排污费征缴情况	19

十一、其他需要说明的情况	20

十二、结论	21

附件：

1、营业执照

2、房屋租赁合同

3、污水处理合同

附图：

1、地理位置图

2、周围环境状况图

3、平面布置图

4、生态红线规划图

# 一、项目基本情况

（1）项目概况

我公司成立于2001年，厂址位于常州市新北区秦岭路7号（详见附图1），租用常州市常亚乐成机械有限公司的厂房进行生产，公司占地面积800m2，注册资金50万元整，我公司经营范围：“边撑刺轴、手套机制造；金属加工”。目前我公司已正常生产运营，年生产边撑刺轴12万件。

我公司产品方案见表1-1。

表1-1  目前实际产品方案表

| 序号 | 工程名称（生产线或生产车间） | 产品名称 | 规格、型号 | 设计能力（单位/年） | 年运行时数h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 边撑刺轴 | / | 12万件 | 2400 |

我公司尚未履行环评手续，对照《常州市全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作方案》的通知（常环委办〔2016〕1号），属于纳入环境保护登记管理建设项目，应开展自查评估报告。

（2）职工人数、工作制度及配套生活设施

我公司目前职工30人，采取单班制，每班8h，年工作时间300天。厂区不设宿舍。

（3）厂区周围环境概况

我公司位于常州市新北区秦岭路7号，公司东侧为常州新恒基英达服饰公司，南侧为三源金属制品工业公司，西侧为常州源瑞纺织有限公司，北侧为常州市常亚乐成机械公司，公司最近的敏感点为东南侧230m的泰山一村，详见附图2“周围环境状况示意图”。

（4）厂区平面布置情况

我公司占地面积800平方米，建筑面积1800平方米，我公司租用常州市常亚乐成机械有限公司的第一层和第二层车间，第一层为生产车间，第二层为办公室和组装车间，详见附图3 “平面布置图”。

（5）环境周边环境保护目标

我公司周边环境保护目标见表1-2。

表1-2  主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 泰山一村 | SE | 230-520 | 1300户/4160人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 泰山小学 | SE | 250-380 | 800人 |  |
|  | 南博湾花园 | NE | 390-630 | 700户/2240人 |  |
|  | 创业公寓 | SW | 405-525 | 1200人 |  |
|  | 三井中心幼儿园西区 | SE | 470-555 | 400人 |  |
| 水环境 | 新澡港河 | SE | 150 | / | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 厂外声环境 | 四周 | 200 | / | 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类标准 |
| 生态环境 | 新龙生态公益林 | N | 8400 | 总面积7.44 km2 | 《江苏省生态红线区域保护规划》水土保持 |

# 二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发【2013】113号）（见附图4），离我公司最近的为新龙生态公益林，位于公司北侧8400米。因此我公司不在生态红线区域保护区的一级管控区及二级管控区范围内，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

我公司周边生态保护区详见表2-1。

表2-1  我公司周边生态保护区一览表

| 红线区域 名称 | 主导 生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（平方公里） |  |  | 与项目相对位置（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级 管控区 | 二级 管控区 |  |
| 新龙生态公益林 | 水土保持 |  | 东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道 | 7.44 | / | 7.44 | N， 8.4 |
| 新孟河（武进区）清水通道维护区 | 水源水质保护 | / | 新孟河水体及岸线两侧各1000米范围。 | 41.29 | / | 41.29 | NW，14.9 |
| 淹城森林公园 | 自然与人文景观保护 | 淹城三城三河遗址。 | 南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围180米范围区域，以及遗址外围半径200米范围区域。区内包括高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区。 | 2.1 | 0.54 | 1.56 | S， 12.8 |

# 三、主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

（1）主体工艺装备建设情况

①原辅材料消耗情况

本次自查报告根据目前实际使用的原辅材料进行统计，我公司主要原辅材料消耗情况见表3-1。

表3-1  原辅材料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格、成分 | 消耗量（单位/年） | 包装 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜棒 | 铜 | 12吨 | -- | 国内，汽运 |
| 2 | 铁棒 | 铁 | 20吨 | -- | 国内，汽运 |
| 3 | 聚氨酯 | -- | 0.4吨 | 袋装 | 国内，汽运 |
| 4 | 尼龙 | -- | 0.5吨 | 袋装 | 国内，汽运 |
| 6 | 机油 | 矿物油等 | 0.1吨 | 170kg/桶 | 国内，汽运 |
| 7 | 液压油 | 矿物油等 | 0.05吨 | 25kg/桶 | 国内，汽运 |
| 8 | 乳化液 | 矿物油、乳化剂等 | 0.17吨 | 170kg/桶 | 国内，汽运 |
| 9 | 钢针 | -- | 1500万个 | -- | 国内，汽运 |

②生产设备清单

我公司主要生产设备清单见表3-2。

表3-2  主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量（台） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | C6140F | 12 | 车加工 |
| 2 | 磨床 | MM1420 | 3 | 磨加工 |
| 3 | 锯床 | -- | 1 | 断料 |
| 4 | 数控车床 | CK6140 | 3 | 车加工 |
| 5 | 冲床 | -- | 1 | 机加工 |
| 6 | 仪表车床 | -- | 5 | 车加工 |
| 7 | 工具磨 | -- | 1 | 磨加工 |
| 8 | 铣床 | X52K | 2 | 铣加工 |
| 9 | 钻床 | Z512 | 8 | 钻加工 |
| 10 | 攻丝机 | S4116 | 1 | 攻丝 |
| 11 | 数控钻孔机 | -- | 8 | 钻孔 |
| 12 | 风机 | -- | 1 | 通风 |
| 13 | 手动压力机 | -- | 8 | 组装 |
| 14 | 断料机 | -- | 1 | 断料 |

③生产工艺

我公司主要生产产品为边撑刺轴，生产工艺流程见图3-1。

断  料

检  验

图例：

S：固体废物

S1 边角料

组  装

原  料

机加工

成  品

S4 不合格品

S2 边角料

S3 含油废抹布及废手套

钢针

图3-1  生产工艺流程图

工艺流程说明：

断料：利用锯床对外购的原材料进行断料，得到产品需要的尺寸，断料过程锯床用到乳化液，1：20兑水使用，循环使用，定期添加，全部损耗，无废的乳化液产生。此过程有边角料（S1）产生；

机加工：利用车床、钻床、铣床等设备对工件进行机加工，机加工过程中用到机油、液压油，循环使用，定期添加，全部损耗，无废机油和废液压油产生，机加工过程中有边角料（S2）、含油废抹布及废手套（S3）产生；

组装：对工件进行组装，部分产品需要装上钢针；

检验：对产品进行检验，有不合格品（S4）产生。

（2）污染物产生情况

①废水

我公司无生产废水产生，只产生生活污水。我公司员工30人，按实际生产情况统计，我公司生活用水量为900 t/a，生活污水排放系数取0.8，生活污水产生量为720t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，污染物产生浓度约COD 400 mg/L、SS 300 mg/L、NH3-N 25 mg/L、TP 4 mg/L，污染物产生量为COD 0.288 t/a、SS 0.216 t/a、氨氮 0.018 t/a、TP 0.003t/a。

②废气

我公司生产过程中无废气产生。

③噪声

我公司噪声主要为机加工设备运行过程中产生的噪声，噪声源约70～80dB(A)。我公司主要噪声污染源强及防治措施情况详见下表（500HZ倍频带声压级，r0=1m）。

表3-3  主要噪声污染源一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 噪声声级dB(A) | 离最近厂界距离（m） | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 12 | 70 | W，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 2 | 磨床 | 3 | 75 | E，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 3 | 锯床 | 1 | 75 | E，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 4 | 数控车床 | 3 | 78 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 5 | 冲床 | 1 | 72 | E，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 6 | 仪表车床 | 5 | 70 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 7 | 工具磨 | 1 | 75 | E，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 8 | 铣床 | 2 | 72 | W，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 9 | 钻床 | 8 | 72 | E，8 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 10 | 攻丝机 | 1 | 72 | S，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 11 | 数控钻孔机 | 8 | 75 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 12 | 风机 | 1 | 80 | E，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 13 | 手动压力机 | 8 | 70 | W，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |
| 14 | 断料机 | 1 | 72 | W，5 | 减振、厂房隔音 | 室内，点声源 |

④固废

我公司员工日常生活会产生生活垃圾，根据我公司实际产生情况，我公司全年生活垃圾产生量为9t。

我公司机加工过程中有含油废抹布及废手套产生，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年）危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾中处理，全过程不按危险废物管理。

我公司固废目前实际产生及处置情况见下表。

表3-4  固废目前实际产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生 来源 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 处理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 机加工、断料 | 一般固废 | -- | 0.2 | 外售综合利用 | 资源回收单位 |
| 2 | 不合格品 | 检验 | 一般固废 | -- | 0.05 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | -- | 9 | 环卫清运 | 环卫部门收集 |
| 4 | 含油废抹布及废手套 | 机加工 | 危险废物 | HW09 （900-041-49） | 0.2 |  |  |

（3）与国家产业政策相符情况

①与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改）相符性

我公司生产边撑刺轴，经查，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修改）中限制及淘汰类，属于允许类；

②与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及苏经信产业【2013】183号相符性

经查，我公司产品、生产工艺及设备均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及苏经信产业【2013】183号中限制及淘汰类，属于允许类。

③与《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业化结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）相符性

经查，我公司产品、生产工艺及设备均不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业化结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发【2015】118号）中限制及淘汰类，属于允许类。

④与《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）对照分析

对照（工产业[2010]第122号），我公司生产工艺装备及产品均不在其淘汰类中，符合文件要求。

综上所述，我公司产品、生产工艺及设备均符合国家产业、行业政策。

# 四、污染防治设施建设及运行情况

（1）废水

①污染防治措施

我公司无生产废水产生，只产生生活污水。我公司生活污水接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。

②污染防治措施建设运行情况

租赁方已签订污水处理合同，我公司污水依托租赁方，接入市政污水管网。

（2）废气

我公司生产过程中无废气产生。

（3）噪声

①噪声污染防治措施

将高噪声设备安置在室内，房屋采用隔音门窗、设置隔音板，夜间不生产，避免噪声扰民。

②污染防治措施运行情况

目前噪声防治措施均已经建成并稳定运行。根据现状监测，厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。

（4）固废

①污染防治措施

我公司目前实际生产过程中，污染防治措施如下：

a.生活垃圾（含油废抹布及废手套）由环卫部门收集；

b.边角料暂存于车间内堆放区，定期外售综合利用，废桶由供应商回收处理。

②污染防治措施建设运行情况

a.生产车间外已设置环卫垃圾桶，由环卫部门定期托运；

b.车间内设置一般固废堆场，主要堆放边角料和不合格品。

# 五、污染物排放标准及稳定达标排放情况

（1）污染物排放标准

①废水

我公司生活污水接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理；接管执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准；污水处理厂尾水排放执行《太湖流域城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体见下表。

表5-1  生活污水排放标准

| 污染物 |  | 限值mg/L | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂接管标准 | pH（无量纲） | 6～9 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A级标准 |
|  | COD | ≤500 |  |
|  | SS | ≤400 |  |
|  | NH3-N | ≤45 |  |
|  | TP | ≤8 |  |
| 污水厂排放废水 | pH（无量纲） | 6～9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |
|  | COD | 50 |  |
|  | SS | 10 |  |
|  | NH3-N | 5（8） |  |
|  | TP | 0.5 |  |

②废气

我公司在生产过程中无废气产生。

③噪声

我公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。标准值见表5-2。

表5-2   工业企业厂界噪声标准

| 厂界外声功能区类别 | 时段 dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

④固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）相关要求。

（2）污染物稳定达标排放情况

①废水

我公司无生产废水产生，只产生生活污水。我公司生活污水接入市政管网，进入城市污水处理厂集中处理。

我公司废水产生及排放情况见下表。

表5-3  废水产生及排放情况

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 污染物接管情况 |  |  | 排放标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 名称 | 浓度mg/L | 接管量t/a |  |  |
| 生活污水 | 720 | COD | 400 | 0.288 | 化粪池 | COD | 400 | 0.288 | 500 | 接入污水管网，排入市政污水处理厂处理 |
|  |  | SS | 300 | 0.216 |  | SS | 300 | 0.216 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.018 |  | NH3-N | 25 | 0.018 | 45 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.003 |  | TP | 4 | 0.003 | 8 |  |

由上表可见，我公司生活污水可满足污水接管要求。

②废气

我公司在生产过程中无废气产生。

③噪声

我公司噪声主要为机加工设备运行过程中产生的噪声，噪声源约70～80dB(A)。设备安置在车间内，采取防振、隔声等降噪措施及厂房的隔声和距离衰减。

我公司夜间不生产，经实测，各厂界噪声如下表。

表5-4  各厂界昼间噪声值

| 测定点 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间测定值dB（A） | 61.3 | 61.8 | 62.8 | 62.0 |

由上表可见，我公司噪声经过防振、隔声及距离衰减，各厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

④固废

我公司固废目前实际产生及处置情况见下表。

表5-5  固废目前实际产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 产生 来源 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处置方式 | 处理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边角料 | 机加工、断料 | 一般固废 | -- | 0.2 | 外售综合利用 | 资源回收单位 |
| 2 | 不合格品 | 检验 | 一般固废 | -- | 0.05 |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | -- | 9 | 环卫清运 | 环卫部门收集 |
| 4 | 含油废抹布及废手套 | 机加工 | 危险废物 | HW09 （900-041-49） | 0.2 |  |  |

# 六、污染物排放总量控制指标及完成情况

（1）污染物总量控制指标

①我公司污染物“三本账”见表6-1 。

表6-1  污染物 “三本账”  （单位;t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 720 | 0 | 720 | 720 |
|  | COD | 0.288 | 0 | 0.288 | 0.036 |
|  | SS | 0.216 | 0 | 0.216 | 0.007 |
|  | 氨氮 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.006 |
|  | 总磷 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0004 |
| 固废 | 一般固废 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 9 | 9 | 0 | 0 |

②污染物物总量获得途径及平衡方案

水污染物排放量为：废水720m3/a，COD 0.288 t/a、SS 0.216 t/a、氨氮 0.018 t/a、TP 0.003t/a。接管进污水处理厂处理，水污染物总量在该污水处理厂内平衡。

我公司生产过程中无废气产生。

我公司固体废物均得到有效处置，不排放，故我公司不单独申请总量指标。

（2）总量控制指标完成情况

我公司的废水（720t/a）及其污染物总量通过本次项目自查评估报告予以核定。

# 七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

（1）环境污染事故

我公司运行至今未发生环境污染事故。

（2）重大环境风险隐患排查情况

①物质风险隐患排查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），我公司物质风险识别见表7-1。

表7-1   物质危险性判定结果表

| 物质名称 | 毒性 | 燃烧性 | 爆炸性 | 腐蚀性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机油 | / | 可燃 | / | / |
| 液压油 | / | 可燃 | / | / |
| 聚氨酯 | / | 可燃 | / | / |
| 尼龙 | / | 可燃 | / | / |

由上表可见，我公司物料储存过程主要风险为遇明火发生火灾事故。

②生产过程风险隐患排查

加工过程中机油、液压油等加入过程中温度较高，可能发生着火，引发火灾事故。

③公用工程、贮运工程风险隐患排查

a.配电间存在触电的危险、短路造成的火灾等危险。

b.原料储存危险性：机油和液压油采用桶装，储存过程中遇到明火发生火灾事故。

c.机械设备还可能导致机械伤害、触电等事故。

④环保工程风险隐患排查

污水收集系统出现事故，如管道破裂，废水外溢，直接进入外环境，通过区域雨水管网排入周边地表水体，对地表水造成污染，如进入土壤、地下水，对土壤、地下水造成污染。

（3）结论

综上所述，我公司运行至今没有发生过环境污染事故，我公司原辅材料及生产工艺较简单，无危化品、危险工艺，不构成重大环境风险源，生产过程中主要环境风险隐患为可燃原料遇明火发生火灾事故。目前我公司已经配备了必要的消防设施以及急救器材等应急物资，发生事故时，我公司在采取紧急风险防范处理措施的情况下，可以将环境风险降到最低。我公司在落实上述风险防范措施的情况下，其风险水平是可以接受的。

# 八、卫生防护距离设置及落实情况

我公司生产过程中无废气产生，无需设置卫生防护距离。

# 九、环境信访情况

我公司运行至今没有居民投诉等环境信访事件。

# 十、排污费征缴情况

我公司仅排放生活污水，目前，尚无排污费缴纳记录。

# 十一、其他需要说明的情况

我公司无其他需要说明的情况。

# 十二、结论

我公司成立于2001年，厂址位于常州市新北区秦岭路7号，租用常州市常亚乐成机械有限公司的厂房进行生产，目前年生产边撑刺轴12万件。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，满足防护距离要求，厂区不构成重大环境风险源，无环境信访问题，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”的要求。