纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设单位（盖章）：常州东科印刷有限公司

填报日期：2016年10月

填 报 说 明

1、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

2、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估企业所在地镇（开发区、街道）、区环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目       录

1项目基本情况	1

2项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	2

2.1项目选址与相关规划相符性	2

2.2项目选址与生态红线保护规划管控要求相符性分析	2

3国家产业政策相符性分析	3

3.1产业政策相符性分析	3

3.2清洁生产标准相符性分析	3

4企业实际建设情况	4

4.1产品方案	4

4.2原辅材料	4

4.3设备设施	4

4.4工艺流程	5

4.5产污环节分析及污染物产排情况	5

5污染防治设施建设及运行情况	8

5.1废水防治措施	8

5.2废气防治措施	8

5.3噪声防治措施	8

5.4固体废物防治措施	8

6污染物排放标准及稳定达标排放情况	9

6.1污染物排放标准	9

6.2污染物稳定达标排放情况	10

7污染物排放总量控制指标及完成情况	11

7.1总量控制指标	11

7.2排收费征缴情况	11

8环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	12

8.1我公司环境污染事故发生情况	12

8.2重大环境风险隐患排查情况	12

9环境风险评估及应急预案备案情况	14

10卫生防护距离设置及落实情况、2015年环境信访情况	15

10.1卫生防护距离设置及落实情况	15

10.2  2015年信访情况	15

11环境管理状况梳理	16

12现存问题及整改方案	18

13结论	19

# 1项目基本情况

常州东科印刷有限公司成立于2005年，原位于常州市新北区宏图路18号，2016年搬迁至常州市新北区镜湖路5号，租用常州艾斯达电气有限公司厂房进行生产，是一个从事印刷品印刷的专业公司。

由于已建成建设项目尚未履行环保手续，本次我公司按照环保要求编制《常州东科印刷有限公司纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》。

目前全厂占地面积约190平方米，公司资产总额50万元。现有员工共5名，一班制生产，每班8小时，年工作300天，目前生产能力为印刷说明书，不干胶联单1000万张。

# 2项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 2.1项目选址与相关规划相符性

①我公司租用常州艾斯达电气有限公司厂房进行生产，租用面积为280平方米。所在地已获得常州市规划局出具的《建设用地规划许可证》常规地4-2005-12号和常州市国土资源局出具的《国有土地使用证》—常国用（2006）第0193490号。用地性质为“工业”，我公司在此区域进行印刷生产与用地性质相符。

②我公司进行印刷生产，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目。

## 2.2项目选址与生态红线保护规划管控要求相符性分析

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），常州市共有陆域生态红线区域面积905.71平方公里，其中一级管控区面积68.88平方公里，二级管控区面积836.83平方公里。对照《江苏省生态红线区域保护规划》，我公司位于金坛市经济开发区，不在常州市辖区“淹城森林公园、长江魏村饮用水源保护区、长江（常州市区）重要湿地、滆湖（武进区）重要湿地、太湖（武进区）重要湿地、长江西石桥饮用水源保护区、新孟河（新北区）清水通道维护区、新龙生态公益林、小黄山生态公益林、宋剑湖湿地公园、滆湖重要渔业水域、小河水厂饮用水源保护区、滆湖饮用水源保护区、横山（常州市区）生态公益林”中一、二级管控区之内。

所以我公司项目选址与生态红线保护规划管控要求相符。

# 3国家产业政策相符性分析

## 3.1产业政策相符性分析

我公司从事印刷生产，不属于《产业结构调整目录（2011本）》（修订）的限制、禁止条款和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中“限制类”和“淘汰类”产品。符合产业政策的要求。

## 3.2清洁生产标准相符性分析

目前国内未有印刷行业的清洁生产标准。对照行业内现状，我公司采用的设备为国内通用设备，工艺为行业内传统工艺。因此，我公司清洁生产基本处于国内清洁生产基本水平。

# 4企业实际建设情况

## 4.1产品方案

产品方案见表4.1-1。

表4.1-1  产品方案表

| 类别 | 产品名称 | 生产能力 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产线 | 说明书、不干胶联单 | 1000万张/年 | 2400h |

## 4.2原辅材料

我公司原辅材料消耗见下表：

表4.2-1  我公司主要原辅材料、能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份 | 年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 纸张 | 纸 | 5万张 | 外购，汽运 |
|  | 油墨 | 颜料、连接料、大豆油等 | 0.2吨 |  |
|  | 洗车水 | 异丙醇 | 0.05吨 |  |
|  | 橡皮布 | 橡胶涂层和基材 | 30张 |  |
| 能源 | 水 | 新鲜水 | 3吨 | 城镇自来水管网 |
|  | 电 | / | 2万kwh/a | 城镇电网 |

## 4.3设备设施

我公司目前生产设备见下表。

表4.3-1    我公司主要设备清单

| 类型 | 设备名称 | 型号 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 胶印机 | YKI2W | 1 |
|  | 切纸机 | Q2×206A | 1 |
|  | 多头骑马订书机 | DYG404-02 | 1 |
|  | 胶印机 | RG4700 | 1 |
|  | 平压压痕切线机 | / | 1 |

## 4.4工艺流程

纸张

切纸

胶印

装订

成品

S1 边角料

油墨、洗车水

G1

S2 废橡胶布

表 4.4-1   工艺流程总图

工艺简介：

切纸：用切纸机对外购的纸张进行切割，产生边角料S1。

胶印：将油墨注入机器自带的油墨槽内，用胶印机进行印刷，胶印机转印自带的橡胶布须定期更换，产生废橡胶布S2。 印刷时产生印刷废气G1。

装订：用多头骑马订书机将说明书和不干胶活页进行装订。

## 4.5产污环节分析及污染物产排情况

⑴废水

生产废水：全厂不产生工艺废水。

生活污水：全厂员工人数为5人，年工作日300天，结合实际情况全年用水量为3t/a，生活污水产生量为2t/a。

污水排放情况见下表：

表4.5-1  废水产生及排放状况

| 废水来源 | 污染物产生量 |  |  | 处理方式 | 污染物排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物名称 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  | 污染物名称 | 浓度mg/L | 排放量t/a |
| 生活污水 | 水量 | / | 2 | 依托常州艾斯达电气有限公司现有管网，接管入城镇污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理 | 水量 | / | 2 |
|  | CODCr | 400 | 0.0008 |  | CODCr | 400 | 0.0008 |
|  | SS | 300 | 0.0006 |  | SS | 300 | 0.0006 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.00006 |  | 氨氮 | 30 | 0.00006 |
|  | TP | 5 | 0.00001 |  | TP | 5 | 0.00001 |
|  | 动植物油 | 100 | 0.0002 |  | 动植物油 | 100 | 0.0002 |

⑵废气

无组织废气：我公司无组织废气主要是胶印工序产生的非甲烷总烃产生量为0.02t/a。

表4.5-2   无组织废气排放状况表

| 污染物名称 | 污染物排放量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.02 | 25×18 | 1 |

⑶噪声

我公司产生的噪声主要为装订时的噪声，合计车间混合噪声约为80dB（A）。

⑷固体废物

表4.5-3   固废产生及排放情况

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 固态 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 环卫部门收集处置 |
| 2 | 边角料 |  | 生产过程 | 固态 | 纸张 |  | / | / | / | 0.2 | 0.2 | 外售综合利用 |
| 3 | 废含油手套、废抹布 | 危险废物 | 劳保 | 固态 | 机油、棉布等 | 《国家危险废物名录》（2016年） | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 0.01 | 委托资质单位处置/环卫部门 |
| 4 | 废橡胶布 |  | 生产过程 | 固态 | 橡胶、布、油墨 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.001 | 0.001 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废包装桶袋 |  | 生产过程 | 固态 | 油墨、包装桶 |  | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.01 | 0.01 |  |

注：根据《国家危废管理名录》（2016年版），明确了废弃的含油抹布、劳保用品（HW49，900-041-49），若混入生活垃圾处理的，将按照危险废物豁免管理清单要求管理废物，全过程可不按危险废物进行管理，委托环卫部门处理；若单独收集暂存的，仍视为危险废物，危废类别及代码为（HW49，900-041-49）需委托有资质单位进行处置。

# 5污染防治设施建设及运行情况

## 5.1废水防治措施

厂区实行雨污分流，清污分流。雨水经管网收集后外排入附近水体。生活污水依托常州艾斯达电气有限公司现有管网接入城镇污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理。

## 5.2废气防治措施

无组织废气：我公司无组织排放的废气主要为非甲烷总烃 。我公司已做好厂房的通风措施，减轻废气对工人的健康影响。

## 5.3噪声防治措施

对于设备运行时振动产生的噪声采用基础的隔振、减振；对高噪声设备可考虑增设隔声罩；利用建构筑物及绿化带来阻隔声波传播；提高生产过程自动控制水平。通过以上降噪措施，加强生产管理，降噪综合能力约25dB(A)。

## 5.4固体废物防治措施

边角料外售综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废弃的含油抹布、劳保用品若混入生活垃圾处理的，将按照危险废物豁免管理清单要求管理废物，全过程可不按危险废物进行管理，委托环卫部门处理；若单独收集暂存的，仍视为危险废物需委托有资质单位进行处置。废橡胶布、废包装桶袋产生量较少，产生后在厂内暂存，定期委托有资质单位处置。固废处置率100%，固体废物排放不直接排向外环境，对外环境无直接影响。

# 6污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 6.1污染物排放标准

我公司污染物排放标准如下。

⑴废水

我公司不产生工艺废水，生活污水接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，接管浓度限值要求，见下表：

表6.1-1 污水接管浓度限值  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 500 | 400 | 45 | 8 | 100 |

污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准以及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072－2007），具体见下表：

表6.1-2  污水处理厂尾水排放标准（mg/L）

| 污染物 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂尾水排放标准 | 50 | 10 | 5 | 0.5 | 1 |

⑵废气

工艺废气中非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体见表6.1-3。

表6.1-2 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |
| --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 4.0 |

⑶噪声

公司所在地各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，既昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

⑷固废

①一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。

②危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 6.2污染物稳定达标排放情况

我公司产生的生活污水中各污染物浓度可确保达到常州市江边污水厂接管标准处理后排入长江；废气无组织排放，目前尚无实测监测数据。公司各固废均得到相应的合理处理、处置或综合利用，处理、处置或综合利用率100%，不直接排向外环境。

# 7污染物排放总量控制指标及完成情况

## 7.1总量控制指标

我公司总量控制指标见下表。

表7.1-1  污染物总量控制指标  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 全厂排入外环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  | CODCr | 0.0008 | 0 | 0.0008 | 0.0001 |
|  | SS | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.00002 |
|  | NH3-N | 0.00006 | 0 | 0.00006 | 0.00001 |
|  | TP | 0.00001 | 0 | 0.00001 | 0.000001 |
|  | 动植物油 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.000002 |
| 固废 | 工业固废 | 0.311 | 0 | 0.311 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2 | 0 | 2 | 0 |

总量指标完成情况：

废水：我公司不产生和排放工业废水。生活污水排放量为2t/a，依托常州艾斯达电气有限公司现有管网，接入市政污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理。

将根据江苏省环境保护厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）：“太湖流域建设项目CODCr、NH3-N指标必须按照省排污权有偿使用和交易试点的有关规定办理申购手续。”我公司CODCr、NH3-N最终排入外环境量分别为0.0001t/a、0.00001t/a，公司会按要求尽快到当地环保部门办理CODCr、NH3-N有偿使用指标的申购手续。

固废：固废零排放，无需申请总量指标。

## 7.2排收费征缴情况

我公司生活污水经城镇污水管网接入常州市江边污水厂处理，总量由污水厂平衡，因此公司未有排污费缴纳记录。

# 8环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

## 8.1我公司环境污染事故发生情况

我公司运行至今各污染防治措施运转情况良好，未发生环境污染事故。

## 8.2重大环境风险隐患排查情况

⑴重大危险源辨识

我公司使用的危险化学品主要是油墨和洗车水，用量较少，不构成重大危险源。

⑵风险识别

①生产工艺过程风险识别

生产过程中不使用风险设备。

②设备装置风险识别

a我公司所使用压力管道的承压部件在设计、选材、制造、安装过程中存在缺陷，结构不合理使容器某些部件产生过高的局部应力，选材不当导致脆性，最后导致受压部分疲劳或脆性破裂，安全附件（安全阀、压力表、温度计、液位计等）不齐全或没有定期检验合格运行均可导致压力管道爆炸事故。

b生产系统中的阀门、管线泄漏、开关不灵一方面影响正常工艺操作安全，另一方面物料泄漏可造成火灾爆炸、灼伤事故。

③储运设施风险识别

固废堆放场所的废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。

原料及成品仓库若防火措施不完备，纸张和油墨燃烧，将有火灾风险。

④公用工程风险识别

a变配电站火灾危险性

发电机、变压器及电气设备的火灾、爆炸：

发电、变电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

b给排水

供水：消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大。

排水：企业不产生工业废水排水，厂区内不存在腐蚀性、有毒性化学品。

⑤环保设施危险性识别

a污水收集系统出现事故，如破裂，使污水不能得到有效收集，直接进入环境中，对地表水、地下水系统产生一定影响。

b突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水或雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击或造成周边水环境污染。

# 9环境风险评估及应急预案备案情况

我公司暂未落实环境风险评估及应急预案，也未至当地环保部门进行备案，但配备2手提式灭火器。

# 10卫生防护距离设置及落实情况、2015年环境信访情况

## 10.1卫生防护距离设置及落实情况

（一）卫生防护距离设置及落实情况

本次根据无组织废气的排放情况，预测其对环境的影响，并提出卫生防护距离，计算结果见下表：

表10-2  卫生防护距离计算结果   单位：m

| 污染物 | 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 0.319 | 50 |

由上表可知，我公司卫生防护距离为生产车间外扩50米，在此范围内无居民等敏感点。

## 10.2  2015年信访情况

据了解，我公司2015年未有居民投诉环境污染问题，未有信访投诉事件。

# 11环境管理状况梳理

⑴环境管理机构

我公司日常生产过程中设有环境管理机构，配备专业环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时定期对管理人员进行环保培训。

⑵环保管理制度的建立

- 建立环境管理体系

我公司按照要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

- 排污定期报告制度

我公司目前未定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

- 污染处理设施的管理制度

我公司对污染治理设施的管理与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

⑶废水排污设施规范化

我公司已实现雨污分流，全厂设一个雨水排口、一个污水排口。建议排污口按照规范化要求设置，悬挂环保标识。

⑷应急资源设施

我公司厂区内配备了2个手提式灭火器。

⑸固废（液）堆放规范化整治

公司应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部公告2013年第36号要求设置独立危废堆放区，且危废堆放区应能满足“三防”要求，张贴危险废物标识，堆放区旁设有消防措施。

# 12现存问题及整改方案

我公司不存在主要环境问题，无需整改。

13结论

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到相应的排放标准，各污染防治措施均能稳定运行，符合总量减排控制要求。公司运行至今各污染防治措施运转情况良好，未构成重大风险源，未发生环境污染事故。卫生防护距离内无居民，我公司生产至今未发生周边居民信访投诉事件。符合“登记一批”要求。我公司将积极落实危废堆场、并尽快落实危废处置去向。

附件1

项目所在镇（街道）、园区

委托有资质技术人员的审核报告

审核意见： （盖章） 年 月 日

附件2

项目所在镇（街道）、园区审核意见表

审核意见： （盖章） 年 月 日

附件3

区领导小组审核意见表

审核情况： （盖章） 年 月 日