纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告

项目名称：常州市新北区三井街道常州市吉利塑料容

器有限公司标准厂房及配套设施项目

建设单位（盖章）：常州市吉利塑料容器有限公司

填报日期：2016年10月

填报说明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指己建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改;

3、该表一式三份(企业公章复印无效)，自查评估项目所在地乡镇(街道、园区管理机构)、县(市、区)环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估报告，现承诺如此下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展企业自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法人代表（盖章、签字）：

联系电话：

目  录

一、项目基本情况	5

二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	6

三、主体工艺装备建设及国家产业政策相符情况	7

四、污染防治设施建设及运行情况	14

五、污染物排放标准及稳定达标排放情况（附监测报告）	15

六、污染物排放总量控制指标及完成情况	18

七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况（风险识别及重大风险源辨识、说明应急物资情况）	19

八、卫生防护距离设置及落实情况	20

九、环境信访情况	21

十、排污费征缴情况	22

十一、其他需要说明的情况	23

十二、结论	24

十二、结论	25

- 一、项目基本情况

（一）企业基本信息

| 企业名称 | 常州市吉利塑料容器有限公司 |  |  |  | 详细地址 | 新北区三井街道清江路8号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 姓名 | 潘玉仙 |  | 环保负责人 | 姓名 | 杨斌 |  | 地理位置 | 经度 | 东经119°93′ |
|  | 手机号 | / |  |  | 手机号 | 18505209898 |  |  | 纬度 | 北纬31°83′ |
| 行业类别 | E4700 房屋建筑业 |  | 建厂日期 | 2009.02 | 有无排污许可证 |  | 无 | 排污许可证编号 | / |  |
| 燃煤（t/a） | / |  | 燃油（t/a） | / | 燃气（标立方米/年） |  | / | 电（千瓦时/年） | / |  |
| 总用水量（t/a） | / |  | 废水排放量（t/a） | / | 环境应急预案备案情况 |  | 无 | 其它 | / |  |

（二）建设项目情况（本表填不下，请加附页）

| 序号 | 建设项目名称 | 项目建设地点 | 项目性质 | 项目 现状 | 环评审批机关、文号及时间（项目未审批的不用填写） | 批复生产能力 | 实际建成 生产能力 | 建成投运时间 | “三同时”验收机关及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准厂房及配套设施项目 | 新北区三井街道清江路8号 | 新建 | 投产 | 未进行环评 | / | 总用地面积30678m2，总建筑面积14826m2，建设3幢生产车间、1幢办公楼及配电间 | 2009年6月 | 未验收 |
| 备注：1、项目建设地点为本项目实际建设地址。2、项目性质填写“新建、扩建、技改或搬迁”。3、项目现状填写“未建、在建、投产或停产”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

（一）建设单位所在区域概况

| 所属工业园 | 无 | 园区规划环评批准情况 | 无规划环评 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与《江苏省生态红线区域保护规划》是否相符 | 是 □否 | 与常州市生态红线区域保护规划是否相符 | 是 □否 |
| 选址是否属于环境敏感区 | □是 否 |  |  |
|  | 自然保护区□ 风景名胜区□ 基本农田保护区□ 饮用水水源保护区（一级保护区□ 二级保护区□ 准保护区□ ） 太湖保护区（一级保护区□ 二级保护区□ 三级保护区） |  |  |

（二）建设地址周围500米主要环境敏感目标表（居民点、学校、医院及主要水体等）

主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 距选址边界距离; 规模; 环境功能. 环境 空气; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类. 水环境; 新藻港河; E; 1.73km; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类. 长江（常州段）; N; 16.2km; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类. 声环境; 项目厂界200m范围内无声环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类.

- 三、主体工艺装备建设及国家产业政策相符情况

（一）项目内容及规模（非生产性单位填写建设内容） 常州市吉利塑料容器有限公司于2009年2月，投资2000余万元，建设标准厂房、办公楼及配套设施项目。经营范围：主要从事制造和销售各种化工，食品，医药等商品包装用聚乙烯中空塑料容器。 根据常州市规划局于2007年01月12号审定的工业园规划平面图，土地性质为工业用地，项目总用地面积为13227.9m2，总建筑面积为6088.15m2，主要建设3幢生产厂房、1幢办公楼及配电间，共计4幢建筑，另外会配套新建各类绿化、厂区道路、围墙、给排水等公共设施。目前，园内已开始有3家签订企业入驻。 目前，园内已入驻主要企业为建恒精密机械有限公司、优勋电控设备有限公司、利家居建材有限公司（仓库），为机械加工企业、建材企业。 建设项目主要技术经济指标如下。 主要技术经济指标表 总用地面积; 13227.9m2. 总建筑面积; 6088.15m2. 套内建筑面积; 6088.15m2. 容积率; 0.91. 建筑密度; 54.4%. 绿地面积; 1719.629m2. 绿地率; 13%. 建设项目建筑物一览表如下。 建筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积m2; 层数; 生产类别; 耐火等级; 备注. ①; 办公楼; 2936.19; 1; /; 二级; 已建. ②; 仓库楼; 2194.92; 1; /; 二级; 已建. ③; 机械加工楼; 833.65; 3; 丙类; 二级; 已建. ④; 机械加工楼; 123.39; 1; 丙类; 二级; 已建. 总计; 6088.15. （二）主要污染情况 本项目已于2009年6月建成投产，建成后园区主要引入一批机加工企业及建材企业，所有入驻企业应按相关法律法规要求，单独办理环保手续，并根据相关环保要求采取合理有效的污染防治措施，具体的污染防治措施以各单位环评为准。本着减少该区域对环境的影响，特提出以下环保措施建议及要求： 1、大气 （1）项目地块内公用配套设施齐全，使用电和天然气等清洁能源，从源头防止使用高污染燃料燃烧而排放大量污染物的现象发生。 （2）对入驻企业严格筛选，优先引进技术含量高、经济效益好、环境代价低的项目。 （3）入驻企业须严格执行环境影响评价和“三同时”制度，采用国内甚至国际先进的生产工艺、生产设备及污染治理技术，各企业资源利用率、水重复利用率等指标不得低于相应行业清洁生产国内先进水平。 （4）引进企业应加强消防、风险事故防范措施及应急措施，特别是使用易燃、易爆、有毒、有害等危险化学品的企业，必须有相应的危险物品管理制度，并在储存危险化学品场所和使用危险化学品的生产装置周边设置物料泄露应急截留沟，防止泄露物料进入外环境，并且必须储备必要的事故应急物资设备，定期组织实战演练。 （5）入驻企业与周边环境敏感目标之间的距离必须满足该企业大气环境防护距离和卫生防护距离要求。 （6）入驻企业不得自建燃煤供热锅炉，确因生产工艺要求需要特定供（加）热设施时，需燃用低硫轻质燃料油（含硫率不得高于 0.3%）、天然气或使用电等清洁能源。 2、废水 （1）本项目必须实施“雨污分流”和“清污分流”制，雨水经基地内雨水管网排入市政雨水管网，生活污水（含隔油预处理后的食堂废水）经基地内污水管网接入市政污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理。 （2）落实企业内部“清污分流”制度，要求企业将科研、生产过程中可能产生的工业污水全部收集后委托有资质单位处理或经各企业独立设置的污水处理设施处理预处理达标后排入基地内污水管网，进常州市江边污水处理厂集中处理。防止因雨污管网串管而污染附近地表水，确保各类废水得到有效收集和处理。 （3）企业的生产项目应符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》要求。 3、噪声 建设项目应积极采取必要的隔声措施，以尽量降低噪声源对周围环境的影响。噪声主要防治措施如下： （1）利用合理的平面布局进行噪声污染防治，建议将有一定噪声污染的公建配套设施，如泵房、变电所等，布置在单独房间内，有利于创造良好的声环境布局。 （2）入驻企业投产后，将有大量运输车辆进出，应加强基地内通行车辆的管理，要求低速进出和通行，禁止高声鸣笛，减轻交通噪声对地块外声环境影响。 （3）对入驻企业的生产噪声防治，以其环评为准，但应对企业提出使用低噪声、低振动设备的要求，并做好高噪声设备如风机、泵类、空压机等设备局部隔声、消声、减振等降噪措施，要求各企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准。 4、固废 （1）入驻企业尽量使用低污染、无污染的原料，采用清洁高效的生产工艺，使物料能源高效益地转化成产品，减少有害于环境的废物量，对生产过程中排放的废物实现再利用，做到变废为宝、化害为利，向社会提供清洁的产品，在商品使用寿命终结后，能够便于回收利用，不对环境造成污染或潜在威胁。 （2）鼓励并支持工业固体废物的资源利用，建立回收和资源化利用体系，鼓励固废在企业内部进行综合利用。企业生产过程中所产生的一般性工业固废，根据废物的类别企业进行统一收集后，尽量由物资公司回收利用。企业的一般工业固废应当设置暂时贮存或堆放场所。一般工业固暂存场所的设置按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行建设和管理。 （3）限制产生危险废物的科研、生产企业的数量，尽可能综合利用；无法或暂不能回收利用的危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）其它相关危险废物处理处置办法进行处理处置。各企业的危险废物应当设置暂时贮存或堆放场所，以便贮存不能及时送出处理的危险废物，盛放挥发性固废的容器加盖密封，避免在露天堆放中由于泄漏、渗透、蒸发、雨淋及大风吹扬等产生的二次污染；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需保留100mm 以上的空间，容器及容器材质要满足防腐要求及相应强度要求，并必须完整无损。地块内所有工业危险废物应以固废产生的主体单位名义委托有资质单位进行处理处置。 （4）对企业固体废物污染进行控制的过程中，必须严格按照国家有关工业固废的环境法律法规体系，加大执法力度，强化监督管理。对于地块内建设过程中的新、扩、改建项目应进行废物的安全处理与风险评价，明确提供固体废物综合利用去向及安全处置方式；实行固体废物申报登记制度，通过固体废物申报登记，强化对固体废物产生源的管理；对废物的收集、运输、使用、处理处置实施许可证制度；加强固体废物的环境监管力度，实现对固体废物从产生、收集、运输、贮存、利用、处理处置的全过程管理。对任意排放固体废物和不遵守有关规定的违法行为，除采用经济处罚手段外，对严重违反规定、污染环境的行为，还将依法追究刑事责任。 （5）项目日常生活垃圾应按照垃圾分类化、袋装化进行收集、整理，根据无害化、减量化、资源化的原则进行处理以减轻对环境的影响。本项目具体措施如下： ①企业内部应设置有盖垃圾收集桶，将产生的生活垃圾分类收集，设专人负责收集、清运至地下临时垃圾收集房，最后由环卫部门外运到垃圾填埋场。 ②对成分较复杂的生活垃圾，应采用分类收集方式。应在每个垃圾收集桶设立玻璃、金属、塑料、纸张和易腐烂垃圾等多个不同容器进行收集。 ③厂区产生的垃圾应做到及时清运，尤其是夏季降雨频繁季节，更应及时清运，至少每日一次，并且在垃圾堆存处设有防雨设施，要选择防渗漏的容器及建筑材料。 ④厂区内产生的餐厨垃圾，应由有资质单位负责回收和处理，严禁个人回收用于喂猪等。 （三）产业政策相符性分析 本项目属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》中“第一类 鼓励类”中“三十七、其它服务业”中“8、开发区、产业集聚区配套公共服务平台建设与服务”条目。 本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制用地和禁止用地项目，符合用地规划要求。 本项目所在地属于太湖流域三级保护区，入驻企业不排放含氮磷废水，因此项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）规定。 综上，本项目的建设符合当前国家、地方产业政策、法规和用地要求。

- 四、污染防治设施建设及运行情况

本厂废水、固废、噪声防治措施见下表。 污染防治设施建设及运行情况 类别; 具体环保设施和措施; 运行情况; 是否符合环保要求. 污染防治; 废气; 严格要求企业需使用清洁能源; 正常; 符合. 废水; 生活污水依托厂区现有化粪池收集、预处理后接管至常州市江边污水处理厂处理; 正常; 符合. 固废; 设置一般固废堆放场所，生活垃圾收集箱; 正常; 符合. 噪声; 合理布局、厂房隔声、消声减震; 正常; 符合.

- 五、污染物排放标准及稳定达标排放情况（附监测报告）

1、污染物排放标准 （1）废水 企业产生的工业废水经预处理达标后与生活污水一并接入基地内污水管网，接管进常州市江边污水处理厂集中处理；如企业产生的相应工业废水被定性为危险废物，则另应委托有资质单位进行处置。废水接管标准及尾水排放标准详见下表。 废水排放标准 单位：mg/L 排放口名称; 污染物名称; 污染物排放标准限值; 执行标准. 项目废水排口; pH（无量纲）; 6～9; 污水厂接管要求《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中，三级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准. TP; ≤8. 动植物油; ≤100. 常州市江边污水处理厂排口; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2. 氨氮*; 5（8）. TP; 0.5. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中 一级标准A标准. pH（无量纲）; 6～9. 动植物油; ≤1. 企业内若排放的污水含有第一类污染物，须在车间排口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 （2）废气 项目企业内部排放的大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准和《锅炉大气污染物排准》（GB13271-2014）中表 2 标准，挥发性有机物VOCs排放参考天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表 2 和表 5 中标准（根据滨江工业区内现有机械加工类企业（有表面涂装工艺）生产情况，列出常见几种大气污染物排放标准）。 （3）噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值。 工业企业厂界环境噪声排放限值 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 2、污染物稳定达标排放情况 （1）废水 建设项目园区内实行“清污分流、雨污分流”制，雨水经地块内雨水管网就近排入市政雨水管网；企业产生的工业废水经预处理达标后与生活污水一并接入基地内污水管网，接管进常州市江边污水处理厂集中处理；如企业产生的相应工业废水被定性为危险废物，则另应委托有资质单位进行处置。 根据常州市排水管理处对我单位排污口监测结果表明，我单位排污口水质均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求。 （2）废气 建设项目公用配套设施齐全，使用能源均为清洁能源——电和天然气，从源头控制污染物排放量。营运期废气主要为企业排放的工业废气，企业应严格执行环保审批手续，具体大气污染物排放情况、采用的污染防治措施及其影响分析见企业申报项目时的环评。 （3）噪声 厂区内噪声主要有来自各类公建设备固定设备噪声、汽车出入的交通噪声和企业生产设备噪声等。通过合理布置平面，建议将生产噪声相对较低的企业安排在地块四周，而将生产噪声较高的企业安排在地块中部，并在四周布局绿化带；生产厂房综合隔声能力按20~25 dB(A)设计、建造；要求企业设备安装采取有效的防振、降噪措施，并加强生产管理，以减少生产噪声对周围环境的影响。加强区域内通行车辆的管理，要求低速进出和通行，禁止高声鸣笛，减轻交通噪声对地块外声环境影响。 2016年10月15日昼、夜间我单位采用噪声仪对各厂界噪声进行监测，结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区对应标准限值，可达标排放。 （4）固废 建设项目日常产生的生活垃圾由环卫部门及时清运进行妥善处理；企业如产生工业固废，经分类收集、资源利用和合理处置后，实现固废零排放。

- 六、污染物排放总量控制指标及完成情况

污染物排放总量指标考核量具体以引进企业申报项目时环评为主，本次评价不作估算。

- 七、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况（风险识别及重大风险源辨识、说明应急物资情况）

1、环境污染事故 单位成立至今，未发生过环境污染事故和环境纠纷。 2、重大环境风险隐患排查 经排查，我单位仅建设标准厂房，园内入驻企业均将为机械加工，不存在重大环境风险隐患。 入驻企业须加强消防、风险事故防范措施及应急措施，特别是使用易燃、易爆、有毒、有害等危险化学品的企业，必须有相应的危险物品管理制度，并在储存危险化学品场所和使用危险化学品的生产装置周边设置物料泄露应急截留沟，防止泄露物料进入外环境，各入驻企业必须储备必要的事故应急物资设备，定期组织实战演练。

- 八、卫生防护距离设置及落实情况

我单位仅建设标准厂房，无生产行为，不存在明显无组织废气排放源，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）等技术规范要求，不需设置卫生防护距离。 入驻企业与周边环境敏感目标之间的距离必须满足该企业大气环境防护距离和卫生防护距离要求。

- 九、环境信访情况

本公司建厂至今，未有环境信访情况发生。

- 十、排污费征缴情况

本单位建厂至今，周边已有污水管网，生活过程中产生的生活污水排入污水管道，经常州市江边污水处理厂处理达标后排放， 本单位建设至今，未缴纳过排污费。

- 十一、其他需要说明的情况

目前，园内即将入驻的主要企业为机械加工企业。 各入驻企业排放废气需按要求采取合理污染防治措施处理后达标排放，并根据各企业环评核定量、批复量单独进行考核管理。 各入驻企业产生的污水统一经管道汇集至化粪池预处理达标，均由总排口（总排口由常州市新北区三井街道洪福社区文体协会即“洪福工业园”单独设立一处，园区内项目依托）接管排入常州市江边污水处理厂。 各入驻企业按要求需分别设立相应符合标准的一般固废暂存场所、危险固废贮存场所。

- 十二、结论

经自查对照，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，无环境污染事故及重大环境风险隐患，无需设置卫生防护距离，无环境信访情况，未缴纳过排污费，未有过清洁生产及行业整治情况，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

附图： 附图1-项目地理位置图 附图2-项目周边环境示意图 附图3-厂区平面布置图 附图4-建设项目与生态红线相对位置图 附件1： 附件1-企业法人营业执照（包括子公司、母公司，三证合一） 附件2-法人身份证 附件3-土地证 附件4-规划总平面图 附件5-污水处理协议

- 十二、结论

经自查对照，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，无环境污染事故及重大环境风险隐患，无需设置卫生防护距离，无环境信访情况，未缴纳过排污费，未有过清洁生产及行业整治情况，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

附图： 附图1-项目地理位置图 附图2-项目周边环境示意图 附图3-厂区平面布置图 附图4-车间平面布置图 附图5-建设项目与生态红线相对位置图 附件： 附件1-企业法人营业执照（包括子公司、母公司，三证合一） 附件2-法人身份证 附件3-土地证 附件4-污水处理协议

附件3

项目所在地镇（街道、园区管理机构）审核意见表

审核意见： （盖章） 年 月 日

附件4

区领导小级审核情况表

审核意见： （盖章） 年 月 日