纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称:常州新北区三井零距离汽车养护中心项目

建设单位（盖章）:常州新北区三井零距离汽车养护中心

填报日期：2016年10月22日

填 报 说 明

1、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

2、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估企业所在地镇（开发区、街道）、区环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1．我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2．通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目    录

1 基本情况	1

1.1 企业基本情况	1

1.2 环评手续及“三同时”验收情况	1

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	2

2.1 项目选址合理性	2

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况	2

3 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况	3

3.1 产品方案	3

3.2 原辅材料	3

3.3 设备设施	3

3.4 生产工艺	4

3.5 产污环节分析	5

3.6 污染物产排情况	7

3.7 国家产业政策相符情况	9

4 污染防治设施建设及运行情况	10

4.1 污染防治措施	10

4.2 污染防治措施运行情况	10

5 污染物排放标准及稳定达标排放情况	12

5.1 执行标准	12

5.2 稳定达标排放情况	13

6 污染物排放总量控制指标及完成情况	14

6.1 污染物排放总量控制	14

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	15

8 卫生防护距离设置及落实情况	16

8.1 卫生防护距离	16

8.2 环境敏感区	16

9 环境信访情况	17

10 排污费征缴情况	18

11 其他需要说明的情况	19

11.1 持续改进	19

12 结论	20

# 基本情况

## 企业基本情况

常州新北区三井零距离汽车养护中心成立于2009年03月16日，具体位于常州市新北区河海西路190号，公司现有职工3人，年工作280天，三班制，每班8小时生产。

常州新北区三井零距离汽车养护中心

| 企业名称 | 常州新北区三井零距离汽车养护中心 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业位置 | 常州市新北区河海西路190号 |  |  |
| 法人代表 | 许成 |  |  |
| 联系人姓名 | 许成 | 电话 | 13382802558 |

## 环评手续及“三同时”验收情况

我公司尚未办理环保手续。

# 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 项目选址合理性

我公司与常州东方卓化助剂有限公司签订房屋租赁协议，该地块类别为工业用地。因此，该用地符合城乡规划要求（具体见附件）。

## 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

我公司所在地与《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求相符合情况。我公司不位于生态红线区，不位于水源保护区（见附图4）。

我公司建设项目毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及敏感目标情况

| 类别 | 选项（划勾） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 是否位于生态红线区内 |  | √ |
| 是否位于水源保护区内 |  | √ |

# 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

## 产品方案

常州新北区三井零距离汽车养护中心产品方案

| 序号 | 类型 | 数量（单位：辆） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汽车维修保养 | 500辆/年 |

## 原辅材料

生产项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机油 | 0.8t/a |

## 设备设施

生产项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升降机 | 3 |
| 2 | 千斤顶 | 2 |
| 3 | 气泵 | 2 |
| 4 | 扒胎机 | 1 |
| 5 | 平衡机 | 1 |

## 生产工艺

汽车

成品

机油

零部件

整形

更换机油

更换零部件

拆解

S1

S2

车辆维修流程图

工艺说明：

①拆解：汽车进入维修车间后，利用升降机将汽车升至一定高度，根据维修部位对汽车进行局部拆解，同步维修最多四台汽车。

②更换零部件：拆解后对车辆进行检查，并对损坏的零部件进行更换，在此工序中产生废零部件S1（包括轮胎）。

部分进行维修保养的汽车需要更换溶剂（含稀释剂、防冻液）、机油滤芯、铅蓄电池以及电脑线路板，产生危险废物废溶剂（含稀释剂、防冻液）、废机油滤芯。

③更换机油：对行驶一定公里数的车辆需更换润滑油，在此过程中需往发动机内注入润滑油，注油时油泵通过密封管道利用油枪注入发动机内部，在此工序中产生废机油S2。

④整形工序：对汽车表面凹陷的部位，利用整形机对其部位进行平整。

⑥车辆交付：修理好的车辆交付到车主手上。

工艺说明：

待洗车辆通过专用洗车液经过人工清洗，清洗产生清洗废水W1。

## 产污环节分析

### 废水

我公司废水主要是生活污水和洗车污水，污水接管进江边污水处理厂集中处理。

### 废气

我公司在维修保养车辆时不产生废气。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自升降机、气泵等设备

### 固废

我公司废物产生情况见下表。

项目污染物情况

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 性状 | 处置量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废零部件 | / | 固 | 0.35t/a | 外售综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | / | 固 | 0.42t/a | 环卫清运 |
| 3 | 含油抹布手套 | HW49 900-041-49/ | 固 | 0.01t/a | 混入生活垃圾由环卫处理/单独收集委托有资质单位处置 |
| 4 | 废机油 | HW08 900-041-49 | 液 | 0.4t/a | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 废机油滤芯 | HW49 900-041-49 | 固 | 0.1t/a |  |
| 6 | 废机油桶 | HW49 900-041-49 | 固 | 0.1t/a |  |
| 7 | 废铅蓄电池 | HW49 900-044-49 | 固 | 0.1t/a |  |

## 污染物产排情况

### 废水

（1）污水

我公司有员工3人，年均工作日为280天，按实际生产情况统计，我公司生活用水量为67.2t/a，生活污水产生量约为53.76t/a。类比城镇污水检测数据的平均值，其中CODCr、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L，产生量分别为0.037504t/a、0.028128t/a、0.00375t/a、0.000469t/a。

(2)清洗废水

清洗废水产生量为40t/a，类比同类项目，其中CODcr、SS、石油类的产生浓度约为200mg/L、200mg/L，22.5mg/L其产生量分别为0.008t/a、0.008t/a、0.0009t/a。

我公司产生的污水接管进江边污水处理厂集中处理。

项目废水污染物源强

| 废水类别 |  | CODCr | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 93.76t/a | 浓度mg/L | 315 | 257 | 22 | 3 | 10 |
|  | 产生量 | 0.03 | 0.024 | 0.002 | 0.0002 | 0.0009 |

### 废气

我公司在维修保养车辆时不产生废气。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自升降机、气泵设备，项目噪声源情况及治理情况见下表。

项目噪声污染源治理情况

| 设备名称 | 声压级 (分贝) | 数量 (台) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升降机 | 65 | 3 | 厂房隔声、距离衰减 | 25 |
| 气泵 | 65 | 2 |  |  |

### 固废

（1）废零部件

根据企业实际情况，我公司废零部件产生量为0.35t/a。

（2）生活垃圾

项目员工3人，年均工作日280天，人均日产生活垃圾以0.5kg计，则我公司生活垃圾的产生量约为0.42t/a。

（3）含油抹布手套

我公司维修保养过程中产生的含油抹布手套约为0.01t/a。

（4）废机油

我公司维修保养产生的废机油约为0.4t/a。

（5）废机油滤芯

我公司维修保养产生的废机油滤芯量约为0.1t/a。

（6）废机油桶

我公司维修保养产生的废机油桶量约为0.1t/a。

（7）废铅蓄电池

我公司维修保养产生的废铅蓄电池量约为0.02t/a。

固废具体产生情况见下表。

建设项目废物利用处置方式评价表

| 废物名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废零部件 | 一般固废 | 拆解、更换 | 固 | / | / | 0.35t/a |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固 | / | / | 0.42t/a |
| 含油抹布手套 | 危险固废 | 维修过程 | 固 | HW49 | 900-041-49 | 0.01t/a |
| 废机油 | 危险固废 | 维修过程 | 液 | HW08 | 900-249-08 | 0.4t/a |
| 废机油滤芯 | 危险固废 | 维修过程 | 固 | HW49 | 900-041-49 | 0.1t/a |
| 废机油桶 | 危险固废 | 维修过程 | 固 | HW49 | 900-041-49 | 0.1t/a |
| 废铅蓄电池 | 危险固废 | 维修过程 | 固 | HW49 | 900-044-49 | 0.1t/a |

## 国家产业政策相符情况

（1）我公司产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

（2）我公司产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

（3）我公司不属于市政府办公室关于转发《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》的通知（常政办发【2016】51号）中的限制类和淘汰类，不涉及相关能耗限值。

因此，我公司符合国家产业政策。

# 污染防治设施建设及运行情况

## 污染防治措施

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网。我公司产生的污水由江边污水处理厂集中处理。

### 废气

我公司在维修保养车辆时不产生废气。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为升降机、气泵等设备，车间混合噪声较小。加强车间管理，利用墙体对噪声进行阻隔，减少生产噪声传出厂外的机会。

### 固废

我公司产生的废物，含油抹布手套难以单独收集的与生活垃圾一起由环卫清运，不混入生活垃圾的委托有资质单位处置。废机油、机油滤芯、废机油桶、废蓄电池委托有资质单位处置。产生的废零部件外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

## 污染防治措施运行情况

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网，污水接管进江边污水处理厂集中处理。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为升降机、气泵等设备，车间混合噪声较小。墙体隔声量约为25dB（A），隔声效果良好。

### 固废

厂内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。因此，污染防治措施运行情况良好。

# 污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 执行标准

### 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我公司排放的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准，标准值见下表：

《污水排入城镇下水道水质标准》  单位：mg/L

| 污染物 | CODCr | SS | NH3-N | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | ≤500 | ≤400 | ≤45 | ≤8 | ≤10 |

(2)噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间（分贝） | 夜间（分贝） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

(3)固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。

## 稳定达标排放情况

### 废水排放情况

本项目混合废水接管，各污染物浓度可达江边污水处理厂接管标准。

项目污水达标情况

| 污染物名称 | 本项目混合废水污染物浓度 | 江边污水处理厂接管标准 |
| --- | --- | --- |
| COD | 315 | 500 |
| SS | 257 | 400 |
| 氨氮 | 22 | 45 |
| 总磷 | 3 | 8 |

### 废气排放情况

我公司在维修保养车辆时不产生废气。

### 噪声排放情况

我公司四周边界环境噪声现状见下表

我公司各边界噪声现状实测表  单位：dB(A)

| 项目 | 东边界（1＃） | 南边界（2＃） | 西边界（3＃） | 北边界（4＃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 62.1 | 63.7 | 56.8 | 60.9 |
| 标准值dB(A) | 昼间65 |  |  |  |

通过监测数据可知我公司东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 固体废物无害化方式利用或处理处置情况

我公司产生的固废，含油抹布手套难以单独收集的与生活垃圾一起由环卫清运，不混入生活垃圾的委托有资质单位处置。废机油、废机油滤芯、废机油桶、废铅蓄电池委托有资质单位处置。产生的不良品外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

# 污染物排放总量控制指标及完成情况

## 污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入外环境的量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污水量 | 93.76 | 0 | 93.76 | 93.76 |
|  | CODCr | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.005 |
|  | SS | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.001 |
|  | NH3-N | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.0005 |
|  | TP | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.00005 |

注：我公司废水总量根据产污系数进行核算。

我公司污水接管量为93.76t/a，接管进江边污水处理厂，废水污染物控制因子在污水处理厂总量内平衡。

# 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

公司十分重视环境保护工作，设立专业人员专门负责环境保护工作和贯彻国家环保政策、法律法规、制订环境保护的各项规章管理制度。

公司一直严格遵守环保法律法规，各项污染防治设施均按照环保要求落实到位，近两年来，未发生重大环境污染事件。

# 卫生防护距离设置及落实情况

## 卫生防护距离

我公司没有废气，无需设置卫生防护距离。

## 环境敏感区

常州新北区三井零距离汽车养护中心环境保护目标见下表

| 环境 要素 | 保护目标对象 |  | 方位 | 距离我公司厂界最近距离（m） | 人数（户） | 环境保护目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 长江 | 常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨） | N | 污水厂排放口上游4.03km | / | 长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
|  |  | 常州利港水厂取水口（日供水量30万吨） | N | 污水厂排放口下游9.56km | / |  |
|  |  | 无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨） | N | 污水厂排放口下游8.8km | / |  |
| 大气 环境 | 前桥小区 |  | SE | 1.2km | 2000 | 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| 噪声 | / |  | / | / | / | / |

# 环境信访情况

我公司未发生重特大突发环境事件、环境违法行为、环保处罚，也未有环境纠纷、环境投诉的情况的发生。

# 排污费征缴情况

我公司未缴纳排污费。

# 其他需要说明的情况

## 持续改进

我公司通过对现状环境保护水平的分析，为进一步提高企业环境管理及环境保护水平，提出以下持续改进建议：

(1) 及时进行排污申报，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为；

(2) 严格执行《环境信息公开办法》等文件要求，及时如实披露企业的环境信息。

# 结论

常州新北区三井零距离汽车养护中心位于常州市新北区河海西路190号，主要经营汽车维修保养，目前车辆维修数量约为500辆/年。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，无需设置卫生防护距离，不构成重大风险源，无环境信访，符合“登记一批”要求。