纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：标识牌的施工、制作项目

建设单位（盖章）：常州市交通设施有限公司

填报日期：2016年10月7日

填报说明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地乡镇（街道、园区管理机构）、县（市、区）环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目    录

1 项目基本情况	1

1.1 企业基本情况	1

1.2 环评手续及“三同时”验收情况	1

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	2

2.1 项目选址合理性	2

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况	2

3 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符性分析	3

3.1 产品方案	3

3.2 原辅材料	3

3.3 设备设施	3

3.4 项目公辅工程情况	3

3.5 生产工艺	5

3.6 产污环节分析	6

3.7 污染物产排情况	6

3.8 国家产业政策相符情况	9

4 污染防治措施建设及运行情况	10

4.1 污染防治措施	10

4.2 污染防治措施运行情况	10

5 污染物排放标准及稳定达标排放情况	12

5.1 执行标准	12

5.2 稳定达标排放情况	13

6 污染物排放总量控制指标及完成情况	14

6.1 污染物排放总量控制	14

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	15

8 卫生防护距离设置及落实情况	16

8.1 卫生防护距离	16

8.2 环境敏感区	16

9 环境信访情况	17

10 排污费征缴情况	18

11 其他需要说明的情况	19

11.1 持续改进	19

11.2 环境监测计划	19

12 结论	20

12.1 结论	20

# 项目基本情况

## 企业基本情况

常州市交通设施有限公司成立于1998年1月，位于常州市新北区河海西路183号，主要从事各级公路标志、标线、护栏、隔离珊、防眩板、收费岗亭及其他交通设施的施工，制作，销售，安装；公路工程、市政道路工程、绿化工程、隔声工程、钢结构工程、照明工程、机电安装工程、监控系统工程、航道与港口设施工程的施工和养护；钢结构、不锈钢制品的制作，销售，安装。目前产能为施工、制作标志牌2000万块/a。

常州市交通设施有限公司现有员工50人，一班制工作，年工作300天。

常州市交通设施有限公司概况

| 企业名称 | 常州市交通设施有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业位置 | 常州市新北区河海西路183号 |  |  |
| 法人代表 | 王仁杰 |  |  |
| 联系人姓名 | 杨英杰 | 电话 | 15151982788 |

## 环评手续及“三同时”验收情况

常州市交通设施有限公司未办理环评手续。

# 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 项目选址合理性

常州市交通设施有限公司已于2014年取得房屋所有权证[常房权证新字第00743784号]，该地块为工业用地，因此，我公司选址合理。

## 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

常州市交通设施有限公司根据现场核对和收集有关资料，确认了公司所在地与《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求相符合情况。常州市交通设施有限公司不位于生态红线区，不位于水源保护区。

常州市交通设施有限公司建设项目毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及生态红线及水源保护区情况

| 类别 | 选项（划勾） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 是否位于生态红线区内 |  | √ |
| 是否位于水源保护区内 |  | √ |

# 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符性分析

## 产品方案

常州市交通设施有限公司产品产能

| 序号 | 产品名称 | 产能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识牌 | 2000万块 |

## 原辅材料

生产项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝板 | 1000t/a | 国内、车运 |
| 2 | 钢结构 | 2000t/a | 国内、车运 |
| 3 | 反光膜 | 5000㎡/a | 国内、车运 |

## 设备设施

项目生产至今，根据项目实际生产情况及现场核对，现有生产设备具体情况详见下表。

生产项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 折边机 | 1 |
| 2 | 剪板机 | 2 |
| 3 | 摇臂钻 | 1 |
| 4 | 电焊机 | 6 |

## 项目公辅工程情况

常州市交通设施有限公司现有项目公辅工程及现场核对情况见下表。

现有项目公用及辅助工程表

| 工程 名称 | 建设名称 | 实际使用情况 | 备注（现场调查实际） 15年情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 给水 | 1500t/a | 市政供水提供 |
|  | 排水 | 1200t/a | 废水接管进市政管网 |
|  | 供电 | 5万千瓦时/年 | 市政供电 |
| 环 保 工 程 | 噪声 治理 | 厂房隔声、距离衰减等 | / |

## 生产工艺

- 钢结构标识牌生产工艺流程

钢结构

电焊

成品

S1

电镀（外协）

喷塑（外协）

剪板

G1

图1 钢结构标识牌生产流程图

工艺说明

剪板：利用剪板机将原料钢结构剪板成规定的尺寸，按照要求用折边机进行折边。

电焊：将剪板折边后的产品进行人工电焊，电焊的过程中产生焊接烟尘G1。

电镀（外协）：发外电镀，利用电解原理在钢结构表面镀上一薄层其它金属或合金，增强金属的抗腐蚀性、硬度、防止磨耗、提高导电性、光滑性、耐热性和表面美观。

喷塑（外协）：电镀后的产品发外喷塑，将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，喷涂在产品上，喷塑后得到的成品直接运往工地。

- 铝板标识牌生产工艺流程

铝板

剪板

成品

S2

拼接

贴膜

图2 铝板标识牌生产流程图

工艺说明

剪板：利用剪板机将原料铝板剪板成规定的尺寸。

拼接：将剪板后的铝板按照规格拼接。

贴膜：按照要求将反光膜贴在铝板上得到成品。

## 产污环节分析

### 废水

我公司产生的生活污水接管进市政管网。

### 废气

我公司焊接的过程中形成焊接烟尘。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自剪板机、折边机、摇臂钻、电焊机等设备。

### 固废

常州市交通设施有限公司使用后的产生的金属碎屑外售综合利用。

项目固废污染物治理情况

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 性状 | 处置量（t） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属碎屑 | / | 固 | 20 | 外售综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | / | 固 | 7.5 | 环卫清运 |

## 污染物产排情况

### 废水

项目用水主要为生活用水。

生活污水：该项目有员工50人，年均工作日为300天，一班制按实际生产情况统计，用水量为1500t/a，则生活污水产生量约为1200t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，其中CODCr、SS、NH3-N、TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L，产生量分别为0.48t/a、0.36t/a、0.048t/a、0.006t/a、0.06t/a。

我公司产生的生活污水已签订污水接管协议，现有管网接管进市政管网，最终进常州市江边污水处理厂处理。

项目废水污染物源强

| 废水类别 |  | CODCr | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 1200t/a | 浓度mg/L | 400 | 300 | 40 | 5 | 50 |
|  | 产生量t/a | 0.48 | 0.36 | 0.048 | 0.006 | 0.06 |

### 废气

我公司焊接的过程中使用焊条，污染主要为焊接时形成的焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的，焊接烟尘的主要特点为：焊接烟尘粒子小，烟尘呈碎片状，粒径为1μm左右；焊接烟尘的粘性大；焊接烟尘的温度较高；焊接过程的发尘量较大。我公司产品使用焊丝4t/a，类比焊丝产生烟尘量的平均值，则产生焊接烟尘的量0.026t/a，经移动式焊烟除尘装置处理后无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自剪板机、折边机、摇臂钻、电焊机等设备，项目噪声源情况及治理情况见下表。

项目噪声污染源治理情况

| 设备名称 | 声压级 (分贝) | 数量 (台) | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折边机 | 75 | 1 | 厂房隔声 |
| 剪板机 | 75 | 2 | 厂房隔声 |
| 摇臂钻 | 75 | 1 | 厂房隔声 |
| 电焊机 | 75 | 6 | 厂房隔声 |

由监测数据可知：在采取噪声防治措施的前提下，我公司东、南、西、北厂界监测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 固废

（1）金属碎屑

我公司铝材切削等机加工的过程中会产生金属碎屑，年产生量约为20t/a。

（2）生活垃圾

项目员工50人，年均工作日300天，人均日产生活垃圾以0.5kg计，则我公司生活垃圾的产生量约为7.5t/a。

固废具体产生情况见下表。

建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 危险特性鉴别方法 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属碎屑 | 一般 固废 | / | 固 | 《国家危险废物名录》（2016年） | / | / | 20 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 办公、生活 | 固 |  | / | / | 7.5 |

## 国家产业政策相符情况

- 我公司产品不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（常政办发[2016]51号）中限制和淘汰类。

- 我公司产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

- 我公司产品不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化委 省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

因此，我公司符合国家产业政策。

# 污染防治措施建设及运行情况

## 污染防治措施

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网，生活污水已签订污水接管协议，现有废水排入市政管网。

### 废气

我公司焊接工段产生少量烟尘，经移动式焊烟除尘装置处理后无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为剪板机、折边机、摇臂钻、电焊机等设备，车间混合噪声较小。加强车间管理，利用墙体对噪声进行阻隔，减少生产噪声传出厂外的机会。

### 固废

我公司产生的金属碎屑外售综合利用；生活垃圾，环卫清运。

## 污染防治措施运行情况

### 废水

厂区内实行雨污分流，雨水接管进雨水管网，本公司已签订污水接管协议，现有管网接管进市政管网，最终进常州市江边污水处理厂处理。

### 废气

我公司焊接工段产生少量烟尘，经移动式焊烟除尘装置处理后无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为剪板机、折边机、摇臂钻、电焊机等设备，车间混合噪声较小。墙体隔声量约为25dB（A），隔声效果良好。

### 固废

厂内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。

因此，污染防治措施运行情况良好。

# 污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 执行标准

### 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我公司排放的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准，标准值见下表：

《污水排入城镇下水道水质标准》  单位：mg/L

| 污染物 | CODCr | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | ≤500 | ≤400 | ≤45 | ≤8 | ≤70 |

(2) 大气污染物排放标准

我公司排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值。

大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

(3)噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体标准值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间（分贝） | 夜间（分贝） |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

(4)固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。

## 稳定达标排放情况

### 废水排放情况

生活污水的排放量为1200t/a，类比城镇污水检测数据的平均值，其中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN的接管浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

### 废气排放情况

我公司产品使用焊丝4t/a，类比焊丝产生烟尘量的平均值，则产生焊接烟尘的量0.026t/a，经移动式焊烟除尘装置处理后无组织排放，符合厂界浓度要求。

### 噪声排放情况

我公司各边界噪声现状实测表  单位：dB(A)

| 项目 | 东边界（1＃） | 南边界（2＃） | 西边界(3＃） | 北边界（4＃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 58.6 | 55.4 | 57.5 | 57.2 |
| 标准值dB(A) | 昼间65 |  |  |  |

我公司东、南、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。

### 固体废物无害化方式利用或处理处置情况

我公司产生的金属碎屑外售综合利用；生活垃圾，环卫清运。

# 污染物排放总量控制指标及完成情况

## 污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入外环境的量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污水量 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 |
|  | CODCr | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.06 |
|  | SS | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.012 |
|  | NH3-N | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.006 |
|  | TP | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.0006 |
|  | TN | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.018 |

注：我公司废水总量根据产污系数进行核算。

我公司生活污水接管量为1200t/a，接管进污水处理厂，废水污染物控制因子在污水处理厂总量内平衡。

# 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

公司十分重视环境保护工作，设立专业人员专门负责环境保护工作和贯彻国家环保政策、法律法规、制订环境保护的各项规章管理制度。

公司一直严格遵守环保法律法规，各项污染防治设施均按照环保要求落实到位，近两年来，未发生重大环境污染事件。

# 卫生防护距离设置及落实情况

## 卫生防护距离

我公司焊接的过程中形成焊接烟尘，通过移动式焊烟除尘装置，我公司无组织排放的烟尘的最近厂界浓度符合厂界标准。我公司无需设置大气防护距离，我公司的卫生防护距离为焊接工段外扩50米形成的包络区。经调查，该卫生防护距离内无保护目标。

卫生防护距离计算结果  单位：m

| 污染源位置 | 名称 | 计算值 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接工段 | 烟尘 | ≤10 | 50 |

## 环境敏感区

常州市交通设施有限公司环境保护目标见下表。

环境保护目标表

| 环境 要素 | 保护目标对象 |  | 方位 | 距离我公司厂界最近距离（m） | 人数 | 环境保护目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 长江 | 常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨） | N | 污水厂排放口上游4.03km | / | 长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
|  |  | 常州利港水厂取水口（日供水量30万吨） | N | 污水厂排放口下游9.56km | / |  |
|  |  | 无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨） | N | 污水厂排放口下游8.8km | / |  |
| 大气 环境 | 嘉禾尚郡 |  | S | 750 | 5500 | 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 白马公馆 |  | SW | 670 | 5000 |  |
|  | 前桥新村 |  | SE | 1000 | 2600 |  |
|  | 绿都万和城 |  | SW | 950 | 5200 |  |
|  | 绿地世纪城 |  | SW | 1400 | 3000 |  |
|  | 天逸城 |  | NW | 2000 | 6000 |  |
| 噪声 | 周边企业员工 |  | / | / | / | 环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准 |

# 环境信访情况

项目在核查时段内未发生重特大突发环境事件、环境违法行为、环保处罚，也未有环境纠纷、环境投诉的情况的发生。

# 排污费征缴情况

### 排污缴费执行情况

常州市交通设施有限公司在核查时段内未缴纳排污费。

# 其他需要说明的情况

## 持续改进

常州市交通设施有限公司通过对现状环境保护水平的分析，为进一步提高企业环境管理及环境保护水平，提出以下持续改进建议：

（1）及时进行排污申报，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为；

（2）严格执行《环境信息公开办法》等文件要求，及时如实披露企业的环境信息。

## 环境监测计划

营运期的常规监测：主要是对建设项目污染源的监测。结合我公司特点，主要如下：

常规环境监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 污水总排口 | CODcr、SS、氨氮、总磷 | 每半年一次 | 有资质的环境监测单位 |
| 废气 | 厂界 | 烟尘 | 一年一次 |  |
| 噪声 | 厂界外1米 | 连续等效A声级 | 每一年监测1天（昼间1次） |  |

# 结论

## 结论

常州市交通设施有限公司位于常州市新北区河海西路183号，主要从事各级公路标志、标线、护栏、隔离珊、防眩板、收费岗亭及其他交通设施的施工，制作，销售，安装；公路工程、市政道路工程、绿化工程、隔声工程、钢结构工程、照明工程、机电安装工程、监控系统工程、航道与港口设施工程的施工和养护；钢结构、不锈钢制品的制作，销售，安装,目前产能为施工、制作标志牌2000万块/a。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，焊接工段外扩50米设置卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点，不构成重大风险源，无环境信访，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。