纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：        光学玻璃项目

建设单位（盖章）：常州常裕光学实业有限公司

填报日期：  2016 年10月12日

承  诺

我公司已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：钟信贤

联系电话：0519-85103777

目  录

1 项目基本情况	5

1.1 公司基本情况	5

1.2 企业2015年生产经营情况	5

1.3 产品方案	6

1.4 原辅材料消耗量	6

1.5 设备设施	8

1.6 工艺流程	9

1.7 污染物产污环节分析	11

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	18

2.1 厂址选择合理性分析	18

2.2 江苏省生态红线区域保护规划相符性	18

3主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况	19

4 污染防治措施建设及运行情况	20

4.1 废水	20

4.1.1 现状情况	20

4.1.2 存在问题及整改措施	25

4.2 固废	25

4.2.1 现状情况	25

4.2.2 存在问题	25

4.2.3 整改措施	25

6污染物排放标准及稳定达标排放情况	26

5.1 污染物排放浓度达标情况	26

5.2 污染物排放执行标准	26

5.2.1 水污染物排放标准	26

5.2.2 噪声排放标准	26

6 污染物排放总量控制指标及完成情况	28

6.1 总量控制因子和排放指标	28

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	29

7.1 环境污染事故及纠纷，超标排放、行政处罚情况调查	29

7.2 重大环境风险隐患排查情况	29

8 卫生防护距离设置及落实情况	30

9 环境信访情况	31

10 排污费征缴情况	32

11 其他需要说明的情况	33

12 评估结论	34

# 1 项目基本情况

## 1.1 公司基本情况

常州常裕光学实业有限公司成立于1995年3月，营业范围为：生产眼镜架和光学制品及其咨询配套服务;销售自产产品。企业于2007年搬迁至常州市新北区金沙江路8号，并申报了“年加工100万付眼镜镜片、5万片光学制品项目”，该项目于2008年1月取得了常州市新北区环境保护局出具的审批意见，批复文号：常新环2008（004），该项目在投产后一直未申报环保竣工验收。

根据市场对产品质量要求的提高，我公司内部研究决定，不再生产“光学制品”，仅保留“眼镜镜片”产品，并于2012年对原环评申报的工艺进行改进,在金沙江路8号厂区新增生产设备,最终形成“年加工200万付玻璃镜片（即眼镜镜片）”的生产规模。

另外，我公司于常州市新北区高新科技园创新科技楼（南区A座-201、202）租用2123.49平方米厂房,用于扩建“年加工300万付玻璃镜片”项目，该项目于2012年投产，投产后一直未申报环保手续。

企业原有环保手续履行情况如下：

表1 企业原有环保手续履行情况

| 厂区 | 环评批复 | 环评批复生产规模 | 实际投产规模 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙江路8号厂区 | 常州市新北区环境保护局；2008年1月；批复文号：常新环2008（004） | 年加工100万付眼镜镜片、5万片光学制品 | 年加工200万付玻璃镜片（即眼镜镜片） | 未申请验收 |
| 高新科技园创新科技楼厂区 | 未取得环评批复 | / | 年加工300万付玻璃镜片 | / |

企业金沙江路8号厂区现有60名职工，采取单班制生产，8h/班，250d/a；高新科技园创新科技楼厂区现有60名职工，采取单班制生产，8h/班，250d/a。

## 1.2 企业2015年生产经营情况

企业2015年共加工500万付玻璃镜片，产值约为3000万元，上缴利税约300万元。其中：金沙江路8号厂区加工200万付、高新科技园创新科技楼厂区加工300万付。

## 1.3 产品方案

公司产品2015年产量及最大产能见表2。

表2  产品产能数量表

| 序号 | 厂区 | 2015年产量 | 最大产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金沙江路8号厂区 | 200万付玻璃镜片 | 200万付玻璃镜片 |
| 2 | 高新科技园创新科技楼厂区 | 300万付玻璃镜片 | 300万付玻璃镜片 |

## 1.4 原辅材料消耗量

类比2015年生产情况，在满负荷生产的情况下，公司各厂区原辅材料消耗情况详见下表：

表3  金沙江路8号厂区主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量（单位） | 包装方式 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学玻璃毛坯 | 210万付/a | 盒装 | 国内，汽运 |
| 2 | 抛光粉（95%CeO2、5%其他稀土、微量悬浮剂） | 2.5t/a | 25kg纸盒装 | 国内，汽运 |
| 3 | 柠檬酸 | 225kg/a | 25kg袋装 | 国内，汽运 |
| 4 | 冷却液（5%脂肪醇聚氧乙烯醚、8%三乙醇胺硼酸酯、5%单乙醇胺、6%甘油、1%消泡剂、75%水） | 30t/a | 200kg桶装 | 国内，汽运 |
| 5 | F15清洗液（主要成分为表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂、抗氧化剂） | 1.3t/a | 25kg桶装 | 国内，汽运 |
| 6 | 99.9%硝酸钾 | 4.5t/a | 25kg袋装 | 国内，汽运 |

表4 高新科技园创新科技楼厂区主要原辅材料消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量（单位） | 包装方式 | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学玻璃毛坯 | 320万付/a | 盒装 | 国内，汽运 |
| 2 | 抛光粉（95%CeO2、5%其他稀土、微量悬浮剂） | 3.5t/a | 25kg纸盒装 | 国内，汽运 |
| 3 | 柠檬酸 | 525kg/a | 25kg袋装 | 国内，汽运 |
| 4 | 冷却液（5%脂肪醇聚氧乙烯醚、8%三乙醇胺硼酸酯、5%单乙醇胺、6%甘油、1%消泡剂、75%水） | 36t/a | 200kg桶装 | 国内，汽运 |
| 5 | F15清洗液（主要成分为表面活性剂、助洗剂、缓蚀剂、抗氧化剂） | 1.95t/a | 25kg桶装 | 国内，汽运 |
| 6 | 99.9%硝酸钾 | 5.5t/a | 25kg袋装 | 国内，汽运 |

公司原辅材料理化性质如下：

表5  原辅材料理化性质

| 名称 | 主要成分 | 危规号 | 理化特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光粉 | Ce02 | / | 二氧化铈，有强氧化性，为白色或黄白色固体，难溶于水。摩尔质量为172.115g。熔点2400℃，沸点3500℃。二氧化铈可由三氧化二铈氧化而制得 | / |
|  | 聚羧酸盐 （悬浮剂） | / | 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐共聚物，是一种高效能阻垢分散剂，对于水中的磷酸钙垢、碳酸钙垢等成垢盐类和无机矿物质具有良好的分散作用 | / |
| 柠檬酸 | / | / | 无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，在潮湿的空气中微有潮解性 | / |
| 冷却液 | 脂肪醇聚氧乙烯醚 | / | 又称为聚氧乙烯脂肪醇醚, 熔点：41-45℃, 沸点：100℃, 闪点：>230℉ | / |
|  | 三乙醇胺硼酸酯 | / | 黄色透明至无色透明膏状体 | / |
|  | 单乙醇胺 | 82504 | 澄清、无色或淡黄色，微有氨臭，中等黏性的液体, 沸点：170.8℃, 密度：在25℃1.01179/cm3 | LD50：2050mg/kg (大鼠经口) |
|  | 甘油 | / | 无色味甜澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。难溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚和油类。相对密度1.26362。熔点17.8℃。沸点290.0℃（分解） | LD50：31500mg/kg (大鼠经口) |
|  | 消泡剂 | / | 在工业生产中用于消除有害泡沫，广泛应用于清除胶乳、纺织上浆、涂料、石油化工、造纸、工业清洗等行业生产过程中产生的有害泡沫 | / |
| F15清洗液 | 表面活性剂 | / | 加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列。 | / |
|  | 助洗剂 | / | 添加在洗涤剂配方中却可以使表面活性剂的洗涤去污能力得到提高的物质 | / |
|  | 缓蚀剂 | / | 以适当的浓度和形式存在于环境（介质）中时，防止或减缓材料腐蚀的化学物质或复合物 | / |
|  | 抗氧化剂 | / | 阻止氧气不良影响的物质。 | / |
| 硝酸钾 | / | 51056 | 无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。微潮解，潮解性比硝酸钠微小。易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚，密度2.109(16℃)，熔点（℃）334 | LD50：3750 mg/kg （大鼠经口） |

## 1.5 设备设施

公司现有主要生产及公用设备（设施）见下表。

表6  金沙江路8号厂区主要设施规格、数量状况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光机 | -- | 21台 | 环评原有15台停用，新购21台 |
| 2 | 铣磨机 | 2125 | 4台 | 环评设备，技改后停用 |
| 3 | 镀膜机 | -- | 2台 | 环评设备，技改后停用 |
| 4 | 清洗机 | -- | 2台 | 环评原有1台停用，新购2台 |
| 5 | 粗磨机 | -- | 21台 | 全部新购 |
| 6 | 精磨机 | -- | 16台 | 全部新购 |
| 7 | 磨边机 | -- | 2台 | 全部新购 |
| 8 | 斜轴机 | -- | 1台 | 新购，抛光工序 |
| 9 | 钢化炉 | 400℃ | 8台 | 全部新购 |
| 10 | 制水系统 | 1t/h | 1套 | 新购 |
| 11 | 污水处理系统 | 处理能力30t/d | 1套 | 新购，生产废水处理回用装置 |

表7  高新科技园创新科技楼厂区主要设施规格、数量状况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光机 | -- | 39台 | / |
| 2 | 清洗机 | -- | 3台 | / |
| 3 | 粗磨机 | -- | 29台 | / |
| 4 | 精磨机 | -- | 27台 | / |
| 5 | 磨边机 | -- | 3台 | / |
| 6 | 钢化炉 | 400℃ | 10台 | / |
| 7 | 制水系统 | 1t/h | 1套 | / |
| 8 | 污水处理系统 | 处理能力30t/d | 1套 | / |

## 1.6 工艺流程

常州常裕光学实业有限公司的产品主要为玻璃镜片，两个厂区生产工艺一致，具体工艺流程如下：

图1  项目工艺流程图

具体生产工艺流程说明：

粗磨、磨边：使用粗磨机、磨边机对玻璃毛坯进行初步的加工，加工过程在8%的冷却液内完成，因此，无粉尘产生，该道工序会产生打磨废水（W1），每周排放一次。

精磨：使用精磨机对粗加工后的玻璃毛坯进行精密打磨，加工过程在8%的冷却液内完成，因此，无粉尘产生，该道工序会产生打磨废水（W1），每周排放一次。

抛光：使用抛光机(或斜轴机)对打磨后的镜片毛刺进行抛光处理, 加工过程在2.5%的抛光液内完成，因此，无粉尘产生，该道工序会产生抛光废水（W2），每天排放一次。

清洗：使用清洗机对抛光后镜片表面进行清洗，清洗液为2.5%F15溶液，清洗工序中会产生清洗废水（W3）。

强化：将清洗后的镜片放入钢化炉内进行加热，加热温度约为400℃，加热时间为每批次4小时，每天加工2批，钢化炉内的加热介质为99.9%硝酸钾，损耗后定期添加。

浸泡：将强化后的镜片先后放入2.5%柠檬酸、纯水中进行浸泡，浸泡溶液每天更换，会产生浸泡废水（W4、W5），浸泡水每天更换一次。

清洗：先后使用2.5% F15溶液及纯水对浸泡后的镜片进行表面清洗，清洗后会产生清洗废水（W6、W7）。

检验：由员工肉眼或使用光学仪器对镜片的表面进行检验，检验过程中会发现少量残次品。

成品入库：将检验合格的最终产品包装入库。

## 1.7 污染物产污环节分析

企业共分为两个厂区，产排污分析按两个厂区分别进行分析：

A、金沙江路8号厂区产污环节分析

1、废水

（1）生活污水

金沙江路厂区有职工60人，年工作250天，生活用水的消耗量为900m3/a,生活污水的排放系数取80％，则项目生活污水的排放量为720m3/a,废水中CODcr浓度约400mg/ L，SS浓度为250mg/ L，氨氮浓度为30mg/L，TP的浓度为5mg/L，污染物的产生量为COD 0.29t/a、SS 0.18t/a、氨氮0.022t/a、TP 0.0036t/a。

（2）生产废水

①打磨废水（W1）

项目打磨工序（粗磨、磨边及精磨）中均使用冷却液作辅助，因此，加工过程中会产生打磨废水，根据企业实际生产情况，冷却液原液的用量约为30t/a，冷却液在使用过程中与纯水配制成浓度约为8%的冷却溶液，因此，冷却溶液的使用量约为375m3/a，排污系数按80%计，则打磨废水的预估产生量约为300m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：pH 12.49、COD 465mg/L、氨氮 0.034mg/L。

②抛光废水（W2）

项目抛光过程中使用抛光溶液作辅助，因此，抛光过程中会产生抛光废水，根据企业实际生产情况，抛光粉的用量约为2.5t/a，抛光粉与纯水配制成浓度约为2.5%的抛光溶液，根据企业实际生产的情况，抛光溶液的使用量约为100m3/a，在抛光过程中需采用“边抛边冲”的方式对镜片进行降温,根据实际生产情况，抛光用水量约为10000m3/a，抛光过程会使水温升高（约50℃），水的损耗增加，最终抛光废水的产生量约为6700m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：COD 11.8mg/L、氨氮 0.039 mg/L。

③清洗废水（W3、W6、W7）

根据企业实际生产过程中清洗工段的情况，需先后经浓度为2.5%F15溶液及纯水清洗，F15清洗液的年用量约为1.3t/a，因此，浓度2.5%F15溶液用量约为50m3/a,F15溶液清洗后需使用2倍纯水进行冲洗，因此，清洗用纯水的用量约为100m3/a，排污系数按80%计，则清洗废水的预估产生量约为120m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：COD 25.4mg/L、氨氮 0.037mg/L。

④浸泡废水（W4、W5）

根据企业实际生产过程中浸泡工段的情况，需将产品分别放入2.5%柠檬酸溶液及纯水的水槽内进行浸泡，去除表面难以直接清洗的污渍，根据企业实际生产情况，浓度2.5%柠檬酸溶液的用量约为5m3/a，浸泡用纯水的用量约为柠檬酸溶液的2倍，约10m3/a，因此，排污系数按80%计，则浸泡废水的预估产生量约为12m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：pH 2.31、COD 3110mg/L、氨氮 0.498mg/L。

⑤地面冲洗废水

根据生产要求，企业生产车间地面需每日进行冲洗，根据企业原有的地面冲洗水情况，地面冲洗水的用量约为7500m3/a，排污系数按80%计，则地面冲洗废水的产生量约为6000m3/a，主要污染物浓度为：COD 100mg/L、SS 50mg/L。

根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，公司综合生产废水（沉淀收集池）各污染物浓度为：pH 8.48、COD 319 mg/L、SS 19mg/L、氨氮 0.18mg/L。

⑥纯水制备浓水

由于产品质量要求的提高，技改后项目所有生产工序中均使用纯水，根据上述各工段生产用水的用量计，纯水的使用量约为640m3/a，根据企业购置的纯水系统实际运行情况，浓水的产生量约180m3/a。

公司金沙江路厂区各废水的污染物浓度如下：

表8  公司金沙江路厂区废水浓度一览表

| 污染源 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生产废水 | 污水量 | / | 8732 | 污水处理站处理回用，不外排 |
|  | pH | 8.48 | / |  |
|  | COD | 319 | 2.79 |  |
|  | SS | 19 | 0.17 |  |
|  | 氨氮 | 0.18 | 0.002 |  |
| 生活污水 | 污水量 | / | 720 | 接入市政污水管网 |
|  | COD | 400 | 0.29 |  |
|  | SS | 250 | 0.18 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.022 |  |
|  | TP | 5 | 0.0036 |  |

金沙江路8号厂区水平衡图如下：

图2  金沙江路8号厂区水平衡图

2、噪声

主要为各加工设备运行时的噪声，噪声源强约为70～80dB(A)，具体如下：

表9  主要噪声污染源一览表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 （台） | 声压级值dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光机 | -- | 21台 | 80 | 室内，点源 |
| 2 | 清洗机 | -- | 2台 | 70 | 室内，点源 |
| 3 | 粗磨机 | -- | 21台 | 80 | 室内，点源 |
| 4 | 精磨机 | -- | 16台 | 80 | 室内，点源 |
| 5 | 磨边机 | -- | 2台 | 70 | 室内，点源 |
| 6 | 斜轴机 | -- | 1台 | 80 | 室内，点源 |
| 7 | 制水系统 | 1t/h | 1套 | 70 | 室内，点源 |
| 8 | 污水处理系统 | 处理能力40t/d | 1套 | 70 | 室外,点源 |

3、固体废物

企业生产过程中会产生沉淀物（玻璃渣），主要来源分为两部分：抛光及污水处理站。其中：抛光过程中需将坯料的约60%抛除，抛光废水静置后由工作人员每天将沉淀物捞出，根据实际生产情况，该部分沉淀物的产生量约为60t/a；经实际采样分析，综合生产废水水质较好，主要污染物为SS，经污水站沉淀及过滤后，会产生一定量的沉淀物，不含重金属，为一般固废，根据实际运行情况预估，产生量约为10t/a。

项目在污水处理过程中会产生废污泥，由于项目水质较好，且不含重金属，因此，产生的废污泥为一般固废，根据企业预估废水处理量，废污泥的产生量约为2t/a。

项目在检验过程中会产生少量的残次品，根据实际生产情况类比，产生量约为5t/a。

项目生产过程中，会产生废玻璃包装盒，为一般固废，产生量预估为10t/a。

项目员工生活垃圾产生量约为15t/a。

项目产生的固废情况汇总如下：

表10  金沙江路厂区固废产生情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀物 （玻璃渣） | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 二氧化硅 | 国家危险废物名录 | / | / | 70 |
| 2 | 废污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 污泥 |  | / | / | 2 |
| 3 | 残次品 | 一般固废 | 检验 | 固态 | 二氧化硅 |  | / | / | 5 |
| 4 | 废玻璃包装盒 | 一般固废 | 原料包装 | 固态 | 纸 |  | / | / | 10 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 包装袋等 | 固态 | 塑料等 |  | / | / | 15 |

B、高新科技园创新科技楼厂区产污环节分析

1、废水

（1）生活污水

高新科技园创新科技楼厂区有职工60人，年工作250天，生活用水的消耗量为900m3/a,生活污水的排放系数取80％，则项目生活污水的排放量为720m3/a,废水中CODcr浓度约400mg/ L，SS浓度为250mg/ L，氨氮浓度为30mg/L，TP的浓度为5mg/L，污染物的产生量为COD 0.29t/a、SS 0.18t/a、氨氮0.022t/a、TP 0.0036t/a。

（2）生产废水

①打磨废水（W1）

项目打磨工序（粗磨、磨边及精磨）中均使用冷却液作辅助，因此，加工过程中会产生打磨废水，根据企业实际生产情况，冷却液原液的用量约为36t/a，冷却液在使用过程中与纯水配制成浓度约为8%的冷却溶液，因此，冷却溶液的使用量约为450m3/a，排污系数按80%计，则打磨废水的预估产生量约为360m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：pH 12.49、COD 465mg/L、氨氮 0.034mg/L。

②抛光废水（W2）

项目抛光过程中使用抛光溶液作辅助，因此，抛光过程中会产生抛光废水，根据企业实际生产情况，抛光粉的用量约为3.5t/a，抛光粉与纯水配制成浓度约为2.5%的抛光溶液，因此,抛光溶液的使用量约为140m3/a，在抛光过程中需采用“边抛边冲”的方式对镜片进行降温,根据实际生产情况，抛光用水量约为15000m3/a，抛光过程会使水温升高（约50℃），水的损耗增加，最终抛光废水的产生量约为10140m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：COD 11.8mg/L、氨氮 0.039 mg/L。

③清洗废水（W3、W6、W7）

根据企业实际生产过程中清洗工段的情况，需先后经浓度为2.5%F15溶液及纯水清洗，F15清洗液的年用量约为1.95t/a，因此，浓度2.5%F15溶液用量约为80m3/a,F15溶液清洗后需使用2倍纯水进行冲洗，因此，清洗用纯水的用量约为160m3/a，排污系数按80%计，则清洗废水的预估产生量约为130m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：COD 25.4mg/L、氨氮 0.037mg/L。

④浸泡废水（W4、W5）

根据企业实际生产过程中浸泡工段的情况，需将产品分别放入2.5%柠檬酸溶液及纯水的水槽内进行浸泡，去除表面难以直接清洗的污渍，根据企业实际生产情况，浓度2.5%柠檬酸溶液的用量约为20m3/a，浸泡用纯水的用量约为柠檬酸溶液的2倍，约40m3/a，因此，排污系数按80%计，则浸泡废水的预估产生量约为50m3/a，根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，各主要污染物浓度为：pH 2.31、COD 3110mg/L、氨氮 0.498mg/L。

⑤地面冲洗废水

根据生产要求，企业生产车间地面需每日进行冲洗，根据企业原有的地面冲洗水情况，地面冲洗水的用量约为2500m3/a，排污系数按80%计，则地面冲洗废水的产生量约为2000m3/a，主要污染物浓度为：COD 100mg/L、SS 50mg/L。

根据公司委托常州市人居环境检测防治中心的监测结果，公司综合生产废水（沉淀收集池）各污染物浓度为：pH 8.48、COD 319 mg/L、SS 19mg/L、氨氮 0.18mg/L。

⑥纯水制备浓水

由于产品质量要求的提高，技改后项目所有生产工序中均使用纯水，根据上述各工段生产用水的用量计，纯水的使用量约为690m3/a，根据企业购置的纯水系统实际运行情况，浓水的产生量约200m3/a。

公司高新科技园创新科技楼厂区各废水的污染物浓度如下：

表8  公司高新科技园创新科技楼厂区废水浓度一览表

| 污染源 | 污染物 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 处理去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合生产废水 | 污水量 | / | 12740 | 污水处理站处理回用，不外排 |
|  | pH | 8.48 | / |  |
|  | COD | 319 | 4.06 |  |
|  | SS | 19 | 0.24 |  |
|  | 氨氮 | 0.18 | 0.002 |  |
| 生活污水 | 污水量 | / | 720 | 接入市政污水管网 |
|  | COD | 400 | 0.29 |  |
|  | SS | 250 | 0.18 |  |
|  | 氨氮 | 30 | 0.022 |  |
|  | TP | 5 | 0.0036 |  |

高新科技园创新科技楼厂区水平衡图如下：

图3  高新科技园创新科技楼厂区水平衡图

2、噪声

主要为各加工设备运行时的噪声，噪声源强约为70～80dB(A)，具体如下：

表11  主要噪声污染源一览表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 （台） | 声压级值dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光机 | -- | 39台 | 80 | 室内，点源 |
| 2 | 清洗机 | -- | 3台 | 70 | 室内，点源 |
| 3 | 粗磨机 | -- | 29台 | 80 | 室内，点源 |
| 4 | 精磨机 | -- | 27台 | 80 | 室内，点源 |
| 5 | 磨边机 | -- | 3台 | 70 | 室内，点源 |
| 6 | 制水系统 | 1t/h | 1套 | 70 | 室内，点源 |
| 7 | 污水处理系统 | 处理能力60t/d | 1套 | 70 | 室内,点源 |

3、固体废物

企业生产过程中会产生沉淀物（玻璃渣），主要来源分为两部分：抛光及污水处理站。其中：抛光过程中需将坯料的约60%抛除，抛光废水静置后由工作人员每天将沉淀物捞出，根据实际生产情况，该部分沉淀物的产生量约为90t/a；经实际采样分析，综合生产废水水质较好，主要污染物为SS，经污水站沉淀及过滤后，会产生一定量的沉淀物，不含重金属，为一般固废，根据实际运行情况预估，产生量约为15t/a。

项目在污水处理过程中会产生废污泥，由于项目水质较好，且不含重金属，因此，产生的废污泥为一般固废，根据企业预估废水处理量，废污泥的产生量约为3t/a。

项目在检验过程中会产生少量的残次品，根据实际生产情况类比，产生量约为8t/a。

项目生产过程中，会产生废玻璃包装盒，为一般固废，产生量预估为10t/a。

项目员工生活垃圾产生量约为15t/a。

项目产生的固废情况汇总如下：

表11  高新科技园创新科技楼厂区固废产生情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉淀物 （玻璃渣） | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 二氧化硅 | 国家危险废物名录 | / | / | 105 |
| 2 | 废污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 污泥 |  | / | / | 3 |
| 3 | 残次品 | 一般固废 | 检验 | 固态 | 二氧化硅 |  | / | / | 8 |
| 4 | 废玻璃包装盒 | 一般固废 | 原料包装 | 固态 | 纸 |  | / | / | 15 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 包装袋等 | 固态 | 塑料等 |  | / | / | 15 |

# 2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 2.1 厂址选择合理性分析

本项目两个厂区分别位于常州市新北区金沙江路8号及高新科技园创新科技楼，根据租赁方常州国展资产经营有限公司提供的土地证[常国用（2012）第1982号]及常州国展资产经营有限公司提供的土地证[常国用（2011）第变0458512号]，用地性质均为工业用地，符合规划要求。

结合《江苏省太湖水污染物防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修正）和苏政发【2007】97号文中的相关规定，根据太湖流域保护区划分，本项目两个厂区均位于太湖流域三级保护区内，生产废水经处理后，全部回用至生产中，不外排。因此，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发【2007】97号文规定。

## 2.2 江苏省生态红线区域保护规划相符性

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），距离本项目最近的生态红线保护区为金沙江路8号厂区北侧约7500米处的新龙生态公益林，本项目两个厂区所在地不在其二级管控区范围内。项目选址与《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）相符。

因此，企业两个厂区均不在常州市生态红线区域范围内，与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。

综上，公司选址符合规划要求。

# 3主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

本项目产品为玻璃镜片，行业分类属于C3143光学玻璃制造。不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》中限制类和淘汰类项目；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》、《关于修改江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）部分条目的通知》及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类。

企业生产产品不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告工产业[2010]第122号）中项目；用地属于一般工业用地，不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中。

综上，公司项目符合国家及地方产业政策。

# 4 污染防治措施建设及运行情况

## 4.1 废水

### 4.1.1 现状情况

企业员工生活污水排入租赁方污水管网，接入江边污水处理厂，处理达标后尾水排至长江，对周边水体影响很小。

企业产生的生产废水主要为：打磨废水、抛光废水、清洗废水、浸泡废水及地面冲洗废水，经污水处理设施处理后全部回用，不外排，不会对周围环境造成影响。

企业两个厂区的污水处理设施及处理工艺一致，具体如下：

图4-1  生产废水处理工艺流程

处理工艺流程说明：

调节池：由于工业企业生产工艺的原因，在不同工段、不同时间所排放的废水差别很大，尤其是操作不正常或设备产生泄漏时，污水的水质就会急剧恶化，水量也大大增加，往往会超出污水处理设备的正常处理能力，这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦，使污水处理设施难以维持正常操作。因此，有必要在污水进入处理主体之前，先将污水导入调节池进行均和调节处理，使其水量和水质都比较稳定，这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。

具体说来，调节的作用主要体现在以下几个方面：

1）提供对污水处理负荷的缓冲能力，防止处理系统负荷的急剧变化；

2）减少进入处理系统污水流量的波动，使处理污水时所用化学品的加料速率稳定，适合加料设备的能力；

3）在控制污水的pH值、稳定水质方面，可利用不同污水自身的中和能力，减少中和作用中化学品的消耗量；

4）防止高浓度的有毒物质直接进入生物化学处理系统；

5）当工厂或其他系统暂时停止排放污水时，仍能对处理系统继续输入污水，保证系统的正常运行。

混凝反应池：反应池前段投加酸调节pH值，然后投加絮凝剂及助凝剂。

最常用的混凝剂有无机金属盐类和有机高分子聚合物两大类。前者主要有铁系和铝系等高价金属盐，可分为普通铁、铝盐和碱化聚合盐；后者则分为人工合成的和天然的有机高分子聚合物两类。本工艺中混凝剂选用聚合氯化铝（PAC），它对水温、pH值和碱度的适应性强，絮体生成快且密实，腐蚀性小，最佳pH值为6.0～8.5。

混凝就是在混凝剂的离解和水解产物作用下，使水中的胶体污染物和细微悬浮物脱稳并聚集为具有可分离性的絮凝体的过程。它是废水处理中应用得非常广泛的方法。它既可以降低废水的浊度、色度等感官指标，又可以去除多种有毒有害污染物。混凝法的主要优点是工艺流程简单、操作管理方便、设备投资省、占地面积少、脱色效率很高。

助凝剂是用于调节或改善混凝条件，促进凝聚作用所添加的药剂或为改 善絮凝体结构的高分子物质。一般包括如聚丙烯酰胺（PAM）、活化硅酸（或称活性硅土）、骨胶、海藻酸钠以及各种聚合电解质。助凝剂的密度和重量、促使沉淀加速，在微凝絮间起粘结架桥作用，使凝絮粗大而有广阔表面，充分发挥吸附卷带作用以提高澄清效果。在废水的混凝处理中，单独使用混凝剂不能取得良好效果时，常使用助凝剂可达到目的。

沉淀池：沉淀池的作用主要是去除悬浮于污水中可以沉淀的固体悬浮物，在不同的工艺中，所分离的固体悬浮物也有所不同。

沉淀池按其构造类型可分为：平流式沉淀池、辐流式沉淀池、竖流式沉淀池，另外还有斜板（管）式沉淀池和迷宫沉淀池。

本方案采用竖流式沉淀，池体平面一般为圆形或方形，水由设在池内中心筒自上而下进入池内，筒下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升，悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中，澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。

竖流式沉淀池中，水流方向与颗粒沉淀方向相反，其截留速度与水流上升速度相等，上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层，对上升的颗粒进行拦截和过滤，具有占地面积小，沉淀效率高，排泥容易等优点。

气浮池：由于废水中含有较小类悬浮物质，仅通过沉淀无法去除，故设置气浮装置对废水进行进一步处理，并在气浮装置前级进行加药增强气浮装置处理效果。

气浮是利用释放器产生的微小气泡沾附在污泥颗粒上，使其浮于水面，然后由刮沫机将其带走，达到理想的固液分离效果，同时由于充分的空气进入，可进一步彻底氧化剩余有机物。

本工程采用溶气气浮机，当废水进入气浮池接触室与曝气机放出微气泡相遇，絮粒与气泡粘附，即在气浮分离室进行渣、水分离，浮渣布于池面，定期刮入排渣槽，流入污泥池，清水由集水槽引出，流入中间水池。

溶气装置采用自吸式气液混合泵，利用负压作用吸入气体高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌，由于泵内的加压混合，气体与液体充分溶解，溶解效率可达80～100%。一台气液混合泵即可进行气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。无需空气压缩机、溶气罐等附属设备。因此，使用气液混合泵可以提高溶气液制取效率、简化制取装置、节省场地、大幅降低初次投资、节省运行成本及维护费用。

过滤器：采用压力式过滤器，广泛用于水处理过程中，主要去除机械杂质，胶体，微生物，有机物等。

该过滤器是原水在一定的压力作用下，通过过滤介质滤除水中悬浮物，不溶性颗粒，除去色味，脱氯从而达到净化的目的。过滤器内装填优质石英砂（或活性碳），能有效地截留原水中的有机物及机械杂质。

当净化一定量原水后，通过反冲洗方式，对过滤介质进行净化清洗，使之恢复过滤功能。

产品特点：设备结构简单，容易操作，安全性能高；运行稳定；易于维护保养。

污泥处理：设置污泥池，用于储存沉淀池污泥，池内设置搅拌机防止污泥沉积。定时由污泥泵抽送至压滤机进行脱水处理，滤液回流至调节池，脱水污泥外运处理。

项目污水处理站主要构筑物参数如下：

表4-1  金沙江路厂区污水处理站主要构筑物参数一栏表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 4.0×2.5×2.0m，钢砼 | 座 | 1 |
| 2 | 调节池提升泵 | Q=1.7t/h，N=0.75kw | 台 | 2 |
| 3 | 浮球液位计 | FK型 | 套 | 1 |
| 4 | 提升泵流量计 | 电磁流量计，DN25 | 台 | 1 |
| 5 | 混凝反应池 | 1.5×0.5×2.0m，碳钢防腐，配搅拌机 | 台 | 1 |
| 6 | PH计 | 输出4-20mA | 台 | 1 |
| 7 | 酸加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 8 | 絮凝剂加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 9 | 助凝剂加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 10 | 沉淀池 | 2.8×1.5×2.0m，碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 11 | 气浮池 | 2.5×1.2×1.5m，碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 12 | 溶气泵 | 25QY-1, Q=1t/h，N=0.55kw | 台 | 1 |
| 13 | 刮渣机 | B=1.2m | 台 | 1 |
| 14 | 中间水泵 | CHL2-50，Q=1.7t/h，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 15 | 浮球液位计 | FK型 | 套 | 1 |
| 16 | 石英砂过滤器 | φ600×18500，FRP | 台 | 1 |
| 17 | 活性碳过滤器 | φ760×2200，FRP | 台 | 1 |
| 18 | 回用水池 | V=7.0m3，φ2.12×2.40，PE | 台 | 1 |
| 19 | 回用水泵 | CHL2-50，Q=1.7t/h，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 20 | 污泥池 | V＝3.0m3，φ1.5×2.2，碳钢防腐 | 座 | 1 |
| 21 | 潜水搅拌机 | QJB0.85-260，N=0.85kw | 台 | 1 |
| 22 | 污泥输送泵 | G10-1，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 23 | 压滤机 | XA2-420U，S=2m2 | 台 | 1 |
| 24 | 电气控制系统 | PLC控制 | 套 | 1 |
| 25 | 系统管配件 |  | 套 | 1 |

表4-2  高新科技园创新科技楼厂区污水处理站主要构筑物参数一栏表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 4.0×2.8×2.0m，钢砼 | 座 | 1 |
| 2 | 调节池提升泵 | Q=2.5t/h，N=0.75kw | 台 | 2 |
| 3 | 浮球液位计 | FK型 | 套 | 1 |
| 4 | 提升泵流量计 | 电磁流量计，DN25 | 台 | 1 |
| 5 | 混凝反应池 | 1.8×0.6×2.0m，碳钢防腐，配搅拌机 | 台 | 1 |
| 6 | PH计 | 输出4-20mA | 台 | 1 |
| 7 | 酸加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 8 | 絮凝剂加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 9 | 助凝剂加药装置 | 一箱一泵 | 套 | 1 |
| 10 | 沉淀池 | 3.4×1.8×2.0m，碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 11 | 气浮池 | 3.8×1.2×1.5m，碳钢防腐 | 台 | 1 |
| 12 | 溶气泵 | 25QY-1, Q=1t/h，N=0.55kw | 台 | 1 |
| 13 | 刮渣机 | B=1.2m | 台 | 1 |
| 14 | 中间水泵 | CHL2-50，Q=2.5t/h，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 15 | 浮球液位计 | FK型 | 套 | 1 |
| 16 | 石英砂过滤器 | φ760×1850，FRP | 台 | 1 |
| 17 | 活性碳过滤器 | φ900×2200，FRP | 台 | 1 |
| 18 | 回用水池 | V=10m3，φ2.12×2.40，PE | 台 | 1 |
| 19 | 回用水泵 | CHL2-50，Q=2.5t/h，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 20 | 污泥池 | V＝4.0m3，φ1.8×2.2，碳钢防腐 | 座 | 1 |
| 21 | 潜水搅拌机 | QJB0.85-260，N=0.85kw | 台 | 1 |
| 22 | 污泥输送泵 | G10-1，N=0.55kw | 台 | 2 |
| 23 | 压滤机 | XA2-420U，S=2m2 | 台 | 1 |
| 24 | 电气控制系统 | PLC控制 | 套 | 1 |
| 25 | 系统管配件 |  | 套 | 1 |

根据设计工艺，项目进出水水质如下：

表4-3  项目污水处理站进出水水质一览表

| 项 目 | COD （mg/L） | SS （mg/L） | pH （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计进水指标 | 400 | 1100 | 9 |
| 废水收集池综合水质 | 319 | 19 | 8.48 |
| 设计出水水质 | ≤60 | ≤5 | 6.5-8.5 |
| 工业回用水标准 | ≤60 | ≤30 | 6.5-8.5 |

根据上表结果可知，项目废水符合《工业用水回用标准》要求，因此，企业废水经处理后，可回用至生产。

根据设计参数，金沙江路厂区废水处理站的处理能力为40m3/d、高新科技园创新科技楼厂区废水处理站的处理能力为60m3/d，根据企业原有实际生产情况，两个厂区生产废水的产生量分别约为35m3/d、51m3/d（8732m3/a、12740m3/a），因此，企业的污水处理站有能力处理每天产生的废水。

综上所述，企业污水处理站从处理规模及处理工艺上，均可处理企业产生的生产废水，因此，企业各厂区产生的生产废水均可得到有效处理并回用，满足零排放的要求。

### 4.1.2 存在问题及整改措施

企业厂房排放口未按相关规定规范设置。

污水接管口按《江苏省排污口规范化管理办法》规定设置标志牌。

## 4.2 固废

### 4.2.1 现状情况

企业在生产过程中产生的固体废弃物包括沉淀物、废污泥、残次品、废玻璃包装盒及生活垃圾。主要的措施如下：

1）沉淀物、废污泥、残次品、废玻璃包装盒为一般固废，委托环卫清运。

2）生活垃圾交环保部门处理。

### 4.2.2 存在问题

一般工业固废堆场未按照规定设置，管理台帐不全，消防设备存在不足。

### 4.2.3 整改措施

对照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)完善一般固体废弃物堆场的建设，建立固体废弃物管理台帐，配备足够的消防设备。

# 6污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 5.1 污染物排放浓度达标情况

针对上述存在的问题，企业将完善厂房的污水标识，厂区内设置一般固废堆场。整改完成后委托有资质的环境监测单位对污水接管口生活污水排放情况、厂界噪声进行监测。

## 5.2 污染物排放执行标准

### 5.2.1 水污染物排放标准

项目生活污水接入租赁方污水管网，进常州市江边污水处理厂处理，常州市江边污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂标准，未列入项目（SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排入长江；项目废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，标准值如下：

表5-1  水污染物排放标准              单位：mg/L

| 污染物 | 污染物排放限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水处理厂接管标准 | 污水厂排放废水 |
|  | GB/T31962-2015 | DB32/1072-2007、GB18918-2002 |
| CODCr | 500 | 50 |
| SS | 400 | 10 |
| 氨氮 | 45 | 5（8） |
| 总磷 | 8 | 0.5 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

项目生产废水回用执行《工业用水回用标准》要求，具体标准如下：

表5-2  生产废水回用标准

| 项 目 | COD （mg/L） | SS （mg/L） | pH （无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业回用水标准 | ≤60 | ≤30 | 6.5-8.5 |

### 5.2.2 噪声排放标准

金沙江路8号厂区、高新科技园创新科技楼厂区噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准、2类标准。具体标准如下表：

表5-3  噪声排放标准限值

| 厂界名 | 执行标准 | 级别 | 单位 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼 | 夜 |
| 金沙江路8号厂区厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 表1 3类 | dB(A) | 65 | 55 |
| 高新科技园创新科技楼厂区厂界 |  | 表1 2类 | dB(A) | 60 | 50 |

# 6 污染物排放总量控制指标及完成情况

## 6.1 总量控制因子和排放指标

根据省环保厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）及《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），结合企业排污特征，按整改后的情况，确定企业总量控制因子。

大气污染物：/。

水污染物：金沙江路8号厂区生活废水排放量720t/a，COD 0.29t/a、SS 0.18t/a、氨氮0.022t/a、TP 0.0036t/a；高新科技园创新科技楼厂区生活污水排放量720t/a，COD 0.29t/a、SS 0.18t/a、氨氮0.022t/a、TP 0.0036t/a。两个厂区的水污染物总量均为江边污水处理厂接管考核量，在江边污水处理厂内消减平衡。

固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。

表7-1  全厂污染物排放情况一览表(t/a)

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金沙江路8号厂区生活废水 | 水量 | 720 | 0 | 720 | 720 |
|  | CODcr | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.036 |
|  | SS | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.0072 |
|  | NH3-N | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.00576 |
|  | TP | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0.00036 |
| 高新科技园创新科技楼厂区生活污水 | 水量 | 720 | 0 | 720 | 720 |
|  | CODcr | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.036 |
|  | SS | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.0072 |
|  | NH3-N | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.00576 |
|  | TP | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0.00036 |

我公司将根据相关环保要求落实各污染物总量指标。

# 7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

## 7.1 环境污染事故及纠纷，超标排放、行政处罚情况调查

经核实，企业未发生过环境污染事故及环境纠纷， 2015年未受到环保行政处罚。

## 7.2 重大环境风险隐患排查情况

企业未使用其他有毒有害、易燃易爆物质，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），公司不构成重大环境风险源。但公司仍应做好车间禁烟防火工作，配备消防器材。

# 8 卫生防护距离设置及落实情况

公司无废气排放，不需要设置卫生防护距离。

# 9 环境信访情况

我公司投产以来未发生环境纠纷，无环境投诉等信访事件，未受到环保行政处罚。

# 10 排污费征缴情况

公司未缴交过排污费。

# 11 其他需要说明的情况

无。

# 12 评估结论

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

附件2

项目所在镇（街道）、园区

委托有资质技术人员的审核报告

审核意见： 常州常裕光学实业有限公司位于常州市新北区金沙江路8号，另租用高新科技园创新科技楼厂区（南区A座-201、202），专业从事玻璃镜片（即眼镜镜片）的加工，目前年产500万付玻璃镜片。 该单位提交的《自查评估报告》，按常环委办[2016]1号、常新委办[2016]90号等文件要求进行编制，内容较完整；对企业概况和污染物产排情况进行了介绍和分析，结论总体可信；经进一步调整文本格式、修改完善后，可上报审查。 签字（盖章） 年 月 日