企业建设项目自查评估报告

建设项目名称：

建设单位：开源动物饲料（常州）有限公司

2016年10月10日

- 企业基本情况

开源动物饲料（常州）有限公司成立于2014年2月18日，经营范围为：实验室动物饲料和垫料的技术咨询；实验室动物垫料的生产和销售；饲料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、生产及销售；实验鼠的销售；实验用分析仪器的制造（国家有专项规定的计量器具的制造项目除外）、销售、技术转让、技术服务；化工原料及产品的销售（除危险品）；生物医药技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司于2014年12月投资500万元，于常州市新北区华山中路26号，租赁常州海博生物医药孵化器有限公司建筑面积约363平方米的厂房建设“实验动物纯化饲料制造项目”。形成年产60吨实验动物纯化饲料的产能。项目产品主要销售对象为各医药生物实验室，用于喂养实验室动物。项目建成后未申报环保手续。

项目建成后，职工总数约15人，采取单班制生产，8h/班，250d/a，年工作2000h。

- 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

①规划相符性

公司位于常州市新北区华山中路26号，根据租赁方提供的建设用地规划许可证 [地字第320400201140086号]及土地证[常国用（2011）第0475880号]，项目用地均规划为工业用地。

根据《常州市总体规划》（2010-2020）及常州高新区用地规划，本项目所在地均规划为工业用地。

本项目位于常州市新北区华山中路26号，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）一类、二类管控区内，因此，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》要求。

结合《江苏省太湖水污染物防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修正）和苏政发【2007】97号文中的相关规定，根据太湖流域保护区划分，本项目为太湖流域三级保护区，生产废水全部处理后回用不外排。因此，项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发【2007】97号文规定。

综上所述，本项目选址与区域规划相符。

②环境相容性

根据现场勘查，企业所处环境以工业企业为主，厂区东侧为华山路，隔路为常州电子研究所有限公司；南侧为西江路及三井河，对面为华科电子；西侧为康辉医疗器械有限公司；北侧为嘉松家饰实业公司。距离本项目最近的环境敏感点为项目厂区南侧约370米处的前桥小区。根据企业运营的实际情况，未发生过噪声、废气扰民现象。

另外，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素，因此，本项目的建设与周边环境相容。

③基础设施适应性

企业厂址位于常州市新北区三井街道华山中路26号，区域交通路网发达，有利于项目原料及产品的运输；企业所在地供水管网、供电线网完善，能够为企业的正常生产提供必要的基础条件；所在区域污水管网已建成，企业生活污水接入江边污水处理厂进行处理。因此，企业所在区域的基础设施能够适应本项目的生产需求。

综上所述，企业的选址符合相关规划要求，选址合理。

- 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

（一）主体工艺装备建设情况

1、根据企业多年的实际生产情况，企业实际生产与环评情况对照分析如下：

表2 企业批建相符性分析

| 序号 | 项目名称 | 环评情况 | 实际生产情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验动物纯化饲料项目 | 未取得环评批复 | 年产60吨实验动物纯化饲料 | / |

2、根据企业实际生产情况，生产原辅料、能源消耗情况见下表：

表3  主要原辅材料及能源消耗状况

| 序号 | 名称 | 性状 | 包装方式 | 消耗量 （吨/年） | 来源及运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酪蛋白 | 粉末状 | 25kg袋装 | 12 | 国内，汽运 |
| 2 | L胱氨酸 | 粉末状 | 25kg袋装 | 0.2 | 国内，汽运 |
| 3 | 玉米淀粉 | 粉末状 | 25kg袋装 | 5 | 国内，汽运 |
| 4 | 麦芽糊精 | 粉末状 | 25kg袋装 | 10 | 国内，汽运 |
| 5 | 蔗糖 | 颗粒 | 30kg袋装 | 10 | 国内，汽运 |
| 6 | 纤维素 | 粉末状 | 25kg袋装 | 3 | 国内，汽运 |
| 7 | 大豆油 | 液态 | 20kg桶装 | 1.5 | 国内，汽运 |
| 8 | 玉米油 | 液态 | 20kg桶装 | 1 | 国内，汽运 |
| 9 | 复合维生素 | 粉末状 | 1kg袋装 | 0.6 | 国内，汽运 |
| 10 | 复合矿物质 | 粉末状 | 1kg袋装 | 3 | 国内，汽运 |
| 11 | 酒石酸氢胆碱 | 颗粒 | 5kg袋装 | 0.1 | 国内，汽运 |
| 12 | 猪油 | 固态 | 15kg桶装 | 10 | 国内，汽运 |
| 13 | 黄油 | 固态 | 210kg桶装 | 2 | 国内，汽运 |
| 14 | 可可脂 | 固态 | 25kg桶装 | 1 | 国内，汽运 |
| 15 | 其他植物油(核桃油、椰子油等) | 液态 | 25kg桶装 | 1 | 国内，汽运 |
| 16 | 电 | / | / | 1万kwh | 市政电网 |
| 17 | 新鲜水 | / | / | 395 | 市政管网 |

原辅材料理化性质如下：

表4  原辅材料理化性质

| 名称 | 危规号 | 理化特性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酪蛋白 | / | 是哺乳动物包括母牛，羊和人奶中的主要蛋白质，又称：干酪素、酪朊、乳酪素。酪蛋白是乳中含量最高的蛋白质，龋齿，防治骨质疏松与佝偻病，促进动物体外受精，调节血压，治疗缺铁性贫血、缺镁性神经炎等多种生理功效 | / |
| L胱氨酸 | / | 是一种含硫氨基酸，在蛋白质中有少量存在，多含于头发、指爪等的角蛋白中。白色六角形板状晶体或结晶粉末。无臭，无味。溶于稀酸和碱性溶液，极微溶于水，不溶于乙醇、乙醚、苯和氯仿。 | / |
| 玉米淀粉 | / | 又称玉蜀黍淀粉。俗名六谷粉。白色微带淡黄色的粉末。 将玉米用0.3%亚硫酸浸渍后，通过破碎、过筛、沉淀、干燥、磨细等工序而制成。 普通产品中含有少量脂肪和蛋白质等。吸湿性强，最高能达30%以上。 | / |
| 麦芽糊精 | / | 也称水溶性糊精或酶法糊精。它是以各类淀粉作原料，经酶法工艺低程度控制水解转化，提纯，干燥而成。其原料是含淀粉质的玉米，大米等。 | / |
| 蔗糖 | / | 是光合作用的主要产物，广泛分布于植物体内，特别是甜菜、甘蔗和水果中含量极高。白色有甜味的固体。溶解性：极易溶于水、苯胺、氮苯、乙酸乙酯、酒精与水的混合物。不溶于汽油、石油、无水酒精、氯仿、四氯化碳。 | / |
| 纤维素 | / | 常温下，纤维素既不溶于水，又不溶于一般的有机溶剂，如酒精、乙醚、苯等。不溶于稀碱溶液。在常温下，它是比较稳定的。纤维素不溶于水和乙醇、乙醚等有机溶剂，能溶于铜氨溶液和铜乙二胺溶液等。 | / |
| 大豆油 | / | 为淡黄色，清澈透明．且无沉淀物，无豆腥昧，温度低于零摄氏度以下的优质大豆油会有油脂结晶析出 | / |
| 玉米油 | / | 它是从玉米胚芽中提炼出的油。玉米胚芽脂肪含量在17%～45%之间，大约占玉米脂肪总含量的80%以上。 玉米油中的脂肪酸特点是不饱和脂肪酸含量高达80%～85%。玉米油本身不含有胆固醇，它对于血液中胆固醇的积累具有溶解作用，故能减少对血管产生硬化影响。 | / |
| 酒石酸氢胆碱 | / | 由高浓度的环氧乙烷水溶液，在常温下与三甲胺作用得胆碱，使之溶于甲醇中，按摩尔值加入酒石酸中和，再经浓缩、干燥、丙酮重结晶等精制而成。是一种白色、吸潮性结晶粉末，有酸味，无臭或有不愉快的三甲胺臭；易溶于水，微溶于乙醇，不溶于氯仿、乙醚及苯。 | / |
| 猪油 | / | 常温下为白色或浅黄色固体。分子中不含有碳碳双键，因此不能使溴水褪色，不能使酸性高锰酸钾溶液褪色。 | / |
| 黄油 | / | 用牛奶加工出来的，把新鲜牛奶加以搅拌之后上层的浓稠状物体滤去部分水分之后的产物。优质黄油色泽浅黄，质地均匀、细腻，切面无水分渗出，气味芬芳。 | / |
| 可可脂 | / | 是从可可液块中取出的乳黄色硬性天然植物油脂，是一种非常独特的油脂。可可脂除了具有浓重而优美的独特香味外，在15℃以下，还具有相当坚实和脆裂的特性。 | / |

3、企业厂区内设备如下：

表5  主要设施规格、数量状况

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制粒机 | / | 6 | 国产，外购 |
| 2 | 卧式搅拌机 | / | 2 | 国产，外购 |
| 3 | 立式搅拌机 | B30 | 5 | 国产，外购 |
|  |  | B50 | 5 | 国产，外购 |
|  |  | B80 | 5 | 国产，外购 |
| 4 | 厨师机 | / | 2 | 主要用于产品的混合 |
| 5 | 粉碎机 | / | 20 | 国产，外购 |
| 6 | 干燥机 | 干燥温度80℃ | 6 | 电加热干燥 |
| 7 | 空压机 | / | 3 | 国产，外购 |
| 8 | 冷库 | / | 3 | 原料的储存 |
| 9 | 冷柜 | / | 3 | 原料的储存 |

4、厂区平面布置图

本项目租用常州海博生物医药孵化器有限公司西北侧车间的二层部分区域，主要用于生产线、办公室的布置，项目不设宿舍食堂。

5、产品的主要生产工艺流程如下：

工艺流程说明：

本项目工艺流程较简单，根据客户需求，使用称量仪器对各原料进行称量取样，再将称量好的各原料投加至搅拌机内进行搅拌，最后通过厨师机进行完全混合。混合完成后使用粉碎机进行粉碎切粒，再进行干燥，即可得到最终产品。

本项目称量过程由员工手工取样，速率较慢，因此，粉状原料称量及投料过程中产生的粉尘可忽略不计。另外，项目搅拌过程在搅拌机内进行，无粉尘排放。切粒的物料均为潮湿状的原料，不考虑粉尘产生。

6、污染物产生及排放情况分析

1.废水

（1）生产废水

企业在生产过程中不涉及用水，仅在容器的清洗过程中会产生清洗废水，根据企业实际生产情况，清洗水用量约为100m3/a,产污系数按80%计，则生产废水的产生量约为80m3/a。企业委托江苏康达检测技术股份有限公司对生产废水进行取样检测，根据检测结果，各污染物浓度为：CODcr 79mg/L、SS 28mg/L、NH3-N 0.086mg/L、TP 0.21mg/L。

（2）生活污水

员工日常生活会产生生活污水，企业拟用员工15人，全年工作250天，参照《常州市工业和城市生活用水定额》，员工用水量按100L/人·d计算，则用水量为375t/a，排污系数以80%计，则生活污水产生量为300t/a。污染物浓度为：CODcr 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L，则各污染物的产生量为：CODcr 0.12t/a、SS 0.075t/a、NH3-N 0.009t/a、TP 0.0012t/a。

2.噪声

项目的主要噪声为各设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约为75～80dB(A)。

3.固体废物

（1）一般工业固废

本项目原料包装过程中会产生废包装袋，主要材质为纸质、布料及塑料，由于原料均为食材，因此，废包装袋的性质与一般生活垃圾成分基本一致，为一般固废，产生量约为0.2t/a，委托环卫部门清运处理。

（2）危险固废

根据企业使用的设备情况，每2年保养一次，并更换机油，保养一次产生的废机油约为10kg，委托有资质单位收集处理。

（3）生活垃圾

项目员工日常生活产生生活垃圾，日产生量按0.5kg/人计，则生活垃圾产生量约为1.9t/a，委托环卫部门清运处理。

项目产生的固废情况汇总如下：

表6  项目固废产生及排放情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量 （吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | 一般固废 | 原料包装 | 固态 | 塑料、纸质等 | 国家危险废物名录 | / | / | 0.2 |
| 2 | 废机油 | 危险废物 | 设备维护 | 液态 | 机油 |  | HW08 | 900-249-08 | 0.005 |
| 3 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 垃圾 |  | / | / | 1.9 |

（二）产业政策相符情况

经查，本项目不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修订）限制及淘汰类中，为允许类。

本项目位于常州国家高新技术产业开发区内，高新区主要发展机电一体化、电子信息、精密仪器和生物医药等高新技术产业。本项目产品属于生物医药范畴，因此，符合高新区的产业定位。

根据《常州海博生物医药孵化器有限公司生物医药孵化器项目环境影响报告表》及批复，海博生物医药孵化器引进企业的总体目标为：生物医药器械类企业，严禁含表面电镀、磷化等处理工段的医药器械类企业进入。同时严禁化工、制革、化学制浆等企业进区。本项目属于生物医药制造的范畴，且不含表面电镀、磷化等处理工段，因此，符合海博生物医药孵化器的入园企业要求。

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策要求。同时项目的建设可以充分发挥地方资源优势，发展地方经济，不仅具有良好的经济效益，还具有良好的社会效益，符合地方经济发展的要求。

- 污染防治设施建设及运行情况

- 企业现状污染治理措施情况

1、废水

（1）生活污水

员工日常生活会产生生活污水，企业拟用员工15人，全年工作250天，员工用水量按100L/人·d计算，则用水量为375t/a，排污系数以80%计，则生活污水产生量为300t/a。污染物浓度为：CODcr 400mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 4mg/L，则各污染物的产生量为：CODcr 0.12t/a、SS 0.075t/a、NH3-N 0.009t/a、TP 0.0012t/a。排入租赁方污水管网，接入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后，尾水排至长江。

（2）生产废水

项目生产废水主要为清洗废水，根据企业实际情况，产生量约为80m3/a，各污染物浓度为：CODcr 79mg/L、SS 28mg/L、NH3-N 0.086mg/L、TP 0.21mg/L。经租赁方污水站处理后全部回用，不外排。

租赁方常州海博生物医药孵化器有限公司在厂区西北角设置一座污水处理站，设计处理规模2t/h，目前处理余量约为1.9t/h，能满足本项目生产废水的处理量。

租赁方污水处理站的处理工艺如下：

图1 租赁方污水站处理流程图

根据取样检测结果，本项目污水水质较简单，经污水站处理后，回用水水质能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准（CODcr ≤60mg/L、SS≤30mg/L、NH3-N≤1mg/L、TP≤10mg/L），可回用至生产。

因此，租赁方污水站有能力处理本项目产生的生产废水，本项目生产废水可以做到全部回用，不外排，不会对周边水体造成影响。

企业水平衡图如下：

图2 项目水平衡图

2.噪声

项目的主要噪声为各设备运行时产生的机械噪声，噪声源强约为75～80dB(A)，项目应加强管理，确保各厂界噪声值能够稳定达标。公司结合项目本身的生产工艺、噪声源特性及噪声源强，降噪措施如下：

（1）充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。

（2）合理布局，闹静分开，选用低噪音、先进设备。

（3）如需夜间生产的，应加强夜间生产管理。

3.固体废物

本项目产生的固废具体处置情况见下表：

表7  固体废物产生及处理状况

| 序号 | 固废名称 | 产生来源 | 属性 | 废物代码 | 产生量t/a | 利用处 置方式 | 处理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | 原料包装 | 一般固废 | / | 0.2 | 清运 | 环卫部门 |
| 2 | 废机油 | 设备维护 | 危险废物 | HW08 | 0.005 | 收集处理 | 有资质单位 |
| 3 | 生活垃圾 | 员工生活 | 生活垃圾 | / | 1.9 | 清运 | 环卫部门 |

- 污染物排放标准及稳定达标排放情况

- 污染物排放标准

（1）、废水

本项目生活污水接管进常州市江边污水处理厂进行处理，常州市江边污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入长江；污水中氨氮、总磷接管标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准，其余执行江边污水处理厂接管标准，具体见表8。

表8  常州市江边污水处理厂接管水质标准表  单位：mg/L

| 污染物 | 污染物接管标准 | 外排水环境标准 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | 500 | 50 |
| SS | 400 | 10 |
| NH3-N | 45 | 5 |
| TP | 8 | 0.5 |

（2）、噪声

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区域标准，标准值见下表：

表9  厂界环境噪声排放标准

| 边界外声环境功能区类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

2、达标排放情况

根据企业实际运行情况，在正常生产过程中，企业产生的废水、噪声对周边环境的影响很小，不会改变周边环境质量，也未发生过扰民事件。

- 污染物排放总量控制指标

水污染物接管考核量：员工生活污水排放量为300t/a，污染物排放量为：CODcr 0.12t/a、SS 0.075t/a、NH3-N 0.009t/a、TP 0.0012t/a，为江边污水处理厂接管考核量，最终外排水环境的污染物总量为：CODcr 0.015t/a、SS 0.003t/a、NH3-N 0.0015t/a、TP 0.0002t/a。

固体废物：全部得到处置，不申请总量。

- 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

1、项目投产以来未发生过环境污染事故及纠纷，无超标排放、无行政处罚。

2、重大风险源排查及应急措施

本项目主要存在的风险事故为：玉米淀粉发生泄漏产生粉尘，在密闭空间内遇明火发生爆炸。

根据企业实际生产情况，玉米淀粉的存储量一般不会超过200kg，暂存量较少，因此，项目不存在重大危险源，项目建设在工业集中区内，距离居民相对较远，本项目不构成重大危险源，项目环境风险为可接受程度内。

本项目风险发生的概率较小，但从管理和安全出发，本项目仍应采取一系列的管理措施，进行科学规划、合理布局，并从技术、工艺、管理方法等方面加强对本项目的管理，检查、监督，采取严格的防火、防爆措施，以及建立安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平；另一方面租赁方还应建立起有针对性的风险防范体系，配备一定的硬件设施，以加强对潜在事故的监控，及时发现事故隐患，及时消除，将事故控制在萌芽状态。

- 卫生防护距离设置及落实情况

项目不设置卫生防护距离。

- 环境信访情况

项目建成后，无事故、信访发生。

- 排污费征缴情况

项目建成后未缴纳过排污费。

- 其他需要说明的情况

无。

- 结论

经自查对照，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到执行的排放标准、符合总量减排控制要求，无环境污染事故及重大环境风险隐患，不设置卫生防护距离要求，无环境信访情况，未缴纳过排污费，未有过清洁生产及行业整治情况，符合“登记一批”要求。