纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：  年产11000套家具项目

建设单位（盖章）：江苏英伦美家家居有限公司

填报日期：2016年11月18日

填报说明

1、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

2、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估企业所在地镇（开发区、街道）、区环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目录

一、基本情况	1

二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	2

三、国家产业政策相符性分析	3

四、主体工艺设备建设及污染物产排情况	4

五、污染防治设施建设及运行情况	9

六、污染物排放标准及稳定达标排放情况	11

七、污染物排放总量控制指标及完成情况	13

八、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	14

九、环境风险评估及应急预案备案情况	16

十、卫生防护距离设置及落实情况、2015年环境信访情况	17

十一、环境管理状况	18

十二、现存问题及整改方案	20

十三、结论	21

# 一、基本情况

江苏英伦美家家居有限公司位于江苏省常州市新北区华山中路118号（地理位置见附图1），利用自有厂地从事生产，厂区占地45亩（33000余平方），已有建筑办公楼3100余平方；车间等6000余平方，成立于2009年。我公司主要从事家具的制造，年生产家具11000件/a。

公司目前拥有员工300人，年工作日250天，一班制生产（8小时），年工作时间为2000小时。

我公司未履行过环保手续。

公司目前产品产能情况见下表：

产品产能表

| 产品名称 | 生产规模 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- |
| 家具 | 11000套/年 | 2000 |

# 二、项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

（一）项目选址与相关规划相符性

1、与地方规划相符性分析

（1）我公司已取得国有土地使用权证所在地属于“工业用地”，用地符合规划要求。

（2）我公司产品为家具制造项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目。

（二）项目选址与生态红线保护规划管控要求相符性分析

根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），对照《常州市生态红线区域名录》，我公司不在一级、二级管控范围内。由此可见，我公司选址与江苏省生态红线区域保护规划相符。常州市生态红线区域保护规划示意图见附图4。

# 三、国家产业政策相符性分析

1、与《产业结构调整目录（2011本）》（2013年修正）相符性分析，我公司从事家具的生产，不属于《产业结构调整目录（2011本）》（2013年修正）的限制、禁止条款。

2、与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）相符性分析

我公司不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制及淘汰类。

3、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》苏政办发（2015）118号相符性分析

我公司生产工艺装备及生产的产品对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》苏政办发（2015）118号，我公司产品不在限制淘汰目录之中。

# 四、主体工艺设备建设及污染物产排情况

（一）产品方案

我公司目前产品产能情况见表4-1：

表4-1  产品产能表

| 产品名称 | 生产规模 | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- |
| 家具 | 11000套/年 | 2000 |

（二）原辅材料使用情况

我公司生产所用主要原辅材料见表4-2：

表4-2  主要原辅材料使用情况一览表

| 类别 | 名称 | 重要组份 | 规格 | 年耗量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 木材 | 实木 | / | 750立方米 | 汽运 |
|  | 胶水 | 乙烯-乙酸乙烯酯 30%-50%、水 35-55%、碳酸钙混合物 20-35% | 25kg/桶 | 2700千克 | 汽运 |
|  | 面料 | 涤棉、涤粘、雪尼尔、粘胶、棉麻、涤纶、涤麻、棉等 | / | 14000米 | 汽运 |
|  | 海绵 | / | 32A 1cm、32A 1.5cm、32A 2cm等 | 1500张 | 汽运 |
| 辅料 | 五金件 | 拉手 |  | 8000只 | 汽运 |
|  | 滚绳 | / | 4kg/卷(4mm) | 300千克 | 汽运 |
|  | 松紧带 | / | 14卷/箱 | 20箱 | 汽运 |
|  | 枪钉 | 铜、锌合金 | 1010F | 80箱 | 汽运 |
|  | 泡钉 | 铜、锌合金 | 11mm | 300盒 | 汽运 |
|  | 木皮 | 实木 | 50丝 | 5000平方 | 汽运 |

（三）设备设施使用情况

我公司主要生产设备见表4-3：

表4-3  主要生产设备一览表

缝头

天然气

G4 N

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫机 | 12 |
| 2 | 刨床 | 6 |
| 3 | 锯床 | 12 |
| 5 | 磨床 | 7 |
| 5 | 拼床 | 5 |
| 6 | 铣床 | 23 |
| 7 | 除湿机 | 5 |
| 8 | 烫台 | 2 |
| 9 | 充棉机 | 1 |
| 10 | 除尘器 | 13 |
| 11 | 空压机 | 8 |

注：此外还包括部分维修设备及小型手持设备。

（四）生产工艺流程及产污环节分析

我公司主要从事家具的制造，具体生产工艺流程如下：

生产工艺流程

开料：通过锯床等设备对木料进行切割，此过程会有S1废边角料、N1噪声产生；

木料加工：通过刨床、铣床、槽机、钻床等将开料完成的木材加工成一定规格，此过程会有S2废边角料、N2噪声产生；

打磨：通过砂光机等对加工好的木料进行打磨，此过程会有G1粉尘产生；

除湿：除湿机通过电加热的方式降低木料中含水率；

裁剪：人工对面料进行裁剪成一定形状，此过程会有S3废边角料产生。

熨烫：人工对面料进行熨烫；

缝纫：人工对熨烫平整的面料进行缝纫；

裁剪：将海绵裁剪成规定尺寸，此过程会有S4废边角产生;

上胶：完成上述工序的部件上胶，此过程会有少量G2非甲烷总烃废气产生;

组装：人工将以上加工好的各部件根据不同产品的需要进行组装；

检验：对产品进行外观检验，检验合格即为成品，检验过程中产生的不合格产品重新返回组装工序。

（五）水重复利用情况

我公司生产过程中除间接循环冷却水不断循环外，无其它重复利用水。

（六）污染物产排情况

1.废水

生产废水：我公司生产过程中无废水排放；

生活污水：公司有员工300人，全年工作时间250天，生活污水量为4800t/a。

全厂废水产生及排放情况见表4-4：

表4-4  全厂废水产生及排放状况

| 废水来源 | 废水量 t/a | 污染物产生量 |  |  | 拟采取的处理方式 | 污染物排放量 |  |  | 排放标准 mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a |  | 污染物 名称 | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |
| 生活污水 | 4800 | CODCr | 400 | 1.92 | - | CODCr | 400 | 1.92 | 500 | 接管进市政污水管网，进城市污水处理厂 |
|  |  | SS | 200 | 0.96 |  | SS | 200 | 0.96 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.144 |  | NH3-N | 30 | 0.144 | 45 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.024 |  | TP | 5 | 0.024 | 8 |  |
|  |  | 动植物油 | 80 | 0.384 |  | 动植物油 | 80 | 0.384 | 100 |  |

2.废气

（1）打磨粉尘

打磨过程中产生的粉尘，经移动式除尘装置处理后，车间内无组织排放，根据企业实际情况，粉尘排放量约为0.2t/a。

（2）上胶过程有机废气

上胶过程会有少量有机废气产生，根据企业实际情况产生量为0.1t/a，车间内无组织排放.

表4-6  全厂无组织废气排放源强表

| 污染源 位置 | 污染物名称 | 污染物排放量 （t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 粉尘 | 0.2 | 2800 （70m*40m） | 10 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1 |  |  |

3.噪声

主要设备噪声源强见表4-7：

表4-7  主要设备噪声源强特征及强度

| 设备名称 | 单台噪声源强 dB（A） | 数量（台/套） | 所在车间 | 源强降噪效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锯床 | 85 | 12 | 生产车间 | 15 |
| 磨床 | 80 | 7 |  |  |
| 刨床 | 75 | 6 |  |  |
| 空压机 | 75 | 8 |  |  |

4.固废

公司目前固废实际产生及排放情况见表4-8：

表4-8  全厂固废产生及排放情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物 代码 | 产生量 （t/a） | 利用处置 方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 一般 固废 | 日常生活 | 固态 | 餐厨废物、纸等 | 《国家危险废物名录》（2008年） | / | / | / | 75 | 统一收集 处理 | 环卫 部门 |
| 2 | 废边角料 | 一般 固废 | 包装 | 固态 | 木材、海绵 |  | / | / | / | 100 | 外售综合 利用 | / |
| 3 | 废胶 | 危险 固废 | 上胶 | 固态 | 胶 |  | 有毒 | HW13 | 900-014-13 | 0.01 | 委托有资质单位处置 | / |
| 4 | 废胶桶 | 危险 固废 | 胶水使用 | 固态 | 胶、铁 |  | 易燃/有毒 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 委托有资质单位处置 | / |
| 5 | 含油手套、抹布 | 危险 固废 | / | 固态 | 矿物油，棉纤维 |  | 易燃/有毒 | HW49 | 900-041-49 | 0.02 | 统一收集 处理/委托有资质单位 | 环卫部门/有资质单位 |

# 五、污染防治设施建设及运行情况

（一）废水

1、污染防治措施

全厂实行雨、污分流和清、浊分流原则；雨水经雨水管道系统收集后排入厂区外附近河道。我公司生产过程中不产生生产废水，主要废水为生活污水。生活污水接管进入市政污水管网，进入城市污水处理厂处理。

2、污染防治措施建设运行情况

我公司所在厂区内部管网建设已全部完成，废水已顺利接管。

（二）废气

1、污染防治措施

⑴有组织废气

打磨过程中产生的粉尘，经移动式除尘装置处理后，车间内无组织排放，我公司无组织排放废气均通过车间强制通风，降低生产厂房内污染物浓度。

2、污染防治措施建设运行情况

我公司目前废气防治措施均已建设完成并已稳定运行

（三）噪声

1、污染防治措施

⑴将行政办公区与生产区分开布置，高噪声与低噪声区域分开布置。

②在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并布置在厂房的一隅。

③选用的设备噪声较低、振动较小。

④生产车间按15dB(A)综合隔声能力进行设计、建造，同时加强了生产管理。

2、污染防治措施建设运行情况

我公司目前噪声防治措施均已建设完成并已稳定运行。

（四）固废

1、污染防治措施

我公司目前实际生产过程中，固废污染防治措施如下：

生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废边角料外售综合利用；废胶、废胶桶委托有资质单位处置；含油手套、抹布交有资质单位处理或混入生活垃圾，由环卫部门统一收集处理，属于《国家危险废物名录（2016年）》中危险废物豁免管理清单，全过程不按危废管理。

2、污染防治措施建设运行情况

（1）生产车间外已设置环卫垃圾桶，由环卫部门定期托运；

（2）公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部公告2013年第36号要求设置了独立危废堆放区，危废堆放区能满足“三防”要求，张贴危险废物标识，堆放区旁设消防措施。

# 六、污染物排放标准及稳定达标排放情况

（一）污染物排放标准

1、废水

污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中标准，标准限值见下表。

表6-1 污水排入城镇下水道水质标准    单位：mg/L

| 项目 | CODCr | SS | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 500 | 400 | 45 | 8.0 | 100 |

污水处理厂尾水排放标准单位：mg/L

| 污染物 | 标准 | 污染物排放标准 |
| --- | --- | --- |
| SS | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | ≤10 |
| 动植物油 |  | ≤1 |
| CODCr | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） | ≤50 |
| NH3-N |  | ≤5(8) |
| TP |  | ≤0.5 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气

我公司废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。具体排放标准详见下表。

表6-2 大气污染物排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 最高允许排放速率 kg/h | 烟囱高度 m | 无组织监控浓度 mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘 | 120 | 5.0 | 15 | 1.0 | GB16297-1996表2中的二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 |  | 4.0 |  |

3、噪声

营运期，项目东、南、西、北厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准，具体见表6-3。

表6-3  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类区标准值 | ≤65 | ≤55 |

4、固废

①一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。

②危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

③《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环保部公告2013年第36号）。

（二）污染物稳定达标排放情况

我公司生产过程中不产生工业废水，只有生活污水，生活污水由市政管网进入城市污水处理厂，经有资质单位监测废水达标排放。我公司各固废均得到相应的合理处理、处置或综合利用，处理、处置或综合利用率100%，不直接排向外环境。

# 七、污染物排放总量控制指标及完成情况

（一）污染物排放总量控制指标

我公司污染物排放量汇总见表7-1：

表7-1  全厂污染物总量控制指标  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 全厂实际排放 (接管)总量 | 最终外排环境量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 4800 | 4800 |
|  | CODCr | 1.92 | 0.2400 |
|  | SS | 0.9600 | 0.0480 |
|  | NH3-N | 0.1440 | 0.0240 |
|  | TP | 0.0240 | 0.0024 |
|  | 动植物油 | 0.3840 | 0.0048 |
| 固废 | 一般固废 | 0 | 0 |
|  | 危险固废 | 0 | 0 |

总量平衡途径：

- 水污染物总量平衡途径

全厂废水接管总量为4800t/a，进城市污水处理厂处理，各污染因子总量在污水处理厂内平衡。根据江苏省环境保护厅《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号）：“太湖流域建设项目CODCr、NH3-N指标必须按照省排污权有偿使用和交易试点的有关规定办理申购手续。”该通知自发布日2011年3月17日起实施。企业应按要求尽快到当地环保部门办理CODCr、NH3-N有偿使用指标的申购手续。全厂CODCr、NH3-N排入外环境量分别为0.24t/a、0.024t/a。

- 大气污染物平衡途径

我公司无有组织排放废气。

⑶固体废物平衡途径

我公司所有工业固废均进行合理处理处置，实现工业固体废弃物零排放，无需申请总量。

（二）排污费征缴情况我公司生产过程中只有生活污水排放，无工业废水排放，公司未有排污费缴纳记录。

# 八、环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

（一）本公司环境污染事故发生情况

我公司运行至今各污染防治措施运转情况良好，未发生环境污染事故。

（二）重大环境风险隐患排查情况

1、物质风险隐患

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2004)附录A(规范性附录)，我公司公司不涉及环境风险物质，不构成重大风险源。

2、生产工艺过程风险隐患

我公司生产过程中原辅料不涉及易燃物品，但应防止火灾风险，做好相关预防措施。

3、设备装置风险识别

生产过程中不存在风险设备。

4、储运设施风险识别

固废堆放场所的废料意外泄漏，若地面未做防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响土壤和地下水。

5、公用工程风险识别

a变配电站火灾危险性

发电机、变压器及电气设备的火灾、爆炸:

发电、变电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、变压器、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

b给排水

供水：消防用水供水不可靠情况下，一旦发生火灾，无法及时以大量水冷却，可造成火灾的蔓延、扩大；当物料喷溅于人体上，如人体部位受到腐蚀品、毒物玷污，应以大量清水立即冲洗，在没有冲洗水情况下，将延误现场急救时机。

排水：一旦发生洪涝灾害，将构成严重的安全威胁。企业储存一定有毒有害化学品，这些化学品存在燃爆危险性、腐蚀性及毒物危害性。当这些化学品的包装物浸泡在水体中，不可避免地将发生泄漏。而腐蚀性化学品大量进入水体中，其危害成果更是无法估量。

6、环保设施危险性识别

突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂内污水管网和雨水管网，未经处理后排入园区污水和雨水管网，给污水处理厂造成一定的冲击并造成周边水环境污染。

# 九、环境风险评估及应急预案备案情况

我公司暂未落实环境风险评估及应急预案，也未至当地环保部门进行备案。

# 十、卫生防护距离设置及落实情况、2015年环境信访情况

（一）卫生防护距离设置及落实情况

预测生产车间无组织排放的废气对环境的影响，并提出卫生防护距离，根据《三废处理工程技术手册》(化学工业出版社)，卫生防护距离在100米以内时，级差为50米；超过100米，但小于或等于1000米时，级差为100米；超过1000米时，级差为200米。

经计算，卫生防护距离计算结果见表10-2：

表10-2  卫生防护距离计算结果   单位：m

| 污染源 位置 | 生产车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 烟（粉）尘 | 非甲烷总烃 |
| 计算值 | ＜10m | ＜10m |
| 卫生防护距离 | 50m | 50m |

由上表可知，我公司卫生防护距离为生产车间各边界外扩100米形成的包络区域（见附图3）。卫生防护距离内无居民等敏感点，不涉及居民拆迁。

（二）2015年环境信访情况

我公司2015年未有居民投诉环境污染问题，未有信访投诉事件。

# 十一、环境管理状况

- 环境管理机构

我公司日常生产过程中设有环境管理机构，配备专业环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时定期对管理人员进行环保培训。

⑵环保管理制度的建立

①建立环境管理体系

我公司按照要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。

②排污定期报告制度

我公司目前未定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

③污染处理设施的管理制度

我公司对污染治理设施的管理与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

⑶雨污分流、排污口规范化

①排水系统建设要求

我公司厂房所在厂区内排水系统建设严格执行“雨污分流、清污分流”的原则。雨水就近排入河道；废水收集后进市政污水管网，接城市污水处理厂处理。

②排污口规范化情况

a废水排放口

我公司厂区设1个雨水排放口，1个污水排放口，污水、雨水接管口均已设置标志牌。

b.废气排放口

我公司废气排气筒已设置标识牌。

⑷应急资源设施

我公司配有一定量的手提式泡沫灭火器及消防栓。

⑸固废（液）堆放规范化整治

我公司按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及环保部公告2013年第36号要求设置了独立危废堆放区，危废堆放区能满足“三防”要求，张贴危险废物标识，堆放区旁设有消防措施。

作为固体废物污染防治的责任主体，应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）,同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布（一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准）（GB18597-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单等要求，建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。同时，应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。

# 十二、现存问题及整改方案

我公司不存在主要环境问题。

# 十三、结论

经自查对照，我公司所用工艺及设备符合国家产业政策，项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，卫生防护距离内无居民等敏感点，不构成重大风险源，未存在信访问题，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

附件1

项目所在地乡镇（街道、园区管理机构）审核意见表

审核意见： （盖章） 年 月 日

附件2

项目所在地环境保护行政主管部门审核情况表

审核情况： （盖章） 年 月 日

附件3

区环保违法违规建设项目清理整顿领导小组审核情况表

审核情况： （盖章） 年 月 日