纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：         旅游帐篷支杆项目

建设单位（盖章）:常州市联科新型复合材料有限公司

填报日期：2016年10月24日

填 报 说 明

1、本自查评估报告所针对的建设项目是指已建成但未取得环境影响评价批复文件的建设项目。

2、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

3、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估项目所在地镇（街道）、园区，区环保局，申报单位各留存一份。

承  诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1．我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2．通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目    录

1 项目基本情况	1

1.1 企业基本情况	1

1.2 环评手续及“三同时”验收情况	1

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况	2

2.1 项目选址合理性	2

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况	2

3 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况	3

3.1 产品方案	3

3.2 原辅材料	3

3.3 设备设施	3

3.4 生产工艺	4

3.5 产污环节分析	5

3.6 污染物产排情况	6

3.7 国家产业政策相符情况	9

4 污染防治设施建设及运行情况	10

4.1 污染防治措施	10

4.2 污染防治措施运行情况	11

5 污染物排放标准及稳定达标排放情况	12

5.1 执行标准	12

5.2 稳定达标排放情况	13

6 污染物排放总量控制指标及完成情况	15

6.1 污染物排放总量控制	15

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况	16

8 卫生防护距离设置及落实情况	17

8.1 卫生防护距离	17

8.2 环境敏感区	17

9 环境信访情况	18

10 排污费征缴情况	19

11 其他需要说明的情况	20

12 结论	21

# 项目基本情况

## 企业基本情况

常州市联科新型复合材料有限公司成立于2000年5月，具体位于常州市新北区汉江西路73号，公司现有职工80人，年工作300天，两班制生产。我公司主要从事旅游帐篷支杆的生产、加工，目前产能为年产旅游帐篷支杆5000吨。

常州市联科新型复合材料有限公司

| 企业名称 | 常州市联科新型复合材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业位置 | 常州市新北区汉江西路73号 |  |  |
| 经纬度 | 经度：E119°56'33"；纬度：N31°50'25"； |  |  |
| 联系人姓名 | 沈晓斌 | 电话 | 13961183204 |

## 环评手续及“三同时”验收情况

我公司于2006年5月委托常州市环境保护研究所编制《常州市联科新型复合材料有限公司年产旅游帐篷20万顶、复合轨枕（用于高速铁路）1600m3项目环境影响报告表》，并于2006年6月15日取得常州市环境保护局新北分局审批意见[常新环2005（0089）]。该项目已通过试生产申请，尚未通过环境保护竣工验收。

我公司现实际生产内容与环评阶段不一致，因此编制自查评估报告，完善企业环保手续。

# 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

## 项目选址合理性

我公司于2001年12月取得常州市新区规划国土局出具的国有土地使用证，该土地证已于2008年3月重新办理，现国有土地使用证证号为常国用（2008）第0246996号，地块类型为工业用地，因此，我公司用地符合城乡规划要求（具体见附件）。

## 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

对照《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求，我公司不位于生态红线区，不位于水源保护区（见附图4）。

我公司毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及敏感目标情况

| 类别 | 选项（划勾） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 是否位于生态红线区内 |  | √ |
| 是否位于水源保护区内 |  | √ |

# 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

## 产品方案

常州市联科新型复合材料有限公司产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产能 |
| --- | --- | --- |
|  | 旅游帐篷支杆 | 5000t/a |

## 原辅材料

原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 不饱和聚酯树脂 | 1527 |
|  | 玻纤纱 | 3053 |
|  | 填料 | 191 |
|  | 颜料 | 38 |
|  | 固化剂 | 191 |
|  | 牛筋绳等零配件 | 25 |

注：不饱和聚酯树脂包装桶由供应商回收并用于原始用途。环境保护部复函（环函[2014]126号）中指出：根据2006年原环保总局、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合发布的《固体废物鉴别导则（试行）》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。

## 设备设施

生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
|  | 拉挤机 | 13 |
|  | 原料搅拌釜 | 2 |
|  | 颜料搅拌釜 | 4 |
|  | 大切削机 | 2 |
|  | 小切削机 | 2 |

## 生产工艺

生产工艺说明：

混合：将不饱和聚酯树脂、填料、固化剂等原料放入设备内混合，其中有少部分填料为粉料，投加时会产生少量粉尘G1，混合过程会产生苯乙烯G2；我公司混料车间密闭，采用侧吸风方式收集废气，粉尘经沉降后落在车间地面，苯乙烯废气收集进管道，进入活性炭纤维毡吸附装置处理后高空排放。

调色：部分支杆颜色不同，需先将颜料进行调色，此过程会产生非甲烷总烃G3；

拉挤：混合料与玻纤纱、颜料进入拉挤机按所需的规格型号拉挤成支杆，拉挤过程产生苯乙烯G2、非甲烷总烃G3；

切割：拉挤成型后按所需要的长度进行切割，切割过程添加自来水，切割产生的少许粉尘进入自来水中，此过程产生废水经沉淀处理后回用，不外排。切割过程产生废支杆边角料S1；

装配：将切割好的支杆与牛筋绳装配到一起；

包装：装配好的产品进行包装，即为成品。

## 产污环节分析

### 废水

切割过程产生的废水经沉淀处理后回用，不外排。生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。

（注：我公司污水管网已建成，由于历史原因，公司地块未有污水接口，在相关部门帮助下，我公司正在和常州市排水管理处协商，拟完善公司地块市政污水管网，废水最终接管进常州市江边污水处理厂处理。）

### 废气

混合、拉挤过程产生苯乙烯废气G2，类比同类废气，苯乙烯废气产生量约为1.52t/a。调色、拉挤过程产生非甲烷总烃废气G3，类比同类废气，非甲烷总烃废气产生量约为0.95t/a。混合、调色、拉挤过程产生的废气（G2、G3）收集后通过一套活性炭纤维毡吸附装置处理，经一根15米高排气筒排放（1#）。

混合投料过程产生的少量粉尘G1经沉降后，通过加强通风，车间内无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自拉挤机、搅拌釜等设备。

### 固废

我公司固废产生情况见下表。

项目固废污染物治理情况

| 序号 | 名称 | 分类编号 | 性状 | 处置量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | / | 固 | 20 | 外售综合利用 |
| 2 | 污泥 | / | 固 | 1 | 外售综合利用 |
| 3 | 废活性炭纤维毡 | HW49 900-041-49 | 固 | 2 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 废包装桶 | HW49 900-041-49 | 固 | 180只 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 生活垃圾 | / | 固 | 12 | 环卫清运 |

## 污染物产排情况

### 废水

（1）生活污水

我公司有员工80人，年均工作日为300天，两班制生产。按实际生产情况统计，用水量为2400t/a，按损耗情况统计，则生活污水产生量约为1920t/a，类比同类污水，其中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L，产生量分别为0.77t/a、0.58t/a、0.077t/a、0.0096t/a、0.096t/a。

我公司产生的生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。

项目废水污染物源强

| 废水类别 |  | CODCr | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 1920t/a | 浓度mg/L | 400 | 300 | 40 | 5 | 50 |
|  | 产生量 | 0.77 | 0.58 | 0.077 | 0.0096 | 0.096 |

### 废气

（1）有组织废气排放情况

混合、调色、拉挤过程产生的废气（G2、G3）收集后（捕集率90%），通过一套活性炭纤维毡吸附装置处理，经一根15米高排气筒排放（1#）。

我公司有组织废气的排放情况见下表：

本公司有组织废气排放情况汇总

| 污染源 | 排气量 (m3/h) | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 去除率(%) | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 排放高度m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |  |  |
| G2、G3 | 41044 | 苯乙烯 | 11.110 | 0.456 | 1.368 | 活性炭纤维毡吸附 | 90 | 1.1110 | 0.0456 | 0.1368 | / | 6.5 | 15 | 年运行3000小时（正常运行时） |
|  |  | 非甲烷总烃 （含苯乙烯） | 18.054 | 0.741 | 2.223 |  |  | 1.8054 | 0.0741 | 0.2223 | 120 | 10 |  |  |

（2）无组织废气排放情况

混合、调色、拉挤过程未捕集到的非甲烷总烃废气（含苯乙烯）无组织排放，我公司非甲烷总烃废气（含苯乙烯）产生量约为2.47t/a，无组织排放的非甲烷总烃废气（含苯乙烯）的量约为0.247t/a。

混合投料过程产生的少量粉尘G1经沉降后，通过加强通风，车间内无组织排放，类比同类污染源，粉尘产生量约为0.2t/a。

### 噪声

我公司在生产过程中主要噪声源来自拉挤机、搅拌釜等设备，项目噪声源情况及治理情况见下表。

项目噪声污染源治理情况

| 设备名称 | 声压级 (分贝) | 数量 (台) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉挤机 | 70 | 13 | 厂房隔声、距离衰减 | 25 |
| 原料搅拌釜 | 70 | 2 |  |  |
| 颜料搅拌釜 | 70 | 4 |  |  |
| 大切削机 | 75 | 2 |  |  |
| 小切削机 | 75 | 2 |  |  |

### 固废

（1）废边角料S1

切割过程会产生废边角料，根据企业实际情况，废边角料年产生量约20t/a。

（2）污泥

我公司工业废水经过沉淀处理后会产生污泥，根据企业实际情况，污泥年产生量约1t/a。

（3）废活性炭纤维毡

我公司使用活性炭纤维毡吸附装置处理废气，活性炭纤维毡吸附装置一次填装量为30kg，根据废气去除情况，废活性炭纤维毡产生量约2t/a。

（4）废包装桶

我公司生产工艺中所使用的固化剂会产生废包装桶，根据企业实际估算，废包装桶产生量约为180只/年。

（5）生活垃圾

公司员工80人，年均工作日300天，人均日产生活垃圾以0.5kg计，则本公司生活垃圾的产生量约为12t/a。

固废具体产生情况见下表。

建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 废物类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废边角料 | 一般固废 | 切割 | 固 | / | / | 20 |
| 污泥 | 一般固废 | 废水处理 | 固 | / | / | 1 |
| 废活性炭纤维毡 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | HW49 | 900-041-49 | 2 |
| 废包装桶 | 危险废物 | 包装 | 固 | HW49 | 900-041-49 | 180只 |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 办公、生活 | 固 | / | / | 12 |

## 国家产业政策相符情况

（1）我公司产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

（2）我公司产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

（3）我公司项目不属于市政府办公室关于转发《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》的通知（常政办发【2016】51号）中的限制类和淘汰类，不涉及相关能耗限值。

因此，我公司建设项目符合国家产业政策。

# 污染防治设施建设及运行情况

## 污染防治措施

### 废水

切割过程产生的废水经沉淀处理后回用，不外排。生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。

### 废气

混合、调色、拉挤过程产生的废气（G2、G3）收集后通过一套活性炭纤维毡吸附装置处理，经一根15米高排气筒排放（1#）。

混合投料过程产生的少量粉尘G1经沉降后，通过加强通风，车间内无组织排放。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为拉挤机、搅拌釜等设备，车间混合噪声较小。加强车间管理，利用墙体对噪声进行阻隔，减少生产噪声传出厂外的机会。

### 固废

我公司产生的废边角料、污泥外售综合利用，产生的危险废物废活性炭纤维毡、废包装桶委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

我公司应设置规范化一般工业固废堆场1处和危险废物堆场1处。生活垃圾桶装收集，不设生活垃圾堆场。

## 污染防治措施运行情况

### 废水

切割过程产生的废水经沉淀处理后回用，不外排。生活污水接管进常州市江边污水处理厂处理。

### 废气

混合、调色、拉挤过程产生的废气（G2、G3）收集后通过一套活性炭纤维毡吸附装置处理，经一根15米高排气筒排放。

混合投料过程产生的少量粉尘G1经沉降后，通过加强通风，车间内无组织排放。

厂内排放的苯乙烯废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关限值要求，非甲烷总烃、粉尘废气符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值要求。

### 噪声

我公司在生产过程主要噪声源为拉挤机、搅拌釜等设备，车间混合噪声较小。墙体隔声量约为25dB（A），隔声效果良好。

### 固废

厂内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。

因此，污染防治措施运行情况良好。

# 污染物排放标准及稳定达标排放情况

## 执行标准

### 污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我公司排放的废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中标准，标准值见下表：

污水排入城镇下水道水质标准  单位：mg/L

| 污染物 | CODCr | SS | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放限值 | ≤500 | ≤400 | ≤45 | ≤8 | ≤70 |

(2) 大气污染物排放标准

生产过程中非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值。

苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2 中相关限值要求。

废气排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率，kg/h |  | 无组织排放监控浓度限值mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 苯乙烯 | / | 15 | 6.5 | 周界外浓度最高点 | 7.0 |

(3) 噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，其中临汉江西路一侧规划红线外25米执行4类标准，具体标准值见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间（分贝） | 夜间（分贝） | 厂界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 北、东、西厂界 |
| 4类 | 70 | 55 | 南厂界 |

(4) 固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。

## 稳定达标排放情况

### 废水排放情况

生活污水的排放量为1920t/a，其中CODCr、SS、NH3-N、TP、TN的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L，符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）。

### 废气排放情况

混合、调色、拉挤过程产生的废气（G2、G3）收集后通过一套活性炭纤维毡吸附装置处理，经一根15米高排气筒排放。

常州青山绿水环境检测中心有限公司于2016年10月12日-2016年10月13日，对我公司废气的排放情况进行了监测。监测报告[（2016）环检（综）字第（1676）号]中数据表明企业排放的苯乙烯、粉尘废气的排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相关排放监控浓度限值。

企业有机废气排气筒污染物排放情况

| 检测项目 |  | 单位 | 最高允许排放浓度/限值 | 检测结果 |  |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苯乙烯 | 排放浓度 | mg/m3 | / | ND | ND | ND | 达标 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.5 | / | / | / | 达标 |

企业无组织废气污染物排放情况

| 检测项目 | 采样位置 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 检测浓度 |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗 粒 物 | 下风向2# | 周界外浓度最高点 | ≤1.0 | 0.227 | 0.232 | 0.184 | 达标 |
|  | 下风向3# |  |  | 0.148 | 0.205 | 0.140 | 达标 |
|  | 下风向4# |  |  | 0.200 | 0.237 | 0.184 | 达标 |
| 苯 乙 烯 | 下风向2# | 周界外浓度最高点 | ≤7.0 | ND | ND | ND | 达标 |
|  | 下风向3# |  |  | ND | ND | ND | 达标 |
|  | 下风向4# |  |  | ND | ND | ND | 达标 |

### 噪声排放情况

我公司四周边界环境噪声现状见下表

我公司各边界噪声现状实测表  单位：dB(A)

| 项目 | 东边界（1＃） | 南边界（2＃） | 西边界（3＃） | 北边界（4＃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016.10.12 | 50.3 | 64.9 | 52.1 | 55.0 |
| 2016.10.13 | 52.0 | 60.3 | 52.4 | 52.8 |
| 标准值dB(A) | 北、东、西厂界：昼间65 南厂界：昼间70 |  |  |  |

通过监测数据可知我公司东、西、北厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，其中南厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准。

### 固体废物无害化方式利用或处理处置情况

我公司产生的废边角料、污泥外售综合利用，产生的危险废物废活性炭纤维毡委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

# 污染物排放总量控制指标及完成情况

## 污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 接管量 | 排入外环境的量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 污水量 | 1920 | 0 | 1920 | 1920 |
|  | CODCr | 0.77 | 0 | 0.77 | 0.096 |
|  | SS | 0.58 | 0 | 0.58 | 0.0192 |
|  | NH3-N | 0.077 | 0 | 0.077 | 0.0096 |
|  | TP | 0.0096 | 0 | 0.0096 | 0.00096 |
|  | TP | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.0288 |
| 废气 | 苯乙烯 | 1.368 | 1.2312 | 0.1368 | 0.1368 |
|  | 非甲烷总烃（含苯乙烯） | 2.223 | 2.0007 | 0.2223 | 0.2223 |

（1）废水

我公司生活污水排放量为1920t/a，接管进常州市江边污水处理厂处理，废水污染物控制因子在污水处理厂总量内平衡。

（2）废气

根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办【2011】71号）要求以及《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办【2014】148号），新、改、扩建排放烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代或关闭项目1.5倍削减量替代。有组织排放的非甲烷总烃（含苯乙烯）0.2223t/a作为考核量，需在新北区内实现区域平衡。

# 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

成立至今，我公司未发生过环境污染事故。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2，营运过程中涉及的危险物质临界量见下表。

涉及危险物质的临界量

| 序号 | 危险物质名称 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不饱和聚酯树脂 | 5000 |

根据环境风险评价技术导则功能化分要求，同属一个工厂且边缘距离小于500m的几个（套）生产场所、贮存区等可作为一个功能单元，因此，公司可作为一个功能单元进行识别，详见下表。

重大危险源辨识结果

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | qiQi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不饱和聚酯树脂 | 42 | 5000 | 0.0084 |
| 合计（i=1nqiQi） |  | - | - | 0.0084 |

根据以上分析可知，我公司使用的危险化学品i=1nqiQi＜1，因此，整个厂区未构成重大危险源。

我公司设有消防栓及相应的灭火器设备，用于防范突发性风险事故。

# 卫生防护距离设置及落实情况

## 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定，我厂卫生防护距离为1#车间边界外扩100米、2#车间边界外扩100米形成的包络区。

## 环境敏感区

我公司周围环境保护目标见下表。

环境保护目标表

| 环境 要素 | 保护目标对象 |  | 方位 | 距离本公司厂界最近距离（m） | 人数 | 环境保护目标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 环 境 | 长江 | 常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨） | N | 污水厂排放口上游4.03km | / | 长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 |
|  |  | 常州利港水厂取水口（日供水量30万吨） | N | 污水厂排放口下游9.56km | / |  |
|  |  | 无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨） | N | 污水厂排放口下游8.8km | / |  |
| 大气 环境 | 国展丰采公寓 |  | E | 800 | 2000 | 环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 泰山一村 |  | SE | 2000 | 2500 |  |
|  | 南博湾花园 |  | SE | 1900 | 1200 |  |
|  | 前桥新村 |  | S | 1800 | 2300 |  |
|  | 怡景名园 |  | NW | 1850 | 2400 |  |
|  | 奥林匹克花园 |  | NW | 2000 | 2600 |  |
|  | 新盛花苑 |  | NE | 2200 | 1800 |  |
|  | 凤凰名城 |  | NE | 2200 | 2300 |  |
| 噪声 | 厂界外扩200米 |  | / | / | / | 公司所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4类标准 |

# 环境信访情况

我公司于2006年在常州市新北区汉江西路73号地块建设厂房进行生产，当时公司所在地位置较为偏远，周边企业、住宅很少。随着时间的变迁、城市的发展，周边企业、住宅变多，公司近年来有过信访情况，环境管理部门对我公司提出了相应的整改要求，我公司已对环境管理方面不足的地方进行了相应的整改。

# 排污费征缴情况

我公司尚未缴纳排污费。

# 其他需要说明的情况

（1）项目建设要严格执行“环境影响评价”相关制度，履行环境影响评价手续，积极落实相关文件（环评报告、环评批复、三同时验收批文等）中提出的各项环境保护措施和要求；

（2）强化企业环境保护管理部门职能，配置专业环境保护管理人员，完善环境管理规章制度，认真执行环境监测计划；

（3）建设有效的环保治理设施，保障环保治理设施长期稳定运行，防止各类污染物非正常排放；

（4）逐步完善环境管理和环境风险应急预案，避免事故发生时对环境产生破坏性影响；

（5）加强企业废气管理工作，活性炭纤维毡定期更换，定期检查活性炭纤维毡吸附装置。

# 结论

常州市联科新型复合材料有限公司位于常州市新北区汉江西路73号，主要经营旅游帐篷支杆，产量5000吨/年。

经自查对照，我公司选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，卫生防护距离为1#车间边界外扩100米、2#车间边界外扩100米形成的包络区，不构成重大风险源，有环境信访、已进行了相应的整改，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。