薛家实验小学连廊铝合金窗安装工程编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、营改增调整后的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。

2、设计图纸、委托方的编制要求。

3、常建（2014）279号文、苏建价[2016]154号文、常建[2016]94号文、常建[2019]1号文、苏建函价【2019】178号等相关法律法规文件。

二、计价说明

1、工程类别：三类

2、计税方法：采用一般计税方法

3、人、材、机单价计取说明：人工根据苏建函价〔2022〕62号文计取，机械台班根据调整后的2007机械台班（苏建价函（2015）5 号文）计取，材料价格根据  2022  年  6 月份常州工程造价信息除税指导价计取，除税指导价没有的按市场价（除税价）计入。

4、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表计价说明

4.1施工用电及水由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑；

4.2本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑；

4.3 本工程量清单中综合单价均需包含人工费、主材费、辅材费、机械费、管理费、利润等；

4.4 本清单编制砼均按商品砼（无论清单项目特征是否注明拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。砂浆均按预拌砂浆考虑（无论清单项目特征是否注明拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内；

4.5 工程清单描述不详之处各投标单位详见设计施工图，其相关费用均包含在报价内；

4.6 墙面抹灰分格缝、水泥护角线不另行单列清单其费用包含于相关清单综合单价内；

4.7 墙体拉结筋、二次结构钢筋植筋费用结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素；

4.8清单与图纸互为补充，清单没有描述的依据图纸为准；

4.9单价措施项目中模板综合单价已考虑塑料垫块及不粉刷模板贴胶带纸费用；

4.10泵送费、布管费、摊销等在综合单价中包干，结算时综合单价不调整；

4.11投标单位应充分考虑水平运输通道所需要的费用,后期此部分费用不再另计；

4.12墙地砖、石材开洞、切割、磨边等加工费，投标人应计入综合单价中。结算时，该费用不作调整；

4.13所有门窗框均需考虑灌浆、嵌缝，考虑在报价中；

4.14工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，投标单位在投标报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，结算时不再另行计算；

4.15所有垃圾清理外运，清理、拆除的垃圾外运运距及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照常州相关文件执行；

4.16安全文明施工基本费、扬尘污染防治增加费、措施项目费、规费、税金及其它详见清单。

4.17铝合金门窗（此要求所产生的全部费用均应含在相应的投标综合单价内）：

- 铝合金门窗必须通过三性测试并提供检测报告。

- 三元乙丙高弹胶条。

- 外门窗工程按规范要求应做防雷接地并测试合格。

- 门、窗玻璃不论尺寸大小均应选用安全玻璃。

- 卫生间门窗玻璃应采用磨砂玻璃。

- 电动窗：窗控系统(含中央控制箱、紧急手动按钮、链式开窗器、配管综合布线、调试等)及深化设计等费用投标人报价时应将该费用包含在相应项目的综合单价内，结算时不作调整。

- 图纸上的门窗系列仅供参考，投标人应深化设计后，按设计图纸及规范等选用型材。

三、主要材料备选品牌

1、因可选品牌（或厂家）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，一旦中标，不得因此提出价格调整的要求；

2、工程量清单中未提供可选品牌（或规格、型号、产地、厂家）的，投标人应根据清单项目特征描述及设计文件要求确定品牌（或规格、型号、产地、厂家）【选择公认的相关品牌】后，根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价；

3、具体要求材料品牌或厂家如下：

涂料、腻子：亚士、三棵树、立邦；

玻璃：吴江南玻、上海耀华、芜湖信义；

铝型材：兴发、中铝、坚美；

耐候胶：杭州“之江”、西卡、润泰；

锁、滑轮及五金件：山东”国强”、杨氏立兴、佛山合和；

发泡剂：东元、固诺、德屋；

地弹簧：珂隆、GMT、坚朗。