江苏省入河排污口整治完成情况公示表
	序号
	排污口名称
	排口类型
	所属区域
	存在问题
	整治措施
	整治完成情况

	
	
	
	
	
	
	

	1
	常州市新北区奔牛镇东桥商场城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（总磷0.34mg/L，超标0.13倍）；
2. 排口上游连通沟塘表面漂浮物较多；
3. 排口周边南野田村生活污水尚未收集处理。
	树立标识牌；
对排口上游沟渠进行清淤，排口周边南野田村建设污水处理设施。
	1. 已设置标识牌；
2. 已对排口上游沟渠进行清淤，南野田村已建设污水处理设施。

	2
	常州市新北区奔牛镇现代农业科学院西南侧雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD60mg/L，超标2倍；氨氮6.65mg/L，超标5.65倍；总磷0.96mg/L，超标3.8倍）；
2. 排口上游厂区、商家和居民区雨污分流未到位；
3. 排口上游沟塘存在淤积现象。
	对排口上游西大沟进行清淤；
2. 拟计划增建污水泵站，将生活污水输送至污水主管网。
	排口上游租户接入的生活污水已取缔，并完成上游入排口的沟塘清淤。

	3
	常州市新北区奔牛镇双环磁电科技有限公司门口雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD24mg/L，超标0.2倍；氨氮6.48mg/L，超标5.48倍；总磷0.77mg/L，超标2.85倍；
2. 排口上游连通沟塘所在村庄东沟村生活污水尚未收集处理。
	对排污口上游雨水管道进行CCTV视频检测，对污水来源进行溯源；
2. 对姚家村实施农污设施提升改造工程。
	已对排口上游进行管网探测；东沟村生活污水接管已施工。

	4
	常州市新北区奔牛镇航空技工学校南侧1号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	经采样监测，化学需氧量72mg/L，超标0.44倍。氨氮16.6mg/L，超标2.32倍。总磷2.00mg/L，超标3.00倍。总氮17.3mg/L，超标0.15倍。
	上游沟塘清淤
	已纳入新一轮排口整治，整改进行中。整改工程列入新孟河（奔牛片区）污水管网改造工程，上游已建设截流井，晴天无水外流。

	5
	常州市新北区奔牛镇北路大桥东侧雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	经采样监测，ph数值为：5.9，已超标。氨氮9.74mg/L，超标0.22倍。总磷18.7mg/L，超标36.40倍。
	对排口上游管网进行溯源，清理。
	对上游片区雨污水管网进行改造，排口晴天无水外流。

	6
	常州市新北区奔牛镇奔南港务储运站北侧道路雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（总磷0.48mg/L，超标1.4倍）；
2. 部分企业雨污分流整改不到位。
	实施运河水环境奔牛集镇区综合治理项目，对该片区雨污分流改造。
	纳入新一轮排口整治，整改已完成。整改工程列入运河水环境奔牛集镇区综合治理项目中，对片区开展雨污水管网改造，排口设置截流井。

	7
	常州市新北区奔牛镇运南新村北侧道路雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD126mg/L，超标5.3倍；氨氮21.8mg/L，超标20.8倍；总磷2.9mg/L，超标13.5倍）；
2. 沿线居民小区雨污分流不到位。
	实施运河水环境奔牛集镇区综合治理项目，对该片区雨污分流改造。
	区绿化管理所已在南苑小区及赵家村施工，上游已建设截污井。

	8
	常州市新北区奔牛镇五兴苑东侧城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD136mg/L，超标3.53倍；氨氮3.52mg/L，超标1.35倍；总磷1.05mg/L，超标2.5倍；总氮5.2mg/L，超标2.47倍）。
	督促市政管养单位做好运南东路雨水管网养护工作。
	已完成整治

	9
	常州市新北区奔牛镇金牛里北区2号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（pH9.1，超标；总氮2.94mg/L，超标0.96倍）。
	金牛里社区督促第三方养护单位做好小区周边雨水管网养护工作。
	已完成整治

	10
	常州市新北区奔牛镇东桥村2号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD308mg/L，超标9.27倍；氨氮46.5mg/L，超标30.0倍；总磷5.30mg/L，超标16.67倍；总氮54.8mg/L，超标35.53倍）。
	增建污水支管网，将溢流生活污水就近接管至农污设施。
	已完成整治，上游建设截污井，将污水泵入附件污水管网，晴天无水外流。

	11
	常州市新北区凯凯超市旁城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD107mg/L，超标2.57倍；氨氮5.50mg/L，超标2.67倍；总磷0.96mg/L，超标2.2倍；总氮8.04mg/L，超标4.36倍）。
	增建污水支管网，将溢流生活污水就近接管至污水主管网。
	已完成整治

	12
	常州市新北区南家桥东南侧城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD112mg/L，超标2.73倍；氨氮28.0mg/L，超标17.67倍；总磷1.01mg/L，超标2.37倍；总氮38.3mg/L，超标24.53倍）。
	增建污水支管网，将溢流生活污水就近接管至污水主管网。
	已完成整治

	13
	常州市新北区奔牛镇西沟桥2号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD40mg/L，超标0.33倍；氨氮6.02mg/L，超标3.01倍；总磷0.92mg/L，超标2.07倍；总氮9.47mg/L，超标5.31倍）。
	对排口上游雨水管网改造。
	已完成整治。片区雨污水管网已完成改造。

	14
	常州市新北区奔牛镇桥东街城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD67mg/L，超标1.23倍；氨氮47.7mg/L，超标30.8倍；总磷2.68mg/L，超标7.93倍；总氮64.6mg/L，超标42.07倍）
	拟计划将污水经压力管改向输送至污水主管网。
	整治已完成，排口处已设置截流井，将污水经压力管改向输送至污水主管网。

	15
	常州市新北区奔牛镇西街2号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（COD708mg/L，超标22.6倍；氨氮52.1mg/L，超标33.73倍；总磷7.3mg/L，超标23.33倍；总氮60.3mg/L，超标39.2倍）。
	对生活污水管网收集泄漏点及排口裂缝进行维修封堵。
	已完成整治，对上游污水井破损处进行修补，无污水外渗。排口晴天无水外流。

	16
	常州市新北区奔牛镇西街城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	超标排放（氨氮5.12mg/L，超标2.41倍；总磷0.62mg/L，超标1.07倍；总氮14.0mg/L，超标8.33倍）。
	拟实施新孟河（奔牛片区）污水管网改造工程。
	已完成整治，上游航空技校化粪池已接入污水管网，上游设置截流井，晴天无水外排，雨天出水满足标准。

	17
	常州市新北区南坝村城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	奔牛镇
	管道内存在树根等垃圾；
超标排放（COD54mg/L，超标0.8倍；氨氮24mg/L，超标15.0倍；总磷3.17mg/L，超标9.57倍；总氮29.2mg/L，超标18.47倍）。
	对排口处树根进行清理；
实施运河水环境奔牛集镇区综合治理项目，对该片区雨污分流改造。
	排口上游片区已完成雨污水管网改造，晴天无水外流。

	18
	新北区春江街道耐固材料西侧排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	超标排放（COD90，超标0.8倍；氨氮54.8，超标9.96倍；总磷6.1，超标11.2倍；总氮61.1，超标3.07倍）。
	开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	该地块已拆迁无水流出。

	19
	新北区春江街道龙圩路铮晖雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	超标排放（COD80，超标0.6倍；氨氮12.4，超标1.48倍；总磷1.29，超标1.58倍；总氮15.4，超标0.03倍）。
	开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已接管，待验收，无水流出。

	20
	新北区春江街道大墩桥南200米江鼎机械雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水,东边厂房铮晖冷轧辊锻厂内混接内排出；
超标排放（氨氮9.76，超标0.952倍；总磷1.79，超标2.58倍）。
	全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理。
开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	该地块已拆迁无水流出。

	21
	常州市新北区春江街道518乡道雨洪排口1
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，滕奇电力、常州顺达、常州世界伟业链轮有水排出；
超标排放（COD175，超标2.5倍；氨氮8.56，超标0.712倍；总磷1.02，超标1.04倍）。
	1. 全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；

2. 开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	腾奇、顺达、伟业均已接管，无水流出。

	22
	常州市新北区春江街道518乡道雨洪排口3
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，星月大酒店、爱菊餐厅、华艺公寓有水流出；
超标排放（COD153，超标2.06倍；氨氮9.89，超标0.978倍；总磷1.07，超标1.14倍；总氮15.6，超标0.04倍）。
	1. 全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；

2. 开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	爱菊、华艺、星月大酒店已接管，无水流出。

	23
	常州市新北区春江街道518乡道1雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，长虹植绒厂内有水排出；
超标排放（COD90，超标0.8倍；氨氮22.1，超标3.42倍；总磷2.42，超标3.84倍；总氮27.1，超标0.81倍）。
	全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；
开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	该地块已拆迁，无水流出。

	24
	常州市新北区春江街道盛扬桥往南30米龙圩线西侧雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，长虹植绒厂南边（三合一场所）有水排出；
超标排放（COD63，超标0.26倍；氨氮12.6，超标1.52倍；总磷1.03，超标1.06倍；总氮15.8，超标0.05倍）。
	1. 全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；

2. 开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	自然村基本无水，持续观察。

	25
	新北区春江街道河头村新邺桥北200米雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，河头村混接从排口排出；
超标排放（COD306，超标5.12倍；氨氮43.6，超标7.72倍；总磷4.75，超标8.5倍；总氮58.1，超标2.87倍）。
	全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；
开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	自然村极小量出水。

	26
	新北区春江街道河头村新邺桥北30米雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，沈家丹村内部有水排出；
超标排放（COD116，超标1.32倍；氨氮32.3，超标5.46倍；总磷3.26，超标5.52倍；总氮37.5，超标1.5倍）。
	1. 全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；

2. 开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已做截流井。

	27
	新北区春江街道河头村新邺桥南30米雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	超标排放（COD70，超标0.4倍；氨氮20.8，超标3.16倍；总磷2.79，超标4.58倍；总氮25.2，超标0.68倍）。
	开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已做截流井。

	28
	新北区春江街道沈家丹公厕东20米雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	超标排放（氨氮24，超标3.8倍；总磷1.76，超标2.52倍；总氮38.4，超标1.56倍）。
	开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已封堵，持续观察。

	29
	新北区春江街道春信化工北围墙外雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	超标排放（COD80，超标0.6倍；氨氮11.6，超标1.32倍；总磷2.14，超标3.28倍）。
	开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已封堵。

	30
	常州市新北区春江街道坎沟村雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，坎沟村内部小水沟混接；
超标排放（COD188，超标2.76倍；氨氮8，超标0.6倍；总磷1.44，超标1.88倍；总氮28.4，超标0.89倍）。
	全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；
2. 开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	农田沟渠排入河内，持续观察。

	31
	新北区春江街道坎沟村雨洪排口
	城镇雨洪排口
	春江街道
	晴天有出水，坎沟村内部混接；
超标排放（氨氮15.8，超标2.16倍；总磷1.61，超标2.22倍；总氮20.2，超标0.35倍）。
	全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理；
开展排口溯源整治，确保出水水质达到排放标准。
	已新建截污池。

	32
	常州市新北区孟河镇孟河大道6号雨洪排口
	城镇雨洪排口
	孟河镇
	城镇雨洪排口晴天有污水出流，监测数据COD82，超标1.05倍；氨氮24.2，超标11.1倍；总磷2.18，超标4.45倍（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。
	结合区域溯源排查，推进区域雨污管网分流治理；2. 强化长效管护，定期巡查排口流水及水质情况。
	已整改，已对排口的雨后排水进行采样，水质检测结果符合相应标准。

	33
	常州市新北区孟河镇孟城社区丹凤桥南侧50米城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	孟河镇
	城镇雨洪排口晴天有污水出流，监测数据COD449，超标10.23倍；氨氮9.76，超标3.88倍；总磷3.38，超标7.45倍（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。
	排口处设立溢流截污井，晴天由孟城社区定期抽运至污水站，雨天雨水溢流；
2. 强化长效管护，定期巡查排口流水及水质情况。
	已完成排口处截污井建设。

	34
	常州市新北区孟河镇孟城社区17号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	孟河镇
	城镇雨洪排口晴天有污水出流，监测数据COD74，超标0.85倍；氨氮6.62，超标2.31倍；总磷1.11，超标1.8倍（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。
	结合区域溯源排查，推进区域雨污管网分流治理；2. 强化长效管护，定期巡查排口流水及水质情况。
	正在开展排口整改施工工作。

	35
	常州市新北区三井街道印山风华幼儿园南侧生活污水散排口
	城镇生活污水散排口
	三井街道
	排口为小区建设时设置的临时排口，现已废弃，后续没有进行拆除收尾工作。
	完成排口的拆除工作。
	完成排口的拆除工作。

	36
	常州市新北区三井街道绿洲家园3栋东50米城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	三井街道
	小区内存在雨污管道错接、雨污混流现象，部分楼栋阳台污水、厨房废水等生活污水进入雨水管网，最终排放入河；
2. 超标排放（氨氮1.36mg/L，超标0.36倍）。
	督促绿洲家园小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网；
2. 协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。
	已督促绿洲家园小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网；
2. 已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。

	37
	常州市新北区魏村街道合兴村雨洪排口
	城镇雨洪排口
	魏村街道
	排污通道出现跑冒滴漏、渗流等情形，或垃圾、淤泥等污物影响排水水质；
2. 水质超标（pH超标）。
	对排污通道进行检修、更新，或对排污通道进行清掏，消除堵点，确保排水畅通。
	排口上游船闸管理公司已完成管道清淤，排口水质满足销号标准。

	38
	常州市新北区魏村街道通江路雨洪排口
	城镇雨洪排口
	魏村街道
	在排污口及其排污通道上违规搭接其他排口；
2. 水质超标（COD61mg/L，超标0.22倍，氨氮22.9mg/L，超标1.86倍，总磷2.12mg/L，超标3.24倍）。
	开展管网摸排，清理违规接入排污通道的支管、支线。
	已完成整改

	39
	常州市新北区魏村街道通江路 雨洪排口
	城镇雨洪排口
	魏村街道
	总磷0.74mg/L,超标0.48倍;在排污口及其排污通道上违规搭接其他排口。
	开展管网摸排，清理违规接入排污通道的支管、支线；
2. 按照 GB 50014 及《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》要求开展管网调查，整治混接错接管网；防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
	上游企业化粪池已完成整改。

	40
	常州市新北区魏村街道永安西路雨洪排口
	城镇雨洪排口
	魏村街道
	在排污口及其排污通道上违规搭接其他排口；
2. 水质超标（氨氮8.31mg/L，超标0.04倍）。
	1. 开展管网摸排，清理违规接入排污通道的支管、支线； 
2. 按照 GB 50014 及《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》要求开展管网调查，整治混接错接管网；防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
	已完成整改

	41
	常州市新北区魏村街道永安西路31号 雨洪排口
	城镇雨洪排口
	魏村街道
	在排污口及其排污通道上违规搭接其他排口；
2. 水质超标（COD1340mg/L，超标25.8倍，氨氮14.1mg/L，超标0.76倍；总磷3.4mg/L，超标5.8倍）。
	1. 开展管网摸排，清理违规接入排污通道的支管、支线；
2. 按照 GB 50014 及《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》要求开展管网调查，整治混接错接管网；防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为。
	已完成整改

	42
	常州市新北区西夏墅镇丽江路桥下1号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	西夏墅镇
	存在雨污混流现象；
2. 超标排放（氨氮2.36mg/L，超标1.36倍）。
	对排口延伸区域开展管网摸排工作
2. 对污水排入雨水管网的区域开展雨污分流工作；3.设置标识牌
	1. 已完成管道缺陷修复；
2. 排口上游已完成截污井建设和维护。

	43
	常州市新北区西夏墅镇丽江路桥下2号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	西夏墅镇
	存在雨污混流现象；
2. 超标排放（氨氮2.46mg/L，超标1.46倍；总磷0.29mg/L，超标0.45倍）。
	对排口延伸区域开展管网摸排工作；
2. 对污水排入雨水管网的区域开展雨污分流工作；3.设置标识牌。
	1.已完成管道缺陷修复；
2. 已完成浦河东街污水改造工程、标识牌设置；
3. 排口雨天排放水质达标。

	44
	常州市新北区薛家镇丁家村运河路旁1号城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	薛家镇
	排口晴天异常出水，前期监测达标，排口水质出现反弹。经采样检测，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，水质超标：前期监测达标排口水质出现反弹。经采样监测，氨氮14.8mg/L，超标0.85倍。总磷0.968mg/L，超标0.94倍。总氮15.2mg/L，超标0.01倍；2024-9-24进行监测，结果不超标。pH7.8；COD11mg/L；氨氮1.14mg/L；总磷0.17mg/L。
	对上游开展全面检测排查工作，排口位于薛家镇吕墅大运河路，该区域还未铺设市政污水管网，企业生活污水接入化粪池后托运处置。经溯源，排口上游区域企业内存在部分生活污水间歇性排入雨水管道，督促源头问题企业立即开展内部雨污分流整治。
	上游问题企业扩建化粪池，完成内部雨污分流整治.

	45
	常州市新北区薛家镇运河路城镇雨洪排口
	城镇雨洪排口
	薛家镇
	根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，超标排放，（COD 101 mg/L，超标1.02倍；总磷  1.22 mg/L，超标1.44倍）；
上游华一齿轮厂有污水排放。
	先期先对排口用气囊进行封堵，防止进一步污染河道；
对上游华一齿轮厂厂区雨污水管网进行检测排查，查清污水来源，封堵并接入污水管网。
	排污口上游工厂内部开展整治，对污水管破裂处实施修复，封堵漏点。

	46
	常州市新北区薛家镇武进吕墅农机厂雨 洪排口
	城镇雨洪排口
	薛家镇
	排口晴天异常出水，经采样检测，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，水质超标：COD495mg/L，超标8.9倍，氨氮25.2mg/L，超标4.04倍，总磷 4.12mg/L，超标7.24倍，总氮 40.6mg/L，超标1.7倍。
	对上游居民区开展全面检测排查工作，并于排口处设置截污井。
	已完成管网截污井建设，运行中。


