附件2

常州市堆场扬尘整治标准

| 序号 | 类别 | 具 体 内 容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭存储 | 物料堆放场所采用封闭或半封闭库房、天棚储库，基本做到物料无扬撒（≤30分）；或综合采取围墙、围档、防风抑尘网、遮盖、自动喷淋装置、洒水车等措施，有效抑尘的（≤25分）。 | 30 |
| 2 | 密闭作业 | 建立密闭传送装置，基本做到作业不起尘的（在15分）；或落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，避免作业起尘的（≤10分）。 | 15 |
| 3 | 场内环境 管理 | 地面硬化处理，划分料区和道路界限的（≤10分）；配置冲洗、清扫设备，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗的（≤5分）；堆场围墙四周、生活区、办公区内未硬化的空地进行合理绿化的（≤5分）。 | 20 |
| 4 | 进出口 环境管理 | 进出口设置冲洗池、洗轮机等车辆冲洗设施，进出运输车辆除泥、冲洗到位（≤10分）；实行门前环境卫生“三包”，落实洒水、清扫保洁措施的（≤5分）。 | 15 |
| 5 | 密闭运输 | 易起尘物料实施密闭运输，运输过程中不泄漏、散落或飞扬的（≤5分）。 | 5 |
| 6 | 建立管控 机制 | 建立扬尘管理组织体系和扬尘管理责任追究制度，确保日常生产作 业时各项措施落实到位。明确各工段具体责任人，设置文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等（≤5分）；制定治污设施操作规范，指定专人管理维护，建立治污设施运行管理台账（≤5分）；重要产尘点安装视频监控设施，正常运行并与市扬尘监控平台联网的（≤5分）。 | 15 |

备注：1．为评价堆场扬尘整治成效，对堆场进行分级评定，由好到差共分1～4级，其中1级90分及以上，2级75分及以上，3级60分及以上，60分以下为不合格。

2．对具体堆场验收评定时，参照每项整治要求后括号中分值进行评分，全部落实、措施有效的，得满分；未落实的，不得分；未完全落实的，按落实程度、比例大小评分。