“三合一”场所判定标准

按照公共安全标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）重点整治以下“三合一”场所：

（一）设置在下列建筑内的“三合一”场所严格禁止，所有住宿人员一律搬出，不能搬出的依法责令停产停业、停止使用：

1.生产、储存、经营、使用甲、乙类火灾危险性物品的建筑；

2.耐火等级为三级及三级以下的建筑；

3.厂房和仓库；

4.建筑面积2500平方米以上商场市场等公共建筑；

5.地下建筑。

（二）下列情形之一的“三合一”场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；不能满足上述要求时，不应设置人员住宿：

1.建筑高度大于15米；

2.建筑面积大于2000平方米；

3.住宿人员超过20人。

（三）对于经营性的“三合一”建筑，要严格按照建筑规模，控制其住宿人数，住宿人数不得超过3人，督促单位做好住宿区与经营区的防火分隔、设置独立的安全疏散通道、按规定配置相应的消防设施和灭火器材，如需设置防盗窗，必须可以由内向外开启。