常新安监〔2018〕1号

# 关于印发《常州市新北区化工（危险化学品）

# 企业岗位风险评估及管控实施办法（试行）》

# 的通知

各园区（镇、街道）安监部门，各有关企业：

# 为深入开展新北区化工（危险化学品）企业一线操作岗位风险评估，科学制定岗位风险管控对策措施，提高岗位安全管理水平和本质安全度，研究制定了《常州市新北区化工（危险化学品）企业岗位风险评估及管控实施办法（试行）》，现印发给你们，请认真遵照执行。

常州市新北区安全生产监督管理局

2018年1月4日

常州市新北区安全生产监督管理局 2018年1月4日印发

# 常州市新北区化工（危险化学品）企业

# 岗位风险评估及管控实施办法（试行）

一、目的

风险管理是化工企业安全生产的核心，车间班组岗位作业是安全生产过程管理的基础。为对新北区化工（危险化学品）企业岗位作业活动和设备设施中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，制定本办法。

- 二、适用范围

- 本办法适用于新北区所有危险化学品生产、使用、带储存经营企业，主要包括但不限制于：

（1）作业场所的设备、设施；

（2）所有进入作业场所的人员的活动；

（3）原辅材料、产品的储运和使用过程。

检维修、特殊作业等非常规作业按相关规定执行。

三、人员组织

（1）企业主要负责人应组织成立风险评估及管控小组，分管安全负责人（安全总监）负责实施岗位危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作。风险评估及管控小组应由企业生产、技术、设备、仪电、安全等管理人员以及车间、班组负责人及有经验的操作人员组成。

（2）鼓励企业根据自身风险评估能力，积极委托第三方安全技术服务机构提供专业服务，协助风险评估及管控小组开展岗位危险、有害因素风险识别、评价工作并提出管控措施。

四、危害、有害因素识别、风险评价

（1）前期准备。岗位危险、有害因素识别、风险评价前应建立详尽的作业活动清单和设备设施清单（详见附件1）、带控制点的工艺流程图（PID）。

（2）方法选择。岗位作业活动的固有危险、有害因素识别、风险评价宜采用工作危害分析（JHA）（详见附件2）。岗位设备设施的固有危险程度宜采用单元危险度评价法（详见附件3）。在此基础上，可同时采取作业条件危险性分析（LEC）、危险与可操作性研究（HAZOP）、安全检查表法（SCL）、预先危险性分析（PHA）、失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法，进行更加科学全面的风险辨识、评价。

五、风险分级管理

（1）完成风险分级后，各企业应结合风险管控措施，依次由车间（部门）负责人、安全管理部门负责人、安全总监、公司主要负责人及专家审核确认是否能将风险控制在可以接受程度，填写《岗位风险评估及管控措施表》（详见附件4）。

（2）高度危险单元的设备设施，企业应按照《关键装置及重点部位管理制度》进行管理；中度和低度危险单元的设备设施，企业应采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

（3）对于巨大风险，企业应立即停止岗位作业活动，改进管控措施，将风险控制在可以接受的程度。

六、工作要求

（1）企业应根据危险、有害因素识别、风险评价的结果，建立企业岗位风险分级分布图表，并在“二道门”处及生产区域内明显位置予以公示。同时，要针对各岗位风险评估结果，明确相应的管控措施，整改完善相关设备设施、安全设施、自动控制系统等，提高设备设施的本质安全程度，修订完善作业规程和安全操作规程并制订岗位现场应急处置卡。各岗位风险评估结果及管控措施布置在岗位明显位置，并配备安全操作规程和应急处置卡。

（2）企业应定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施、作业规程、安全操作规程及岗位现场应急处置方法等，不断增强从业人员的风险意识和安全生产技能，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。

（3）企业应按照本办法要求，在2018年6月底前完成岗位风险评估，确定管控措施，并将《岗位风险评估及管控措施表》报属地安监部门。

（4）各园区（镇、街道）安监部门要督促本地区相关企业认真、按时开展岗位风险评估及管控工作，跟踪工作进度，并根据企业报送的《岗位风险评估及管控措施表》，针对提出的风险点和管控措施，在日常执法检查过程中，加以监管。

附件：1.岗位作业活动清单表和设备设施清单表

2.工作危害分析（JHA）

3.单元危险度评价法

4.岗位风险评估及管控措施表

附件1

岗位作业活动清单表

| 序号 | 作业岗位 | 作业活动 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

设备设施清单表

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 类别 | 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

工作危害分析（JHA）

一、工作危害分析法（JHA）流程

选定作业活动

分解工作步骤

识别每个步骤的

潜在危害和后果

控制措施

风险分析

定期评审

（1）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。

（2）作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。

（3）作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。

（4）识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施。

（5）如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。

（6）对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

（7）频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。

二、术语

风险：发生事故的可能性及后果结合。

风险（R）＝可能性（L）×后果（S）

三、风险级判定

轻微或可忽略风险值（L×S=1-3）；

可容忍风险值（L×S=4-8）；

中等风险值（L×S=9-12）；

重大风险值（L×S=15-16）

巨大风险值（L×S=20-25）

风险评价表

| 可能性 L 严重性 S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

风险等级判定准则及控制措施

| 风险度（R） | 等级 | 应采取的行动/控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 20-25 | 巨大风险 (1级) | 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 |
| 15-16 | 重大风险（2级） | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估；建议进一步加强管控措施以降低风险 |
| 9－12 | 中等风险（3级） | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |
| 4－8 | 可容忍风险（4级） | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 |
| ＜4 | 轻微或可忽略的风险（5级） | 无需采用控制措施，但需保存记录 |

事件发生的可能性(L)判断准则

| 等级 | 标 准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施 危害的发生不能被发现（没有监测系统），或 在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。 危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或 未严格按操作程序执行，或 危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或 过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或 现场有防范控制措施，并能有效执行，或 过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件 |

事件后果严重性（S）判别准则

| 分数 | 人员伤亡 程度 | 财产损失、设备设施毁坏 | 事故持续 时间 | 环境影响 | 形象受损程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 死亡1人及以上 | 一次事故直接经济损失 在30万元及以上 | 工厂停工 | 省内及以上影响 | 特别严重影响 |
| 4 | 重伤（损工105日及以上） | 一次事故直接经济损失在 1万元及以上，30万元以下 | 装置停工时间大于24 小时 | 市内影响 | 严重 影响 |
| 3 | 损工1-30日 | 一次事故直接经济损失在5000元及以上，1万元以下 | 1套装置临时停工时间小于24小时或设备停工 | 园区内影响 | 较大 影响 |
| 2 | 损工1日 | 一次事故直接经济损失在2000元以上，5000元以下 | 受影响不大，几乎不停工 | 厂内影响 | 较小 影响 |
| 1 | 受伤但无损工或就医 | 一次事故直接经济损失2000元以下 | 没有停工 | 装置内影响 | 轻微 影响 |

附件3

单元危险度评价法

“危险度评价法”规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作五个项目共同确定，详见下表：

危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 1、甲类可燃气体；2、甲A及液态烃类；3、甲类固体；4、极度危害介质 | 1、乙类可燃气体；2、甲B、乙A可燃液体；3、乙类固体；4、高度危害物质 | 1、乙B、丙类可燃液体；2、丙类固体；3、中、轻度危害介质 | 不属于A～C项物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上；液体100m3以上。(1、有触媒的反应，应去掉触层所占空间；2、气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定) | 气体500～1000m3；液体50～100m3。 | 气体100～500m3；液体10～50m3 | 气体＜100m3；液体＜10m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1、1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；2、在250～1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 1、在250～1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下；2、在低于250℃使用，操作温度在燃点以上 | 在低于250℃使用，操作温度在燃点之下 |
| 压力 | 100MPa以上 | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 操作 | 1、临界放热和特别剧烈的放热反应操作；2、在爆炸极限范围内或其附近的操作 | 1、中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作；2、系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作；3、使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的可能；4、单批式操作 | 1、轻微放热反应（如加氢、水解、异构化、磺化、中和等反应）操作；2、精制操作中伴有的化学反应；3、单批式，但开始用机械等手段进行程序操作；4、有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。详见下表：

单元危险度等级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

对各单元按“危险度评价法”逐项进行评价，评价情况见下表：

单元危险等级表

| 序号 | 评价单元 | 物质评分 | 容量评分 | 温度评分 | 压力评分 | 操作评分 | 总分 | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

岗位风险评估及管控措施表

评估人员：                                                   评估日期：

审核人：                                                     审核日期：

| 序号 | 作业内容 | 设备设施 | 危险有害因素 | 固有风险等级 |  | 管控措施 | 风险是否 可以接受 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设备设施 | 作业活动 |  |  |