附件

标杆企业申报特定条件

| 序号 | 企业类别 | 特 定 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施类 | （1）公用燃煤电厂烟气稳定超低排放，垃圾发电或危废固废焚烧企业烟气稳定达标排放； （2）安装废气在线监测，在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范、数据真实有效且联网； （3）物料贮存区综合采取料仓、库房、防尘网、防尘覆盖、自动喷淋等措施，无组织废气应收尽收并有效处置； （4）生产车间外感官无明显扬尘及异味； （5）安装货车门禁系统。 |
| 2 | 化学合成类 | （1）工艺废气配套先进废气处理设施，大气污染物稳定达标排放，设施规范运行维护，台账保存完善； （2）安装废气在线监测，在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范、数据真实有效且联网； （3）储罐区、污水站等产生的无组织工艺废气应收尽收并有效处置； （4）开展泄漏检测与修复，并建立管理系统； （5）污染物排放量低于核定排放总量的70%； （6）生产车间外感官无明显异味。 |
| 3 | 装备制造类 （喷涂工序） | （1）使用水性、高固含等清洁原料，原辅料用量准确记录； （2）调漆、喷漆、流平、烘干、洗枪等工序使用先进废气处理设施； （3）焊接、打磨、抛光等工序产生的废气有效收集处置； （4）安装废气在线监测，在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范、数据真实有效且联网； （5）污染物排放量低于核定排放总量的70%； （6）生产车间外感官无明显异味。 |
| 4 | 电镀类 | （1）除油、除锈、镀覆、抛光、喷丸、喷砂、酸洗、出光、钝化、退镀等工序产生的废气有效收集处置； （2）酸碱喷淋废气治理设施配置pH计及自动加药装置； （3）在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范且联网； （4）生产车间外感官无明显异味。 |
| 5 | 印染类 | （1）定型烘干、污水站产生的废气有效收集处置； （2）在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范且联网； （3）生产车间外感官无明显异味。 |
| 6 | 铸造类 | （1）熔化、浇铸、混砂造型、粉碎再生、抛丸、喷砂、打磨等工序使用先进废气处理设施； （2）在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范且联网； （3）生产车间外感官无明显扬尘及异味，厂区无积尘； （4）安装货车门禁系统。 |
| 7 | 建材类 | （1）物料装卸、输送、搅拌等使用先进废气处理设施； （2）物料贮存区采取料仓、库房、防尘网、防尘覆盖、自动喷淋等措施； （3）在主要生产线及污染防治设备上安装电力监测监控设施，设施符合规范且联网； （4）生产车间外感官无明显扬尘，厂区无积尘； （5）安装货车门禁系统，并设置车辆自动冲洗装置； （6）制定企业周边及车辆出入道路保洁抑尘方案并组织实施。 |
| 8 | 码头类 | （1）明确扬尘治理责任人，制定日常扬尘治理工作制度并实现长效化管理； （2）散货使用皮带输送机等密闭输送装卸，散货贮存区采取料仓、库房、防尘网、防尘覆盖、自动喷淋等措施； （3）安装扬尘在线监测和视频监控且联网； （4）安装货车门禁系统，设置车辆自动冲洗装置，使用国二标准非道路工程机械并使用国六标准汽柴油； （5）作业区外感官无明显扬尘，作业区无积尘； （6）制定企业周边及车辆出入道路保洁抑尘方案并组织实施。 |