附件1-3       起重机械设备检查用表（施工升降机）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 |  | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装渐进式防坠安全器或不灵敏扣10分 防坠安全器超过有效标定期限扣10分 对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏扣 6分 未安装急停开关扣5分，急停开关不符合规范要求扣3～5分 未安装吊笼和对重用的缓冲器扣5分 未安装安全钩扣 5 分 |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 限位装置 |  | 未安装极限开关或极限开关不灵敏扣10分 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏扣10分 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏扣8分 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的扣5分 极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件扣4分 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏扣8分 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏扣4分 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 防护设施 |  | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣8～1分 未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏扣8分 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求扣6～10分 停层平台搭设不符合规范要求扣5～8分 未安装平台门或平台门不起作用每一处扣4分，平台门不符合规范要求、未达到定型化每一处扣2～4分 |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 附着 |  | 附墙架未采用配套标准产品扣8～10分 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合说明书要求扣6～10分 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过说明书要求扣8～10分 |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 钢丝绳、滑轮与对重 |  | 对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立扣10分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求扣6～10分 对重未安装防脱轨保护装置扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 保证项目 | 安装、拆卸与验收 |  | 安装、拆卸单位无资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案无审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表无责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每一项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 导轨架 |  | 导轨架垂直度不符合规范要求扣7～10分 标准节腐蚀、磨损、开焊、变形超过说明书及规范要求扣7～10 分 标准节结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 齿条结合面偏差不符合规范要求扣4～6分 |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础 |  | 基础制作、验收不符合说明书及规范要求扣8～10 分 特殊基础未编制制作方案及验收扣8～10 分 基础未设置排水设施扣4分 |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 |  | 施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 电缆使用不符合规范要求扣4～ 6分 电缆导向架未按规定设置扣4分 防雷保护范围以外未设置避雷装置扣10分 避雷装置不符合规范要求扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 通信装置 |  | 未安装楼层联络信号扣10分 楼层联络信号不灵敏扣4～6分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

起重机械设备检查用表（塔吊）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 |  | 未安装起重量限制器或不灵敏扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣10分 |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限位装置 |  | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏扣 6分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏扣8分 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护 装置 |  | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯扣4分 |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 |  | 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求扣8分 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准扣10分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求扣4分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准扣6～8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣6～10分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求扣5～8分 |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔 作业 |  | 多塔作业未制定专项施工方案扣10分，施工方案未经审批或方案针对性不强扣6～10分 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求扣 10分 |  |  | 10 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 6 | 保证项目 | 安装、拆卸与验收 |  | 安装、拆卸单位未取得相应资质扣10分 未制定安装、拆卸专项方案扣10分，方案未经审批或内容不符合规范要求扣5～8分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣5～8分 验收表填写不符合规范要求每项扣2～4分 特种作业人员未持证上岗扣10分 未采取有效联络信号扣7～10分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 |  | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣10分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 6～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣8分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣6～10分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣8～10分 |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 基础与 轨道 |  | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收扣8～10分 基础未设置排水措施扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分轨道铺设不符合说明书及规范要求扣4～8分 |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 |  | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求扣8～10分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求扣4～8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求扣6分 销轴联接不符合规范要求扣2～6分 |  |  | 10 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 |  | 未采用TN-S接零保护系统供电扣10分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施扣10分 防护措施不符合要求扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣10分 避雷装置不符合规范要求扣 5分 电缆使用不符合规范要求扣4～6分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

# 起重机械设备检查用表（物料提升机）

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 总分 | 自查得分 | 备注 |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 |  | 未安装起重量限制器、防坠安全器扣 15 分 起重量限制器、防坠安全器不灵敏扣 15 分 安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化扣 10分 未安装上限位开关的扣 15 分 上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的扣 10 分 物料提升机安装高度超过 30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置每项扣 5 分 |  |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 防护设施 |  | 未设置防护围栏或设置不符合规范要求扣 5 分未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求扣5～10 分 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板每处扣5 分，设置不符合规范要求每处扣 2 分 停层平台脚手板铺设不严、不牢每处扣 2 分 未安装平台门或平台门不起作用每处扣 5 分， 平台门安装不符合规范要求、未达到定型化每处扣 2 分 吊笼门不符合规范要求扣 10 分 |  |  | 15 |  |  |
| 3 |  | 附墙架与缆风绳 |  | 附墙架结构、材质、间距不符合规范要求扣 10 分 附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接扣 10 分 缆风绳设置数量、位置不符合规范扣 5 分 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接每处扣10 分 钢丝绳直径小于 8mm 扣 4 分，角度不符合45°～60°要求每处扣 4 分 安装高度 30m 的物料提升机使用缆风绳扣 10 分 地锚设置不符合规范要求每处扣 5 分 |  |  | 10 |  |  |

| 4 |  | 钢丝绳 |  | 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准扣 10 分 钢丝绳夹设置不符合规范要求每处扣 5 分 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于 3 圈扣 10 分 未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地扣 5 分 | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 保证项目 | 安装与验收 |  | 安装单位未取得相应资质或特种作业人员未持证上岗扣 10 分 未制定安装（拆卸）安全专项方案扣 10 分，内 容不符合规范要求扣 5 分 未履行验收程序或验收表未经责任人签字扣 5 分 验收表填写不符合规范要求每项扣 2 分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 导轨架 |  | 基础设置不符合规范扣 10 分 导轨架垂直度偏差大于 0.15%扣 5 分导轨结合面阶差大于 1.5mm 扣 2 分 井架停层平台通道处未进行结构加强的扣 5 分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 动力与传动 |  | 卷扬机、曳引机安装不牢固扣 10 分 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于 20 倍卷 筒宽度，未设置排绳器扣 5 分 钢丝绳在卷筒上排列不整齐扣 5 分 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接扣 10 分 滑轮与钢丝绳不匹配扣 10 分 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置扣 5 分 曳引钢丝绳为 2 根及以上时，未设置曳引力平 衡装置扣 5 分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 通信装置 |  | 未按规范要求设置通信装置扣 5 分 通信装置未设置语音和影像显示扣 3 分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 卷扬机操作棚 |  | 卷扬机未设置操作棚的扣 10 分 操作棚不符合规范要求的扣 5～10 分 | 10 |  |  |
| 1 0 |  | 避雷装置 |  | 防雷保护范围以外未设置避雷装置的扣 5 分 避雷装置不符合规范要求的扣 3 分 | 5 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。