附件1-4：             高支模检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 |  | 未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算扣15分 专项施工方案未经审核、审批扣15分 超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证扣15分 专项施工方案未明确混凝土浇筑方式扣10分 |  |  | 15 |  |  |
| 2 |  | 立杆 基础 |  | 立杆基础承载力不符合设计要求扣10分 基础未设排水设施扣8分 立杆底部未设置底座、垫板或垫板规格不符合规范要求每处扣3分 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  | 支架 稳定 |  | 支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙杆扣15分 连墙杆设置不符合规范要求每处扣5分 未按规定设置纵、横向及水平剪刀撑扣15分 纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求扣5～10分 |  |  | 15 |  |  |
| 4 |  | 施工 荷载 |  | 施工均布荷载超过规定值扣10分 施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值扣10分 |  |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 交底与 验 收 |  | 支架搭设（拆除）前未进行交底或无交底记录扣10分 支架搭设完毕未办理验收手续扣10分 验收无量化内容扣5分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一 般 项 目 | 立杆 设置 |  | 立杆间距不符合设计要求扣10分 立杆未采用对接连接每处扣5分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值每处扣2分 |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 水平杆 设 置 |  | 未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆间距不符合规范要求每处扣5分 纵、横向水平杆件连接不符合规范要求每处扣5分 |  |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 支架 拆除 |  | 混凝土强度未达到规定值，拆除模板支架扣10分 未按规定设置警戒区或未设置专人监护扣8分 |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 支架 材质 |  | 杆件弯曲、变形、锈蚀超标扣10分 构配件材质不符合规范要求扣10分 钢管壁厚不符合要求扣10分 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。