信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州市新北区城镇燃气安全排查整治工作行动方案的通知

索 引 号：014112118/2022-00065

主题：节能与资源综合利用 体裁：通知 组配：政府办公室文件 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2022〕82号

产生日期：2022-06-24

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2022-07-01

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州市新北区城镇燃气安全排查整治工作行动方案的通知

常州国家高新区（新北区）党政办公室文件

常开委办〔2022〕82号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于印发常州市新北区城镇燃气安全

排查整治工作行动方案的通知

滨开区管委会，各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

为贯彻落实省、市关于城镇燃气安全排查整治工作要求，现将《常州市新北区城镇燃气安全排查整治工作行动方案》印发给你们，请认真组织实施。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2022年6月24日

（此件公开发布）

常州市新北区城镇燃气安全

排查整治工作行动方案

为贯彻落实《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》（安委〔2021〕9号）、《江苏省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》（苏政办发〔2021〕104号）、《常州市城镇燃气安全排查整治工作行动方案》（常政办发〔2022〕5号）要求，巩固拓展“一年小灶”成果，推动“三年大灶”接续开展，深入实施全区燃气安全排查整治，制定本行动方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，深刻吸取国内外燃气事故教训，按照“三管三必须”和“532”发展战略中统筹发展和安全示范区建设的要求，全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，整改治理一批重大安全隐患、依法严惩一批非法违法行为、关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信市场主体、问责曝光一批责任措施不落实的单位和个人，提升燃气本质安全水平，坚决防范遏制燃气重特大事故和有影响的事故，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。

二、工作任务

（一）全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患。区市场监管局要排查整治燃气气瓶充装单位违规充装、未按要求开展特种设备法定检验等风险隐患，重点检查充装许可证有效期、特种设备作业人员持证上岗、充装前后检查制度执行、非自有钢瓶置换、充装记录等情况；严格执行“一瓶一码”“一扫一充”，严禁使用通用码、口袋码。严格落实液化气钢瓶全链条溯源管理，加强充装、配送协同管理。市交通执法新北大队要排查整治使用无危险货物道路运输许可车辆运输等风险隐患。各镇（街道）要通过检查及隐患调查，发现违规行为问题突出，或存在重大隐患整改不到位的、自查未发现的、未及时上报的经营场所。各镇、街道要与区市场监管局、公安分局等部门加强联动，加大对未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废“黑气瓶”的排查整治力度；各镇（街道）要充分发挥基层网格化治理作用，建立“黑气瓶”线索发现机制，并将线索及时移交有关部门。区住建局要牵头各镇（街道）加快推进正规液化气经营点建设。（区住建局、市场监管局、公安分局等部门按职责分工负责；各镇（街道））

（二）全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患。区教育局、人社局、商务局、卫健局等行业主管部门，要按照“三管三必须”要求，督促本行业领域用气单位（用气人）落实燃气使用安全主体责任，督促使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构，每月对燃气使用情况进行一次全面自查（自查表详见附件1、2），对自查发现的隐患问题应及时整改，不能自行整改的，可向负责供气的燃气企业寻求技术指导；督促用气单位（用气人）在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌应包括自查情况公示（详见附件3）、供用气合同、安全使用告知书或安全用气手册等内容，接受公众监督；定期检查本行业领域用气单位（用气人）自查情况和隐患整改情况，对整改不到位或拒不整改的，由各镇（街道）和相关责任部门进行劝诫和督促整改，仍整改不到位或拒不整改的，负有安全生产监督管理职责的部门按照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚；对户内燃气安全设备未进行经常性维护保养、未安装可燃气体报警装置的，负有安全生产监督管理职责的部门应依照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚。区住建局要督促燃气企业依法定期开展入户安检，发现隐患应及时报送相关行业主管部门及各镇（街道）处置。各镇（街道）要会同区住建局、商务局、市场监管局、行政审批局、公安分局、消防救援大队等部门，对底层“住改商”、商住混合体等重点场所按照部门监管职责开展排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下半地下室内、气瓶违规放置于室内用餐场所等安全风险隐患；加大用气经营场所使用安全监管，严控新增底层“住改商”使用燃气经营，严禁不具备条件的底层“住改商”餐饮经营者使用燃气，探索部门联动机制，对燃气安全不达标的，由牵头部门报送相应部门，采用停业整改直至吊销营业执照等行政处罚。因地制宜在餐饮等公共场所推广“瓶改管”、“气改电”、“全电厨房”。（区商务局、教育局、卫健局、人社局、住建局、市场监管局、行政审批局、公安分局、应急局、消防救援大队等部门按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

（三）全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患。对2000年底前建成的老旧小区，各镇（街道）要会同燃气主管、公安、市场监管等部门，组织社区（村）、物业、燃气企业排查整治老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全风险隐患；组织社区（村）、物业重点排查上报小区内违规设置非法储存充装点。有关部门及社区（村）、物业应协助燃气企业进家庭，重点排查居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等安全风险隐患。燃气企业要对老旧小区燃气安全风险隐患排查整改实施清单管理（详见附件4），实行“一小区一清单”。已列入老旧小区改造计划的，要将燃气管道改造同步实施到位。（区住建局、公安分局、市场监管局等部门按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

（四）全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患。住建、行政审批、自然资源和规划等部门和各镇（街道）要建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时联络机制，切实推进信息实时共享，实现风险预控；对燃气管线周边在建项目，要严格落实施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等燃气管道保护措施，严厉查处第三方施工期间不落实专人监护、施工破坏燃气管道等违法违规行为，依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的建设、施工单位依法依规联合开展失信惩戒。违法违规施工危害公共安全涉嫌犯罪的，公安机关应依法追究刑事责任。（区住建局、行政审批局、市场监管局、自然资源和规划分局、公安分局等部门按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

（五）加大燃气具等产品质量安全风险隐患排查和整治力度。开展教育引导，广泛开展相关产品质量标准知识宣传和安全警示教育，引导消费者不购买、不使用不合格产品，主动排除安全隐患。强化企业落实主体责任，指导督促生产企业、销售经营者开展安全隐患排查和自查自纠，督促电商平台采取必要措施对平台内销售无熄火保护装置的燃气具、带有可调整出口压力的减压阀、未经CCC认证或伪造冒用CCC标志和证书的燃气具，以及假冒伪劣或“三无”产品进行全面排查。配合省、市组织开展产品质量监督抽查，重点对燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量进行监督抽查，依法做好后处理工作。严格执法，集中执法力量对本辖区内相关产品生产企业和市场销售相对集中的经营者进行全面检查，依法查处生产销售不符合强制性安全标准、未按要求取得强制性认证而擅自生产销售相关产品等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关。（区市场监管局牵头，相关部门按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

（六）全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。各镇（街道）要会同燃气经营企业重点排查整治老旧管道、违法占压管道、燃气场站设施安全间距不符合要求等重大安全风险隐患，在2021年底完成既有违法占压整治的基础上，持续开展违法压占整治；2022年，对违法占压高中压管道的问题，实行省级挂牌督办。（区住建局、应急管理局等部门按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

（七）提升城镇燃气居民使用安全水平。各镇（街道）要开展在车库、地下半地下室、群租房等不具备通风条件场所违规使用燃气专项治理，会同住建、公安、市场监管等部门，充分发挥基层网格员、安全员的作用，加大排查整治力度，严厉查处违法违规行为，一经发现，各镇（街道）要责令改正；拒不改正的，通知燃气企业停止供气，各镇（街道）要加强跟踪，及时制止其使用燃气，发现违法违规供气的，立即上报有关部门，有关部门应依法予以行政处罚；对存在危害公共安全的行为，公安机关要坚决予以处罚。对重点用户、重点场所加频加密检查提醒频次，2022年6月底前，力争完成车库、地下半地下室、群租房燃气违规使用问题整改和居民用气安全体检全覆盖。要加大财政支持，帮助低保对象、特困供养人员以及政府购买养老服务人员（三类人员）等居民用户，及时更换老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件；进一步拓展燃气泄漏安全保护装置覆盖范围，以瓶装液化气居民用户为重点，管道天然气新建和改造居民用户结合智能表安装同步实施。按照“用户主动、政府支持、企业实施、各方共担”的原则稳步推进，优先为三类人员安装燃气泄漏报警和切断装置，提升居民用气本质安全水平。（区财政局、住建局、公安分局、市场监管局等按职责分工负责；各镇人民政府、街道办事处）

三、进度安排

从2022年1月至2022年12月，分三个阶段进行：

（一）动员部署、排查摸底（2022年1月至4月）。各镇、街道和各部门要结合实际制定燃气安全排查整治工作行动方案，进一步落实责任，明确任务和责任部门，对排查整治工作作出具体安排。组织对本地区燃气经营场所、燃气安全运行情况等开展全面摸底排查，摸清总体情况、突出问题和薄弱环节并建立台账清单。

（二）整治攻坚（2022年5月至10月）。对排查发现重大隐患要立行立改，落实资金保障。不能立即整改到位的，要落实好管控措施，制定整改时间表和路线图，明确责任单位和责任人。动态更新隐患清单，通过督导检查、明查暗访、联合执法、考核评估、警示通报等方式持续加大整治攻坚力度，确保重大风险管控到位、重大隐患整改到位。

（三）巩固提升（2022年11月至12月）。认真总结排查整治工作经验做法，及时总结提炼并固化为操作指南，进一步健全完善城镇燃气安全长效机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各镇（街道）和各部门要高度重视，主要负责同志要亲自部署、加强统筹，层层压实责任。切实履行城镇燃气属地安全管理职责，配齐配强燃气管理机构及人员。各镇、街道要建立燃气安全网格化社会治理机制，配备燃气专管员和协管员，共同协助做好本区域内的燃气管理工作。充分发挥区、镇（街道）两级城镇燃气安全议事协调机构作用，加强统筹协调，建立燃气安全会商研判、信息共享、联合执法等工作机制。依法依规落实城镇燃气安全政府、部门、企业、用户四级责任体系，形成齐抓共管的排查整治工作机制。各镇、街道要精心统筹谋划，结合《省政府办公厅关于进一步加强城镇燃气安全监管工作的意见》的贯彻落实，制定切实可行的实施方案，组织开展好本地区城镇燃气安全排查整治工作。

（二）加强督导考核。各镇（街道）和各部门要充分发挥行业专家和第三方机构的作用，组织开展明查暗访、专项督查、联合检查，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的，坚决依纪依法严肃问责。将燃气安全排查整治工作落实情况纳入年度安全生产工作考核范围。

（三）加强宣传教育。各镇（街道）要持续加大燃气安全公益宣传力度，广泛动员基层组织和社会媒体，充分运用物业广告栏、广播电视、网络媒介、宣传手册等各类方式，加强常态化安全宣传和警示教育，推动燃气安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，引导广大群众自觉保护燃气设施，依法购买合规气源，签订供用气合同，安装使用燃气泄漏安全保护装置，自觉抵制不合格“灶管阀”产品，积极配合燃气企业开展入户安检，及时排查整改燃气使用安全风险隐患，确保燃气使用安全。

请各镇（街道）和各部门分别于2022年7月底、10月底前将本地区本部门工作进展情况、典型执法案例和《城镇燃气安全排查整治信息统计表》（附件5）、《城镇燃气重大安全风险隐患排查整治统计表》（附件6）报区安委办、区住建局。

附件：1．管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

2．瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

3．非居民用户燃气安全使用自查公示

4．老旧小区燃气安全风险隐患排查整治统计表

5．城镇燃气安全排查整治信息统计表

6．城镇燃气重大安全风险隐患排查整治统计表

7．新北区城镇燃气安全排查整治工作重点任务清单

附件1

管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户 名称 |  |  | 用户所在 建筑名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户 地址 |  | 用户 联系人 |  | 用户 电话 |  |
| 供气 企业 | 名称： 协议：有£；无□ | 安全 检查人 |  | 检查 时间 | 年 月 日 |
| 用气 设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；£蒸箱；£热水器；£锅炉；£热水炉；£其他： |  |  |  |  |
| 检查 单元 | 检查项目 |  | 检查情况 | 不符合处置措施 |  |
| 安全 管理 | 有安全管理制度或操作规程，且在明显位置张贴 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 与供气企业签订供用气合同 |  | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |  |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 |  | 符合£不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次 |  | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |  |
| 安全 装置 | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于10m，距顶棚小于30cm |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或改造 |  |
|  | 报警器检定（校验）有效期1年 |  | 符合□不符合□ |  |  |
| 户内 管道 | 燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，改回原状 |  |
|  | 钢质管道外表无明显锈蚀现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 阀门 燃气表 | 燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线,无泄漏 |  | 符合□不符合□ | 立即清理 |  |
|  | 设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 连接 软管 | 采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即更换 |  |
|  | 软管长度不超过2.0m |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 燃烧 器具 | 燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |  |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
| 用气 环境 | 用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 未在同一房间内使用油、酒精、液化石油气、煤、柴等其他燃料 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备8kg灭火器不少于2只 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |  |  |

附件2

瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表

| 用户名称 |  |  | 用户所在 建筑名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户地址 |  | 用户 联系人 |  | 用户 电话 |  |
| 供气企业 | 名称： 协议：有£；无□ | 安全 检查人 |  | 检查 时间 | 年 月 日 |
| 用气设备 | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；£蒸箱；£热水器；£锅炉；£热水炉；£其他： |  |  |  |  |
| 检查单元 | 检查项目 |  | 检查情况 | 不符合处置措施 |  |
| 安全管理 | 有燃气安全使用信息公示牌 |  | 符合□不符合□ | 在醒目处设置公示牌 |  |
|  | 有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴 |  | 符合□不符合□ | 立即制定制度或操作规程 |  |
|  | 人员经过专业培训，熟悉安全用气操作 |  | 符合□不符合□ | 立即请燃气公司对用气人员进行培训 |  |
|  | 有应急处置方案，且每半年进行1次应急处置演练 |  | 符合□不符合□ | 立即制定应急处置方案并组织演练 |  |
|  | 与供气企业签订供用气合同 |  | 符合□不符合□ | 立即补签合同 |  |
|  | 进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于1次 |  | 符合£不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 供气企业入户安全检查每年不小于1次（提供供气企业检查表） |  | 符合□不符合□ | 通知供气企业立即安排上门安检 |  |
| 泄漏 检查 | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 |  |
|  | 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ |  |  |
| 钢瓶 存放 及用气 场所 检查 | 钢瓶在检验有效期内 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |  |
|  | 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，退回供气企业 |  |
|  | 钢瓶未摆放在密闭橱柜中 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 |  |
| 钢瓶 存放 及用气 场所 检查 | 超量存放钢瓶 |  | 符合□不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 |  |
|  | 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 钢瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 安装有燃气泄漏报警器，间距小于4m，距地面小于30cm |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 报警器检定（校验）有效期1年 |  | 符合□不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 |  |
|  | 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 调压器 | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过8年 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 连接 软管 | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 |  | 符合□不符合□ | 立即更换 |  |
|  | 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管长度不超过2.0m |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管中间无接口，无三通分流 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
| 燃烧 器具 | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 |  | 符合□不符合□ | 按要求整改 |  |
|  | 未使用猛火灶 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 |  |
|  | 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 |  |
|  | 有熄火保护装置，且工作正常 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
|  | 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 |  |
|  | 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 |  | 符合□不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 |  |
| 其他 安全 隐患 |  |  |  |  |  |

附件3

非居民用户燃气安全使用自查公示

| 用气单位名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供气企业名称 |  |  | 负责人 |  | 联系方式 |  |
| 气源种类 | □管道燃气 □瓶装液化气 |  | 供气协议 |  | □有□无 |  |
| 供气企业 定期安检表 | □有□无 |  | 上次供气企业 安检时间 |  | 年 月 日 |  |
| 用户自查情况 | 月份 | 检查人员 |  | 月份 | 检查人员 |  |
|  | 1 |  |  | 7 |  |  |
|  | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  | 3 |  |  | 9 |  |  |
|  | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 |  |  | 11 |  |  |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |

举报电话：12345、12350。

附件4

老旧小区燃气安全风险隐患排查整治统计表

| 小区名称 |  |  |  |  | 小区地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在街道 |  |  |  |  | 所在社区 |  |  |  |  |  |
| 物业名称（若没有物业填“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源种类 |  | □管道燃气□瓶装液化气 |  |  |  | 规模 （户） |  | 管道燃气（ ）户 |  |  |
| 管道竣工 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 瓶装液化气（ ）户 |  |  |
| 检查部位 |  | 问题隐患情况 |  |  |  | 整改措施 |  | 完成时限 | 整改落实 情 况 | 备注 |
|  |  | 隐患（部位）名称 |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 小区庭院 |  | 庭院管（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调压站（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃气引入管（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 违规设置非法储存充装点（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户户内 |  | 管道穿越楼板存在隐患（处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内管道严重锈蚀（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用不合格气瓶、灶具、连接软管和减压阀（户） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在不具备通风条件场所使用燃气 | 车库 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下半地下室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 群租房 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 问题隐患总数（个） |  |  |  |  |  | 整改完成隐患数（个） |  |  |

参加排查部门：检查时间：    年  月  日

附件5

城镇燃气安全排查整治信息统计表

区：                                              填报日期：        年   月   日

| 经营企业 情 况 | 管道燃气经营企业数量（个） |  |  |  |  |  |  | 管道燃气经营企业从业人数（个） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓶装液化气经营企业数量（个） |  |  |  |  |  |  | 瓶装液化气经营企业从业人数（个） |  |  |
| 管网情况 | 老旧 管道 （公里） |  | 15年以上灰口铸铁管 |  |  |  |  | 整改完成管道长度 |  |  |
|  |  |  | 2000年前建设 | 球墨铸铁 |  |  |  | 存在隐患的管道长度 |  |  |
|  |  |  |  | 钢管 |  |  |  | 整改完成管道长度 |  |  |
|  |  |  |  | PE管 |  |  |  |  |  |  |
|  | 违章占压管道数量（处） |  |  |  |  |  |  | 整改完成违章占压管道数量（处） |  |  |
| 场站情况 | 外部安全间距不足场站数量（处） |  |  |  |  |  |  | 整改完成外部安全间距不足场站数量（处） |  |  |
| 人员配备 情 况 | 燃气企业总数（个） |  |  |  |  |  |  | 已核查的企业数（个） |  |  |
|  | 人员配备不足的企业数（个） |  |  |  |  |  |  | 完成整改的企业数（个） |  |  |
| 燃气隐患 排查情况 | 排查出的一般隐患数量（个） |  |  |  |  |  |  | 整改完成的一般隐患数量（个） |  |  |
|  | 排查出的重大隐患数量（个） |  |  |  |  |  |  | 整改完成的重大隐患数量（个） |  |  |
| 执法检查 情 况 | 燃气安全执法检查次数（次） |  |  |  |  |  |  | 燃气安全执法检查处罚次数（次） |  |  |
|  | 取缔非法燃气企业数量（家） |  |  |  |  |  |  | 吊销燃气经营许可证企业数量（家） |  |  |
|  | 责令停产整顿（家） |  |  |  |  |  |  | 执法检查处罚金额（万元） |  |  |
|  | 移送司法机关（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 老旧小区 排查情况 |  | 老旧小区总数（个） |  |  |  |  | 已开展排查的小区总数（个） |  |  |  |
|  |  | 排查隐患数量（个） |  |  |  |  | 整改完成隐患数量（个） |  |  |  |
| 燃气泄漏报警器的安装情 况 |  | 使用管道天然气的餐饮企业数量（家） |  |  |  |  | 安装燃气泄漏报警器餐饮企业数量（家） |  |  |  |
|  |  | 使用瓶装液化气的餐饮企业数量（家） |  |  |  |  | 安装燃气泄漏报警器餐饮企业数量（家） |  |  |  |
|  |  | 使用管道天然气的居民用户数量（户） |  |  |  |  | 安装燃气泄漏报警器居民用户数量（户） |  |  |  |
|  |  | 使用瓶装液化气的居民用户数量（户） |  |  |  |  | 安装燃气泄漏报警器居民用户数量（户） |  |  |  |

附件6

城镇燃气重大安全风险隐患排查整治统计表

区：                                      填报日期：        年   月   日

| 序号 | 隐患类别 | 重大隐患 情 况 | 整改 措施 | 完成 时限 | 责任部门和责任人 | 整改落实 情 况 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 违章占压 （高中压管道） |  |  |  |  |  |  |
|  | 违章占压 （低压管道） |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全间距不足 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他（《江苏省城镇燃气安全检查标准》中 A类隐患） |  |  |  |  |  |  |

附件7

新北区城镇燃气安全排查整治工作重点任务清单

| 序号 | 主要任务 | 重 点 举 措 |  | 牵头部门 | 配合单位或部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患 | 1 | 排查整治燃气气瓶充装单位违规充装、未按要求开展特种设备法定检验等风险隐患，重点检查充装许可证有效期、特种设备作业人员持证上岗、充装前后检查制度执行、非自有钢瓶置换、充装记录等情况；严格执行“一瓶一码”“一扫一充”，严禁使用通用码、口袋码。严格落实液化气钢瓶全链条溯源管理，加强充装、配送协同管理。 | 区市场监管局 | 区住建局及各镇、街道 |
|  |  | 2 | 排查整治使用无危险货物道路运输许可车辆运输等风险隐患。 | 区住建（交通）局 | 各镇、街道及交警大队、市交通执法新北大队 |
|  |  | 3 | 加大对未经定期检验合格、非法改装、翻新以及报废“黑气瓶”的排查整治力度。要充分发挥基层网格化治理作用，建立“黑气瓶”线索发现机制，并将线索及时移交有关部门。 | 各镇、街道 | 区市场监管、公安分局 |
| 二 | 全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患 | 1 | 商务、教育、卫健、民政等行业主管部门，要按照“三管三必须”要求，督促本行业领域用气单位（用气人）落实燃气使用安全主体责任，督促使用管道燃气或瓶装液化气的餐饮经营场所、学校、医院、农贸市场、商住混合体、养老福利机构，每月对燃气使用情况进行一次全面自查。 | 区商务局、教育局、卫健局、人社局等行业主管部门 | 各镇、街道 |
|  |  | 2 | 督促用气单位（用气人）在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌应包括自查情况公示、供用气合同、安全使用告知书或安全用气手册等内容，接受公众监督。 | 区商务局、教育局、卫健局、人社局等 行业主管部门 | 各镇、街道 |
| 二 | 全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患 | 3 | 定期检查本行业领域用气单位（用气人）自查情况和隐患整改情况，对整改不到位或拒不整改的，由属地街镇和相关责任部门进行劝诫和督促整改，仍整改不到位或拒不整改的，负有安全生产监督管理职责的部门按照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚；对户内燃气安全设备未进行经常性维护保养、未安装可燃气体报警装置的，负有安全生产监督管理职责的部门应依照安全生产法等相关法律法规规定予以处罚。 | 区商务局、教育局、卫健局、人社局等行业主管部门 | 各镇、街道及区住建局、应急管理局 |
|  |  | 4 | 督促燃气企业依法定期开展入户安检，发现隐患应及时报送相关行业主管部门及属地街镇处置。 | 区住建局 | 各燃气企业及各镇、街道 |
|  |  | 5 | 对底层“住改商”、商住混合体等重点场所按照部门监管职责开展排查，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下半地下室内、气瓶违规放置于室内用餐场所等安全风险隐患。 | 各镇、街道 | 区住建局、商务局、市场监管局、公安分局、消防救援大队 |
|  |  | 6 | 加大用气经营场所使用安全监管，严控新增底层“住改商”使用燃气经营，严禁不具备条件的底层“住改商”餐饮经营者使用燃气。 | 各镇、街道 | 区住建局、商务局、市场监管局、行政审批局、自然资源和规划分局、公安分局、消防救援大队 |
|  |  | 7 | 因地制宜在餐饮等公共场所推广“瓶改管”“气改电”“全电厨房”。 | 各镇、街道 | 区住建局、商务局、市场监管局 |
| 三 | 全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患 | 1 | 对2000年底前建成的老旧小区，属地街镇要会同燃气主管、公安、市场监管等部门，组织社区（村）、物业、燃气企业排查整治老旧小区燃气管道、调压站、燃气引入管、立管以及管道穿越楼板部位安全风险隐患。 | 各镇、街道 | 区住建局、公安分局、市场监管局、各燃气企业 |
|  |  | 2 | 组织社区（村）、物业重点排查上报小区内违规设置非法储存充装点。 | 各镇、街道 |  |
| 三 | 全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患 | 3 | 协助燃气企业进家庭，重点排查居民用户擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置，室内管道严重锈蚀等安全风险隐患。 | 各镇、街道 | 各燃气企业 |
|  |  | 4 | 对老旧小区燃气安全风险隐患排查整改实施清单管理，实行“一小区一清单”。 | 各燃气企业 | 区住建局及各镇、街道 |
|  |  | 5 | 已列入老旧小区改造计划的，属地政府要将燃气管道改造同步实施到位。 | 各镇、街道 | 区住建局、各燃气企业 |
| 四 | 全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患 | 1 | 建立完善城市道路挖掘审批事项与管道权属单位实时共享机制，及时推送燃气管道周边施工项目信息，实现风险预控。 | 区行政审批局、住建局、自然资源和规划分局及各镇、街道 | 管道权属单位 |
|  |  | 2 | 对燃气管线周边在建项目，要严格落实施工交底、保护方案、现场监护、防侵入探测技术等燃气管道保护措施，严厉查处第三方施工期间不落实专人监护、施工破坏燃气管道等违法违规行为，依法追究建设、施工单位相关责任，对破坏燃气管道引发事故的建设、施工单位依法依规联合开展失信惩戒。 | 区住建局及各镇、街道 | 各燃气企业 |
|  |  | 3 | 落实城镇燃气法规与刑法衔接工作，违法违规施工危害公共安全涉嫌犯罪的，公安机关应依法追究刑事责任。 | 区住建局、公安分局 |  |
| 五 | 加大燃气具等产品质量安全风险隐患排查和整治力度 | 1 | 开展教育引导，广泛开展相关产品质量标准知识宣传和安全警示教育，引导消费者不购买、不使用不合格产品，主动排除安全隐患。 | 属地街镇、区市场监管局 |  |
|  |  | 2 | 强化企业落实主体责任，指导督促生产企业、销售经营者开展安全隐患排查和自查自纠，督促电商平台采取必要措施对平台内销售无熄火保护装置的燃气具、带有可调整出口压力的减压阀、未经CCC认证或伪造冒用CCC标志和证书的燃气具，以及假冒伪劣或“三无”产品进行全面排查。 | 区市场监管局 |  |
|  |  | 3 | 配合省、市组织开展产品质量监督抽查，重点对燃气具及配件、燃气泄漏报警器等产品质量进行监督抽查，依法做好后处理工作。 | 区市场监管局 |  |
| 五 | 加大燃气具等产品质量安全风险隐患排查和整治力度 | 4 | 严格执法，集中执法力量对本辖区内相关产品生产企业和市场销售相对集中的经营者进行全面检查，依法查处生产销售不符合强制性安全标准、未按要求取得强制性认证而擅自生产销售相关产品等违法行为，加大案件查办力度，对涉嫌犯罪的坚决移送公安机关。 | 区市场监管局 | 公安分局及各镇、街道 |
| 六 | 全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患 | 1 | 要重点排查整治违法占压管道、燃气场站设施安全间距不符合要求等重大安全风险隐患，在2021年底完成既有违法占压整治的基础上，持续开展违法压占整治；2022年，对违法占压高中压管道的问题，实行省级挂牌督办。 | 各镇、街道 | 区住建局、应急管理局及各燃气企业 |
| 七 | 提升城镇燃气居民使用安全水平 | 1 | 开展在车库、地下半地下室、群租房等不具备通风条件场所违规使用燃气专项治理，会同燃气主管、公安、市场监管等部门，充分发挥基层网格员、安全员的作用，加大排查整治力度，严厉查处违法违规行为，一经发现，属地街镇要责令改正；拒不改正的，通知燃气企业停止供气，属地街镇要加强跟踪，及时制止其使用燃气，发现违法违规供气的，立即上报有关部门，有关部门应依法予以行政处罚；对存在危害公共安全的行为，公安机关要坚决予以处罚。 | 各镇、街道 | 区住建局、公安分局、市场监管局、各燃气企业 |
|  |  | 2 | 对重点用户、重点场所加频加密检查提醒频次，2022年6月底前，力争完成车库、地下半地下室、群租房燃气违规使用问题整改和居民用气安全体检全覆盖。 | 各镇、街道 | 区住建局、公安分局、市场监管局、各燃气企业 |
|  |  | 3 | 加大财政支持，帮助低保对象、特困供养人员以及政府购买养老服务人员（三类人员）等居民用户，及时更换老化胶软管、劣质调压器等燃气器具配件；进一步拓展燃气泄漏安全保护装置覆盖范围，以瓶装液化气居民用户为重点，管道天然气新建和改造居民用户结合智能表安装同步实施。 | 各镇、街道 | 区财政局、住建局、公安分局、市场监管局、各燃气企业 |