金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧地块开发项目

实体样板房装修（招标控制价）

编制说明

一、编制依据及编制范围

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;

3、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)。

5、苏建价[2014]448号、苏建价〔2016〕154号、常建〔2016〕94号、常建(2014)279号、常建2017（103）、常建[2018]26号、苏建函价[2020]382号、常建[2019]1号、省住建厅〔2019〕第19号文等现行计价文件及规定；

7、委托方提供的设计图纸；

8、人工费按江苏省住房和城乡建设厅苏建函价【2023】63号文执行。

9、材料价格根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息资料》2023年6月造价信息除税指导价，6月份没有的按月向前推。信息指导价没有的，按市场价执行。

二、装饰编制说明

1、施工图、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。

2、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

3、本工程所用砼均为预拌商品砼。

4、本工程所用埋件（后置埋件）、吊筋、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。

5、不锈钢折边已考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量，不锈钢厚度均按1.2mm。

6、饰面板颜色在施工中由业主确认，投标报价时已充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时饰面板颜色更改，投标价格不调整。

7、墙地砖、地板等颜色在施工中由业主确认，报价时已充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时墙地砖颜色更改，投标价格不调整。

8、墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），已在综合单价中充分考虑，结算时投标价格不调整。（样板房墙地砖美缝）

9、墙、地砖的开孔、石材的开孔、磨边、六面防护、磨面处理已在考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量

10、木饰面及石膏板等饰面板材工艺缝处理费用、湿贴墙砖若需背胶处理费用已包含在报价内，结算时该项价格不调整。

11、踢脚线、门套侧面及不同材料相交处打胶不另行计算，含在相应子目的报价中。

12、所有硬包、皮革饰面、木饰面的金属分隔条及收口条分界条已包含在整体饰面材料价格中，不再单独计取。

三、安装工程编制说明:

（1）、清单编制包含图纸范围内强电、弱电、智能化、给排水工程、暖通工程等安装;

（2）、各样板房套内水电气由总包按原清单实施到位，后续由样板房装饰单位依据装修图纸进行水电气改造；由于不确定业主外网网络箱位置，外网至户内相关管线不在编标范围；

（3）、样板房、售楼处艺术吊灯（不包含线型吊灯）、壁灯、床头灯属于软装，不在本次编标范围；

（4）、96户型及108户型阳台仅预留点位，不设置洗衣机及台盆及柜子等；

（5）、品牌推荐详见附表-物料选型表，或经甲方认可的同档次及以上品牌。

江苏国联佳信项目咨询管理有限公司

2023年6月26日