2023年常州国家高新技术产业开发区（新北区）燃气具及配件产品

质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2023年6月至11月，常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）（委托书编号：常高新市管质抽〔2023〕001号），对新北区实体店销售的家用燃气灶具、燃气用具连接用软管、瓶装液化石油气调压器产品进行了区级专项监督抽查。本次计划抽取16批次，实际抽取14批（家用燃气灶具5批次、燃气用具连接用软管5批次、瓶装液化石油气调压器4批次）。检测依据为：依据GB 16410-2020《家用燃气灶具》、GB 16410-2007《家用燃气灶具》、GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》、GB/T 26002-2010《燃气输送用不锈钢波纹管及管件》、GB35844-2018《瓶装液化石油气调压器》。经检测，未发现不合格11批次，不合格3批次，未发现不合格率为78.6%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

家用燃气灶具，是指以液化石油气、人工煤气、天然气等气体燃料进行直火加热的家用厨房用具。在城市化的进程中，家用燃气灶具市场是个快速增长的市场，有广阔的发展前景，吸引了不少大品牌的进入。目前看来，企业为了提高自身产品竞争力，大都围绕着家用燃气灶具节能、环保、安全、健康等卖点进行改善。相关国家标准也对家用燃气灶具产品制定了一系列的强制性要求，我国已在2015年12月1日对家用燃气灶具产品实施能效管理，如目前已发布并广泛应用于家用燃气灶具产品生产的GB 30720-2014《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》。

燃气用不锈钢波纹管用于燃气出口与用户燃气燃烧器具的连接。不锈钢波纹软管通常由波纹管、被覆层、接头组成，主要部件为波纹管。目前，不锈钢波纹管技术成熟、结构形式多样，且具有良好的连接性、气密性和抗老化等性能，在家用燃气灶具产品中广泛使用。

燃气用橡胶软管是指由橡胶共混或橡胶与塑料共混材料制造的软管。主要用于家用瓶装液化石油气调压阀出口与用户燃气燃烧器具的连接,目前市场售卖的橡胶软管种类较多，主要有普通橡胶软管、燃气用具连接用金属包覆软管和燃气用具连接用橡胶复合软管等。燃气用橡胶软管是由内胶层，一层钢丝编织层和外胶层组成。具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性，但由于抗老化性和耐高温等方面的致命缺陷，目前市场上逐渐被金属软管所取代。

调压器全称瓶装液化石油气调压器，定义为在进口压力、流量和温度范围内，始终保持出口压力处于预设范围内的装置。其体积小，价格不高，但安全作用却非常重要。调压器在燃气系统里主要起到串联液化石油气钢瓶和燃气终端的重要作用，钢瓶里的高压气体要经过调压器减压稳压后才能供燃气灶具，燃气热水器等各种燃气终端产品安全使用。

（二）产业概况

1、产品管理及产业分布

2018年9月23日，国务院发文《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》（国发〔2018〕33号），取消了燃气器具等14类工业产品生产许可证管理。要求对取消工业产品生产许可证管理的产品，要切实加强事中事后监管，并采取支持措施，鼓励企业开展自愿性产品认证。目前，家用燃气灶具产品自2019年10月起，正式实施3C强制性认证；燃气用具连接用软管、瓶装液化石油气调压器目前采用普通产品质量监管。

燃气灶具生产企业众多且以小型企业为主，截止2023年1月，已取得3C强制性认证的家用燃气灶具企业超过1000家，主要集中在广东省和浙江省。广东省家用燃气灶具生产企业数量约占全国总数量的70%，以佛山市和中山市为主，大多数企业属于采购零部件进行装配的生产模式，零部件企业同样集中在广东地区，这就使得产品同质化问题比较严重。大型知名企业将产品投入高端市场，中小型企业主要进攻中低端市场，行业集中度不高。

燃气用具连接用软管生产企业较多，其中不锈钢波纹软管生产企业有大中型企业，橡胶软管生产企业多为小微企业，从产业布局来看，软管的企业主要分布在长三角及沿海经济发达的浙江、江苏、上海等省市份，其中浙江宁波市为软管的主要产地，为协助和规范产业发展，宁波市专门成立了金属软管协会，安徽境内也有部分软管生产企业，其中芜湖泰和管业股份有限公司为其中的佼佼者。

调压器生产企业大约在80家左右，基地在浙江省慈溪、余姚一带，大多数是小微企业，年产量3000万只以上，产值大约6亿元，占全国产量的60%以上，江苏、广东、福建也有部分生产企业。

2、主流品牌

我国家用燃气灶产品经过近40年的发展，培育出了一批龙头品牌，如方太、老板、帅康、西门子、A.O史密斯、樱花、华帝、万家乐、万和、美的等。家用燃气灶及燃气热水器的销售渠道主要以市场零售为主，包括电器卖场、超市、商场、建材市场等。随着网购的兴起，一些网络商家也开始在线上销售。网上销售不但拥有与实体店相似的展出内容，而且优化了展出形式，能有效避免超成本的支出，已成为家用燃气灶产品销售的新模式，目前主要的电商平台有天猫、京东、苏宁、国美和淘宝等。

燃气用具连接用软管主要销售渠道为各地燃气公司、城镇五金店、日杂店等，淘宝、阿里巴巴、苏宁等主流电商平台也有销售。其中，燃气公司销售的产品相对把控较严，质量较好，而五金、日杂店等产品质量良莠不齐。目前市面上的不锈钢波纹管软管主流品牌有航天晨光、万全、圣字、泰和、盾运等；橡胶软管主流品牌有雪峰、赛福管等。

调压器主流品牌有博特曼、东鼎、璐美、万美、创尔特等，主要销售渠道为城镇五金店、日杂店等，部分地区的液化气公司、城镇生活超市也有销售，同时在淘宝、阿里巴巴等主流电商平台也有销售。燃气公司销售的产品相对把控较严，质量较好。而五金、日杂店等产品质量良莠不齐。但由于近年来由于调压器质量造成的燃气事故频发，故不少地方的燃气公司为规避风险，开始停止销售此产品。

三、检验检测概况

表1 家用燃气灶具产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气灶具 | 气密性 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 热负荷 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 离焰 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 熄火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 回火 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 干烟气中一氧化碳浓度 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 操作时手必须接触的部位温升 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 熄火保护装置 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 热效率 | GB 30720-2014 | GB 30720-2014 | —— |
|  | 燃气导管 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |
|  | 铭牌 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | GB 16410-2007 GB 16410-2020 | —— |

表2 不锈钢波纹软管检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气用具连接用软管 | 结构与尺寸 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 气密性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 耐压性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 弯曲性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 耐安装性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 阻燃性 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |
|  | 标志 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | GB/T 26002-2010 CJ/T 197-2010 | —— |

表3 GB 35844-2018液化石油气调压器检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓶装液化石油气调压器 | 结构 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |
|  | 气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |
|  | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |
|  | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |
|  | 机械强度-耐冲击性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |
|  | 标志 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 | —— |

四、监督抽查结果分析

(一）综合分析

本次任务抽样14批次：其中家用燃气灶具5批次，1批次产品不合格；燃气用连接软管5批次，2批次产品不合格；瓶装液化石油气调压器4批次，均未发现不合格。

1、按产品类别

表4 不同产品类别合格率统计

| 产品类别 | 批次 | 未发现不合格批次 | 不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气灶具 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
| 燃气用具连接用软管 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| 瓶装液化石油气调压器 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 合计 | 14 | 11 | 3 | 78.6% |

本次抽检任务中，家用燃气灶具5批次，未发现不合格率80%；燃气用具连接用软管5批次，未发现不合格率60%；瓶装液化石油气调压器4批次，未发现不合格率100%。经过新北区市场局整治，燃气具及配件产品市场整体合格率较高，本次抽查产品抽样批次较少，结果有一定的片面性。

2、按产品价格

表5 不同价格区间产品合格率统计

| 产品类别 | 价格（元） | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气灶具 | 500元（含）以下 | 2 | 1 | 1 | 50% |
|  | 500元以上 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 燃气用具连接用软管 | 10元（含）以下 | 2 | 1 | 1 | 50% |
|  | 10元以上 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 瓶装液化石油气调压器 | 30元（含）以下 | 2 | 2 | 0 | 100% |
|  | 30元以上 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 14 | 11 | 3 | 78.6% |

本次抽检任务中，单价500元（含）以下的家用燃气灶具未发现不合格率50%；单价10元（含）以下燃气用连接软管，未发现不合格率50%；单价10元以上燃气用连接软管，未发现不合格率66.7%；该价位区间的产品质量情况相对较差,随着价格越高出现不合格的概率也越低；随着价格越高出现不合格的概率也越低目前随着人们生活水平的提高，作为燃气涉及安全的产品，需要加强监管。

（二）检验检测项目分析

1、本次任务监测项目包括：气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、操作时手必须接触的部位温升、熄火保护装置、热效率、燃气导管、铭牌。经检测，1批次燃气灶具不合格，不合格项目为热负荷项目。

热负荷：本次抽查，1个批次灶具的热负荷项目为不合格。热负荷偏差超标，主要是企业未按照灶具的实际热负荷数据在铭牌上标注。部分企业的产品为了迎合消费者在使用时喜欢大功率、大负荷灶具需求，虚假标注产品热负荷指标，标称热负荷远高于灶具实际的热负荷，欺骗广大消费者。

2、不锈钢波纹软管检测项目包括：结构与尺寸、气密性、耐压性、弯曲性、耐安装性、阻燃性、标志。经检测，2批次软管不合格，不合格项目：结构与尺寸和标志项目。

（1）结构与尺寸-螺纹项目的性能主要是由模具精度和铸造工艺决定的。该项目不合格主要是企业对螺纹铸造质量把控不严，影响到螺纹产品质量，在实际使用中可能会出现燃气泄漏，导致安全隐患，不合格原因主要是企业对标准中对该项目不重视，未按标准要求进行质量验证。

（2）标志项目-根据标准产品单件包装应标明生产厂名、生产厂址 、产品名称、生产日期、注册商标和标记，并附有合格证。不合格原因主要是企业对标准中对该项目不重视，未按国家标准要求进行标注，燃气软管中的橡胶部分具有使用年限，使用时间过长会有老化的风险，消费者使用过程中无法通过产品溯源到生产日期或限用时间，导致未能及时更换软管，引起隐患。

3、本次抽检任务检测项目包括：结构、调压器气密性、手动关闭机构气密性、关闭压力、出口压力、机械强度-耐冲击性、标志。经检测，所有产品均合格，根据以往检测经验，容易不合格的项目为结构、关闭压力、出口压力。

（1）结构项目主要不合格原因是调压器未对设定状态的调节部件进行封固，造成用户能够随意对调压器的出口压力进行调节；调压器手轮外径、宽度不合规。不合格原因主要是企业对标准中对该项目不重视，未按标准要求生产。

（2）关闭压力是指调压器在进口压力范围内，关闭调压器出口阀门，当流量等于零时，调压器出口所达到的稳定压力值。关闭压力过大可能会照成调压器泄漏，从而产生安全隐患或发生燃气安全事故，有较大的安全风险。不合格原因主要是调压器的调压组件设计和膜片的质量问题导致的。

（3）出口压力分为最大出口压力和最小出口压力，是调压器在进口压力范围内，10%-100%流量范围内，调压器的最高和最低出口压力值。出口压力项目不合格，出口压力偏大会导致燃气用具进口压力过高，从而产生安全隐患或发生燃气安全事故，有较大的安全风险。出口压力偏小会导致燃气用具进口压力过低，影响使用性能。不合格原因一是调压器的未按标准要求进行设计，二是调压器的调压组件设计和膜片的质量问题。

五、消费提示

（一）购买时的常识

1、消费者在选购之前必须清楚自己所居住地区究竟使用哪一种燃气，目前我国城市燃气主要分为三大类：人工煤气、天然气和液化石油气，不同地区的气源热值的范围也有所差异，因此消费者一定要注意根据自己实际使用的气源条件选择相应的产品。

2、在选购燃器具产品时可以通过观察产品包装、标志和外观来大致辨别产品质量，通常情况下优质燃器具产品其外包装材料结实，说明书与合格证等附件齐全、印刷内容清晰，产品整体结构稳固且份量较重、板材较厚、加工精良、边角处光滑无毛刺。尽量选购市场占有率比较大，售后服务网络比较完善的知名品牌。

3、消费者在选购家用燃气灶具时要根据家庭的需求来确定安装台式或嵌入式灶具。台式是整个灶体放在支承面上的一种灶具，而嵌入式顾名思义是把灶具的主体嵌入到支承面中。目前市场上的嵌入式家用燃气灶最大的区别在于灶面板材料变化比较大，主要有不锈钢和玻璃两大类，还有部分产品选择陶瓷等材料，各种材料都有各自的优缺点，不锈钢材料结实且耐碰撞，但长期使用后表面光泽性会差一些；玻璃材料比较美观耐腐蚀和耐磨，但其耐热性能不如不锈钢材料好，若安装和使用不当还会导致爆裂现象的发生；陶瓷面板颜色丰富强度略低。消费者可以根据自己的喜好确定选购不同材料的产品。

4、消费者要根据自己的生活习惯确定选购不同热负荷值的家用燃器具，在家用燃气灶具方面，中国人日常的餐饮习惯适合于使用火力比较猛（设计热负荷大）的燃气灶具，根据实际使用效果来看，消费者应选择单个炉头设计热负荷在3.5kW至5.0kW范围内的产品。

5、在选购燃器具配件产品时可以通过观察产品包装、标志和外观来大致辨别产品质量，通常情况下优质燃器具配件产品其外包装材料结实、说明书与合格证等附件齐全、印刷内容清晰，产品整体结构稳固且份量较重、板材较厚、加工精良、边角处光滑无毛刺。

6、消费者在选购燃气具配件时，尽量选购市场占有率比较大的知名品牌，售后服务网络比较完善，当产品出现一些故障维修方便及时。不能贪图便宜，导致存在安全隐患。

（二）使用时的常识

1、提醒广大消费者，根据现行有效的国家标准要求，家用燃气灶必须有熄火保护安全装置，因此消费者在购买时一定要注意这一点，在灶具使用过程中如发生意外熄火现象，熄火保护安全装置会起到很好的保护作用。

2、提醒使用者严格按照产品的安装使用说明书进行安装，如安装位置是否通风、连接位置是否到位等均要注意。使用前一定要详细阅读使用说明书，并牢记里面的注意事项。

3、使用者对于燃气具配件需要定期检查是否存在泄漏，并且按产品要求定期更换。