2023年常州国家高新技术产业开发区（新北区）电动自行车及

电动自行车充电器产品质量监督抽查分析报告

一、内容摘要

2023年7月至10月，常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）（委托书编号：常高新市管质抽〔2023〕002号），对新北区生产企业生产的电动自行车产品及实体店销售的电动自行车、电动自行车充电器产品进行了区级专项监督抽查。本次计划抽取13批次，实际抽取13批（电动自行车8批次、电动自行车充电器5批次）。本次抽查工作重点是检查电动自行车行业产品整体质量状况，安全标准的执行情况，影响产品关键指标情况。经检测，电动自行车产品未发现不合格8批次，未发现不合格率100%，电动自行车充电器产品未发现不合格5批次，未发现不合格率100%。

二、产品和产业概况

（一）产品概况

电动自行车是以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行功能，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。电动自行车以其方便快捷、经济实用、易于操控等优点，已经逐渐取代自行车，成为广大百姓出行首选的个人交通工具。

现行国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》对电动自行车总则进行规定，电动自行车必须符合下列要求：

a)具有脚踏骑行能力；

b)具有电驱动或/和电助动功能；

c)电驱动行驶时，最高设计车速不超过25km/h；电助动行驶时，车速超过25km/h，电动机不得提供动力输出；

d)装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg；

e)蓄电池标称电压应当小于或等于48V；

f)电动机额定连续输出功率应当小于或等于400W。

电动自行车充电器是专门为电动自行车的蓄电池配置的一个充电设备，为开关电源式充电器。按照适配蓄电池类型，主要分为铅酸蓄电池充电器和锂离子蓄电池充电器等。按电路结构分半桥式和单激式两大类。半桥式成本高，性能好；单激式成本低，市场占有率高。按充电模式分为负脉冲电器、三段式充电器等。市场上大部分为三段式充电器，三段式为：第一阶段为恒流充电阶段，它能够为亏电的电池迅速补充电能；第二阶段为恒压充电阶段，能够为已经因活性增加而电压升高的电池继续补充电能；第三个阶段为涓流充电阶段，能够以极小的电流持续为电池补充电能，保证电池电压达到工作状态下并保持稳定。

（二）产业概况

目前我国电动自行车社会普及率已达到10%以上，电动自行车占中国交通工具领域制造总量的33%，产值规模达到1000亿。

据中国自行车协会统计，截至2022年12月，中国电动自行车的社会保有量已达3.5亿辆，年产量超过3500万辆，均已位居世界第一。2022年，自行车电动自行车规模以上企业营业收入2100亿元，同比增长3%；实现利润超100亿元，同比增长20%以上

电动车出口快速增长，尤其在东南亚及印度等人口众多地区，外贸可能将进一步扩大。电动自行车行业已进入调整步入成熟的时期，产业集中度进一步提高，一线品牌及部分二线阵营中的领跑者依然实现了产销量的逆市增长。

目前，天津、江苏、浙江、广东是我国主要的电动自行车产业集群地。河南、山东、江苏、浙江是电动自行车兴起较早的传统销售区域，河北、安徽是近几年发展较快的两个新兴销售区域，西南地区的广西、云南、四川、贵州也逐渐成为电动自行车重要的销售市场。

据统计，截止于2023年3月20日，江苏省地区电动自行车生产企业201家，发放CCC证书3929张。

雅迪、爱玛、新日、绿源、台铃成为一线品牌（产量100万辆以上），立马、绿驹、绿佳、欧派、速派奇、小鸟、小刀、比德文、新大洲等为二线品牌（产量40万辆以上），以上品牌均南、北设厂，产品线互补。近年来，行业集中度进一步提升。电动自行车行业已发展近20年，销售的主要渠道以实体店为主；近几年网络快速普及、网络购物成为时尚，电动自行车网络销售得到年轻消费者的认可，销售量呈增长趋势。

随着我国经济持续增长和城乡居民收入水平的提高，以及电动自行车便捷、环保、经济等特点满足了居民日常出行的需求，电动自行车市场呈现出稳定的发展势头。发展至今，中国已成为全球最大电动自行车生产和消费国,年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%。伴随着电动自行车的蓬勃发展，与其配套的蓄电池充电器产业已经不容小觑。经过这些年的发展与产业调整，目前电动自行车充电器生产企业数量趋于稳定，从规模看，主要是中小型民营企业。

电动自行车充电器生产主要分布范围为安徽省天长市、广东省深圳市、浙江台州市、江苏无锡市和南京市，以及上海市下辖各区县等地。南京地区现有电动自行车充电器生产企业3家，分别为南京西普尔科技实业有限公司、南京特能电子有限公司和南京博兰得电能技术发展有限公司，主要为主流电动自行车品牌雅迪、新日、爱玛、小牛等企业进行配套。电动自行车充电器出厂售价通常在20元～40元，个别高端定制产品价格接近200元。据保守估计，上述地区年充电器出货量大约为3000万件，产业规模约在10亿左右。

电动自行车充电器主要分为一级市场（电动车生产企业）和二级市场（市场流通领域）。其中专做一级市场的企业规模都比较大，市场占有率达到70%以上；专做二级市场的企业主要集中在安徽天长，占到二级市场的80%以上。

电动自行车充电器主要通过电动自行车销售市场批发；利用电动自行车专卖店、售后服务站点零售；网络销售通过淘宝、天猫、苏宁等知名电商平台销售。

目前常州市电动自行车充电器产品市场主流品牌有：常州海禾电子科技有限公司、江苏江禾高科电子有限公司、常州市宝德电器科技有限公司、南京西普尔科技实业有限公司、南京特能电子有限公司、无锡三石电子有限公司等国内行业领先企业，常州市电动自行车充电器产品无论是在企业数量还是市场份额方面均在全国占较大比例。常州市电动自行车充电器生产企业大多数企业主供一级市场，少部分流入二级市场。

三、检验检测概况

（一）样品来源

本次工作实际抽到样品13批次，其中12批次为实体店，1批次为生产企业。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 |  | 抽样方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车充电器 | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 购样 | 5 |
| 电动自行车 | 生产企业 |  | 抽样 | 1 |
|  | 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 购样 | 7 |
| 合计 |  |  |  | 13 |

（二）检验检测项目概况

本次监督抽查电动自行车产品共抽取样品8批次，电动自行车充电器产品共抽取样品5批次。电动自行车产品标准涉及GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》。电动自行车充电器产品共涉及到3个标准，分别为：QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》、QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》和T/TCDZ 0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》。

表2 电动自行车产品检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 车速限值 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 | 1、防火性能项目检验检测部件（电池组盒等）。 2、以上项目检验均为一个样本。 3、检验顺序按：结构、整车质量、车速提示音、车速限值、制动性能(干态)、充电器与蓄电池、淋水涉水性能、电气装置、防火性能。 |
|  | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 整车质量 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 结构 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 车速提示音 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 电气装置 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |
|  | 防火性能 | GB 17761-2018 | GB 17761-2018 |  |

表3 电动自行车充电器产品检验检测项目及依据(产品有明示QB/T 2947.1-2008或QB/T 2947.3-2008)

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车充电器 | 输入功率和电流、空载直流输出电压 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 | 1、以上项目除发热项目检验为1个样品，其余项目均检验2个样品。 2、标准QB/T 2947.3-2008第5.2条明确，锂电池充电器检验项目按照QB/T 2947.1-2008标准5.2的规定执行，因此锂电池充电器和铅酸蓄电池充电器的所有检验项目一致。 3、机械强度项只做外壳冲击试验。 |
|  | 发热 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 过载保护 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 机械强度 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 布线 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 输入、输出线及插头 | QB/T 2947.1-2008 | QB/T 2947.1-2008 |  |
|  | 安全标志 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 QB/T 2947.1-2008 |  |
|  | 说明书 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.18-2014 QB/T 2947.1-2008 |  |
|  | 对触及带电部件的防护 | QB/T 2947.1-2008 | GB 4706.1-2005 |  |

表4 电动自行车充电器产品检验检测项目及依据(产品有明示T/TCDZ 0001-2019)

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检验依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车充电器 | 标志和说明 | T/TCDZ 0001-2019 | T/TCDZ 0001-2019 | 机械强度项只做外壳冲击试验 |
|  | 输入功率和电流 | T/TCDZ 0001-2019 | GB 4706.1-2005 GB 4706.18-2014 |  |
|  | 对触及带电部件的防护 | T/TCDZ 0001-2019 | T/TCDZ 0001-2019 |  |
|  | 泄漏电流和电气强度 | T/TCDZ 0001-2019 | GB 4706.1-2005 |  |
|  | 非正常工作 | T/TCDZ 0001-2019 | GB 4706.18-2014 |  |
|  | 机械强度 | T/TCDZ 0001-2019 | T/TCDZ 0001-2019 |  |
|  | 内部布线 | T/TCDZ 0001-2019 | GB 4706.1-2005 |  |
|  | 电源连接和外部软线 | T/TCDZ 0001-2019 | GB 4706.1-2005 |  |

四、监督抽查结果分析

（一）电动自行车产品综合分析

本次监督抽查样品共计8批次。依据GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》，对8个批次样品进行了检验检测，全部未发现不合格。

1、按样品来源

表5 按样品来源监督抽查结果

| 采样领域 |  | 批次数 | 未发现不合格批次 | 不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产企业 |  | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 实体店 | 专卖店、便利店或杂货店等 | 7 | 7 | 0 | - 100% |
| 共计 |  | 8 | 8 | 100% | 100% |

本次共8批次，实体店中占电动自行车销售的主流

2.按产品类别

表6 按产品分类监督抽查结果

| 产品分类 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 8 | 8 | 100% |

3.按价格区间

表7 按产品价格区间监督抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～1200 | 3 | 3 | 100% |
| 1201～1499 | 3 | 3 | 100% |
| 1500及以上 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 8 | 8 | 100% |

近年来，电动自行车的平均售价进一步下降，除了部分专门针对高端电动自行车平台的厂商，电动自行车的销售价格进一步压低。

4.按生产企业所在地

按生产企业所在地统计企业和产品的合格率，如表8所示。

表8 按生产企业所在地监督抽查结果

| 所在地 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省 | 1 | 1 | 100% |
| 天津市 | 6 | 6 | 100% |
| 山东省 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 8 | 8 | 100% |

本次抽查样品8批次，新北区市场上的电动自行车产品生产企业所在地以天津市为主，有少量其他省市生产电动自行车产品。本次监督抽查共抽到6批次天津市生产的电动自行车产品，而江苏省、山东省、河北省和安徽省则各有少量批次样品，因为样品数量较小，本次抽查全部未发现不合格。

5.按检验检测项目

本次电动自行车监督抽查任务共抽查8批次，未发现不合格。

（二）电动自行车充电器产品综合分析

本次监督抽查共抽取样品5批次，5批实体店。依据QB/T 2947.1-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器》、QB/T 2947.3-2008《电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分：锂离子蓄电池及充电器》和T/TCDZ 0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》，对5个批次样品进行了检验检测，全部未发现不合格。

1、按样品来源

表9 按样品来源监督抽查结果

| 样品来源 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体店 | 5 | 5 | 100% |

2、按生产企业所在地

本次监督抽查共抽取样品5批次，生产企业涉及安徽省、江苏省、浙江省、四川省。

表10 按生产企业所在地监督抽查结果

| 生产企业地区 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省 | 1 | 1 | 100% |
| 安徽省 | 2 | 2 | 100% |
| 浙江省 | 1 | 1 | 100% |
| 四川省 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 5 | 5 | 100% |

3、按产品类别

本次监督抽查共抽取样品5批次，只涉及铅酸蓄电池充电器，未发现不合格率为100%。

表11 按产品分类监督抽查结果

| 产品分类 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅酸蓄电池充电器 | 5 | 5 | 100% |

4、按检验检测项目

本次监督抽查产品检测项目及每个项目的合格率情况具体见下表。

表12 按检验检测项目监督抽查结果

| 检测项目 | 检测项目数 | 未发现不合格项目数 | 项目未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入功率和电流、空载直流输出电压 | 5 | 5 | 100% |
| 发热 | 5 | 5 | 100% |
| 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 5 | 5 | 100% |
| 过载保护 | 3 | 3 | 100% |
| 机械强度 | 5 | 5 | 100% |
| 内部布线 | 5 | 5 | 100% |
| 输入、输出线及插头 | 3 | 3 | 100% |
| 安全标志 | 3 | 3 | 100% |
| 说明书 | 3 | 3 | 100% |
| 标志和说明 | 2 | 2 | 100% |
| 对触及带电部件的防护 | 5 | 5 | 100% |
| 非正常工作 | 2 | 2 | 100% |
| 电源连接和外部软线 | 2 | 2 | 100% |

5、按执行标准

本次监督抽查产品涉及到的执行标准为QB/T 2947.1-2008和T/TCDZ 0001-2019。其中，3个批次样品执行QB/T 2947.1-2008标准，未发现不合格率100%；2个批次样品执行T/TCDZ 0001-2019标准，未发现不合格率100%。

表11 按执行标准监督抽查结果

| 产品分类 | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| QB/T 2947.1-2008 | 3 | 3 | 100% |
| T/TCDZ 0001-2019 | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 5 | 5 | 100% |

6、按价格区间

本次监督抽查产品涉及到的价格范围为35元～80元。其中，50元以下共抽查3个批次，不合格0批次，未发现不合格率100%；50元～80元共抽查2个批次，不合格0批次，未发现不合格率100%。

表13 按产品价格区间监督抽查结果

| 价格区间（元） | 抽查批次 | 未发现不合格批次 | 未发现不合格率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50以下 | 3 | 3 | 100% |
| 50～80（含80） | 2 | 2 | 100% |
| 合计 | 5 | 5 | 100% |

7、与以往监督抽查数据的纵向对比分析

表14 监督抽查数据的纵向对比分析

| 年度 | 抽查部门 | 总批次 | 未发现不合格率 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 南京市市场监督管理局 | 15 | 73.3% | 输入功率和电流、空载直流输出电压、机械强度、安全标志 |
| 2021 | 南京市市场监督管理局 | 19 | 84.2% | 机械强度 |
| 2022 | 南京市市场监督管理局 | 20 | 95.0% | 内部布线 |
| 2023 | 新北区市场监督管理局 | 5 | 100% | —— |

通过对2020年、2021年、2022年和2023年抽查结果统计可以发现，经过对该类产品的持续监管，整体质量水平有所提升，但仍有个别项目存在质量问题。电动自行车充电器产品整体质量水平的提高，还需生产企业不断完善质量管控体系，并加强对产品标准的理解和执行。

五、电动自行车消费提示

（一）购买时的常识。

1、购买车辆时，首先要看品牌查装置；

2、选购电动自行车时不要盲目追求速度而忽视个人安全。在购买电动自行车商品时，应仔细询问车速指标，对超速电动自行车应拒绝购买；

3、不要盲目追求电动自行车炫酷的外形；

4、购买电动自行车应向技术人员仔细咨询电动自行车各个部分功能和性能，特别是制动性能应要求技术人员现场调整到最佳状态；

5、仔细检查车外观，有无刮伤、掉漆、掉色、锈蚀等现象；

6、不选车身重量过大的车辆，款式上应选择简易款、锂电款等带有脚踏骑行功能的轻便款式，选购时可将电动自行车在垂直方向倾斜25度，看脚踏是否与地面接触。

（二）使用时的常识。

1、骑行电动自行车时需佩戴安全头盔；

2、电动自行车需注意日常维护使用保养，避免车辆带病行驶；

3、电动自行车充电时按照相应规范要求充电；

4、不随意改装电动自行车，尤其是调整车速或加装电池等危险行为。

六、电动自行车充电器消费提示

（一）购买时的常识

1、购买前需要观察充电器铭牌是否包含额定输入电压、额定输入功率或输入电流、额定输出电压、额定输出电流、电源性质的符号、制造厂商名称或商标、规格型号，出厂日期、安全说明等信息，铭牌上应有足够的安全警示说明内容，且铭牌标志字迹清晰不易擦除，充电器包装内带有使用说明书。

2、目测充电器输入插头应有CCC标志，插头的加工应精细光洁、无锈蚀，且插头的形式应与电动车上的电池接插口一致；外壳塑料件表面平整光滑，无毛刺，色泽均匀，外壳接缝应紧密，按压不能有缝隙。

3、尽量购买原装充电器，充电器需要和电池的类型、容量配套，优选国内知名企业生产的产品，通常这些企业生产的产品质量比较稳定。不要因为价格的原因而选用质量较差的充电器。

（二）使用时的常识

1、充电器应与所充电的电池类型、数量及额定容量相配套。不要用大容量的充电器给小容量的电池快充；不要用小容量的充电器给大容量的电池充电；不要将铅酸电池充电器和锂离子电池充电器混用。

2、充电器在接通或断开充电器与蓄电池的连接时，应先断开电源。不要用潮湿的手去拔电源插头，手在插拔插头的时候不要碰到金属件。

3、充电器机内高压，请勿自行打开，极性切勿反接，严禁给不可充电的电池充电。

4、不要在爆炸性气体环境中使用充电器，谨防火焰或火花，充电过程中提供足够的通风。

5、不要将充电器随车携带，不能将充电器放在电动车上充电；不要长时间充电，电池充满电后及时将充电器拔出。