江苏省入河排污口整治公示

《新北区长江入河排污口分类整治工作方案》、《新北区太湖流域入河排污口分类整治方案》涉及的城镇生活污水散排口、港口码头排污口、城镇污水处理厂排污口、城镇雨洪排口整治任务已完成，根据《江苏省入河排污口整治销号工作办法（试行）》，现将该入河排污口整治完成情况向社会公示，见附表。如对以下入河排污口整治完成情况有异议，请在公示期间（2024 年 12 月 12日至 2024 年 12 月19日）向常州高新技术产业开发区（新北）住建局反映，我们将严格执行保密要求。

联系人：徐健；联系方式：0519-85127635。

| 序号 | 排污口名称 | 排口类型 | 所属区域 | 存在问题 | 整治措施 | 整治完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州市新北区孟河镇孟城南路北雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 有附近居民的生活污水混入 | 1、建设局牵头，联合孟城社区召集附近两户居民，要求自行将生活污水接入市政污水管网，加强监管，宣传教育。 2、停用排口北侧一户居民院内的洗手池（此前清洗废水通过该排口排放）并拆除连接雨水管的污水管道。 | 居民已将自家院内的洗手池停用，该雨水排口现已恢复正常。 |
| 2 | 常州市新北区孟河镇346国道南40米雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 新洋桥东南侧有一家小餐馆将废水直接排入浦河 | 拆除河道东侧一家小型餐饮店清洗池废水排口，加强长效监管 | 一餐馆将厨房的清洗废水通过明管排入河道，现已将排污管拆除。 |
| 3 | 常州市新北区奔牛镇星港路城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 奔牛镇 | 1.超标排放（总磷0.42mg/L，超标0.4倍）； 2.排口上游连通沟渠表面漂浮物较多； 3.排口周边村庄谢家村生活污水尚未收集处理 | 1.树立标识牌；2.对排口上游沟渠进行清淤，排口周边谢家村建设污水处理设施；3.加强日常监督管理 | 1. 已设置标识牌； 2. 已对排口上游沟渠进行清淤，谢家村污水处理设施已建设完成；3. 已加强日常监督管理。 |
| 4 | 常州市新北区奔牛镇九里健身广场南侧250米雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 奔牛镇 | 1.超标排放（COD28mg/L，超标0.4倍；总磷23.3mg/L，超标115.5倍）； 2.双壁波纹管道连接上游沟塘，沟塘水位上升时排口出水 | 1.设置标识牌；2.贺家九里大桥西村建设污水处理设施 | 1.已设置标识牌； 2.贺家九里大桥西村泵站已建设污水处理设施 |
| 5 | 常州市新北区西夏墅镇西河巷村东北侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 西夏墅镇 | 超标排放（总磷0.23mg/L，超标0.15倍） | 排口仅取水功能，无排水功能 | 排口仅取水功能，无排水功能，已依法清理合并该排口 |
| 6 | 常州市新北区孟河镇西仓岸东侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 超标排放（总磷0.27mg/L，超标0.35倍） 此排口西侧石桥村居民部分生活污水混入，最终进入新孟河 | 1、在该区域实施污水管网建设，将居民生活污水接入管网 2、已经纳入中车2022村庄污水整治工程项目中，排口设置智能截污井 3、开展日常监管，确保水质达到相应标准 | 周边污水管网已完成建设，相关设备已完成吊装。设置“一码一牌”标识牌，水质监测达标； |
| 7 | 常州市新北区魏村街道后家村东侧500米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 1.参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，排口水质超标（总磷 0.25mg/L，超标 0.25 倍）； 2.排口上游黄家村自然村生活污水未经治理。 | 1.对排口周边种植业实施化肥农药减量增效，削减入河污染物总量； 2.对照《常州市新北区农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》分步实施黄家村生活污水分散治理工程。 | 该排口已竖立标志牌，已完成黄家村农村污水治理设施工程建设；针对农药化肥污染问题，全力开展农技指导，2022年共发放农技资料35000余份，组织职业农民和专技人员参加各类线上线下培训260余人次，发放水稻配方肥353吨，发放绿色防控农药23000多瓶。 |
| 8 | 常州市新北区龙湖原山旁1号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、排口西侧建筑工地临时住房未进行接管，生活污水流入道路雨水管网，最终通过91号排口汇入河。 2、超标排放（化学需氧量26mg/L，超标0.3倍） | 1、加强周边建筑工地厨房废水、厕所废水等生活污水倾倒至雨水井现象的监管； 2、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 | 1、已设置排放口标识牌； 2、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 |
| 9 | 常州市新北区三井街道世茂香槟湖2号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮2.31mg/L，超标1.31倍；总磷0.25mg/L，超标0.25倍）。 | 1、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 10 | 常州市新北区魏村街道长江热能西侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 该排口实际为长江热能取水口，无排水功能 | 该排口实际为长江热能取水口，无排水功能，因此对其进行日常管理。 | 已开展日常巡查监管，排口入河处无异常 |
| 11 | 常州市新北区龙虎塘街道城北污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 三井街道 | 未设置标识牌。 | 1、开展日常监管，保证水质达到相应标准； 2、根据实际情况设置标志牌，制作二维码，做到“一牌一码”； 3、排污口安装在线监测设施和视频监控系统，并与生态环境部门联网。 | 1、已开展日常监管，保证水质达到相应标准； 2、已根据实际情况设置标志牌，制作二维码，做到“一牌一码”； 3、排污口已安装在线监测设施和视频监控系统，并与生态环境部门联网。 |
| 12 | 常州市新北区三井街道长江自由贸易中心旁城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.86mg/L，超标0.24倍）。 | 1、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 13 | 常州市新北区三井街道荣盛馨河郦舍旁3号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.73mg/L，超标0.15倍） | 1、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 14 | 常州市新北区三井街道荣盛馨河郦舍旁4号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.80mg/L，超标0.20倍）。 | 1、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 15 | 常州市新北区魏村街道唐薛堂西侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 1.按受纳水体功能区标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准)，排口水质超标（COD 27mg/L，超标 0.8 倍、TP 0.18mg/L， 超标 0.8 倍）； 2.排口上游居民区塘雪堂村尚未接管。 | 对照《常州市新北区农村生活污水治理专项规划（2021-2025年）》分步实施塘雪堂村生活污水接管工程 | 排口已竖立标志牌，塘雪堂村农村污水已接管，排口晴天无水 |
| 16 | 常州市新北区魏村街道久盛副食品商店东侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 按受纳水体功能区标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准），排口水质超标（COD 26mg/L，超标 0.73 倍、NH3-N 4.07mg/L，超标 7.14 倍、TP 0.83mg/L，超标 7.3 倍） | 1.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码；2、开展截污井建设，对周边污水进行截流、削减入河污染源 | 排口已竖立标志牌，周边生活污水已接管，排口晴天无水，并建立日常巡查机制，开展日常监测监管。 |
| 17 | 常州市新北区龙虎塘街道美林湖南侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（氨氮1.72mg/L，超标0.15倍） | 1、对排口外侧围堰进行整治； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、对上游景观池出水口封堵，并拆除排口外侧围堰； 2、已落实排口周边日常监督巡查工作。 |
| 18 | 常州市新北区三井街道常柴桥东北90米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 驾校内洗手池废水、厕所污水等生活污水接入雨水管网，最终通过92号排口汇入河。 | 1、督促完善驾校内雨污分流，洗手水、厕所污水等生活污水尽快改造接入污水管网； 2、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 | 1、已设置标识牌； 2、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 |
| 19 | 常州市新北区三井街道世茂香槟湖苏桥不动产南150米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.36mg/L，超标0.36倍；总磷0.228mg/L，超标0.14倍）。 | 1、排口晴天无排水，协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 20 | 常州市新北区三井街道世府邻里中心物管处东侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、社区内雨水管道存在不同程度的破损、接口缺陷； 2、社区内存在雨污混流现象，居民区生活污水、商铺区餐饮废水等均有不同程度混接入雨水管网； 3、超标排放（氨氮1.40mg/L，超标0.40倍）。 | 1、排口处晴天排水，对管道检测中中度、重大、严重缺陷应立即修复，修复后进行复检管道情况； 2、加强配套商铺日常倾倒污水至雨水井等现象的监管，督促完善商铺区域雨污管网的养护、疏通等工程； 3、督促世府邻里中心小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 4、协调相关部门加强排口日常监督管理，必要时在排口处设置堰式截污井。 | 1、已加强配套商铺日常倾倒污水至雨水井等现象的监管，并加强商铺区域雨污管网的养护、疏通等工程； 2、已督促世府邻里中心小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 3、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 21 | 常州市新北区三井街道三井河桥西10米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.45mg/L，超标0.45倍；总磷0.216mg/L，超标0.08倍）。 | 1、排口晴天无排水，协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | ①已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； ②已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 22 | 常州市新北区三井街道世府邻里中心8幢南60米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、社区内存在雨污混流现象，居民区生活污水、商铺区餐饮废水等均有不同程度混接入雨水管网； 2、超标排放（氨氮1.35mg/L，超标035倍）。 | 1、加强配套商铺日常倾倒污水至雨水井等现象的监管，督促完善商铺区域雨污管网的养护、疏通等工程； 2、督促世府邻里中心小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 3、协调相关部门加强排口日常监督管理，必要时在排口处设置堰式截污井。 | 1、已加强配套商铺日常倾倒污水至雨水井等现象的监管，已督促完善商铺区域雨污管网的养护、疏通等工程； 2、已督促世府邻里中心小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 3、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 23 | 常州市新北区三井街道中央花园菜市场东190米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮7.32mg/L，超标3.88倍；总磷0.926mg/L，超标2.09倍）。 | 1、排口晴天无排水，协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 24 | 常州市新北区社区培训学校南侧城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、小区内存在雨污管道错接、雨污混流现象，部分楼栋阳台污水、厨房废水等生活污水进入雨水管网，最终排放入河； 2、超标排放（氨氮9.72mg/L，超标5.48倍；总磷0.938mg/L，超标2.13倍）。 | 1、督促藻江花园小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 2、加强雨水管网和检查井的养护、清淤，协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已督促藻江花园小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厨房废水等生活污水尽快接入污水管网； 2、已加强雨水管网和检查井的养护、清淤，协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 25 | 常州市新北区三井街道塘岸桥北30米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮1.82mg/L，超标0.21倍）。 | 1、排口晴天无排水，协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 26 | 常州市新北区三井街道水木年华6号楼东40米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、小区内存在雨污管道错接、雨污混流现象，部分楼栋阳台污水、厕所污水进入雨水管网，最终排放入河； 2、超标排放（氨氮2.85mg/L，超标0.90倍；总磷0.389mg/L，超标0.30倍）。 | 1、督促水木年华小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厕所污水等生活污水尽快接入污水管网； 2、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 | 1、已督促水木年华小区内整改错接、混流现象，完善雨污分流，阳台污水、厕所污水等生活污水尽快接入污水管网； 2、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 |
| 27 | 常州市新北区三井街道河海东路横汀桥北10米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮3.36mg/L，超标1.24倍；总磷0.388mg/L，超标0.29倍）。 | 1、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 28 | 常州市新北区三井街道河海东路横汀桥北15米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、超标排放（化学需氧量132mg/L，超标3.40倍；氨氮22.3mg/L，超标13.87倍；总磷2.76mg/L，超标8.20倍）。 2、雨水管道内淤泥堆积严重。 | 1、尽快推进管道淤泥疏通工作，并在日后协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已完成管道淤泥疏通工作，并在日后协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 29 | 常州市新北区三井街道环球恐龙城旁2号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 超标排放（氨氮3.36mg/L，超标1.24倍；总磷0.340mg/L，超标0.13倍）。 | 1、排口晴天无排水，协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理。 | 1、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、定期清理淤泥； 2、已协调相关部门加强排口日常监督管理。 |
| 30 | 常州市新北区三井街道香树湾福园旁1号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 三井街道 | 1、小区内存在雨污混流现象，部分楼栋阳台污水接入雨水管网最终排放入河； 2、超标排放（化学需氧量48mg/L，超标0.60倍；氨氮1.96mg/L，超标0.31倍）。 | 1、督促香树湾 福园小区内完善雨污分流，阳台污水、厕所污水等生活污水尽快接入污水管网； 2、协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 | 1、已督促香树湾福园小区内完善雨污分流； 2、已协调相关部门加强雨水管网和检查井的养护、清淤，加强排口日常监督管理。 |
| 31 | 常州市新北区龙虎塘街道沪蓉高速南45米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 超标排放（总磷0.362mg/L，超标0.21倍） | 1、该排放口为沪蓉高速以及公园绿地池塘泄洪口，对泄洪渠以及池塘内垃圾进行定期清理； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、已按照要求对泄洪渠以及池塘内垃圾进行定期清理； 2、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 32 | 常州市新北区龙虎塘街道九洲花园9幢西50米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量114mg/L，超标2.8倍；氨氮17.9mg/L，超标10.93倍；总磷2.44mg/L，超标7.13倍） | 1、对排污口上游雨水管道进行溯源排查，追溯污水来源； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、开展溯源排查，确定污染源头为九洲花园小区景观河，要求物业对小区景观河定期清理，日常加大在巡查力度，以防止在景观河洗衣服洗拖把情况发生； 2、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 33 | 常州市新北区龙虎塘街道派出所东150米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 超标排放（氨氮1.56mg/L，超标0.04倍） | 对排污口上游雨水管道进行排查检测，对缺陷严重管段进行管网修复，并对排口上游进行截流改造，新建截污井 | 对排污口上游雨水管道进行排查检测，对缺陷严重管段进行管网修复，并对排口上游进行截流改造，新建截污井。 |
| 34 | 常州市新北区龙虎塘街道龙虎南桥下城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量114mg/L，超标2.8倍；氨氮17.9mg/L，超标10.93倍；总磷2.44mg/L，超标7.13倍） | 1、对排污口上游雨水管道进行溯源排查，追溯污水来源。针对溯源发现的问题，实施建设截污井等工程。 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、对排污口上游雨水管道进行排查检测，对缺陷严重管段进行管网修复，并对排口上游进行截流改造，新建截污井； 2、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 35 | 常州市新北区奔牛镇叶家码头大桥东侧100米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 奔牛镇 | 1.超标排放（COD31mg/L，超标0.55倍）； 2.排口周边陈家村生活污水尚未进行收集处理 | 1.树立标志牌；2.对排口上游沟渠进行清淤，排口周边陈家村建设农村生活污水处理设施 | 1.已设置标识牌； 2.已对排污口上游沟渠清淤，陈家村农村污水处理设施已施工完成并运行 |
| 36 | 常州市新北区奔牛镇何家塘村后王东北侧雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 奔牛镇 | 超标排放（COD706mg/L，超标34.3倍；氨氮9.95mg/L，超标8.95倍；总磷3.83mg/L，超标18.15倍） | 1.设置标识牌；2.对排口上游沟塘清淤；3.封堵排口上游入河管道 | 1.已设置标识牌；2.上游窑沟已进行清淤；3.入河管道已封堵 |
| 37 | 常州市新北区龙虎塘街道中心小学旁1号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量60mg/L，超标1.00倍；氨氮5.98mg/L，超标2.99倍；总磷0.995mg/L，超标2.32倍） | 1、对排污口上游雨水管道进行溯源排查，追溯污水来源。针对溯源发现的问题，实施管道检测及修复工程； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 已对破损处更换管道进行修复。 |
| 38 | 常州市新北区龙虎塘街道中心小学旁2号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 超标排放（氨氮1.92mg/L，超标0.28倍） | 1.开展日常监管，保证雨天排水水质达到相应标准 2.如晴天有污水流出或雨天排水水质未达到相应标准的，根据实际情况实施工程整治 | 1、实施龙虎塘实验小学（盘龙苑校区）（雨水）管道修复检测，已对破损处更换管道进行修复； 2、实施龙虎塘实验小学（盘龙苑校区）雨水管道渗水排查改造工程； 3、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 39 | 常州市新北区龙虎塘街道盘龙苑东区西侧1号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 超标排放（氨氮1.76mg/L，超标0.17倍；总磷0.378mg/L，超标0.26倍) | 1、对排污口上游雨水管道进行溯源排查，追溯污水来源；针对溯源发现的问题，实施建设截污井等工程； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、开展上游雨水管道溯源排查，完成截污井建设； 2、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 40 | 常州市新北区龙虎塘街道盘龙苑西区旁城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 龙虎塘街道 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量117mg/L，超标2.90倍；氨氮22.4mg/L，超标13.93倍；总磷2.64mg/L，超标7.80倍） | 1、对盘龙苑西区生活污水井阀门垫片破损问题进行维修，防止污水混流进入雨水管； 2、加强排口周边日常监督巡查。 | 1、已对盘龙苑西区截污井进行维修； 2、已落实排口周边日常监督巡查。 |
| 41 | 常州市新北区奔牛镇美特麦斯金属材料有限公司门口雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 奔牛镇 | 1.超标排放（氨氮2.09mg/L，超标1.09倍；总磷0.29mg/L，超标0.45倍）； 2.常州市亚格热处理有限公司厂区内工业冷却水接入排口 | 1.对排污口上游雨水管道进行CCTV视频检测，对污水来源进行溯源； 2.督促常州市亚格热处理有限公司厂区整改，厂区工业冷却水进行内循环； 3.树立标志牌 | 1.已设置标识牌； 2.已对排污口上游雨水管道进行CCTV视频检测，对污水来源进行溯源3.常州市亚格热处理有限公司厂区已进行整改，厂区工业冷却水已内循环。 |
| 42 | 常州市新北区西夏墅镇微山湖路桥下4号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 西夏墅镇 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（氨氮1.13mg/L，超标1.13倍；） | 1、加强雨水管网和检查井的养护；2、做到“一牌一码”，设置标识牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1、已加强雨水管网和检查井的养护； 2、已完成标识牌的设置。 |
| 43 | 常州市新北区西夏墅镇微山湖路桥下1号城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 西夏墅镇 | 超标排放（氨氮1.95mg/L，超标0.95倍；总磷0.27mg/L，超标0.35倍） | 1、加强雨水管网和检查井的养护；2、做到“一牌一码”，设置标识牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1、已加强雨水管网和检查井的养护； 2、已完成标识牌的设置。 |
| 44 | 常州市新北区西夏墅镇苏油加油站浦河站东侧100米雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 西夏墅镇 | 1.存在雨污混流现象 2.超标排放（化学需氧量49mg/L，超标1.45倍；氨氮1.19mg/L，超标0.19倍） | 排口晴天无排水，加强雨水管网和检查井的养护 | 1、排口晴天无排水，已加强雨水管网和检查井的养护； 2、已完成标识牌的设置。 |
| 45 | 常州市新北区西夏墅镇西浦线桥下城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 西夏墅镇 | 1.超标排放（化学需氧量44mg/L，超标1.2倍；） | 1、排口晴天无排水，加强雨水管网和检查井的养护；2、做到“一牌一码”，设置标识牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1、排口晴天无排水，已加强雨水管网和检查井的养护； 2、已完成标识牌的设置。 |
| 46 | 常州市新北区母子圩1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 排口位于常泰大桥施工段 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 |
| 47 | 常州市新北区惜字洲雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 48 | 常州市新北区龙江北长江大堤码头雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 1.晴天无污水流出 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 此处码头已取缔，晴天无水流出。标志牌已完成制作并设置 |
| 49 | 常州市新北区银河村1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 50 | 常州市新北区杨四圩1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 51 | 常州市新北区圩塘社区生活污水排污口 | 生活污水散排口 | 春江街道 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 需将排口封堵 | 排口已被拆除并封堵 |
| 52 | 常州市新北区录安洲西排涝站雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 1.晴天无污水流出 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 |
| 53 | 常州市新北区母子圩3号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 1.晴天无污水流出 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 54 | 常州市新北区三圩埭雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 55 | 常州市新北区新华实验小学雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 排口位于常泰大桥施工段 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 |
| 56 | 常州市新北区茅庵村2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 57 | 常州市新北区录安州东排涝站西南40米雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 1、加强日常监督管理，保障晴天无污水排出。 2、确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 3.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 |
| 58 | 常州市新北区临江社区2号生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 魏村街道 | 需设置标志牌；周边生活污水需收集 | 按规范化要求进行整改，对临江花苑混接污水进行截流，就近接入城镇生活污水管网，实现分类收集、集中处理，经验收合格后，纳入日常管理； 做到“一牌一码”，设置标识牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 1、已对临江花苑混接污水进行截流，就近接入城镇生活污水管网，设施于2021年8月开始投运 2、已设置标志牌 |
| 59 | 常州市新北区贾家埭1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已设置标志牌 |
| 60 | 常州市新北区母子圩2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已设置标志牌 |
| 61 | 常州市新北区临江社区3号生活污水排污口 | 生活污水散排口 | 魏村街道 | 截污井运行不正常情况下，截污井有污水流出 根据中华人民共和国生态环境部《关于做好长江入河排污口相关问题整改工作的函》中通报的《江苏省长江入河排污口相关问题清单》,存在生活污水直排问题，经查明系泵站电源跳闸引起 | 1.加强对截污井的养护、定期清理淤泥； 2.加强排口日常监督管理 3 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 1. 排污口位于苏油石化北侧，截污井内设闸门，排口西侧7户居民现已搬迁，闸门正常情况下关闭，不存在生活污水直排。现已开展日常巡查和定期维护。 2 已设置标志牌 |
| 62 | 常州市新北区茅庵村3号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 63 | 常州市新北区茅庵村1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 64 | 常州市新北区小河中心幼儿园东六园区雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 65 | 常州市新北区惜字洲村雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 66 | 常州市新北区新华实验小学旁雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 排口位于常泰大桥施工段 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 | 排口位于常泰大桥施工段，现已清理取缔 |
| 67 | 常州市新北区杨四圩2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 68 | 常州市新北区红五埭2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 69 | 常州市新北区银河村3号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 70 | 常州市新北区十五圩城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 71 | 常州市新北区新福圩雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已竖立标志牌 |
| 72 | 常州市新北区银河村4号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 73 | 常州市新北区贾家埭3号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 74 | 常州市新北区沿江东路省庄河路交叉口北400米入省庄河沟渠 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 75 | 常州市新北区录安洲雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 1.晴天无污水流出 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 3.污染物排放浓度符合直接排放标准中规定的浓度限值。 |
| 76 | 常州市新北区马巷里雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 77 | 常州市新北区贾家埭2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 78 | 常州市新北区长江水利委员会工程建设监理中心生活污水排污口 | 生活污水散排口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 1.按规范化要求进行整改，就近接入城镇生活污水管网，实现分类收集、集中处理，经验收合格后，纳入日常管理 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 79 | 常州市新北区母子圩4号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码； | 已对排口进行规范管理工作，标志牌已完成制作并设置 |
| 80 | 常州市新北区红五埭1号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 81 | 常州市新北区银河村2号雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 孟河镇 | 需设置标志牌 | 1、设置标志牌，做到“一牌一码”，制作能识别排污口信息的二维码； 2、协调相关部门加强排口日常监督管理，确保河道水质符合相应水环境功能或相关管理要求。 | 1、该排口已设置安装符合要求的“一牌一码”标识牌； 2、行业主管部门已落实日常监测要求，今后将及时进行水质监测和系统填报，确保水质达标排放。 |
| 82 | 常州市新北区钱家边工业园生活污水排污口 | 生活污水散排口 | 魏村街道 | 1.需设置标志牌 2.排口水质超标（氨氮超标1.12倍，总磷超标0.64倍） | 1.按规范化要求进行整改，对钱家工业园地段污水进行截流，就近接入城镇生活污水管网，实现分类收集、集中处理，经验收合格后，纳入日常管理 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 1. 目前已对钱家边工业园地块混接污水进行截流，就近接入城镇生活污水管网，于2021年8月开始投运 2 已设置标志牌 |
| 83 | 常州市新北区录安洲长江码头雨水排口 | 港口码头排污口 | 滨开区 | 需设置标志牌 | 需将排口封堵 | 排口已被拆除并封堵 |
| 84 | 常州市新北区华润化工仓储公司雨水排口 | 港口码头排污口 | 滨江区 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 已树立标志牌 |
| 85 | 常州市新北区录安洲1号雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 需设置标志牌 | 1.全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理； 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 3.污染物排放浓度符合直接排放标准中规定的浓度限值。 |
| 86 | 常州市新北区录安洲2号雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 需设置标志牌 | 1.全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理； 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 3.污染物排放浓度符合直接排放标准中规定的浓度限值。 |
| 87 | 常州市新北区录安洲4号雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 需设置标志牌 | 1.全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理； 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 3.污染物排放浓度符合直接排放标准中规定的浓度限值。 |
| 88 | 常州市新北区录安洲3号雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 需设置标志牌 | 1.全面核实雨污分流情况，如未实现雨污分流，则责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理； 2.做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码。 | 1.晴天无污水流出 2.已树立标志牌 |
| 89 | 常州市新北区魏村街道太平圩红旗桥桥下雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 红旗桥桥下未发现排口，需落实长效管理措施 | 纳入台账，长效监督 | 红旗桥北侧因常泰大桥施工已拆迁，无明显排水来源，将展开日常监督管理。 |
| 90 | 常州市新北区滨江经济开发区22号雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 魏村街道 | 需设置标志牌 | 做到“一牌一码”，设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码 | 已竖立标志牌 |
| 91 | 常州市新北区省庄河旁雨水排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 需将排口封堵 | 已将排口封堵 |
| 92 | 常州市新北区省庄河路龙泉路交叉口西侧100米城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 滨江区 | 已废弃但未处理处置，存在借道排污等风险隐患 | 需将排口封堵 | 已将排口封堵 |