新北区乡村公路养护管理考核办法

（2025版）

第一章  总  则

第一条  为加强新北区乡村公路的养护管理，保证新北区乡村公路的使用功能，延长乡村公路的使用寿命，根据国家、省、市、区农村公路相关法律、法规、规章和规范性文件，制定本考核办法。

第二条  本办法所称“乡村公路”包括在新北区范围内（含孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇、薛家镇、新桥街道、春江街道、魏村街道）的乡道、村道及其沿线设施。乡村公路考核范围为由江苏省交通运输厅认定并纳入农村公路基础设施数据库的乡道和村道。

第三条  本办法中的所指的乡村公路考核主要是养护质量考核，通过每季度养护质量抽查病害评定,掌握乡村公路养护质量动态。

第四条  乡村公路养护管理考核按照“明确职责、分级考核、以镇（街道）为主、强化管理、奖优罚劣”的原则执行。做到有路必养、养必到位，促使乡道、村道处于良好的技术状态，促进社会主义新农村发展。

第二章  考核机构职责

第五条　新北区市政绿化管理所（新北区农村公路管理办公室）具体负责全区县道的养护管理工作，对乡、村道养护管理进行技术指导和监督检查, 制定考核办法并定期组织检查考核，按规定核拨养护补助资金。

第六条　各镇人民政府（街道办事处）成立镇（街道）农村公路管理办公室（简称镇（街道）农路办），承担本区域内的乡、村公路养护管理工作。镇（街道）农路办主要工作是：

1.编制乡道、村道公路养护计划，按计划组织实施。

2.申领乡道、村道养护补助资金，负责筹措乡道、村道养护管理资金的缺口部分。

3.负责乡道、村道大中修工程计划的编制及计划实施的管理，组织大中修工程的交、竣工验收和养护单位的落实。

4.编制辖区内乡道、村道公路养护检查考核办法，负责乡道、村道公路小修保养的日常巡查，按时检查考核养护质量，并按规定核拨乡道、村道公路养护资金。

5.负责乡道、村道公路养护突发性事件处置预案的编制和实施工作。

6.按规定对桥梁进行经常性检查、定期检查和桥梁技术状况评定。

7.配合区级安排其他工作。

第三章  农村公路养护管理检查内容

第七条   新北区乡村公路养护质量的基本要求是：保持路面整洁、横坡适度、平整舒适；路肩整洁、平整顺直、边坡稳定、排水畅通；桥涵、构造物完好；交通标志、防护设施完好；绿化协调美观,力争构成畅、洁、绿、美、安的农村公路交通环境。

第八条 乡村公路养护质量抽查病害评定分路基、路面、桥涵、绿化和标志五个项目，以路面主要病害和影响路容面貌的主要病害为扣分内容，实行千分制养护缺陷扣减法，见《新北区乡村公路养护质量抽查病害评定标准》（附件1）。

第四章  检查考核方式

第九条 各镇（街道）农路办对自己辖区内乡村公路应每天进行日常巡查和养护管理，确保乡村公路保持在良好状态，对重大病害和特情除采取必要的应急处理措施外，并应及时向上级报告。

第十条 各镇（街道）农路办巡查频率要求是：乡道每周不少于一次、村道每半月不少于一次，并做好巡查记录。对乡村道公路上桥梁应进行每月不少于一次的经常性检查，汛期来临前后，应加大巡查力度，并按《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）规定进行定期检查。

第十一条 区农路办每季度对各镇（街道）进行乡村公路养护管理检查考核，考核时对各镇（街道）抽查乡道不低于50%、村道不低于25%。

第十二条   乡村公路养护质量考核得分，将作为乡村公路养护补助经费支付（扣减）的依据，并对养护缺陷路段下达“乡村公路养护缺陷限期整改通知书”，并限期整改到位。

第五章  农村公路补养护资金拨付及考核奖惩

第十三条  按照《新北区深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知（常开委办）【2022】108号》要求，乡道补助资金（含上级补助资金）为12000元/公里*年，村道为4000元/公里*年。乡村道养护补助资金的90%作为基本补助资金，剩余的10%养护补助资金将作为专项奖励资金，根据考核结果采用以奖代补的形式拨付，每半年度支付一次。

第十四条  乡村公路养护质量考核成绩与正常养护经费的拨付挂钩，具体方法如下：

1、检查考核得分≥900分，全额拨付本季度养护补助资金；

2、考核得分在800分（含）—900分，全额拨付养护基本补助资金，另按比例给予奖励，奖励经费从专项奖励资金中列支；

3、考核得分在750分（含）—800分，只全额拨付养护基本补助资金，奖励资金不予以拨付；

4、考核得分在700分（含）—750分，拨付养护基本补助资金的90%；

5、考核得分在650分（含）—700分，拨付养护基本补助资金的80%；

6、考核得分在600分（含）—650分，拨付养护基本补助资金的70%；

7、考核得分在600分以下，停拨养护基本补助资金，并全区通报批评。

第十五条   本办法自发布之日起实施，原《新北区乡村公路养护管理考核办法（常新城建【2017】49号）》自行废止。

附件：

1. 新北区乡村公路养护质量抽查病害评定标准

2. 乡村公路养护缺陷限期整改通知书

附件1

新北区乡村公路养护质量抽查病害评定标准

| 项目 | 内 容 |  | 单位 | 数量 | 扣分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 | 路肩整洁 |  | m | 50 | 1 | 路肩上有杂物、垃圾、堆积物及15cm以上高草，1km范围内累计，不足50m按50m计，扣1分。 |
|  | 边沟淤塞 |  | m | 20 | 1 | 每累计20m扣1分。 |
| 路 面 | 路面有杂物、不清洁 |  | ㎡ | 100 | 1 | 1km范围内累计未清除量，不足100㎡按100㎡计，扣1分 |
|  | 水 泥 路 面 | 接缝 养护差 | km | 1 | 1 | 接缝内无填缝料，或填缝料严重老化、失效 |
|  |  | 沉陷 | 块 | 1 | 2 | 沉陷深度在3cm以上,发现1块扣2分。 |
|  |  | 拱起 | 块 | 1 | 2 | 拱起高度在3cm以上,发现1块扣2分。 |
|  |  | 严重 破碎板 | 块 | 1 | 2 | 裂缝将整块板分割成3块以上伴有严重剥落或沉陷，发现一块扣2分。 |
|  |  | 坑洞 | 个 | 1 | 1 | 发现一个扣1分。 |
|  | 沥 青 路 面 | 杭槽 | ㎡ | 1 | 1 | 不足1㎡按1㎡计,发现一个扣1分。 |
|  |  | 翻浆 | 处 | 1 | 1 | 发现一处扣1分。 |
|  |  | 拥包 | ㎡ | 1 | 1 | 路面局部隆起，高度1.5cm以上,不足1㎡按1㎡计, 发现一个扣1分。 |
|  |  | 松散 | ㎡ | 5 | 1 | 1km范围内累计病害面积，不足5㎡按5㎡计，扣1 分。 |
|  |  | 龟裂 | ㎡ | 5 | 1 | 1km范围内累计病害面积，不足5㎡按5㎡计，扣1 分。 |
| 桥 涵 | 构部件破损 |  | 处 | 1 | 1 | 桥拦杆、伸缩缝损坏一处扣1分。 |
|  | 跳 车 |  | 处 | 1 | 1 | 桥头、涵顶明显跳车发现一处扣1分。 |
| 绿 化 | 空白路段 |  | m | 50 | 1 | 宜林路段空白，每50m扣1分，最多扣30分。 |
|  | 管护不善 |  | m | 50 | 1 | 死株较多，每50m扣1分，最多扣50分。 |
| 标 志 | 里程碑缺 |  | 块 | 1 | 1 | 发现缺一块扣1分，最多扣30分。 |
|  | 无安全标志 |  | 处 | 1 | 1 | 发现缺一处扣1分，最多扣30分。 |

附件2

乡村公路养护缺陷限期整改通知书

编  号

镇（街道）农路办： 贵单位 等公路，经检查发现有以下养护缺陷，请按规范要求予以整改。 检查单位： （单位盖章） 日期： 接单人： 接单时间： 线路; 桩号; 缺陷内容; 整改要求; 完成时限. 注：街道此单后打电话确认，并在此等级存档。 请维修完成后将此单传真至签发单位 完成时间： 签字：

本表一式两份。区农路办、镇（街道）农路办各留一份