魏村街道安家社区卫生服务中心病房改造工程

控制价编制说明

一、编制依据：

- 《招标文件（工程量清单）》；

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）营改增后调整内容、常建[2014]279号文、常建[2016]94号文、苏建函价〔2019〕178号文、常建[2019]1号文等。

- 委托方提供的设计图纸（含设计变更、设计回复等）；

- 材料价格：主材按市场询价；

- 编制说明：

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

- 招标文件、设计图纸、有关技术文件、施工规范互为补充，均作为编制投标报价的依据。工程量清单未描述完整之处，投标人需结合设计文件及施工规范等资料，综合测算进行投标报价，如直接依据清单不结合图纸和规范，进行报价造成的漏项不核增。清单描述的内容，相关定额子目中未单列的，报价综合考虑在主材报价中，不得以此作为漏项理由，此费用不另计。

- 地面砂浆找平厚度标底内已综合考虑，施工时按现场实际标高调整厚度时综合单价不调整；

- 所有轻钢龙骨及钢龙骨均按热镀锌考虑；

- 本工程所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内；

- 墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整；

- 烟感、喷淋、水龙头开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量；

- 最终界面以甲方现场指令为准；

- 所有开孔、开洞或开槽，施工前均需现场确认，不得野蛮施工，不得破坏原有主体结构，涉及建筑结构影响的，需设计单位确认；

- 铝板，铝格栅，铝方通，表面颜色和纹理在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险，结算时材料表面颜色和纹理更改，投标价格不调整；

- 饰面颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时饰面板颜色更改，投标价格不调整；

- 涂料颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时涂料颜色更改，投标价格不调整；

- 成品木饰面、木门、木线条等木制品油漆均应在厂内完成，费用应含在相应投标综合单价内；

- 墙地砖颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时墙地砖颜色更改，投标价格不调整；

- 地砖走边均由地面相应规格的地砖经水刀切割加工而成，水刀切割、开孔等加工费，投标人应计入综合单价中，结算时该费用不作调整；

- 现场所有木饰面，不锈钢饰面，玻璃，墙地砖等所有边角施工完成后为满足观感质量而打的美容胶以及细部收刹做法，投标单位自行考虑费用，结算不再另计；

- 本工程除素水泥浆、干硬性水泥砂浆以外所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内，结算时不再进行调整；

- 拆除工程按项包干，投标单位自行探勘现场后报价，投标报价中需包含保护性拆除并堆放至甲方指定地点的费用，具体拆除内容由甲方现场确认为准。

- 所有涉及二次搬运费用已综合考虑在综合单价中，投标单位需充分考虑风险后报价，结算不另增加费用。

- 所有以“项”为单位的分项工程均按总价承包，结算时不调整。

五、材料品牌推荐表

- 1、本工程推荐使用品牌见“类似材料、设备品牌一览表”，投标单位可使用“类似材料、设备品牌一览表”中的优等品或同等档次、质量为优等品的其他品牌，如投标人拟在推荐所有材料品牌外自行选择品牌，须在投标人要求澄清招标文件的截止时间前提出，招标人将对该品牌的性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面进行审查，如该品牌均不低于可选品牌相应性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面的要求，招标人将补充该品牌至招标文件推荐品牌中，并以招标文件补充文件形式公开发布至所有投标人。投标人在投标时应明确所选的材料品牌，如果投标人在投标文件中未明确材料品牌，中标后由中标人与招标人协商，在招标人提供的“类似材料、设备品牌一览表”中选择材料品牌，且投标报价不作调整。

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 中天钢铁、沙钢、宝钢、南钢、永钢 |
| 2 | 防水卷材、涂料 | 东方雨虹、科顺、民申、三棵树 |
| 3 | 墙、地砖 | 冠珠、东鹏、新中源 |
| 4 | 外墙涂料/乳胶漆/防霉涂料/富锌漆等 | 光辉、晨光、乐意 |
| 5 | 轻钢龙骨、石膏板、阻燃板 | 龙牌、圣戈班-杰科、可耐福、莫干山 |
| 6 | 木工板/柜体板材 | 莫干山、千年舟、兔宝宝 |
| 7 | 矿棉板 | 阿姆斯壮、龙牌、可耐福 |
| 8 | 防火门 | 常州宝盾、宜兴天马、溧阳濑江 |

安装工程

- 电气系统：室内部分按图纸编制，室外部分包含电加热设备进线电缆及管道、室内配电箱进线电缆及管道，其余不在本次编标范围内；

- 给排水系统:图纸编制范围内的排水管道等已全部计入；雨水管按抗紫外线UPVC管编制；

- 消火栓系统：一号楼消火栓利用原有系统；二、三号楼消火栓系统保护性拆除，按施工图重新安装到位，拆除材料全部利旧安装；具体以现场实际情况为准，按实结算；

- 喷淋系统：原现场喷淋系统保护性拆除，按施工图纸重新安装到位，拆除材料全部利旧安装；施工范围以现场实际情况为准，按实结算；

- 灯具开关拆除、水电管道拆除、墙面及走廊线缆整理已包含在控制价中。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

- 除清单列明外，其他所有机电安装工程所涉及的洞口的预留、修补、防火封堵、防水封堵等费用（含暗装消火栓箱、暗装接线箱、风管、桥架等洞口），均由投标单位在投标总价内考虑。

- 清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。

- 超高费（如有）、管井施工增加费（如有），均由投标人依据现场实际情况及图纸自行考虑，其费用由投标人自行考虑并计入总价中，结算时不调整。

- 金属桥架、线槽需满足相应部位防火、防水等要求。金属桥架、线槽综合单价均已包含桥架盖板、三通、弯头、异径、伸缩补偿装置、连接件、连接螺栓

- 设备清单应包括设备采购、工地保管、场内运输、安装、设备接地，设备的接线调试、标识标牌等。各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使系统用单位。

- 所有注明“暗敷”的配管，所适用的部位包含一次结构预埋暗敷、二次结构开槽暗敷（需补槽）、吊顶内敷设，投标人应根据企业自身情况、工艺水平和项目条件，在综合单价内计入一定量的刨沟槽和补槽费用。结算时和后期变更签证中如出现暗敷配管，均按投标报价执行，不因刨沟槽的含量调整而调整。

- 线缆为乙供，主材价计入综合单价，所有线缆敷设价格（含强电、弱电电缆、矿物质电缆），敷设方式不管在管内、水平桥架、竖直桥架内敷设，结算时价格均不调整。

- 各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标人自行考虑。

- 保温材料厚度需不小于设计厚度要求。阀门的法兰保温清单未单列，其费用含在总价内。

- 安装拆除除消防水管、消防阀门、消火栓箱体、喷淋头拆除费用另计，其余全部在土建清单中按项包干，安装不计此部分费用。

- 所有管道安装清单中已含完成该项目所需的所有管件、配件，投标单位应充分考虑后期施工时不利因素造成的管件、配件数量增加后综合考虑报价（包含各种翻弯、登高、装饰 调整、变更、签证、人工降效等），结算时不调整。

- 抗震支架需二次深化设计后满足相关规范及甲方要求，结算工程量按实调整。

- 投标单位投标报价时，选择以下推荐品牌。如需选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，应在使用前向建设单位提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，并经建设单位认可后方可使用。但投标价格不变，投标人报价时应充分考虑此因素。

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱、柜元器件 | 德力西、正泰、北元电器 |
| 2 | 电线电缆 | 上上、鑫牛、双登 |
| 3 | 焊接钢管、镀锌钢管 | 友发钢管、国强、江苏湖光 |
| 4 | 开关、插座面板 | 公牛、正泰、德力西 |
| 5 | 灯具（普通照明） | 欧普、三雄极光、亮智、雷士 |
| 6 | 水阀门 | 上海良工、上海标一、埃美柯 |
| 7 | 水泵 | 熊猫、凯泉、东方 |
| 8 | PPR/PE/PVC/PE-RT/PB/HDPE水管 | 河马、日丰、伟星 |
| 9 | 镀锌钢管、钢塑复合管 | 友发钢管、国强、江苏湖光 |
| 10 | 不锈钢地漏、角阀、给水金属波纹管、下水塑料软管 | 箭牌、九牧、摩恩、科勒 |
| 11 | 洁具、水龙头、花洒 | 九牧、恒洁、箭牌、科勒 |
| 12 | 普通空调挂机、柜机、中央空调、新风 〔VRV多联机） | 格力、美的、海尔 |
| 13 | 热水设备 | 史密斯、海尔、美的 |
| 14 | 门磁、人脸识别等门禁系统 | 海康威视、捷顺、安居宝 |
| 15 | 摄像机、硬盘录像机 | 海康威视、宇视、大华 |
| 16 | 交换机、无线AP | 华为、新华三、锐捷 |
| 17 | 硬盘 | 希捷、东芝、金士顿 |
| 18 | UPS | 山特、艾默生、伊顿 |
| 19 | 网线 | 罗格朗、西蒙、威图 |
| 20 | 光缆 | 亨通、富通、中天 |