- 小黄山村原猛将小学危房翻建项目（二期）

- 清单和标底编制说明

- 一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的立项批文、建设方案图纸,等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省市政工程计价定额》、《2010江苏省房屋修缮工程计价定额》、《2006常州市建设工程补充计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、常建【2014】279号文、苏建价【2016】154号文、常建【2016【94号文、常建【2017】103号文、苏建函价【2018】1298号文、江苏省建设厅【2018】24号文、常建【2019】1号文等相关法律法规文件。

4、材料取价定位：部分装饰材料价格是根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息》2025年6月份信息指导价。6月份没有的按月向前推，部分材料采用市场价，机械台班定额执行苏建价函〔2015〕8号文件。

5、人工单价按苏建函价〔2025〕66号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指

导价文件执行。

6、计税方法：采用一般计税方法。

7、招标文件，

- 二、编制说明：

- 本清单项目特征描述的做法如有不详细处，均以现场监理或审计，建设签证的详细做法为准。

- 1、所有拆除项目，含搬运，管线全部拆除脚手架，拆除垃圾外运并进行无害化处理

- 所有费用包干，结算不调整。，

- 2、本标底编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法

- 以及必要的技术措施等。

- 所有材料达到环保等级E0级以上；施工前封样报建设单位审批后方可采购。

- 独立费项目包含完成该项目的全部费用.

- 模板清单量按含量列入，高支模费用已考虑满堂脚手架，其它费用由投标人自行考虑。

- 其它说明：根据建设单位意见取消电井，设备间货梯，沥青路面取消，配电箱待定，围

- 墙暂按50m计算。其余待变更图纸修改好后调整。

- 室外市政工程说明：

1、道路做法按20cmC30混凝土+10cm碎石垫层考虑；路基按素土夯实考虑，若资金充裕，可增加石灰土处理；

2、厂房南侧、东侧除靠土建墙60cm散水外，红线内场地都按道路实施；

3、北侧道路考虑拆除1.2m（沟槽宽1.0m）后挖填沟槽土石方，再恢复成道路做法；

4、因场地周边为围墙、土建散水，故不考虑设置侧石；

5、雨污水主管管道按设计说明采用塑料管（PE100，热熔连接），若想降低造价，可改为HDPE双壁波纹管；

6、图纸室外雨污水设计说明中的污水闸阀井、污水采样井平面图无，故未计；

- 7、井周加固仅考虑钢筋85.12kg，做法参考其他项目，图纸附后，

- 安装工程说明

- 进户电缆不在本次标底范围内，仅计算保护管、室外计算至出建筑物外墙皮1.5米处。

- 车间除公共部位照明外，车间内照明仅预埋配管，穿线及灯具、开关不在本次标底范围内。

- 液位控制线、流量开关信号线清单仅考虑配管预埋。

- 三、清单描述与设计图纸不符的以清单为准并达到设计效果或建设单位认可。

- 招标控制价中的措施费，见控制价取费。

五、本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值详见控制价