孟城社区为民服务中心项目

清单及招标控制价编制说明

一、编制依据

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；

3、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

4、2014《江苏省建设工程费用定额》；

5、常建〔2016〕94号、常建[2018]26号、常建[2019]1号、苏建价[2014]448号、苏建价〔2016〕154号、苏建函价〔2019〕178号、江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第24号、[2021]第16号文等现行计价文件及规定；

6、招标人提供的设计图纸、编标问题及回复确认等；

7、招标文件；

- 工程编制说明

（1）总说明

1、招标范围：图纸内容

2、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

3、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以标准要求高的为准，若工程量清单描述内容图纸无相关做法时以工程量清单描述为准进行报价。

4、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，中标人不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

5、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人需认真勘察现场并结合自身情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑造价风险，综合单价包含图纸及相关要求的一切施工费用，以项为单位的均为包干价，结算时不做调整。

6、清单综合单价组价由投标人进行复核，如有疑问投标人应在答疑期间提出，如答疑期间未提出，则发包人认为清单描述所有内容投标人已综合考虑在相应的清单综合单价内。

7、按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

8、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

9、投标人自行踏勘现场，应充分了解项目位置、道路交通、装卸限制及其他情况和因素，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

10、本项目所有需要自行深化设计的清单，其深化费用及专家论证费由投标人在投标综合单价中综合考虑，结算时投标综合单价不再调整。

11、因和本建设项目中其他施工单位交叉作业或配合所引起的工序调整、窝工降效等因素引起的费用，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

12、本工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑。临时水电，招标人仅提供一个总接入点，点位由投标人自行踏勘，点位后的相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑。

13、本工程中所用的所有材料和设备均必须达到相应国家最高环保标准。所有的材料及设备必须符合现行有关质量、消防、环保、卫生健康、安全等相应规范、规定和要求，否则视同违约处理；未注明品牌要求的，材料、设备均按中档品牌考虑。

14、本工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。

15、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆。

16、本工程土方必须在整个承包范围内进行综合平衡，投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求等因素自行考虑场地内土方平衡、回填土方场内运输、归堆，回填土土源、外购、运输方式和运距、各单位工程间的运输距离、运输条件及各种干扰等所有因素后自行报价。其平衡原则为：所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用的体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑灰土的含灰量引起的体积变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。本工程中，投标单位务必考虑该原则，尤其在槽坑挖填、取土与回填、灰土含灰、土方或路基结构层密实度等因素中，充分考虑挖土、填土、缺方内运（即场外自行取土）的单价及风险。无论清单特征是否描述，所有土方的场内运输费用必须包含在清单的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。土方的余方弃置综合单价必须包含挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、城管部门的手续费、渣土费）等所有相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

17、本工程所有现场使用的灰土均为场外拌合，场内可利用土方运至灰土拌和场地、外购土方自取土点运至灰土拌和场地、以及拌和后灰土自拌和场地运至施工现场的运输费用、拌合场地（含场地租赁、封闭措施、硬化措施、拆除清理及恢复等所有内容）等所有相关的费用均由投标单位在土石方工程中的相应分部分项工程量清单中自行报价，数量按实际完成的灰土压实方数量计量（包含道路灰土处理和中部回填、灰土结构层、沟槽的灰土回填等所有灰土项目），结算时灰土场外拌和的所有相关费用均按此单价计算，不作其他任何调整。

18、投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列总价措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以总价措施项目清单错项、漏项为由要求新增措施项目。

（2）土建说明

1、钢筋工程中，钢筋接头数量计取方式为水平钢筋定尺长度统一按9m计算。竖向钢筋接头整板基础底板处不计接头，其他按每层1个计取，钢筋直径≥12~22的框架柱（暗柱）按电渣压力焊接头计算，≥25的框架柱（暗柱）按按机械连接计算；板梁钢筋直径≥16的按机械连接计算；其他采用绑扎接头计算。

2、墙体拉结筋、二次结构、空调板、线条等钢筋按预留考虑，如实际采用植筋费用不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素。

3、墙体砌筑中的砼配砖含量投标人应自行测算，并含在相应的投标综合单价内，结算不作调整。

4、防火门满足消防验收所需要的五金件，除电动闭门器及门磁计入安装工程外，不锈钢门锁、可定位闭门器、顺位器、铰链、拉手等五金配件，均应含在相应的防火门投标综合单价内。防火门颜色综合考虑。

5、所有门窗综合单价中已包含制作、运输、安装到位、节能附框、优质五金配件（滑轮个数满足实际需要）、 门窗框灌浆、封堵及可能发生的所有费用，投标人在投标时应综合考虑在投标报价中，结算时不另行增加费用。

6、本工程防火门、管井门、通风井等部位周边需考虑打胶收口，相应费用考虑在报价中，结算不调整。

7、承包人承担补槽、补洞以及门窗、阳台栏杆、空调百叶制作安装后边缝的二次修补、门窗内侧打胶、套管穿墙等部位的防水、保温节点做法。门窗安装后，边缝的二次修补 (包括植筋费用)，并必须满足下一道工序施工要求。如承包人原因造成下一道工序施工再次出现补槽、补洞现象，承包人应无条件重新返工修补，由此发生的费用由承包人承担。

8、外墙涂料细部处理、分割线、压条、成品保护、滴水线等包含在综合单价中，结算不作调整；外墙涂料、真石漆等颜色由建设单位在施工时现场确认，由此产生的色差等导致的价差由投标单位综合考虑在投标报价中，结算不做调整。并且需按甲方确认的材料样板综合考虑涂布、喷刷率，并考虑样板施工增加费用，结算不调整。

9、模板结算原则:按模板与现浇砼构件的接触面积计算(楼梯、阳台、雨棚等按水平投影面积计算的除外);塑料垫块、采用模板品种不同所增加的费用含在相应的综合单价内；高大模板投标时根据图纸自行分析，并考虑在相应的报价中；以上所提事项结算中不再另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

（3）市政说明

1、挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，放坡系数和工作面宽度按13规范执行，如承包人施工组织设计中的放坡系数和工作面宽度与规范不同时，在土方综合单价中考虑。所有沟槽回填土均按沟槽挖方的断面宽度来计算，高度只能计算至实际回填的高度，其余按《建设工程工程量清单计价规范》的要求。

2、余方弃置工程量清单，投标人必须在综合单价中综合考虑挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、购土费、城管部门的手续费）、堆弃场地租金或购置费等所有相关费用。缺方内运工程量清单，投标人必须在综合单价中考虑土源、挖土及装车、运输等所有相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

3、拆除工程（含沥青砼铣刨）：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场、场内运输等均包含在综合单价中，结算时不调整。管道、构筑物的拆除体积均按净体积计量。

4、本工程所有现浇砼模板和预制砼的模板均包含在相应的砼清单项目中，相应费用应由投标人在报价时自行考虑，结算时不再另行计取模板制作安拆费用。

5、本工程中各种混凝土垫层、基层须按设计要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等工作内容，投标人应根据设计图纸、施工规范及施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。

6、单价措施项目中的新旧管道连接清单，仅适用于新建雨污水管道与既有雨污水管道（或检查井）连接时方可计量，工作内容包括管道接通时的临时封堵及拆除、沟槽或井内的降排水、管道与管道（或检查井）的连接（包括管道或检查井的开孔、恢复、接口的各种处理措施）等所有相关工序，投标人须充分考虑各种相关费用，并将其考虑在投标报价中，结算时不作任何调整。

7、本工程雨污水检查井采用钢筋砼预制底板，其余的做法参见相应图集。雨、污水检查井采用塑钢爬梯。

8、投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其他标段或其他项目（如其他市政项目施工、其他专业管线的施工、本工程施工范围内或附近开发项目的施工等等）的交叉施工影响，如因其他施工方对本工程范围内已完成部分造成损坏，由承包人自行恢复及向相关责任人进行索赔；如本承包人对其他承包方已完成的部分工程造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

（4）、景观铺装及绿化说明

1、绿化工程应严格按照施工图设计说明的要求和内容进行施工，工程量清单描述未反映的内容应以图纸说明为准；苗木验收标准胸径是指乔木离地面1.3m处的直径，地径指小乔木或灌木离地面0.3m处直径，高度是指种植后离地面高度，蓬径是树冠两个方向垂直投影面的平均直径。苗木规格以修剪后树冠、净球尺寸为验收标准。除列出区间外，均为本数及以上。有明确规定的按设计要求执行，设计未明确规定的按《江苏省城市园林绿化植物技术规定(试行)》的要求和建设单位要求执行。

2、苗木清单综合单价的工作内容应包括完成苗木采购、运输、挖坑、种植、种植土加基肥营养土、渗水试验、场外运输费等附属工作和养护管理不满足种植要求的部分土壤改良(不含换土)等全部工作内容。承包商用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装、苗木起吊及运输等支付的费用及排水管沟、沟槽开挖等其他各项措施费用亦在苗木清单单价中综合考虚，结算时不作调整。措施费苗木木棍支撑、绕杆按实调整，遮阳棚等措施费投标单位在投标报价时，应认真阅读施工图，综合考虑，自行报价，结算时不调整。苗木选型进场前应由各方确认方可入场。

3、本工程绿化按高级养护，成活率需要达到100%，养护期24个月，从竣工验收交付使用后开始起算养护期。所有苗木选型需满足甲方要求。

4、铺装中花岗岩材料单价已包括加工及异形切割等所有费用，结算时不作调整。

5、钢结构施工时施工单位应充分考虑现场实际情况，合理安排吊装机械；钢结构部分的吊装、运输等费用在相应单价中自行考虑，结算时不作调整。

（5）、内装饰说明

1、所有不锈钢均为304不锈钢，不锈钢价格中考虑包含剪、折、铣槽等加工处理费用。

2、清单中涉及的所有含量（除注明暂估外），投标人自行根据图纸测算后报价，结算时不予调整。

3、楼地面饰面所用砂浆厚度详见工程量清单描述，如实施中砂浆厚度有变化，投标人应自行考虑计入清单综合单价，结算时综合单价不调整。

4、墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

5、所有材料的加工费、折边费（如：墙地砖、石材的切割、开孔、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结等）, 投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计算。

6、本工程所有墙地砖综合单价中均包含材料原价、切割、运输、损耗、磨边等全部费用。墙地砖损耗(含设计排版、采购、施工等所有损耗)，投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。人造石的综合单价中均包含材料原价、切割、运输、损耗、磨边等全部费用。

7、所有装饰面开孔（如墙面开插座孔、龙头孔、空调、烟感、喷淋、音响等）费用， 投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不再另行计取。

8、现场所有不锈钢饰面，玻璃，墙地砖等所有边角施工完成后为满足观感质量而打的美容胶以及细部收刹做法，投标单位自行考虑费用，结算不再另计。

9、吊顶（墙面）如有收边条、灯槽等且清单中未描述，投标人应在相应的清单综合单价内考虑相关费用，结算时不再另行计取；简单吊顶和复杂吊顶综合考虑。

10、踢脚线、门套侧面、洁具、面砖、石材交接处以及不同材料相交处打胶所需费用已综合考虑在清单综合单价中，投标人应自行考虑计入清单综合单价，结算时该费用不再另行计算。

11、本工程所有埋件、吊筋高度、转换支架、反向支撑、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整，单独列清单的除外。

12、材料遇门窗、阴角、阳角等的收边、收口需按现行规范要求进行的加强、加密及材料增加等费用已包括在相应的综合单价中。结算时不因此而调整综合单价。

13、本项目所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。

14、本工程按设计要求，有部分材料需加工成弧形或者圆形安装，投标人应将该部分加工费、材料损耗费等包含在相应项目的综合单价内，结算时综合单价不调整。

15、所有饰面材料（如：墙地砖、涂料、金属饰面板、铝型材等）颜色和纹路由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色、纹路等更换导致的价格风险，结算时投标价格不调整。

16、成品木门、门套、踢脚线、塑料线条等木制品如需油漆均应在厂内完成，费用应含在相应投标综合单价内。

17、本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

18、所有门、五金件、复合地板等采购前款式、材质需征的建设方和设计的同意后方可采购。

- 安装说明

1、给水、污废水、雨水、消火栓水均按图纸计算到位；卫生洁具不在本次范围。

2、强电部分均按图纸计算到位；弱电部分考虑预埋到位；强弱电入户管按出外墙皮1.5m计算。

3、灯具清单报价均含固定件、光源、电源变压器等全套。部分灯具定额中已包含线盒、金属软管和灯头线，相应清单子目项目特征不另作描述，相关费用包含在综合单价中。

4、所有机电安装工程所涉及的洞口的修补、防水封堵等费用(含暗装电箱、暗装消火栓箱、暗装接线箱、风管、桥架等洞口)，均由投标单位在投标总价内考虑。

5、所有水管保温不能低于设计要求。水阀门的法兰保温清单未单列，其费用已含在总价内。

6、PPR管、塑料排水管、塑料雨水管清单报价内均含支吊架费用。

7、清单内电气暗配管，工程内容均包含开槽、修补费用。

8、强、弱电桥架涉及防火、防水的还需满足相应部位防火、防水要求。强弱电桥架线槽综合单价均含桥架盖板、三通、弯头、异径、伸缩补偿装置、连接件、连接螺栓、接地铜带的制安，结算时按现场完工的实际延长米长度计算工程量，套用相应综合单价。镀锌钢板厚度：桥架宽度400mm及以上为2mm厚，隔仓为1.2mm厚；桥架宽度300mm为1.5mm厚，隔仓为1.2mm厚；桥架宽度200mm为1.2mm厚，隔仓为1.0mm厚；喷塑厚度为0.55S。室外桥架盖板为防水盖板，并设泄水孔。

9、配电箱部分除能耗监测系统列明的现场设备(智能电表、电流互感器)外，其余各系统元器件均已考虑在对应配电箱综合单价中。

10、除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。

11、超高费（如有）、管井施工增加费（如有），均由投标人依据现场实际情况及图纸自行考虑，其费用由投标人自行考虑并计入总价中，结算时不调整。

12、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

13、灯具、开关面板等具体以甲方选项为准。

14、卫生洁具清单，均需包含全套费用。台面板、残卫扶手不含，另计入土建清单。

15、工程量清单中项目特征描述不全、不准确的以施工图和相关技术规范为准；其他具体详见工程量清单。

16、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

（7）其他说明

1、控制价人工工资单价按苏建函价[2025]273号文，投标自行考虑相应的报价；

2、控制价材料价格按照《常州工程造价信息》2025年8月除税价格计入，若该月份没有的逐月前推，信息价没有的材料价格按市场询价计入，投标报价自行考虑市场等因素综合报价。

3、控制价机械费用依据江苏省2014年台班单价和苏建价(2016)154号规定计取，其中水、电、油料、机械人工调差，投标报价自行考虑市场等因素综合报价。

材料推荐品牌

主要材料备选品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建、装饰 |  |  |
| 1 | 内墙涂料、无机涂料 | 三棵树、立邦、多乐士 |  |
| 2 | 轻钢龙骨 | 龙牌、杰科、可耐福 |  |
| 3 | 铝单板、铝方板 | 吉祥、后肖、勤丰 |  |
| 4 | 室内木门及门套 | 美心、欧派、梦之门 |  |
| 5 | 钢质门 | 九重、森林、天明 |  |
| 6 | PVC-U塑料管 | 河马井、公元、中材 |  |
| 7 | 球墨铸铁管 | 新兴、圣戈班、山东国铭 |  |
| 8 | 墙地砖 | 新中源、冠星王、东鹏 |  |
| 9 | 五金件 | 诺维索玛、多麦克司、雅洁 |  |
| 10 | 厕所隔断 | 汉喜格美、海德瑞恩、格满林 |  |
| 二 | 安装 |  |  |
| 1 | 卫生洁具 | 惠达、箭牌、九牧 |  |
| 2 | 配电箱柜内开关元器件 | 常熟、正泰、德力西 |  |
| 3 | 开关、插座 | 英特曼、西蒙、施耐德 |  |
| 4 | 普通灯具 | 英特曼、飞利浦、松下 |  |
| 5 | 教室照明灯具 | 英特曼、立达信、捷能通 |  |
| 6 | 应急照明灯具 | π拿斯特、劳士、荣夏 |  |
| 7 | 能耗监测系统 | 冉能、安科瑞、上海雷优 |  |
| 8 | 电气火灾监控 | 辽宁营口天成、北京利达华信、北京高德利达 |  |
| 9 | 电线、电缆 | 上上、江南、远东 |  |
| 10 | 紧定管 | 鑫山、绿意、祥利盛 |  |
| 11 | PP-R管 | 河马、伟星、菲时特 |  |
| 12 | 内衬塑钢管 | 常州腾达、天津友发、金德 |  |
| 13 | 热镀锌钢管 | 国强、友发、湖光 |  |

注：投标单位可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但应在使用前向建设方提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经建设方认可后方可使用。

江苏格睿工程项目管理有限公司

2025年9月17日