2025年新北区车用汽柴油产品质量

监督抽查分析报告

一、总体情况

2025年常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院对车用汽柴油开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为区内加油站，抽查范围为全区加油站经营的车用汽柴油产品，各加油站抽取3批次，共抽查30批次。根据本次车用汽柴油抽检数据分析，共抽查车用汽油产品20批次，合格20批次。共抽查车用柴油产品10批次，合格10批次。整体情况较好。

表1：车用汽柴油样品来源

| 产品类别 | 抽查批次 |
| --- | --- |
| 车用汽油 | 20批次 |
| 车用柴油 | 10批次 |

二、综合分析

（一）产品质量抽查情况

本次抽检车用汽油产品20批次，车用柴油产品10批次，共计30批次。经检测，合格30批次，合格率为100%。

1、各产品监督抽查情况

表2：车用汽柴油监督抽查情况

| 序号 | 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新北区 | 汽油20 | 20 | 0 | 100% |
| 2 | 新北区 | 柴油10 | 10 | 0 | 100% |
| 合计 |  | 30 | 30 | 0 | 100% |

（二）产品质量抽查结果分析

本次抽检车用汽油产品抽检性能指标按GB 17930-2016标准检测。其中研究法辛烷值、硫含量、馏程是车用汽油的重要检测项目，与燃烧性能和环保指标有重大关系。

研究法辛烷值（RON）：研究法辛烷值（RON）代表的是汽油在较低的负荷工况下抗爆震燃烧的能力，反映汽车在市区慢速行驶时的汽油抗爆性。它是在缓和的测定条件下，以汽油在发动机中产生爆震的倾向来评定其辛烷值。其数值高表示抗爆性好。不同等级的汽油辛烷值不同，等级越高，辛烷值越高，抗爆性越好。但对于不同车辆而言，研究法辛烷值（RON）也不是越高越好，消费者应使用厂商推荐牌号的车用汽油，避免车辆出现故障。

馏程：汽油馏程是指汽油中各组分的沸点范围。10%蒸发温度表示汽油的冷启动性能，与发动机在冬季启动的难易和夏季使用中是否发生“气阻”有关。50%蒸发温度表示汽油的行车加速性能，对发动机的预热和加速有一定影响。90%蒸发温度和终馏点表示汽油在气缸中蒸发的完全程度，这两个温度低表示其中不易蒸发的重质组分少，能够完全燃烧。

硫含量：硫含量是衡量汽油中硫化物含量的指标，硫含量过高会导致发动机腐蚀和磨损。其次排放物会严重污染大气，造成酸雨，同时危害人和生物体的健康。硫含量超标的主要原因一是炼油厂没有脱硫装置或废弃不用；二也可能是不法商家用含硫量高的油品调和汽油所致；三是一些加油站用燃料油当作车用汽油来销售。

本次抽检车用柴油产品抽检性能指标按GB 19147-2016标准检测。其中闪点（闭口）、硫含量、馏程是车用柴油的重要检测项目，与燃烧性能、安全性能和环保指标有重大关系。

闪点（闭口）：是柴油安全性能的重要指标，闪点过低将对柴油贮存、运输、使用以及发生交通事故后的安全性带来极大的安全隐患。

硫含量：硫含量是衡量柴油中硫化物含量的指标，硫含量过高会导致发动机腐蚀和磨损。其次排放物会严重污染大气，造成酸雨，同时危害人和生物体的健康。硫含量超标的主要原因一是炼油厂没有脱硫装置或废弃不用；二也可能是不法商家用含硫量高的油品调和柴油所致；三是一些加油站用燃料油当作车用柴油来销售。

三、消费建议

1、合格车用柴油应为无色、淡黄色或浅棕色的透明液体，无特殊异味；如发现柴油浑浊、呈酱油色、有臭味、沉积物等情况，应避免使用。合格车用汽油颜色较浅，清澈透明，有淡淡的芳香，如发现汽油颜色发黑、发暗、显浑浊、有其他异味，应避免使用。

2、选择合适标号。根据车辆使用说明书以及发动机的压缩比选择适合自身车辆标号的车用汽油。并不是标号越高质量越好。

3、消费者在加油时，尽量选择大型连锁加油站，大型油品企业的储油库有内部实验室可以定期检测油品质量。其次大公司对油品进货及运输有严格的控制，进货时检测手段齐全，运输时汽油车、柴油车区分严格，专车专用，不容易产生质量问题。

4、尽量定点加油，在加完油后应及时索要加油票据。如果因使用油品引起车辆故障，也较容易查找原因，以维护自己的合法权益。