2025年新北区电动自行车充电器产品质量

监督抽查分析报告

一、总体情况

2025年常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局委托斯坦德检测集团股份有限公司对电动自行车充电器开展定期监督抽查。本次监督抽查对象为本区销售电动自行车充电器的实体店，检测依据为：GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及1号修改单、T/TCDZ0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》标准。本次共抽检5批次，涉及裕兴等多个品牌，合格3批次，发现不合格产品2批次，不合格发现率40.0%。

# 二、综合分析

（一）产品质量抽查结果分析

产品检验标准为GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》及1号修改单、T/TCDZ0001-2019《电动自行车用蓄电池充电器》标准，经检验，3批次产品合格，发现不合格产品2批次。

表1 检验项目分析表

| 产品类别 | 检验检测项目 | 批次 | 合格批次 | 不合格批次 | 合格率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车充电器（GB 42296-2022） | 外壳冲击 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 跌落 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 工作温度下的泄漏电流 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 电气强度 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 防触电保护 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 非正常工作（仅测5.2.5.1、5.2.5.2） | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 超温保护 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 过充切断 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 延时切断 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 耐热 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 灼热丝 | 4 | 4 | 0 | 100.0 |
|  | 编码 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
| 电动自行车充电器（T/TCDZ0001-2019） | 内部布线 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 对触及带电部件的防护 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 接地措施 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 标志和说明 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 泄漏电流和电气强度 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 爬电距离、 电气间隙 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 结构 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 电源连接和外部软线 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 输入功率和电流 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 发热 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
|  | 耐热和耐燃 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |

## （二）产品质量不合格项目及原因分析

本次共抽查5批次电动自行车充电器，3批次合格，2批次不合格，不合格项目为编码。

（1）编码

电动自行车充电器编码项目的测试核心意义在于建立产品可追溯性，是落实产品质量主体责任的关键环节。编码如同充电器的“电子身份证”，一旦发生安全事故，监管部门和消费者可迅速锁定生产批次及责任企业，从而实现精准召回与追责，并有效遏制无标生产、假冒伪劣产品流入市场。当前产品无编码的主要原因，从生产企业角度看，在于对GB 42296-2022等新标准学习滞后、执行意识淡薄，或为节约生产成本而故意省略该工序，同时也暴露出其内部质量管理体系存在漏洞，未将编码纳入必需的生产与检验流程。

电动自行车充电器编码项目不合格，其核心危害在于严重削弱了产品的可追溯性，使安全监管和责任追究难以落实。一旦发生因充电器质量问题引发的火灾、触电等安全事故，监管部门与消费者无法通过产品标识快速锁定生产主体和具体批次，导致问题产品无法被精准、高效地召回，极大增加了公共安全风险。同时，这也为不法企业生产劣质产品、逃避责任提供了便利，严重扰乱了市场秩序，最终损害的是整个行业的健康发展和消费者的生命财产安全。

- 三、消费建议

（一）购买产品常识。消费者在选购电动自行车充电器商品时应注意：

1.关注产品标识。消费者购买产品时应该关注产品标识、包装和说明书，不仅要看清楚产品型号规格、额定电压、额定功率和输出电压，还要看清楚安全警告语句、厂名厂址和出厂日期等，在不能确定有关标识的情况下，不要盲目购买充电器，以免损坏电池或引发安全事故。

2.确认产品规格。本次抽查结果显示市场上存在很多规格的充电器和电池产品。建议消费者在选购的时候，首先要去正规的商铺选购。其次在选购的时候，一定要针对电瓶车所用电池组的规格来进行选购，选择和电池组电压和容量相匹配的充电器产品。

（二）使用产品常识。消费者在使用电动自行车充电器商品时应注意：

1.注意连接顺序。电动自行车充电器产品存在输出电压超过安全电压的现象，因此建议消费者在使用中，先将充电器输出端连接到电动自行车上，然后再将充电器连接到220V市电上，以免触电危险。

2.充满及时断开。使用蓄电池不要过量放电，尽量避免电池处于欠压状态；也不要过量充电，建议当电动自行车充电完成后消费者应及时将充电器断开，降低发生安全意外的概率。