九龙村居家养老中心和老年人助餐点项目

工程量清单及招标控制价编制说明

一、工程概况

九龙村居家养老中心和老年人助餐点项目，位于常州市孟河镇，主要内容为拆除工程、室内装饰工程、水电安装工程、智能化系统预留等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；

4、《江苏省安装工程计价定额》2014版；

5、《江苏省2014机械台班定额》；

6、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

7、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

8、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)；

9、2009《江苏省房屋修缮工程计价表》；

10、人工单价按苏建函【2026】27号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价文件执行；

11、委托方提供的设计图纸等。

三、编制范围

工程量清单及施工图范围内的全部工程。

四、编制说明

（一）、装饰编制说明

1、本工程各清单项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2、本工程所用材料、设备均需符合绿色环保的要求且辐射值在国家规定范围之内。所有材料卸力费、上料费、保管费、配合费、二次搬运费均应考虑在综合单价中，不再另外计取。

3、本工程清单中所有镀锌钢材均为热镀锌钢材，所有不锈钢均为304不锈钢；

4、投标报价时应根据图纸充分考虑各种材料的材料损耗，结算不调整。

5、清单中所有墙地砖、不锈钢、铝板饰面、石材等的切割、折边、抽槽、倒角、磨边、开孔、背贴钢筋、背贴加强石、见光、亚光、防碱背涂、防水抗裂剂背涂处理、六面防护、表面结晶处理、加强骨架、开孔等费用, 应考虑在相应的综合单价内，结算时不再另计；

6、现场所有木饰面、不锈钢饰面、玻璃、墙地砖等所有边角施工完成后，为满足观感质量而打的美容胶以及细部收刹做法，投标单位自行考虑费用，结算不再另计。

7、本工程所用埋件（后置埋件）、吊筋、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。清单中所有的的钢含量基层，投标人根据图纸，自行测算含量，结算不再调整。

8、本工程所有装饰面层（如木饰面、套装木门、无机涂料等）颜色、纹理在施工过程中由发包人确认，投标人报价时应充分考虑颜色、纹理更换导致的价格风险；

9、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单；

10、本工程所用装饰材料防火等级均应满足设计及规范要求；木基层板、各类免漆板、柜体等木质类均为E1级环保要求；

11、工程完工后，对包括但不限于装修范围及涉及范围的保洁工作由中标人负责，有关费用投标人综合考虑在投标报价内，结算时招标人不另行支付费用；竣工保洁工作（包含清洗费用），满足建设单位要求。考虑在综合单价内，不另计算；

12、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量。

13、原顶面管线刷漆、风管等不另计，综合考虑在原顶面刷漆内。

14、涉及观感材料类饰面颜色、纹路等在施工中由业主确认，施工前封样按照甲方要求确定，投标报价时应充分考虑以上内容更换导致的价格风险，结算时单价不调整。

15、所有墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗）投标人在投标报价中充分考虑，选型定样需甲方确认。

16、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据甲方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时该项价格不做任何调整。

17、投标综合单价应包含按图纸设计及规范要求施工所可能发生的一切费用。

18、涉及木制品的综合单价中均按已考虑基层、油漆、防火、防腐漆在内，在工作内容栏内不再单独列入。

19、门吸、地锁等安装在地砖或石材地面上，在地砖或石材面上开孔、不锈钢螺丝固定等应考虑在相应的综合单价内，结算时综合单价不应安装方式不同而调整。

20、摄像头、风口、烟感、喷淋开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。

21、投标人应按投标所选品牌施工，并于施工前向甲方提供相关样品及在施工现场做小样并经甲方认可。

- 22、投标人应对招标图纸及项目特征的完整性、可实施性进行核查，如需深化设计或补充施工细节，相关责任及费用均由投标人承担并在综合单价中体现，结算时不另行计取。

（二）、安装编制说明

- 1、AL1照明插座配电箱进线配管配线按15m暂计入控制价；

- 2、电热水器、小厨宝未计入本次控制价；

- 3、厨房304食品级不锈钢三斗水池及水龙头未计入本次控制价；

- 4、台下盆水龙头按普通冷热水龙头计入本次控制价；

- 5、弱电系统仅预留弱电箱、桥架及配管等。

五、其他说明

- 1、按照镇采购工作相关要求，本项目招标控制价按标底总价下浮15%计取。