常新环[2012]7号

关于对滨江化工区第一批（20家）企业下达

环境综合整治提升任务的通知

各有关企业：

为改善沿江区域环境质量，促进园区企业健康发展，根据《关于加快新北工业园区（春江镇）化工企业综合整治工作的实施意见》（常新委〔2011〕104号）文件要求，市、区环保部门联合对园区企业实施了现场核查。经研究，现决定下达第一批（20家）企业环境综合整治提升任务（详见附件）。

希望企业进一步提升环境保护意识，加大污染防治资金投入，按照通知要求，抓紧制定方案，尽快实施整改，确保各项任务在规定期限内不折不扣完成。同时要求各企业定期开展自查，切实加强日常环境管理，发现问题及时整治，严格做到稳定达标排放、危废规范处置、废气不扰民。

特此通知。

附件：滨江化工区第一批（20家）企业环境综合整治提升

任务

二○一二年三月十五日

附件：

滨江化工区第一批（20家）企业环境综合整治提升任务

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州亚邦化学有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集、处理设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）1、3、5、7、9-12、15# 排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 3）1#-15# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 4）1、3、5、7、9-12# 排气筒未建立必要的操作规程和管理台账。 5）1#、9# 排气筒未经过验收监测，处理效果不能保证。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新、更换设备部件，保证正常运行。 ③ 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ④ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑤ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 ⑥ 对所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和管理台账。 ⑦ 工厂应设立专人负责检查、监督。 ⑧ 委托监测部门对处理效果进行检测。 ⑨ 根据检测情况，对处理、排放设施进行评估、整改。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）部分设备旧损现象严重，影响污水处理系统的正常稳定运行。 2）初沉池、污泥压滤机运行不正常，出水水质不稳定。 | ① 加强设施维护保养，更换旧损设备，确保污水处理系统正常稳定运行。 ② 操作管理，确保初沉池、污泥压滤机正常运行，保证出水水质的稳定。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）废活性炭和蒸馏残渣实际产生量与环评量差距较大。 | ① 就废活性炭和蒸馏残渣产生情况委托环评单位作专项分析。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨污分流、清污分流不彻底。 2）雨水埋地自流收集输送，管网积水严重而且水质较差。 3）蒸汽冷凝水较多，且直接进入雨、污水管网。 4）初期雨水池未保持低水位。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 进行雨水收集、输送系统的明沟化、防渗化整治改造。 ③ 对蒸汽冷凝水进行有效收集。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 常州科隆化工 有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）1-6# 排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 3）1-8# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 4）1-8# 排气筒未建立必要的操作规程和管理台账。 5）1-8# 排气筒未经验收监测，处理效果不能保证。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新设备部件，保证正常运行。 ③ 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ④ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑤ 建立覆盖全厂的废气收集、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 ⑥ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立操作规程和日常管理台账。 ⑦ 工厂应设立专人负责检查、监督。 ⑧ 委托监测部门对处理效果进行检测。 ⑨ 根据检测情况，对处理、排放设施进行评估、整改。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）部分设备旧损现象严重，影响污水处理系统的正常稳定运行。 2）调节池、初沉池及排放池，未加盖收集废气处理达标排放。 | ① 加强设施维护保养，更换旧损设备，确保污水处理系统正常稳定运行。 ② 所有散发废气的废水处理池，均应加盖收集废气，并处理达标后排放。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）废活性炭实际产生量与环评量差距较大。 | ① 就废活性炭产生情况委托环评单位作专项分析。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨水明沟设置不规范，过明沟管线较多，导致排水不畅。 2）原埋地雨水管、窨井未全部封堵。 3）完善灌区收集系统，设置自动泵。 4）乙酸灌区围堰破损严重，需修补，做好防渗漏、防腐工作。 5）初期雨水收集池太小，无法满足要求。 | ① 进一步做好雨水明沟的防渗漏工作，并对排水不畅的雨水明沟部分进行改造。 ② 埋地雨水管、窨井全部封堵。 ③ 完善灌区收集系统，设置自动泵。 ④ 乙酸灌区破损围堰修补，并做好防渗漏、防腐工作。 ⑤ 雨水（兼清下水）排放口安装COD在线仪并与环保部门监控平台联网。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 波林化工（常州）有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）1-7# 排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 3）1-7# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 4）1-7# 排气筒未建立必要的操作规程和管理台账。 5）1-7# 排气筒未经过验收监测，处理效果不能保证。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新设备部件，保证正常运行。 ③ 对现有处理装置及排气筒进行专业论证。 ④ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑤ 建立覆盖全厂的废气收集、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 ⑥ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账。 ⑦ 工厂应设立专人负责检查、监督。 ⑧ 委托监测部门对处理效果进行检测。 ⑨ 根据检测情况，对处理、排放设施进行评估、整改。 ⑩ 建设全厂废气焚烧处理装置。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）生化池好氧工艺处理效果不明显，出水浑浊。 2）污泥量过大。 | ① 生化池可加一级厌氧工艺，以减轻氧化塔的工作负荷。 ② 改善污泥处理工艺，更换压滤机。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）污泥贮存场所内有部分渗滤液积存，极易造成二次污染。 | ① 改建污泥贮存场所，渗滤液做到有效收集。 ② 建立健全危废贮存、转移、处置管理台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨水管为埋地自流，雨水管内严重积水并含有大量油污，雨水收集池已无有效容积。 2）车间外污水明沟有大量积水，个别车间污水明沟有破损需修复。车间污水收集池未及时清空。 3）部分露天泵区未设置围堰，有跑冒滴漏现象。 | ① 进行雨水收集、输送系统的明沟化、防渗化整治改造。 ② 污水收集系统做好防渗漏。 ③ 露天泵区设置围堰。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 常州明谛树脂有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）1# 排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 3）1# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 4）1# 排气筒未建立必要的操作规程和管理台账。 5）1# 排气筒未经过验收监测，处理效果不能保证。 6）车间废气活性炭处理效果差。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新设备部件，保证正常运行。 ③ 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ④ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑤ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 ⑥ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账。 ⑦ 工厂应设立专人负责检查、监督。 ⑧ 委托监测部门对处理效果进行检测。 ⑨ 根据检测情况，对处理、排放设施进行评估、整改。 ⑩ 建立车间废气焚烧处理装置。 | 6月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）未提供废水设计方案。 2）未提供平常的转移联单和台账记录。 3）污水站废气未收集、处理。 4）擅自拆除污泥压滤设备，改为污泥干化池自然干化。 | ① 废水处理设施应委托有资质单位评估。 ② 做好平常的转移联单和台账记录。 ③ 废水池加盖收集废气，经处理达标后排放。 ④ 废除污泥干化场，改为压滤脱水；污泥妥善存储、及时外运并做好台账记录。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）污泥贮存、处置不规范。 2）擅自拆除污泥压滤设备。 | ① 立即按要求进行整改。 ② 停止使用污泥干化场，恢复使用压滤设备。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨污分流不彻底。 2）生产区污水为埋地自流。 3）新办公楼雨水管沟作为生活污水管沟使用。 | ① 做好雨污分流、清污分流工作。 ② 污水明管压力输送。 ③ 委托有资质单位设计，进行雨水收集、输送。 | 5月31日前 |  |
| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| 05 | 常州吉恩化工有限公司 | 废气 方面 | 1）车间废气收集管道设计不合理，安装不规范。 2）废气处理设施无法提供合理技术参数。 3）活性炭吸附塔样式陈旧，不易更换活性炭，活性炭更换不及时。 4）处理设施无操作规程和管理台账。 5）排气筒均未纳入废气排放监控系统。 | ① 委托有资质单位对现有管道合理性进行专业论证，委托专业施工单位对管道进行规范化铺设，对不合理的部分进行整改。 ② 委托专业单位对处理设施进行专业论证，对需要整改的设施进行整改。 ③ 活性炭吸附塔应更换成抽屉式或其它易更换活性炭形式的吸附塔。 ④ 活性炭更换及处置建立运行记录和台账。 ⑤ 建议废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账并应设立专人负责检查、监督。 ⑥ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统，并与环保部门监控平台联网。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）部分设备旧损现象严重，影响污水输送系统的正常稳定运行。 2）应急池、集水池渗漏现象严重，不能应对突发性应急排水，存在污水外渗的隐患。 | ① 加强设施维护保养，更换旧损设备，确保污水处理系统正常稳定运行。 ② 对应急池、集水池做好防渗漏处理，以应对突发性应急排水，防止污水外渗现象的发生。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）厂内暂存的危废数量较大，且包装袋上未设置符合要求的识别标志。 | ① 立即按要求进行整改。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）生活区雨水管网未完全明沟化。 2）检查时初期雨水池、应急事故池水位高，未按要求保持低水位。 3）部分屋面雨水管（落水管）未直接接入雨水沟。 4）污水管路无走向标识，已废弃管路未全部清除。 5）需明确污水收集、处理设施功能，并设置明显标识。 6）部分露天泵区未设置围堰，有跑冒滴漏现象。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 按照设计方案（图纸）做好雨水管网明沟化工作。 ③ 明确污水收集、处理设施功能，并设置明显标识。 ④ 加强初期雨水池的管理，保持低水位。 ⑤ 废弃污水管道清除。 ⑥ 露天泵区设置围堰，杜绝跑冒滴漏现象。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 江苏华达化工集团有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）部分废气产生点未收集并进行有效处理。有部分废气产生点废气收集不到位，车间反应釜出料口集气罩较小，装料桶堆放区域敞口。 3）部分废气处理设施及排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 4）排气筒均未纳入废气监控系统。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新设备部件，保证正常运行。 ③ 委托有资质单位对需要进行收集和整改的装置进行专业设计。 ④ 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ⑤ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑥ 建设新项目废气焚烧处理装置，将老项目废气并入处置。 ⑦ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）由于建成运行时间较长，部分处理设施（预处理段微电解塔）旧损、停用，影响处理流程的稳定运行，全流程存在一定的超标隐患。 2）现场无污水处理设施运行台账、化验记录及设备操作记录，污水处理站的管理存在一定问题。 3）高浓度集水池的废气已收集，但未处理直接排放。废水处理设施的其余处理池，均未加盖收集废气、处理排放。 | ① 通过工艺改造，大幅降低废水浓度。工厂应对运行效果作综合评估，以确保预处理流程出水，能稳定达到后续生化处理的水质要求，防止超标排放现象发生。 ② 工厂应建立、健全完善的污水处理设施现场管理制度；同时，对相关操作人员进行必要的技术培训，提高操作、管理水平。 ③ 对所有散发废气的污水处理池，均应加盖收集废气。同时，建设必要的废气处理设施，将所有废气处理达标后排放。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）精馏残渣（液）、废活性炭、污泥实际产生量与环评量差距较大。 2）高浓度废水处理过程中产生的废树脂未纳入危险废物管理。 | ① 就精馏残渣（液）、废活性炭、污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 ② 废树脂应委托有资质单位处理。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）原有雨水明沟破损严重，存在严重渗漏现象，且标高不符合规范存在严重积水。 2）雨水排放口有倒灌现象。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 将雨水收集、输送系统明沟化改造方案委托有资质单位审核后施工。 ③ 雨水排放口提升改造。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）部分废气产生点未进行收集并进行有效处理。有部分废气产生点废气收集不到位，如车间反应釜出料口集气罩较小，装料桶堆放区域敞口。 3）酸液喷淋采用盐酸作为药剂不合理。 4）部分废气处理设施及排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 5）排气筒均未纳入废气排放监控系统。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ② 及时更新、更换设备部件，保证正常运行。 ③ 委托有资质单位对需要进行收集和整改的装置进行专业设计。 ④ 用不易挥发的硫酸作为酸液喷淋。 ⑤ 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ⑥ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ⑦ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）一期工程的设计流程与建设及实际运行流程相差较大。 2）一期厌氧情况不正常，跑泥现象严重，导致效果很差，去除率只有20-30%，远未达到设计要求。 3）现场踏勘发现厌氧池上很多温度计已损坏，栏杆走道设备等已经锈蚀，存在一些隐患。 4）好氧池后续的二沉池为平流式沉淀池，沉淀效果很差，而且底部的污泥浓缩效果也不好，造成回流污泥浓度有问题，影响好氧系统的处理效果。 | ① 一期厌氧池跑泥情况较为严重，建议增设回流泵补充污泥。 ② 构筑物外观应保持整洁，设备栏杆、管道等钢结构设备定期维护，防锈处理。厌氧池上损坏仪表定期修理更换。 ③ 好氧池内水位较高，天气炎热或水质不稳定时刻，会造成泡沫满天飞，建议降低好氧池水位。 ④ 好氧池后续的二沉池沉淀效果较差，建议增设斜管填料或者改造成辐流式沉淀池，加强沉淀效果，同时增设污泥回流泵保证生化池的污泥浓度和处理效果。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）废活性炭实际产生量与环评量差距较大。 2）一般固废贮存场所未按要求设置识别标志。 | ① 按要求规范贮存固废，并设置识别标志。 ② 就废活性炭产生情况委托环评单位作专项分析。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨水管网为埋地自流。 2）雨水管网积水现象较严重，初期雨水未及时清空。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 埋地雨水管网经闭水试验合格方可投入使用。 ③ 加强初期雨水池的管理，保持低水位。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 常州亚邦齐晖医药化工有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气处理设施无法提供技术参数。 2）三车间废气处理设施处理能力与环评上的废气风量不符。 3）废气处理设施未纳入废气监控系统。 | ① 委托专业单位对处理设施进行专业论证，对需要整改的设施进行整改。 ② 请专业单位核查实际废气产生量并制定废气方案。 ③ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统，并与环保部门监控平台联网。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）公司的实际水量较少，只有设计水量的30%，相差较大，提高了废水处理的单位成本，影响公司正常运行的经济性、可持续性。 2）EGSB反应器仅建1套，污染负荷超出设计要求，且不能应对紧急状况。 3）厌氧调节池部分池面未加盖。 | ① 对较少的来水水量，在确保达标排放的前提下，适当调整处理设施的运行方式，尽可能地减少电耗、维修等运行费用。 ② 增加EGSB反应器1套，以降低反应器的污染负荷，在紧急情况下作为备用设施。 ③ 对未加盖的污水设施加盖并抽风，废气经处理达标后排放。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）污泥实际产生量与理论量差距较大。 2）污泥不得随意交其他企业处理。 | ① 污泥必须全量委托有资质单位处置。 ② 就污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）厂区部分雨水管道为埋地自流，且积水严重。 2）初期雨水收集池未及时清空。 | ① 厂区埋地自流雨水管道进行明沟化、防渗化改造。 ② 初期雨水池保持低水位。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 常州清红化工有限公司 | 废气 方面 | 1）硫酸生产车间无组织废气无动力直排。 2）结片车间、富马酸车间废气收集不到位。 3）物料池、物料沟敞口。 4）污水站废气收集、处理设施工程实施不规范，排气筒高度不达标。 5）固废仓库不封闭，且刺激性气味较重。 6）废气处理设施管理不到位，无必要的操作规程和运行记录。 | ① 应改无组织为有组织、无动力为有动力，并经处理后排放。 ② 请专业设计单位进行整改，保证收集到位。 ③ 加盖，收集废气，处理达标排放。 ④ 请专业设计单位和施工单位进行整改，保证收集到位、处理达标、排气筒高度达标。 ⑤ 密闭固废仓库并保证负压，收集的废气经处理后达标排放。 ⑥ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账，并应设立专人负责检查、监督。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）污泥处理时操作不便，容易洒落地面，导致现场脏乱不整洁。 2）部分设施陈旧，需要更换。 | ① 污泥处理操作不便导致场面脏乱差，在操作间内操作，及时进行清理。 ② 更换部分陈旧设施，防止突发性事件。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）擅自改变富马酸生产工艺。 2）苯酐项目的精馏残渣和富马酸项目的蒸馏残渣实 际产生量与环评量差距较大；污泥实际产生量与理论量差距较大。 3）厂内物料堆放不规范。 | ① 生产工艺若发生变化，应重新履行环保手续。 ② 就废精（蒸）馏残渣和污泥产生情况委托环评单位作 专项分析。 ③ 规范堆放各种物料，防止二次污染。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）企业正对厂区雨水管网进行明沟化改造工作，但系自行设计，未经有资质单位审核。 2）循环冷却水及反渗透排水埋地自流管道收集、输送，经园区清下水管道排入长江。 3）清下水排放口1个，安装了COD在线仪1台、视频监控（视频枪）1套，超声波流量计1台、数采仪一台，已与常州市新北区环保局污染源监控中心联网。 4）清下水排放口受长江水位影响，有排水不畅情况出现。 5）清下水排放口采样井设置不规范。 6）超声波流量计安装不规范，清下水排放量计量不准。 7）视频监控安装位置不对，无法直观反映清下水排放状况。 8）根据厂区实际占地面积，雨水排放口阀门偏小。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 将循环冷却水及反渗透排水埋地自流管道收集、输送改为明管压力输送。 ③ 规范设置清下水排放口。 ④ 对厂区北部埋地雨水管进行明沟化改造。 ⑤ 对废弃埋地雨水管网做好封堵、填埋工作。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 废气 方面 | 1）废气收集不到位，合成车间三部分废气直排，烘干车间粉尘含量大，储罐排空废气直排。 2）污水站废气未收集并处理。 3）部分废气处理工艺与环评要求工艺不符，不能满足要求。 4）部分废气处理设施破损严重。 5）喷淋塔无废液排放管，废液无法排放。 6）废气处理设施管理不到位，无必要的操作规程和运行记录。 7）废气处理设施大多设置在屋顶，除安全梯无法到达。 | ① 请专业设计单位对无组织排放的废气进行收集，是生产设备密闭性不良的更换成密闭性良好的设备。 ② 对污水站构筑物进行加盖并废气收集，废气经处理后达标排放。 ③ 委托专业单位对与环评不符的处理设施进行专业论证，对需要整改的设施进行整改。 ④ 及时更新、更换设备部件，设置专门人员负责设施的维护和保养。 ⑤ 设置废液存储罐或废液池，收集的废液压力明管输送至污水站。 ⑥ 全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账并应设立专人负责检查、监督。 ⑦ 建设可爬行的楼梯以作运行、维护、检查之用。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）废气处理设施产生的喷淋废液，没有全部接入污水处理设施。 2）环保手续不全，产能超过环评批复，废水处理设施未取得验收合格证明。 3）排放水量大大超过环评核定水量，环评核定废水排放量为4050t/d，实际排放量为8000t/d。 4）废水处理设施部分未加盖，产生废气无组织排放。 | ① 废气处理设施产生的喷淋废液全部接入污水处理设施。 ② 应积极跟进环保手续办理进度，尽快完善相关环保手续。 ③ 废水处理设施应加盖并抽风，收集的废气经处理达标后排放。 | 7月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）污泥和废活性炭实际产生量与环评量差距较大。 2）危废贮存不规范。 | ① 就废活性炭和污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 ② 建立健全危废贮存、转移、处置台账。 ③ 规范贮存危废。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）厂方正进行雨水明沟化改造工作，为自行设计，不规范，有严重积水；并且厂方自行设置了新设了三个雨水排放口，无初期雨水收集系统，排放口未规范化整治，仅安装手动阀门。 2）原雨水埋地自流收集、输送系统，厂方未进行封堵，管道积水较多，且感官较差，均系污水。 3）污水埋地自流收集、输送。 4）污水排放口超声波流量计由于排放明渠设置不规范，导致排水量计量不准。 5）雨水排放口4个： ①安装了手动阀门4只，视频监控1套。 ②厂方称雨水排放口手动阀门从来不开（常闭），不排放雨水，所有雨水均作污水处理，但新设雨水排放口无收集装置。 | ① 规范设置雨水明沟。 ② 雨水排放口设置要按有关环保管理要求，经环保管理部门同意，并进行规范化整治。 ③ 原雨水埋地自流收集、输送管道进行封堵、填埋。 ④ 污水进行压力化、明管化改造。 ⑤ 污水排放口排放明渠规范设置，确保计量准确。 | 7月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 江苏常隆化工有限公司 | 废气 方面 | 1）部分废气收集设施维护保养不善，有破损现象，影响正常运行。 2）1-5# 排气筒由工厂自行建设，无合理技术参数。 3）1-5# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 4）1-5# 排气筒未建立必要的操作规程和管理台账。 5）1-5# 排气筒未经验收监测，处理效果不能保证。 | ① 设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制，及时更新设备部件，保证正常运行。 ② 对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证， 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计。 ③ 建立覆盖全厂废气收集、处理、排放监控系统，并与环保部门监控平台联网。 ④ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账，工厂应设立专人负责检查、监督。 ⑤ 委托监测部门对处理效果进行检测；根据检测情况，对处理、排放设施进行评估、整改。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）目前处理水量很少，水质浓度不高，水量和浓度均未达到设计负荷。 2）工程按照原有直排设计方案施工，实际运行过程中很多构筑物未使用，现场临时超越管道较多，情况不理想。 3）现场污水运行未见台账，化验记录和设备操作记录均未见，污水处理站的管理存在问题。 4）厌氧VTBR和好氧VTBR为封闭塔，现场未见监控和检查装置，厌氧、好氧过程中一些常规运行指标均未进行化验监测。 5）时值冬季，厌氧VTBR应持续增温，但现场蒸汽管道未见打开，可以确定厌氧VBTR塔反应器内温度必定不够，大大影响反应器的处理效率。 6）现场踏勘过程中发现一沉池为平流式沉淀池，池内竟然是空的，可以肯定运行过程中一沉池为超越构筑物。 7）好氧VTBR塔出水直接使用超越管排放至二沉池出水槽内，超越了二沉池构筑物。从超越管的出水水质来看，出水悬浮物较多，也有一定的色度，好氧VTBR的出水水质不佳。 | ① 当负荷增大的时候应逐步增加，防止污水处理设施中生化部分受到冲击。 ② 实际运行费用太高，可削减工作人员，减少人工费，同时可以采取间歇式运行的方式，削减动力费用。 ③ 污水处理设施现场监控和监测设备太少，建议增加监控设施和仪表，以便对生化过程中参数的把握。 ④ 建议对厌氧过程加温，现场的蒸汽管道应打开，保证厌氧过程中的温度。 ⑤ 后期出水中悬浮物太多，污水处理设施运行过程中的平流式沉淀池未投入使用，建议实际处理过程中应投入使用。 ⑥ 取消现场现有临时超越管道，按照实际处理流程运行，二沉池是好氧生化过程中的必要构筑物，不能超越。二沉池的排泥过程中的污泥回流也需要常开，保证生化过程中的污泥浓度。 ⑦ 加强管理，污水处理设施现场的管理制度不完善，执行效果更是不佳。员工懒散，日常的构筑物分段取样过程没有，必要的操作记录和化验记录也都没有，建议污水处理设施管理人员加强管理和执行力，保证污水处理设施的正常运行。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）厂内物料堆放不符合规定，特别是包装桶堆放混乱。 | ① 规范堆放各种物料及包装容器，防止二次污染。 ② 建立健全危废贮存、转移、处置管理台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨污未彻底分流。 2）雨水收集、输送系统为部分明沟、部分埋地。 3）雨水排放口河水倒灌现象严重，清下水计量不准确（明显偏大）。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 埋地雨水管网经闭水试验合格方可投入使用。 ③ 雨水（兼清下水）排放口进行改造，改自流为压力提升排放方式，彻底解决排放口河水倒灌、清下水无法计量、监控问题。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 常州力昊化学发展有限公司 | 废气 方面 | 1）苯甲酰胺车间仓库废气未收集。 2）污水处理站产生的废气未收集。 3）储罐呼吸阀废气直接放空。 4）废气处理设施由工厂自行建设，无合理技术参数。 5）废气处理设施未建立必要的操作规程和管理台账。 6）设备标识不全。 7）3# 排气筒高度不规范。 | ① 对仓库废气进行有组织收集，车间处于负压状态。 ② 对污水池加盖，废气经有组织收集并处理达标后排放。 ③ 储罐呼吸阀后先接入液封罐，液封罐内加吸收剂，吸收大部分废气后，再接活性炭吸附装置。 ④ 委托有资质单位对需要整改的装置进行专业设计，对现有处理装置及排气筒的技术参数进行专业论证。 ⑤ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立操作规程和管理台账。 ⑥ 规范化设置设备标识。 ⑦ 按环评批复要求，规范3#排气筒高度。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）目前处理水量较少，水量浓度也不高，与设计的运行规模和出入较大，水量和浓度均未达到设计负荷。 2）高盐分废水预处理工段未施工建设，导致后续的好氧过程会因为盐分浓度较高，影响处理效果，甚至崩溃。 3）设备安装施工质量较差，现场踏勘看来气浮池的效果很差。 4）污水处理设施的大部分构筑物均为敞口，未进行加盖处理，在污水处理过程中会产生臭气，污染周边环境。 | ① 随着产能的提高，高盐分废水量的增多，建议按照设计要求补充高盐分废水处理工段（蒸馏工段）的施工。 ② 目前水量很小，浓度也较低，当生产负荷加大时，建议逐步增加生化工段的负荷，以免生化收到冲击。 ③ 建议污水处理设施管理人员加强管理和执行力，保证污水处理设施的正常运行。 ④ 现场气浮池施工质量不好，气浮效果很差，建议厂方督促施工单位整改，保证气浮池的处理效果。 ⑤ 污水处理设施敞口构筑建议加盖处理，并配置废气收集和处理装置，防止污水处理过程中的臭气污染周边环境。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）危险废物贮存场所内部分包装袋识别标志信息不全。 | ① 严格执行危险废物转移审批和转移联单制度。 ② 建立健全贮存、转移、处置台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨水明沟与冷却水池相连，平时雨水（兼清下水）不排放，作为冷却水补充用。 2）车间内清下水明沟设置不合理，容易导致车间地面污水混入。 | ① 合理设置车间内清下水收集明沟。 ② 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 常州世鑫化工有限公司 | 废气 方面 | 1）废水收集池、废碱液回收池的废气未收集。废酸焦油操作区的废气，未收集，无组织排放。 2）1#、2# 排气筒均未纳入废气排放监控系统。 | ① 对废水收集池、废碱液回收池加盖，废气经收集并处理达标后排放。 ② 废酸焦油操作区的废气，进行有组织收集，并处理达标后排放。 ③ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统并与环保部门监控平台联网。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）废酸焦油操作区露天操作，四周未设置围堰，无污水收集系统，现场污水四溢，环境较差。 2）初期雨水混排入生活污水集水池，不符合规范要求。 3）工艺废水集水池、高浓度废水集水池及事故应急池，仅简易加盖，未收集废气处理达标排放。 | ① 废酸焦油操作区应按规范要求，设置围堰及污水收集系统，将所有废水收集输送至工艺废水集水池。 ② 应按规范要求设置初期雨水集水池，确保所有初期雨水全部收集。 ③ 对所有散发废气的工艺废水集水池、高浓度废水集水池及事故应急池，均应加盖收集废气，并处理达标后排放。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）废焦油渣暂存量较大。 | ① 废焦油渣及时委托有资质单位处理，暂存期间做好相关防范措施，防止二次污染。 ② 完善苯多酚转移处置审批手续。 ③ 建立健全自行处置危废的管理台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）生产车间地面冲洗水收集不彻底，含油污冲废水流入车间外雨水明沟。 2）车间污水收集池、事故应急池、初期雨水收集池未及时清空，已无有效容积。 3）灌区循环泵冷却水未能有效收集，直接进入雨水明沟，建议泵区建围堰。 4）雨水明沟内大量积水。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 做好雨水明沟的防渗漏工作。 ③ 生产车间、罐区循环泵设置明沟或者围堰。 | 5月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 常州市安耐得工业废弃物处置有限公司 | 废气 方面 | 1）高危废物车间废气未收集。 | ① 对危废车间废气进行有组织收集，车间处于负压状态。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）公司的来水量较少，提高了废水处理的单位成本，影响公司正常运行的经济性、可持续性。 2）初期雨水池污泥有沉积，影响水质、水量的调节效果，增加对后续处理流程的冲击负荷。 | ① 针对较少的来水量，在确保达标排放的前提下，适当调整处理设施的运行方式，尽可能地减少电耗、维修等运行费用。 ② 适时清理初期雨水池的沉积污泥，确保对水质、水量的调节效果。妥善处理、处置沉积污泥，避免产生二次污染。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）2011年接收危废总量4253吨，尚有库存1764吨，环境风险较大。 2）焚烧残渣和飞灰暂存时间已超过一年。 | ① 抓紧办理焚烧扩建项目的试生产核准手续，尽快投入运行以减少库存压力。 ② 焚烧残渣和飞灰按规范要求暂存在厂内，不得随意外运，待常州市工业固废填埋场建成后填埋处置。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）初期雨水收集池未及时清空，无初期雨水输送装置。 | ① 规范初期雨水收集池的设置（安装输送装置）。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 常州常京化学有限公司 | 废气 方面 | 1）甲类仓库废气未收集。 2）污水处理站水池密闭性差。 3）车间废气处理设施有破损现象。 4）2# 排气筒活性炭技术参数不合理。 | ① 对仓库废气进行有组织收集，车间处于负压状态。 ② 用玻璃钢盖板做到完全密封,对污水处理设施的废气处理装置进行升级改造，增设紫外光催化处理装置。 ③ 设置专业人员负责设施的维护保养，强化管理责任制，保证正常运行。 ④ 按照废气设计方案要求，增添活性炭吸附塔数量，增加活性炭吸附塔处理能力。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）2#废气处理装置喷淋液未及时处理。 2）因废气处理装置喷淋废液进入污水站处理，增加了排水量，实际排水量与审批排水量不符。 3）污水站废气已加盖收集，但未完全密封，仍有废气泄漏。 | ① 及时处理收集的喷淋废液。 ② 因废气处理装置喷淋废液进入污水站处理，增加了排水量，公司应及时向相关环保部门说明。 ③ 产生废气的水池加盖密封，收集的废气经处理达标后方可排放。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）危险废物贮存场所内危废未按要求分类存放，且包装袋上未设置符合要求的识别标志。 | ① 立即按要求进行整改。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨水埋地自留管道收集、输送，雨水管积水较为严重且水质较差。 | - 进行雨水收集、输送系统的明沟化、防渗化整治改造。 | 5月31日前完成整治 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 常州新东化工发展有限公司 | 废气 方面 | 1）废气收集不到位。 2）废气管道不明显。 3）部分废气处理设施无法提供技术参数。 4）部分处理设施工艺与环评要求不符。 5）废气处理设施由各车间管理。 6）喷淋塔无废液排放管，废液无法排放。 7）废气处理设施管理不到位，无必要的操作规程和运行记录。 8）废气处理设施未纳入废气监控系统。 | ① 对生产设备和管道做系统检查并整改，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。 ② 对废气管道作明显标示。 ③ 委托专业单位对处理设施进行专业论证，对需要整改的设施进行整改。 ④ 委托专业单位对处理设施进行专业论证，对需要整改的设施进行整改。 ⑤ 统一管理，设置专业人员负责设施的维护保养强化管理责任制。 ⑥ 设置废液存储罐或废液池，收集的废液压力明管输送至污水站。 ⑦ 对全厂所有的废气收集、处理、排放装置，均应建立健全的操作规程和日常管理台账并应设立专人负责检查、监督。 ⑧ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统，并与环保部门监控平台联网。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）目前处理水量很少，水量浓度也不高，与设计的运行规模和出入较大，水量和浓度均未达到设计负荷。 2）工程未按照原有设计方案施工，生化部分未施工。 3）处理设施运行中，有机物量较少，主要是盐分偏多，目前采用有机废水和清下水混合的方式来达到接管标准。 4）通过现场踏勘处理设施破损严重，由于废水盐分较高，前期预处理水池渗漏严重，沉淀池反应区搅拌机未见转动，初沉池出水堰板锈蚀腐烂严重。 | ① 对现场损坏设备进行维护修理，以保证污水处理设施的正常运转。 ② 目前采用有机废水和清下水混合的方式使得盐分达到接管标准，部分高盐分废水对设备腐蚀较严重，建议对高盐分废水处理过程中的设备进行处理。 ③ 加强管理，污水处理设施现场的管理制度不完善，执行效果不佳，建议污水处理设施管理人员加强管理和执行力，保证污水处理设施的正常运行。 ④ 目前带式压滤机压干后的污泥，经过干化床晒干之后运往安耐得处置，注意污泥堆场和干化过程中的臭气。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）盐泥、电石渣、含汞废物、碱溶渣、液氯废渣、甲苯澄清净化液实际产生量与环评量差距较大。 2）换热器清理过程产生的有机残渣放置在铁盒中敞口露天放置，部分流失至地面，自行焚烧处置亦不符合要求。 | ① 就目前固废产生和处置情况委托环评单位作专项分析。 ② 换热器清理过程产生的有机残渣应按要求规范贮存， 并定期委托有资质单位处理。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）厂区雨污分流、清污分流不彻底。 2）雨水明沟积水严重。 3）雨水明沟无防渗漏措施。 4）车间设立了初期雨水收集池但未规范化设置。 5）现有雨水排放一个，清下水排放口一个，清下水排放口于2008年常州市环保局排放口规范化整治已进行过整治，但是企业一直未启用。 6）厂区初期雨水收集池未及时清空，已无有效容积。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 规范设置初期雨水池，加强管理，以保证发挥作用。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 江苏诚达石化工业有限公司 | 废气 方面 | 1）污水处理站产生的废气未收集。 2）二甲苯储罐呼吸阀废气直接放空。 3）车间废气活性炭吸附效果差。 | ① 污水池加盖，废气经有组织收集并处理达标后排放。 - 在二甲苯储罐呼吸阀后先接入一液封罐，液封罐内加吸收剂，吸收二甲苯废气后，再接活性炭吸附装置。 - 建设车间废气焚烧处理装置。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）接触氧化池曝气系统运行状况不佳，曝气不均匀。 2）污泥实际产生量与理论产生值差距较大。 3）污水收集池、污泥池未加盖，污水站废气无组织排放。 4）在现场检查过程中，公司未提供出二期工程的设计依据。 5）公司的实际水量较少，生产过程中一旦配方调整，水质不适应，出现死泥的状况，需慢慢驯化。 | ① 及时更换接触氧化池中损坏的曝气头。 ② 就污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 ③ 污水收集池、污泥池应进行加盖并抽风，收集的废气经处理达标后排放。 - 污水处理工艺，应委托有资质单位进行分析论证。 - 公司污水排放量大于500t/d，污水站应委托第三方运行管理。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）污泥实际产生量与理论量差距较大。 | ① 就污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 ② 确保污泥全量安全处置。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）初期雨水收集池未及时清空，已无有效容积。 2）生产污水管路无走向标识。 | ① 初期雨水收集池保持低水位。 ② 生产污水管路明显标识。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 常州华科树脂有限公司 | 废气 方面 | 1）废气收集不到位，灌装区集气罩过小。 2）废气处理设施未纳入废气监控系统。 3）污水预处理站废气处理效果差。 | ① 专业设计单位对废气收集情况进行评估和整改。 ② 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统，并建议与当地环保部门监控平台联网。 ③ 对污水预处理站废气处理装置进行升级改造，增设紫外光催化处理装置。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）目前处理水量较少，水质浓度也不高，与设计的运行规模和出入较大，水量和浓度均未达到设计负荷。 2）厌氧塔处理效果尚可，但进水浓度仍未达到设计要求。 3）运行过程中的操作记录和化验记录不齐全，尤其是厌氧工艺运行过程中的常规参数（温度、碱度、VFA等）均未进行测试。 | ① 目前水量很小，浓度也较低，当生产负荷加大时，建议逐步增加生化工段的负荷，以免生化收到冲击。 ② 随着厌氧工艺调试的进度，逐步加大负荷，使厌氧塔的运转达到设计要求。 ③ 加强对污水处理设施管理人员的管理，保证污水处理设施的正常运行。 ④ 厌氧调试过程中的重要指标应补充测试，加强对运行过程的监测，以指导调试工作尽快达到设计要求。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）过滤残渣实际产生量与环评量差距较大。 | ① 就过滤残渣产生情况委托环评单位作专项分析。 ② 建立健全酯化废水自行处理的管理台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）初期雨水输送管道采用软管。 | ① 将初期雨水输送管道改为硬管并固定。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 常州新日化学有限公司 | 废气 方面 | 1）包装区粉尘收集不到位。 2）部分废气处理设施由车间负责。 3）废气处理设施未纳入废气监控系统。 | ① 请专业设计单位对废气收集情况进行评估和整改。 ② 设立专人负责运行维护，应建立健全的操作规程和日常管理台账。 ③ 建立覆盖全厂的废气收集、处理、排放监控系统，并与环保部门监控平台联网。 | 4月30日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）目前处理水量较少，水量浓度也不高，与设计的运行规模和出入较大。 2）高浓度废水预处理工段未投入使用，导致后续的厌氧和好氧进水浓度较高，部分有毒物质浓度较高，影响处理效果。 3）UASB池处理效果较差，目前处理效率才30%。 4）通过现场踏勘发现，二沉池沉淀效果不佳，出水悬浮物较多，可能是好氧工段出问题或者二沉池排泥或回流不及时。 5）出水总氮稍高，有超标风险，好氧工段运转过程中的脱氮效果稍差。 | ① 恢复高浓度废水预处理工段的运行，减轻高浓度废水或有毒物质对后续的UASB和好氧工段的冲击。 ② 目前水量较小，浓度也较低，当生产负荷加大时，建议逐步增加厌氧和好氧工段的负荷，以免生化收到冲击。 ③ 建议污水处理设施管理人员加强管理和执行力，保证污水处理设施的正常运行。 ④ 调整好氧池工段的运转形式，对前端的曝气进行控制，尽量做到同步硝化反硝化，保证出水总氮的达标。 ⑤ 目前压滤机压干后的污泥，经过干化床晒干之后运往安耐得处置，注意污泥堆场和干化过程中的臭气。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）DCPD项目产生的过滤残渣实际产生量与环评量差距较大。 2）过热蒸汽加热炉实际运行时的技术性能指标未按环评批复要求落实。 3）污泥实际产生量与理论产生量差距较大。 | ① 就过滤残渣和污泥产生情况委托环评单位作专项分析。 ② 加强对过热蒸汽加热炉的运行管理，确保其技术性能 指标全部按环评批复要求落实。 ③ 建立健全危废贮存、转移、处置台账，特别是自行焚烧处置台账。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）装置区蒸汽冷凝水排放点多且分散，未有效收集经雨水明沟进入装置区初期雨水收集池压力明管输送至总初期雨水收集池，其他蒸汽管网蒸汽冷凝水直接进入雨水管网，经雨水排放口排放。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 对蒸汽冷凝水进行有效收集。 ③ 做好雨水管网的防渗漏工作。 | 3月31日前 |  |

| 序号 | 企业名称 | 分类 | 主要环境问题 | 环保提升措施及其它建议 | 完成 时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 常州沈氏化工残渣处理有限公司 | 废气 方面 | 1）仓库密闭性差，未形成负压，废气未进行收集、处理。 2）设备密闭性不好。 3）切片机房密闭性差，粉尘污染严重。 4）精馏残渣出渣房密闭性差。 5）污水预处理站废气收集不到位，处理工艺、设备不符合要求。 | ① 对仓库应进行密闭性改造，把进货区和存储区隔开，仓库内除进行卸货、搬运、存储作业外，不得进行其他生产活动。 ② 改进生产设备，使用真空泵抽真空，并对真空水箱产生的废气进行处理。 ③ 采用密闭性的切片机，并对整个切片机房抽风。 ④ 对出渣房进行密闭性改造，整体抽风。 ⑤ 请专业设计单位对污水预处理站废气收集装置重新进行设计，并请有资质单位施工。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 废水 方面 | 1）所有废水统一收集至调节池，先后经过铁碳床和芬顿反应，增加了铁碳床和芬顿反应桶的负担，导致加药量增加，处理成本提高。 2）微电解工段不能正常运行。芬顿反应双氧水加药泵不能正常开启。 3）压滤机污泥脱水效果不理想，污泥含水率太高。 4）污水站部分设备已损坏，“跑、冒、滴、漏”现象严重，楼梯、平台腐蚀严重。 5）无有资质单位设计的废水处理方案，工艺流程的合理性待进一步论证。 6）污水站废气处理设施处理工艺不正确，喷淋液加药和排放方式不合理。 | ① 场地冲洗水、生活污水应分开收集，含原料的场地冲洗水经铁碳床和芬顿反应后进入生化阶段，生活污水可直接进入生化阶段。 ② 铁碳微电解及芬顿反应工段应正常加药，加药泵应正常开启，保证预处理效果。 ③ 针对污泥压滤效果差应追查原因，是压滤机运行存在问题还是需要预先加药处理，针对原因作出改进。 ④ 加强对污水站设备、楼梯、平台的日常维护和保养，一旦发现有损坏的应及时更换或维修。 ⑤ 废水处理工艺应请有资质单位论证。 ⑥ 请有资质单位对污水站废气处理工程进行整改。 ⑦ 污水治理设施委托第三方运行。 | 5月31日前 |  |
|  |  | 危废 方面 | 1）焚烧残渣及飞灰擅自外运处置。 2）污泥未按要求规范处置。 3）危废贮存场所不符合要求。 | ① 仔细核实焚烧残渣及飞灰产生情况。 ② 焚烧残渣、飞灰和污泥应委托有资质单位处置。 ③ 分类安全贮存各类危废，室内呈微负压并将无组织挥 发废气抽出焚烧处理。 | 3月31日前 |  |
|  |  | 雨污分流、排放口规范化整治方面 | 1）雨污分流、清污分流不彻底。 2）雨水管网积水严重而且水质较差。 3）车间地面冲洗水直接进入车间外雨水管网。 4）污水收集池收集输送管道已坏。 5）焚烧炉车间储罐循环泵油污直接进入雨水明沟。 6）丙类仓库有大量原料抛洒在仓库外。 7）甲类车间储罐区输送管采用软管。 8）初期雨水收集池已设计但未建。 | ① 进一步做好雨污分流、清污分流工作。 ② 雨水明沟按图施工。 ③ 污水明管压力输送。 | 5月31日前 |  |

| 主题词： | 整治 任务 通知 |
| --- | --- |
| 抄送：常州市环境保护局，常州市环境监察支队、常州市固废中心、新北工业园区管委会。 |  |
| 常州市新北区环境保护局 2012年3月20日印发 |  |
| 共印38份 |  |