常新环〔2013〕6号

关于对滨江化工区部分化工企业下达新一轮

废气治理设施限期整改提升任务的通知

各有关企业：

为全面提升企业大气污染物防治设施运行的技术和管理水平，最大限度减少企业生产对周边环境的影响，进一步推动沿江区域大气环境的持续改善，根据省政府《关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发[2010]87号）、《江苏省化工企业挥发性有机物污染整治阶段性考核验收办法》的具体要求，结合滨江化工区前期开展的废气整治“一厂一策”实际整改落实情况，经研究，决定对滨江化工区部分化工企业开展新一轮废气治理设施限期整改提升工作，现将有关事宜通知如下：

一、企业范围

滨江化工区大气污染物重点排放企业（名单见附件）。

二、工作内容

各有关企业必须按照通知要求，在提升建议的基础上，全面排查，科学制定提升方案，提升废气防控管理水平，确保废气高效收集、有效治理、达标排放，切实做到厂界无异味。

三、技术要求

（一）源头控制

生产过程原则上应密闭操作，采用密闭设备、原料采用管道密闭输送，对于化工生产中各个操作单元、管线组件、废水处理、液体物料贮存和转移、废水处理等过程中产生的废气防治，应满足以下规定：

1、过滤、离心分离设备：采用全自动密闭氮气或空气压滤系统；采用全自动密闭或半密封离心设备，母液槽和过滤离心设备配备有机气体收集和处理系统。

2、抽真空设备：泵前、泵后设置气体冷凝装置，避免采用水喷射（蒸汽喷射）和水环泵，如果工艺需要不得已采用喷射或者水环真空泵，应配备循环水冷却（盘管冷却或深冷换热）和水循环槽（罐）等挥发性有机气体收集处理装置。

3、干燥设备：采用密闭干燥设备，干燥过程中挥发的溶剂或者废气必须收集处理。

4、对于常压反应釜，反应釜上应配备冷凝或深冷回流装置，减少反应过程中物料的挥发损耗。

5、溶剂回收设备：采用板式冷凝器等高效设备替代列管式冷凝器；对于高沸点溶剂采用水冷或5℃冷冻水冷，对于二氯甲烷、丙酮、甲醇、二氯乙烷等低沸点溶剂，需再采用-10℃～-15℃冷冻盐水进行深度冷凝；冷凝后的不凝性尾气应收集后进一步净化处理。

6、物料装卸和贮存：装卸过程应配备气体平衡管或者密闭收集后送至回收设备；液体物料贮存宜用贮罐，贮罐安装呼吸阀，贮罐类型宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，宜增加氮封或者排气送至回收设备。

7、鼓励使用通过环境标志产品认证的低有机溶剂含量、低毒、低挥发的涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。

8、污水处理站的高浓度废水池、厌氧池应加盖收集处理；生化池、沉降池等有气味的也应对废气进行加盖收集处理。

（二）废气收集

在生产过程中，宜采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的无组织和有组织废气分质收集后分别集中处理，对于不能密闭的单元，废气做到“能收则收”。废气收集系统可根据气体性质、操作制度、相互作用、回收处理等因素分设多个系统，收集系统须捕集效率高、压力损失平衡，确保废气有效收集。

（三）末端治理

废气处理方案和设计应委托有相应资质的单位完成，根据废气的产生量、污染物的组分和性质、温度、压力等因素进行综合分析，选择成熟可靠的废气治理工艺路线，确保废气排放稳定达标。

1、对于有回收价值的有机废气，宜优先采用冷凝（深冷）、变压吸附、吸附－脱附、溶剂吸收等工艺进行回收利用，辅助以其他治理技术实现达标排放。不能回收的宜采用燃烧法等进行处理。连续生产的化工企业原则上应对可燃性有机废气采取回收利用或焚烧方式处理，大型石化企业鼓励采用废气、废液一体化焚烧处理，间歇生产的化工企业宜采用吸附或焚烧组合工艺处理。

2、对于HCl、NH3、HF、HBr等水溶性较好、浓度较高气体，宜采用多级降膜吸收进行预处理；氮氧化物废气宜采用还原吸收工艺；对H2S、Cl2、三乙胺、SO2等水溶性较差的气体宜直接采取碱洗或酸洗。对低浓度的酸性废气、碱性废气宜采取碱液和稀酸液喷淋进行吸收处理。

3、对于处理规模大、污染物浓度较高、无回收价值、恶臭污染严重、难降解废气的处理，可综合采用冷凝法、吸收法、吸附法、催化氧化法、燃烧法、低温等离子法、微生物法等废气处理工艺。

4、提高废气处理的自动化程度，喷淋处理设施采用自动加药和报警装置；优先选用先进的节能、低噪设备，易损设备一用一备，设备布局整齐。

5、废气处理过程中产生的二次污染物如废水、固废要得到有效处理和处置。

（四）环境管理

1、废气管道走向和排气筒要规范化。废气管路走向规范、标识清楚；排气筒高度应按规范要求设置，在排气筒附近地面醒目处设置环境保护图形标志牌，废气末端治理设施的进、出口要按规范设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。

2、企业在废气治理方面应建立巡查、巡检等管理制度（包括奖惩），治理设施运行记录台账要求准确、及时、规范，要求建立夜间值班制度，每晚至少一名企业主要负责人参与值班，月底将次月值班表报送环保分局备案。

3、加强企业废气治理设施的自动化监控水平。但凡有吸收喷淋塔、活性炭（碳纤维）吸附塔或焚烧炉等废气治理设施必须安装在线监控设备，并与环保部门监控中心联网。引风风机安装开关互感器、喷淋泵安装开关互感器，炉膛安装温控仪，并安装数采仪。

4、已列入关停名单和计划搬迁或关闭的生产企业也应按要求全力做好废气整治工作，存在废气扰民的将责令阶段性停产。

四、组织实施

各有关企业应按照通知要求，切实提高环境保护意识，高度重视废气防控工作，按照上述广泛的技术要求以及针对性的提升建议内容（详见附件），迅速联系专业单位，科学制定实施方案，尽快落实整改提升，确保各项任务在规定期限内不折不扣完成，并将整改方案于2013年4月30日前书面报送至园区环保分局备案。

特此通知。

附件：滨江化工区部分企业新一轮废气治理设施“回头看”

限期整改提升任务汇总

常州市新北区环境保护局

2013年3月29日

附件：

滨江化工区部分企业新一轮废气治理设施“回头看”限期整改提升任务汇总

| 序号 | 企业名称 | 存在问题 | 提升建议 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏华达化工集团有限公司 | 甲萘胺、精萘车间有异味 | 加强甲萘胺、精萘等车间生产各环节的密闭控制，增加废气吸收处理装置 | 4月30日 |
| 2 | 常州天马集团有限公司 | 天马瑞盛废气问题突出，废气收集不到位 | 进一步加强废气收集装置上档升级，加快推进天马瑞盛焚烧炉建设投运 | 6月30日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | 天马集团污水处理站产生的废气未有效收集处置 | 对污水站污水处理产生的废气进行有效收集，并入锅炉进行焚烧处理 | 4月30日 |
| 3 | 常州华日新材有限公司 | 靠近朗盛厂区的焚烧炉车间密闭性能差，废气泄露严重 | 对该焚烧炉车间进一步加盖进行密闭改造提升，确保废气收集完全并经处理达标后排放，切实降低对周边大气环境的影响 | 4月30日 |
| 4 | 中简科技发展有限公司 | 厂区东侧设备裸露区域废气逸散明显，异味较重 | 加强对该废气产生环节的工艺改造，加强废气的有效收集并妥善处理 | 5月15日 |
| 5 | 常州光辉生物科技有限公司 | 现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 所有废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设，建议增设废气冷冻回收处理系统 | 5月15日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 6 | 常州瑞明药业有限公司 | 废气挥发量大，现有废气治理设施相对落后，处理效果差 | 所有废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设 | 5月15日 |
| 7 | 常州市安耐得工业废弃物处置有限公司 | 一期现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 一期废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设 | 5月15日 |
|  |  | 危废处置焚烧炉烟气在线监控仪不正常运行 | 确保烟气在线监控仪的正常运行并与环保部门监控中心联网，尽快委托有资质单位对烟气在线监控仪进行第三方委托管理。 | 4月30日 |
| 8 | 常州亚邦齐晖医药化工有限公司 | 污水处理站异味较重，产生的废气未有效收集和妥善处置 | 对污水站污水处理产生的废气进行有效收集处理 | 5月15日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | GMP车间废气处理工艺落后，处理效果差 | 对该车间的废气处理工艺进行改造升级，提升处理效果 | 5月15日 |
| 9 | 常州明谛树脂有限公司 | 现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 采用蓄热式热力焚化炉（RTO）装置，对尾气进行焚烧处理 | 6月30日 |
| 10 | 上海合全医药有限公司常州分公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 11 | 常州武新制药有限公司 | 生产过程中溶剂挥发严重，厂区异味明显 | 建议增设废气冷冻回收工艺，加强对挥发性溶剂的冷冻、冷凝回收，冷冻、冷凝后的不凝性尾气收集后进一步净化处理 | 5月15日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 12 | 常州新日化学有限公司 | 罐区苯酐装置区气味重 | 苯酐储罐区增设气相回流管，同时加快推进苯酐废气焚烧炉建成投运 | 6月30日 |
|  |  | 树脂生产车间气味明显 | 对树脂生产车间各废气产生点全面检查，废气经有效收集后送焚烧炉处理 | 4月30日 |
| 13 | 常州市新鸿医药化工技术有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 14 | 江苏农用激素工程技术研究中心有限公司 | 现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 除焚烧炉之外的其他废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设 | 5月31日 |
| 15 | 常州寅盛药业有限公司 | 氨气尾气吸收处有异味 | 进一步加强氨气的收集，提升三级吸收处理效果，确保无氨气的无组织排放 | 4月30日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 16 | 常州达欧化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | 废气收集不到位，冷凝系统效果不理想 | 加强废气收集效果改造，建议再增加一级冷冻处理工艺，减少尾气排放，减少装置的物耗能耗，实现装置的先进性提升 | 5月31日 |
| 17 | 常州市江昇化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 18 | 常州市临江化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 19 | 常州佳友化工有限公司 | 废气碱吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对废气碱吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 20 | 江苏盈天化学有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 21 | 常州龙宇颜料化学有限公司 | 污水处理臭氧工段的臭氧味道较重 | 加快推进新污水处理站建成投运，尽快采用其他生化处理工艺代替原污水处理臭氧工艺，并做好废气的有效收集处理 | 5月31日 |
|  |  | 大东厂区现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 按照新项目验收要求对该厂区所有废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设，采用密闭性一体化设备 | 5月31日 |
| 22 | 常州吉恩化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 23 | 常州华科树脂有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 24 | 波林化工（常州）有限公司 | 未按照环评要求实施“煤改气” | 尽快实施“煤改气”技改工程，淘汰燃煤锅炉，实现清洁能源 | 6月30日 |
|  |  | 焚烧炉正在建设过程中 | 加快推进焚烧炉的建成投运，实现废气的有效收集处理 | 5月15日 |
| 25 | 常茂生物化学工程股份有限公司 | 阿斯巴甜工艺尾气排放量大，气味较重 | 建议增设废气冷冻回收工艺，加强对挥发性溶剂的冷冻、冷凝回收，冷冻、冷凝后的不凝性尾气收集后进一步净化处理 | 5月30日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | 一期污水处理站异味较重，产生的废气未有效收集和妥善处置 | 对一期污水站污水处理产生的废气进行有效收集和妥善处理 | 5月30日 |
| 26 | 常州亚邦化学有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 27 | 常州清红化工有限公司 | 厂区苯酐气味明显，对周边环境造成影响 | 加快推进苯酐焚烧炉建成投运 | 6月30日 |
| 28 | 常州新东化工发展有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | 三氯异氰尿酸生产过程中产生的三氯化氮易爆，生产能耗大、污染重 | 三氯异氰尿酸车间的废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设 | 5月30日 |
|  |  | 氯苄车间废气收集不到位 | 加强车间密闭性改造，增设排风罩和废气活性碳吸附装置 | 5月15日 |
| 29 | 常州民生环保科技有限公司 | 现有废气治理设施落后，废气处理效果差 | 所有废气收集、处理装置委托专业单位进行整体设计和重新建设 | 5月31日 |
| 30 | 常州常京化学有限公司 | RF系列树脂生产工艺中采用甲苯作溶剂 | 淘汰该系列产品或新上废气焚烧炉 | 4月30日 |
|  |  | 干燥尾气异味明显 | 加强对干燥尾气的有效收集处理 | 4月30日 |
|  |  | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 31 | 新湖（常州）石化有限公司 | 合成车间废气收集不到位，异味较重 | 加强该车间的密闭改造提升及废气收集处理效果 | 4月30日 |
| 32 | 江苏常隆化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 33 | 江苏力昊化学发展有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
|  |  | 苯甲酰氯间歇生产过程中，废气产生点较多，且车间密闭性能差，气味较重 | 苯甲酰氯车间实行全密闭负压改造，加强车间废气的引风收集及尾气处理系统的提升改造 | 4月30日 |
|  |  | 三氯化铝车间密闭效果差，废气收集不到位，气味较重 | 三氯化铝车间实施密闭改造，进一步提废气收集处理效果 | 4月30日 |
| 34 | 常州市宝隆化工有限公司 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 35 | 常州曙光化工厂 | 喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |
| 36 | 江苏诚达石化工业有限公司 | 干燥尾气未进行有效的收集处理，异味明显 | 加强对干燥尾气的有效收集处理，建议增设活性炭吸附 | 5月31日 |
|  |  | 高锰酸钾喷淋吸收装置自动化控制水平有待提升 | 对喷淋吸收设施安装自动加药和报警装置，提升废气处理设施自动化程度 | 4月30日 |

抄送：市环保局、滨江经济开发区管委会。

常州市新北区环境保护局                   2013年4月1日印发